ICS 13.330

A 80

备案号：XXXXX-20XX

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

AQ ××××—××××

尾矿库重大危险源辨识与分级标准

Standard for Identification and classification of major hazard installations in tailing pond

（征求意见稿）

2012-××-××发布

2012-××-××实施

国家安全生产监督管理总局 发布

- 前    言

- 本标准的全部技术内容为强制性的。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会非煤矿山安全标准化分技术委员会（TC 288/SC 2）归口。

本标准负责起草单位：中国安全生产科学研究院。

本标准主要起草人：   。

尾矿库重大危险源辨识与分级

- 范围

本标准规定了尾矿库重大危险源的辨识依据和分级方法。

本标准适用于金属非金属矿产采选企业或组织。

本标准不适用于核原料矿山。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

AQ2006-2005 尾矿库安全技术规程

YS 5418-95 尾矿设施施工及验收规程

尾矿库安全监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第38号）

- 术语和缩略语

下列术语和定义适用于本标准。

尾矿库  tailing pond

指筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存金属或非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿或其他工业废渣的场所。

尾矿库重大危险源  major hazard installations of tailing pond

依据本标准辨识出的全库容或总坝高大于等于临界值的尾矿库。

全库容 total storage capacity

指某坝顶标高时的空余库容、调洪库容、蓄水库容、澄清库容和有效库容之和。

总坝高total dam height

与总库容相对应的最终堆积标高时的坝高。

最小干滩长度 minimum beach width

设计洪水位时的干滩长度。

安全超高 free height

尾矿坝沉积滩顶至设计洪水位的高差。

- 4  尾矿库重大危险源辨识

- 4.1  辨识依据

尾矿库重大危险源辨识依据是尾矿库的全库容或总坝高，见表1。

表1 辨识依据

| 条件 | 临界值 |
| --- | --- |
| 全库容 | 100万立方 |
| 总坝高 | 30米 |

满足上述条件之一的即为尾矿库重大危险源。

- 4.3  尾矿库重大危险源分级方法

4.3.1尾矿库重大危险源评价指数

尾矿库重大危险源评价指数如下，

P＝[A]·[R]

其中，[A]为尾矿库重大危险源的快速评价指标集，[R]为尾矿库重大危险源评价矩阵。

[A]＝｛尾矿库全库容D111，尾矿库坝高D112，尾矿库危害程度分类D113，尾矿库已使用年限D114，坝址区地震基本烈度D121，库周山体有无产生滑坡或泥石流的条件D122，库区是否处于岩溶或裂隙发育地区D123，多年平均降水量D124，最大一日降水量D125，尾矿库安全度分类D211，最小干滩长度D212，最小安全超高D213，尾矿坝的状况D214，尾矿坝的渗流情况D215，尾矿库防洪标准D221，尾矿坝观测系统D222，库区有无影响尾矿库安全的外界人为因素D223｝

[R]＝[ri]T，i＝1，2，……19

ri为第i个评价指标权重。

具体的指标和权重值见附录。

4.3.2尾矿库重大危险源评价指数与等级对应关系

尾矿库重大危险源分为4级，与P值对应关系如表2。

表2尾矿库重大危险源级别

| 尾矿库重大危险源级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指数 | 7≤P≤9 | 5≤P<7 | 4≤P<5 | 1≤P<4 |

附录

- 1 尾矿库重大危险源评价指标

指标共17个，见下图。分固有危险性指标和现实危险性指标两类。固有危险性指标共9个，可分为尾矿库自身固有危险指标（4个）和尾矿库外部固有危险指标（5个）两类。现实危险性指标共8个，可分为尾矿库安全度评价指标（共5个）和尾矿库其他隐患指标（共3个）两类。

（1）尾矿库固有危险性指标B1

1）尾矿库自身固有性危险指标C11

①尾矿库全库容（单位万m3）D111

| 全库容 | V＜100 | 100≤V＜1000 | 1000≤V＜10000 | V≥10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3.6 | 6.3 | 9 |

②尾矿库坝高（单位m）D112

| 尾矿库坝高 | H＜30 | 30≤H＜60 | 60≤H＜100 | H≥100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3.6 | 6.3 | 9 |

③尾矿库危害程度分类D113

尾矿库危害程度分为4类，对应相对危险指数如下。

| 尾矿坝危害程度分类 | 四类 | 三类 | 二类 | 一类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3.6 | 6.3 | 9 |

④尾矿库已使用年限D114

| 尾矿库已使用年限 | N＜5 | 5≤N＜24 | 24≤N＜29 | N≥30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3.6 | 6.3 | 9 |

2）尾矿库外部固有性危险指标C12

①坝址区地震基本烈度D121

| 坝址区地震基本烈度 | Ⅴ以下 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |

②库周山体有无产生滑坡或泥石流的条件D122

| 库周山体有无产生滑坡或泥石流的条件 | 无 | 有 |
| --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 9 |

③库区是否处于岩溶或裂隙发育地区D123

库区是否处于岩溶或裂隙发育地区D123的相对危险指数量化表

| 库区是否处于岩溶或裂隙发育地区 | 否 | 是 |
| --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 9 |

④多年平均降水量（mm/年）D124

| 多年平均降水量 | R<400 | 400≤R＜650 | 650≤R＜900 | 900≤R＜1150 | R≥1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |

⑤最大一日降水量（mm）D125

| 最大一日降水量 | Rd<50 | 50≤Rd＜70 | 70≤Rd＜90 | 90≤Rd＜110 | Rd≥110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |

（2）尾矿库现实危险性指标B2

1）尾矿库安全度评价指标C21

①尾矿库安全度分类D211

尾矿库安全度分类主要根据尾矿库的防洪能力和尾矿坝坝体的稳定性确定。

| 尾矿库安全度分类 | 正常库 | 病库 | 险库或危库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 7 | 9 |

②最小干滩长度D212

最小干滩长度（m）反映尾矿库的抗洪能力和尾矿坝坝体的稳定性。

上游式尾矿坝最小干滩长度要求

| 尾矿库等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小干滩长度 | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 |

下游式、中线式尾矿坝最小干滩长度要求

| 尾矿库等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小干滩长度 | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 |

如果尾矿库处于地震区，最小干滩长度则还需根据地震基本烈度加（0.5～1.5）＊干滩平均坡度。

设K＝实际最小干滩长度/要求最小干滩长度，则K表示最小干滩长度符合程度。

最小干滩长度D212的相对危险指数量化表

| 最小干滩长度符合程度 | K≥1 | 0.8≤K＜1 | K＜0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 7 | 9 |

③最小安全超高D213

最小安全超高反映尾矿库的抗洪能力。

尾矿坝最小安全超高要求

| 尾矿库等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全超高 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |

如果尾矿库处于地震区，最小安全超高则还需根据地震基本烈度加0.5到1.5。

设K＝实际安全超高/要求安全超高，则K表示最小安全超高符合程度。

最小安全超高D213的相对危险指数量化表

| 最小安全超高符合程度 | K≥1 | 0.8≤K＜1 | K＜0.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 7 | 9 |

④尾矿坝的状况D214

指尾矿坝有无局部坍滑或隆起，坝面有无冲刷、塌坑等不良现象，有无裂缝以及裂缝是否继续发展，等等。

| 尾矿坝的状况 | 很好 | 好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3.6 | 6.3 | 9 |

⑤尾矿坝的渗流情况D215

指尾矿坝坝面或下游有无发生沼泽化，有无产生管涌、流土，有无不正常的渗流及渗流量是否增大，等等。

| 尾矿坝的渗流情况 | 无 | 少量 | 中等 | 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 3.6 | 6.3 | 9 |

2）尾矿库其他隐患指标C22

①尾矿库防洪标准D221

尾矿库防洪标准反映尾矿库的设计抗洪能力。依据《防洪标准》（GB50201－94）第4.0.5条确定。

尾矿库等级和防洪标准

| 等别 | 防洪标准 [重现期（年）] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设计 | 校核 |
| Ⅰ |  | 2000～1000 |
| Ⅱ | 200～100 | 1000～500 |
| Ⅲ | 100～50 | 500～200 |
| Ⅳ | 50～30 | 200～100 |
| Ⅴ | 30～20 | 100～50 |

当尾矿库一旦失事，对下游城镇、工矿企业、交通运输等设施会造成严重危害，或有害物质会大面积扩散的，应按上表规定的防洪标准提高一等或二等。

防洪标准D221的相对危险指数量化表

| 防洪标准是否符合要求 | 符合 | 不符合 |
| --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 9 |

②尾矿坝监测系统D222

指尾矿坝是否设有的长期监测系统，尾矿坝浸润线位置监测、渗水量和水质监测、坝体位移监测、坝体孔隙水压力、排洪和回水等构筑物的观测等监测项目是否齐全。

| 尾矿坝的状况 | 无观测系统 | 观测项目不全 | 观测项目齐全 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 5 | 9 |

③库区有无影响尾矿库安全的外界人为因素D223

指库区有无影响尾矿库安全的采矿、爆破、炸鱼、滥伐、滥垦、滥牧、滥挖尾矿、违章建筑、违章施工等现象。

| 库区有无影响尾矿库安全的外界人为因素 | 无 | 偶尔有 | 经常有 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对危险指数 | 1 | 5 | 9 |

- 2评价指标权值

17个评价指标对尾矿库整体危险性评价的权重，按各因素在各层次的权重自上而下乘积求出。各因素对尾矿库整体危险性评价的权重如下表。

| 序号 | 指标 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿库全库容r1 | 0.1084 |
| 2 | 尾矿库坝高r2 | 0.1084 |
| 3 | 尾矿库危害程度分类r3 | 0.1834 |
| 4 | 尾矿库已使用年限r4 | 0.0440 |
| 5 | 坝址区地震基本烈度r5 | 0.0688 |
| 6 | 库周山体有无产生滑坡或泥石流的条件r6 | 0.0416 |
| 7 | 库区是否处于岩溶或裂隙发育地区r7 | 0.0219 |
| 8 | 多年平均降水量r8 | 0.0416 |
| 9 | 最大一日降水量r9 | 0.0482 |
| 10 | 尾矿库安全度分类r10 | 0.0985 |
| 11 | 最小干滩长度r11 | 0.0310 |
| 12 | 最小安全超高r12 | 0.0310 |
| 13 | 尾矿坝的状况r13 | 0.0586 |
| 14 | 尾矿坝的渗流情况r14 | 0.0310 |
| 15 | 尾矿库防洪标准r15 | 0.0208 |
| 16 | 尾矿坝观测系统r16 | 0.0208 |
| 17 | 库区有无影响尾矿库安全的外界人为因素r17 | 0.0420 |
| 17个评价指标权重和 |  | 1.0000 |