附件1

# 港口重大危险源分级方法

一、分级原则

采用单元内各种危险货物储存量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的临界量比值，经校正系数校正后的值R之和作为分级指标。

二、R的计算方法

式中：

q1,q2,…,qn —每种设计最大存储量（单位：吨）

Q1,Q2,…,Qn —与各危险货物相对应的临界量（单位：吨）

β1，β2…,βn— 与各危险货物相对应的校正系数

α— 该重大危险源库区外暴露人员的校正系数。

三、校正系数β的取值

根据单元内危险货物的类别不同，设定校正系数（β）值，见表1和表2：

表1 校正系数β取值表

| 危险化学品类别 | 毒性气体 | 爆炸品 | 易燃气体 | 其他类危险货物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β | 见表2 | 2 | 1.5 | 1 |

注：危险货物类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表2 常见毒性气体校正系数β值取值表

| 毒性气体名称 |  | 二氧化硫 | 氨 | 环氧乙烷 |  | 溴甲烷 | 氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 4 |
| 毒性气体名称 | 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 |  |
| β | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 |  |

注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取值。

四、校正系数α的取值

根据重大危险源单元边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定单元外暴露人员校正系数（α）值，见表3。

表3 校正系数α取值表

| 单元外可能接触人员数量 | α |
| --- | --- |
| 100人以上 | 2.0 |
| 50人～99人 | 1.5 |
| 30人～49人 | 1.0 |
| 0～29人 | 0.5 |

五、分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险货物重大危险源的级别。

表4 危险货物重大危险源级别和R值的对应关系

| 港口重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥50 |
| 二级 | 50>R≥10 |
| 三级 | R＜10 |