附件1

工贸行业事故隐患排查上报通用标准

（征求意见稿）

一、为规范生产经营单位生产过程中安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）的基本分类，更好地推动工贸行业生产经营单位事故隐患排查上报和安全生产监督管理部门事故隐患统计分析工作，制定本标准（以下简称《通用标准》）。

二、本标准适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业生产经营单位的事故隐患排查上报工作。

三、各地安全生产监管部门和生产经营单位可根据实际，制定更为详细的专业细化标准，但在统计上报时应将排查的隐患归到《通用标准》的相关隐患类别及隐患内容中。

四、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

五、根据事故隐患排查实际工作开展情况，在《通用标准》中将事故隐患分为“基础管理”和“现场管理”两大类。

（一）“基础管理”类事故隐患指生产经营单位生产经营活动中存在的管理体制、机制不健全以及相关安全管理活动不到位，如安全生产责任制、安全管理机构、安全培训教育、安全投入、相关方管理、应急管理等方面的缺陷。

（二）“现场管理”类事故隐患指生产经营单位在生产经营活动中作业现场存在的场所环境隐患、设备设施隐患、作业行为隐患等，如作业场所设计、选址、布局上的缺陷，设备、设施、物料以及其他生产要素所产生的不安全的状态，以及人员的“违章作业”、“违章指挥”、“违反劳动纪律”、“冒险作业”等。

六、“基础管理”类事故隐患细分类详见表1，“现场管理”类事故隐患细分类详见表2。

## 表1“基础管理”类事故隐患细分类

| 隐患类别 | 隐患内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.1资质证照 | 1.1.1缺少资质证照 | 未按国家相关要求取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。 |
|  | 1.1.2资质证照未合法有效 |  |
|  | 1.1.3 其他 |  |
| 1.2安全生产管理机构及人员 | 1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷 | 未按国家相关要求建立安全生产管理机构（含职业健康管理机构）。 |
|  | 1.2.2安全管理人员（含职业健康管理机构）配备缺陷 | 未按要求配备安全管理人员（含职业健康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。 |
|  | 1.2.3 其他 |  |
| 1.3安全规章制度 | 1.3.1 安全生产责任制缺陷 | 未按规定建立、健全安全生产责任制。 |
|  | 1.3.2 安全管理制度缺陷 | 未按规定建立、健全所需的安全管理制度，如建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全教育培训、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安全管理等。 |
|  | 1.3.3安全操作规程缺陷 | 未按规定建立、健全所需的安全操作规程，如设备设施安全操作规程等。 |
|  | 1.3.4制度（文件）管理缺陷 | 制度编制、发布、修订等过程不规范，或记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。 |
|  | 1.3.5 其他 |  |
| 1.4安全教育培训 | 1.4.1主要负责人、安全管理人员教育培训不足 | 未按规定取证或年度教育培训不足等。 |
|  | 1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员教育培训不足 | 未按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等。 |
|  | 1.4.3一般从业人员教育培训不足 | 缺少日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。 |
|  | 1.4.5 其他 |  |
| 1.5安全投入 | 1.5.1安全投入提取不足 | 冶金、机械等企业未按国家相关规定提取安全投入，其他行业企业未提取足够的安全投入资金等。 |
|  | 1.5.2 安全投入使用缺陷 | 安全投入使用范围不符合要求等。 |
|  | 1.5.3 其他 | 未按规定购买工伤保险等。 |
| 1.6相关方管理 | 1.6.1相关方资质缺陷 | 未对相关方有关安全资质和能力确认，或相关方不具备合格资质。 |
|  | 1.6.2安全职责约定缺陷 | 未按规定签订安全协议，或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 |
|  | 1.6.3 安全教育、监督管理缺陷 | 未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 |
|  | 1.6.4其他 |  |
| 1.7重大危险源管理 | 1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷 | 未进行重大危险源辨识评估，或辨识评估不正确等。 |
|  | 1.7.2 登记建档备案缺陷 | 未按规定进行登记、建档、备案等。 |
|  | 1.7.3重大危险源监控缺陷 | 未按规定对重大危险源进行监控。 |
|  | 1.7.4 其他 |  |
| 1.8个体防护装备 | 1.8.1 个体防护装备配备不足 | 未按国家相关规定选用、配备企业所需的个体防护装备。 |
|  | 1.8.2 个体防护装备管理缺陷 | 未按规定对个体防护装备实施有效管理。 |
|  | 1.8.3 其他 |  |
| 1.9职业健康 | 1.9.1 职业危害项目申报缺陷 | 未按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请变更等。 |
|  | 1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷 | 未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全等。 |
|  | 1.9.3职业病危害因素告知缺陷 | 未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。 |
|  | 1.9.4职业健康检查缺陷 | 未按规定开展职业健康体检，未建立职业健康档案，未通知劳动者等。 |
|  | 1.9.5 其他 |  |
| 1.10应急管理 | 1.10.1 应急组织机构和队伍缺陷 | 未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，未按规定建立专兼职应急救援队伍。 |
|  | 1.10.2应急预案制定及管理 | 未按规定制定各类应急预案，未按规定对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案等）。 |
|  | 1.10.3应急演练实施及评估总结 | 未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结等。 |
|  | 1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理 | 未建立应急设施，未配备应急装备、物资，未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。 |
|  | 1.10.5 其他 |  |
| 1.11 隐患排查治理 | 1.11.1 事故隐患排查不足 | 未按规定开展事故隐患排查工作。 |
|  | 1.11.2 事故隐患治理不足 | 未按要求开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底等。 |
|  | 1.11.3 事故隐患上报不足 | 未按规定对事故隐患进行上报。 |
|  | 1.11.4 其他 | 包括未对事故隐患进行统计分析等。 |
| 1.12事故报告、调查和处理 | 1.12.1 事故报告缺陷 | 未按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。 |
|  | 1.12.2 事故调查和处理缺陷 | 未对事故进行调查、处理、分析等。 |
|  | 1.12.3 其他 |  |
| 1.13其他 |  | 未被上面12项包含的其他管理上的缺陷。 |

## 表2 “现场管理”类事故隐患细分类

| 隐患类别 | 隐患内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 作业场所 | 2.1.1选址缺陷 | 作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向，靠近易燃易爆场所，地质条件不良，企业内新建建构筑物、装置安全卫生防护距离不足等。 |
|  | 2.1.2 设计、施工缺陷 | 未按国家相关要求对建构筑物的防火等级、安全距离、防雷、防震等进行设计、施工，或在改建、扩建、装修没有按安全要求进行等。 |
|  | 2.1.3平面布局缺陷 | 住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置，爆炸危险场所与易燃易爆场所联通等。 |
|  | 2.1.4场地狭窄杂乱 | 作业场所狭窄难以操作，工具、材料放置混乱等。 |
|  | 2.1.5地面开口缺陷 | 坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板等。 |
|  | 2.1.6安全逃生缺陷 | 包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，未按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。 |
|  | 2.1.7交通线路的配置缺陷 | 容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。 |
|  | 2.1.8安全标志缺陷 | 未按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等. |
|  | 2.1.9其他 | 地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。 |
| 2.2 设备设施 | 2.2.1 工艺流程缺陷 | 没有对工艺流程进行安全评价，产量增大后没有及时调整工艺路线等。 |
|  | 2.2.2 通用设备设施缺陷 | 通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷，如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人员易触及的运动部件外露，操纵器失灵、损坏，设备、设施表面的尖角利棱等。通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施。 |
|  | 2.2.3 专用设备设施缺陷 | 根据行业生产特点，企业拥有的专用设备存在的缺陷。 |
|  | 2.2.4 特种设备缺陷 | 未按规定处置特种设备，或特种设备不能达到规定的技术性能和安全状态等。 |
|  | 2.2.5 消防设备设施缺陷 | 未按规定对消防报警系统进行配线、设备选型安装，未按规定设置合格的给水管网、消火栓、消防水箱及自动、手动灭火设施器材，未按规定选用合格的机械防烟排烟设备，或设备安装不符合要求，防火门、防护卷帘及其他消防设备缺陷等。 |
|  | 2.2.6 电气设备缺陷 | 电气线路、设备、照明不符合标准，保护装置不完善，移动式设备不完善，防爆电气装置不符合标准，防雷装置不合格，防静电不合格，电磁防护不合格等。 |
|  | 2.2.7有较大危险因素设备设施缺陷 | 未按规定对存在高温高压、有毒有害、易燃易爆等有较大危险因素的设施设备进行安全防护，未按要求对其进行经常性维护保养等。 |
|  | 2.2.8 其他 |  |
| 2.3防护、保险、信号等装置装备 | 2.3.1无防护 | 没有实施必要的防护措施，如无防护罩、无安全保险装置、无报警装置、未安装防止“跑车”的挡车器或挡车栏等。 |
|  | 2.3.2防护装置、设施缺陷 | 防护装置、设施本身安全性、可靠性差，包括防护装置、设施损坏、失效、失灵等。 |
|  | 2.3.3防护不当 | 未按规定配置、使用合格的防护装置、设施。 |
|  | 2.3.4防护距离不够 | 建构筑物内，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够，或卫生防护距离不够等 |
|  | 2.3.5其他 |  |
| 2.4 原辅物料、产品 | 2.4.1 一般物品处置不当 | 物品存放不当，如成品、半成品、材料和生产用品等在储存数量、堆码方式等方面存放不当；物品使用不当，未按规定搬运、使用物品；物品失效、过期、发生物理化学变化等。 |
|  | 2.4.2 危险化学品处置不当 | 对易燃、易爆、高温、高压、有毒有害等危险化学品处置错误，危险化学品失效、过期、发生物理化学变化，未按规定记录危险化学品出入库情况等。 |
|  | 2.4.3 其他 |  |
| 2.5职业病危害 | 2.5.1职业病危害因素不良 | 噪声强度超标，粉尘浓度超标，照度不足或过强，作业场所温度、湿度超出限值，缺氧或有毒有害气体超限，辐射强度超限等。 |
|  | 2.5.2职业病危害因素标识不清 | 作业场所缺少防护设施，公告栏，警示标识等。 |
|  | 2.5.3其他 |  |
| 2.6 相关方作业 |  | 相关方未按要求办理动火、动土、用电等手续，进入不应进入场所等涉及相关方现场管理方面的缺陷。 |
| 2.7 安全技能 | 2.7.1 违章指挥 | 安排或指挥职工违反规定进行作业，如安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业等。 |
|  | 2.7.2 操作错误 | 操作方式、流程错误，指按钮、阀门、搬手、把柄等的操作，以及未经许可开动、关停、移动机器；开动、关停机器时未给信号；开关未锁紧，造成意外转动、通电或泄漏，忘记关闭设备；拆除安全装置，造成安全装置失效等。 |
|  | 2.7.3使用不安全设备、工具 | 临时使用不牢固的设施，使用无安全装置的设备，使用已停用或报废的设备等。 |
|  | 2.7.4 工具使用错误 | 使用不合适的工具，或工具没有按使用要求进行使用等。 |
|  | 2.7.5冒险作业 | 冒险进入危险场所，或在危险场所冒险停留、冒险作业，如未经允许进入涵洞、油罐、井等有限空间或高压电设备等其它危险区；攀、坐不安全位置(如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)，在起吊物下停留；采伐、集材、运材、装车时，未远离危险区；机器运转时加油、维修、焊接、清扫等。 |
|  | 2.7.6其他 | 包括脱岗、超负荷作业等其他操作错误、违反劳动纪律行为。 |
| 2.8个体防护 | 2.8.1未按规定使用个体防护装备 | 在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用，如未戴安全帽，未戴护目镜或面罩，未佩戴呼吸护具，未戴防护手套，未穿防护服，未穿安全鞋等。 |
|  | 2.8.2不安全装束 | 在有旋转零部件的设备旁作业穿着肥大服装、操纵有旋转零部件的设备时戴手套等。 |
|  | 2.8.3 其他 |  |
| 2.9作业许可 | 2.9.1作业前未办理许可手续 | 动火作业、受限空间作业、大型吊装作业、高空作业等作业前未按规定办理手续。 |
|  | 2.9.2安全措施落实缺陷 | 未落实安全措施或安全措施落实不足，作业完毕未确认安全状态等。 |
|  | 2.9.3 其他 |  |
| 2.10 其他 |  |  |