附件

制糖企业安全生产标准化评定标准

（征求意见稿）

考 评 说 明

1.本评定标准适用于甜菜制糖和甘蔗制糖生产企业。

2.本标准共有13项考评类目、44项考评项目及198条考评内容。

3. 在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。

4.生产副产品酒精的企业，酒精生产必须符合国家法律法规，按规定取得安全生产许可证。

5.制糖企业重大危险源的辨识可依据国家标准《重大危险源辨识》（GB 18218-2000）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字【2004】56号）执行。

6.考评过程是抽样评审，考评时要考虑验证企业按照本标准开展工作的一贯性。

7.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该考评项目内进行扣分，也不得出现负分。

8.在“6.2设备设施运行管理”部分中分别列举了甜菜制糖专用生产设备和甘蔗制糖专用生产设备，每类设备均为30分，参评企业根据各自生产性质选择其中一类进行评定，另一类不再评定，分数不计入总分。

9.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

10.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥90 | 应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。 |
| 二级 | ≥75 | 申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员未超过1人。 |
| 三级 | ≥60 | 申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员未超过2人。 |

制糖企业安全生产标准化评定标准

自评/评审单位：

自评/评审时间：从          年     月     日 到          年     月     日

自评/评审组组长：                             自评/评审组主要成员：

| 考评 类目 | 考评 项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 自评/评审描述 | 空项 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安全生产目标 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 10 | 得分小计 |  |  |  |
| 2.组织机构和职责 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |  |
| 3.安全投入 | 3.1安全生产费用 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2相关保险 | 缴纳足额的保险费（工伤保险及其他国家法律法规要求的保险）。 | 3 | 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 |  |  |  |
|  |  | 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 | 3 | 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每一项扣1分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；赔偿不到位的，本项目不得分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |  |
| 4.法律法规与安全管理制度 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100 | 得分小计 |  |  |  |
| 5.教育培训 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100 | 得分小计 |  |  |  |
| 6.生产设备设施 | 6.1生产设备设施建设 | 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照《建设工程消防监督管理规定》（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和消防验收。 | 15 | 未执行“三同时”要求的，不得分；未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的，一个项目扣3分；未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验收的，不得分。 |  |  |  |
|  |  | 厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风喷淋设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。 | 10 | 不符合规定的，每项扣2分；构成重大隐患的，不得分，并追加扣除20分。 |  |  |  |
|  | 6.2设备设施运行管理 | 建立设备、设施的运行、检修、维护、保养的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 | 3 | 无台账或检维修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。 | 6 | 未按计划检维修的，每项扣2分；检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经企业安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；检维修记录归档不规范、不及时的，每处扣1分；检修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 生产现场的机电、操控设备应有安全连锁、快停、急停等本质安全设计与装置。 | 3 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 生产设备通用要求： 1.设备基础、支架等结构牢固，无腐蚀，运行平稳。 2.安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等齐全、灵敏、可靠、清晰，铅封完好，在检验周期内使用。 3.按规定保持压力、温度稳定，符合要求，无超温、超压现象。 4.操作控制柜与线路防护符合要求；控制台显示完好，功能指示清晰；按键动作灵敏可靠；接地电阻符合规定，连接牢固。 5.各种阀门开启灵活，关闭严密。 6.各种管道安装合理、联接牢固、管路畅通、外表清洁、无泄漏；支撑牢固可靠，运行平稳无振动；各连接部件密封良好；保温层完整，无严重脱落破损。 7.各种安全防护装置安装牢固，间隙符合标准无摩擦。 8.各转动部位、轴承运转平稳，各润滑系统良好，无渗漏现象。 9.传动机构运转良好，传送带齐全，无损伤，松紧适度。 10.操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。 | 10 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 专用设备（一）：甜菜制糖 1.液压翻车台： （1）翻板紧固平整，钢结构支撑梁牢固可靠； - （2）支点铰接转动灵活，防护装置齐全牢靠； - （3）液压系统密封良好，无漏油现象； - （4）电器控制系统防护良好，接地牢固； - （5）设备周边防护栏杆、安全标线完好、清晰。 2.甜菜皮带输送机： （1）输送带接头连接良好，无翻边现象；传动装置的防护措施齐全； （2）各支撑托辊轴承润滑良好；操作平台、防护栏焊接良好无严重变形腐蚀、裂纹等缺陷； （3）电气系统装置齐全，线路完整、良好，接地（0）线符合要求； （4）设备清洁，环境良好，无易燃物及杂物积存。 3.甜菜除土机： （1）运转平稳，输送甜菜均匀，符合设备能力要求； （2）机械传动部位防护装置齐全、可靠，链条与链轮啮合良好； （3）除土鼠笼等部件联接牢固，无严重变形腐蚀、裂纹断开等缺陷； （4）电气连接良好齐全，接地线符合要求。 4.甜菜除草机： （1）运转平稳，输送均匀，符合生产要求； （2）机械传动部位防护装置齐全、可靠，链条、钣链与链轮啮合良好； （3）耙齿、机架等部件联接牢固，无严重变形腐蚀、裂纹断开等缺陷； （4）电气连接良好齐全，接地线符合要求。 5.甜菜除石器： （1）转鼓运转灵活、平稳、可靠、无异常杂音； （2）机械传动部位防护装置齐全、可靠； （3）电气系统装置齐全、线路完整，接地（0）线符合要求； （4）润滑良好，无漏油现象； 6.甜菜扬送轮： （1）机械传动部位防护装置齐全可靠； （2）启动和停止装置灵敏可靠； （3）通道、操作平台、结构合理，焊接牢固，无严重变形腐蚀、裂纹断开等缺陷； （4）各种信号装置与照明设施符合规定。 （5）轴承润滑系统良好，无渗漏，槽体无腐蚀。 7.甜菜提升机： （1）设备固定牢固，传动防护罩齐全； （2）箱体密封严密，无渗漏； （3）齿轮咬合良好运行平稳无异常杂音； （4）联轴器同心度调整符合说明书要求。 8.甜菜切丝机： （1）运转灵活、平稳、可靠、无异常杂音； （2）启动和停止装置灵敏可靠； （3）停车报警，正、反转灵敏； （4）轴承室密封严密，无渗漏； （5）电气系统装置齐全、线路完整，接地（0）线符合要求； 9.连续渗出器： （1）设备安装平稳、可靠、规范； （2）机械传动部位防护装置齐全可靠； （3）渗出器槽体加热汽室焊接牢固，耐压达标； （4）机械传动部位防护装置齐全、可靠，链条与链轮啮合良好； （5）电气系统联锁保护装置齐全、线路完整，接地线符合要求； （6）通道、操作平台、结构合理，焊接牢固，无严重变形腐蚀、裂纹断开等缺陷； 10.板框压滤机： （1）板框的数量符合规定，排列次序符合要求，安装平整，密封面接触良好； （2）压紧轴或压紧螺杆应保持良好的润滑，禁止有异物； （3）压力表应定期校验，保证灵敏； （4）各管路畅通，无漏点； （5）拆下的板框，存放时应码放平整，防止挠曲变形。 11.压榨机： （1）压榨机油压在正常范围内； （2）各压榨辊轴瓦冷却水管路及阀门全部开闭正确、水流正常；各前后辊轴承调校螺杆卡板、拉杆螺栓、上下送辊底座定位螺栓及下送辊顶、拉杆螺栓坚固到位。 12.螺旋输送机： （1）设备固定牢固，传动护罩齐全； （2）电器控制系统防护良好，操作灵活； （3）螺旋叶运转无偏离现象； （4）轴承润滑系统良好，无渗漏，槽体无腐蚀。 13.燃烧炉： （1）炉排链条松紧要一致，炉排架子螺丝及炉排无脱落； （2）防止炉内结焦； （3）勤检查勤清灰； （4）安全联轴器弹簧无松动； （5）鼓风机振动小。 14.干燥机： （1）各轴承、变速箱油位正常，各部位螺栓坚固； （2）风机冷却水管畅通，阀门完好； （3）托轮与滚圈的接触面无变化。 15.颗粒机： （1）各联接螺栓坚固； （2）轴承变速箱油位正常； （3）紧急停机装置完好。 | 30 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 专用设备（二）：甘蔗制糖 1、称蔗台、喂蔗台： （1）机械传动部位防护装置齐全可靠； （2）启动和停止装置灵敏可靠； （3）通道、操作平台、结构合理，焊接牢固，无严重变形腐蚀、裂纹断开等缺陷； （4）各种信号装置与照明设施符合规定。 2.链板式输蔗机： （1）操作时要求蔗层均匀，控制在规定的范围内； （2）机械传动部位防护装置齐全、可靠； （3）通道、操作平台、梯台、防护栏杆结构合理、焊接牢固，无严重变形腐蚀、裂纹断开等缺陷； （4）输蔗机转动灵活，无滑动和卡轨现象； （5）设备润滑良好，电气连接良好齐全，接地线符合要求； （6）链板输蔗机运转时，人不准接触转动部位。 （7）启动、停止、倒车装置灵敏可靠。 3.撕解机： （1）转鼓运转灵活、平稳、可靠、无异常杂音； （2）机械传动部位防护装置齐全、可靠； （3）蔗刀完整、紧固、连接良好，符合技术要求； （4）电气系统装置齐全、线路完整，接地线符合要求； （5）润滑良好，无漏油现象，滑动轴承温升不高于60 ℃，滚动轴承温升不高于70 ℃。 4．压榨机： （1）设备运转平稳，无振动、窜动、异常杂音；润滑系统油路、冷却水路畅通，无漏油、漏水现象，各部件轴承温升正常，滚动轴承不超过70 ℃，滑动轴承不超过60 ℃； （2）各梳与压榨辊齿纹啮合良好，无粘渣现象； （3）渗淋均匀，排汁良好，重吸现象少； （4）油压正常，顶辊保持正常灵活升降，入辘良好，无塞辘现象； （5）传动轴无变形，传动装置完整无损，齿轮啮合正常，联轴器底下应设立警示标记； （6）设备各部件坚固，无裂纹，无损伤；仪器仪表灵敏；各部调节灵活，安全防护装置、扶梯、走台等齐全可靠，且走台板应防滑。 5.中间输送机（耙齿式）及高位槽： （1）运转平稳，输送蔗料均匀，符合生产要求； （2）机械传动部位防护装置齐全、可靠，链条与链轮啮合良好； （3）耙齿、高位槽身等部件联接牢固，无严重变形腐蚀、裂纹断开等缺陷； （4）电气连接良好齐全，接地线符合要求。 6.混汁蔗屑清除设备（滚筒筛）： （1）设备固定牢固，托轮、转鼓转动灵活以及各个阀门操作轻便可靠； （2）管道吊、支架牢固可靠，润滑良好，无漏油； （3）电器、控制系统运行良好，线路布置合理可靠，接地线符合要求； （4）传动系统的防护装置齐全牢靠。 7.中和器、硫熏器： （1）各部件内侧无严重腐蚀，无裂纹； （2）阀门连接良好，无泄漏，开启灵活； （3）设备固定牢靠、焊缝良好； （4）检测所用的药品和仪器摆放整齐，操作规范、符合技术要求，数据检测记录完整； （5）安全防护装置齐全完整、可靠。 8.真空吸滤机： （1）传动平稳，齿轮啮合良好，转鼓、搅拌转动灵活； （2）抽汁罐、抽气器安装牢固，真空管路阀门调节灵活，无漏水、漏汁现象； （3）洗涤装置良好，泥汁槽体无严重腐蚀； （4）润滑良好，安全防护装置齐全、可靠。 9.上浮器： （1）刮渣板行走平稳，无异常噪声、震动； （2）制泡机牢固无松动、防护罩安装防护到位、无泄漏现象； （3）管道吊、支架牢固可靠，阀门操作轻便可靠； （4）操作平台、防护栏杆等安全辅助设施齐全牢固、无明显变形、开焊裂纹、腐蚀等缺陷。 10. 蔗渣除髓机： （1）设备安装牢固，传动防护罩齐全； （2）传动齿轮，润滑良好，运转无异常噪音； （3）电气控制系统防护良好，操作灵活，接地线符合要求； （4）筛子、轴等主要零件无严重磨损，筛网正常，无破损； （5）运转平稳无蹩劲和超常规振动。 | 30 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 通用设备 饱充罐： (1)人孔与壳体密封良好，无泄漏；入汁、排汁管道防腐良好无生锈、腐蚀、无渗漏； （2）设备固定牢靠、无摇晃现象，操作平台结构合理，溢流装置完好； （3）各种阀门开启灵活，可靠； （4）检测所用的药品和仪器摆放整齐，操作规范、符合技术要求，数据检测记录完整； （5）安全防护装置齐全完整、可靠。 | 5 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 石灰窑： （1）窑体完好，无泄漏，护栏、安全设施齐全； （2）升降机构完好，钢丝绳断丝不准超过规定值； （3）测温仪表灵敏可靠、电器设备接地及防护罩应完好无损； （4）控制系统齐全有效，温度、风量、二氧化碳浓度达到要求； | 5 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 燃硫炉： （1）硫气管道安装合理，无泄漏现象； （2）工作时应随时检查硫磺燃烧是否正常，注意调节空气量和燃硫量，炉外不能出现明火； （3）冷却水应保持畅通； （4）燃硫间的排风装置良好； （5）操作人员严格按规定穿戴防护用具。 （6）现场应配备SO2报警仪。 | 5 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 凉水池、循环水池、工业废水池： （1）水池四周要有防护栏杆或设施，应有警示牌； （2）有操作平台、栏杆、爬梯的水池，必须焊接牢固，无脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷； （3）液位计、压力表、排污阀等附件齐全可靠、灵敏； （4）电气系统接地良好牢固，安全保护系统运转良好，控制系统开关完好。配套机电设备运转正常，润滑良好，无漏油现象，传动防护罩齐全； （5）安装在废水池上的电器仪表等要有防雷击的设施或措施； （6）要有预防人员失足落水的应急救援措施。 | 5 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 成品仓库： 1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求。 2.车行道、人行道宽度符合标准。 3.作业点和安全通道采光符合标准。 4.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。 5.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。 6.照明灯具完好率100%。 | 10 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 变配电系统： 1.各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。 2.应有配电室、变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。 3.应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据。 4.位置不应在危险源的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。 5.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。 6.门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10mm×10mm。 7.油浸式变压器应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。 8.加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7m，固定式遮拦网孔不应大于40mm×40mm。 9.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。 10.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。 | 8 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 固定式低压电气线路： 1.线路布线安装应符合电气线路安装规程。 2.架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。 3.线路保护装置齐全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。 4.线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。 5.地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。 | 8 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 动力照明箱（柜、板）： 1.触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。 2.符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 3.各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 | 8 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Ω。 | 8 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 临时用电线路： 1.有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中应明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。 2.临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。 3.不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。 4.必须按照电气线路安装规程进行布线。 5.必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔断器。 | 8 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 电焊机： 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。 2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。 3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。 5.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。 6.电焊机二次线应连接紧固,无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。 7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。 8.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。 9.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。 10.电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。 | 4 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 手持电动工具： 1.手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。 2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。 3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。 4.电源线中间不允许有接头和破损。 5.不得跨越通道使用。 | 4 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 管线： 1.应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全。 2.不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。 | 4 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 作业场所应划出人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。 下列工作场所应设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变配电室、中控室。 | 4 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。 | 4 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 6.3特种设备管理 | 建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。 | 10 | 未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台套扣1分；使用无资质厂家生产的，每台套扣2分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台套扣2分；检验周期超过规定时间的，每台套扣2分。本考评内容已经扣分的，后面4个考评内容中相同情况不再重复扣分。 |  |  |  |
|  |  | 压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）： 1.应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。 2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。 3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。 4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。 5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。 | 7 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 工业气瓶： 1.对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。 2.在检验周期内使用。 常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。惰性气体（氮气）每5年检验一次。超过30年的应按报废处理。 3.外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。 4.气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。 5.氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。 6.同一作业点气瓶放置不超过5瓶；若超过5瓶，但不超过20瓶应有防火防爆措施；超过20瓶以上，应设置二级瓶库。 7.气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离应大于10m。 8.不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。 9.空、实瓶应分开放置，保持1.5m以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向，库内应设置足量消防器材。 | 7 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）： 1.吊车应设有下列安全装置并正常使用： （1）吊车之间防碰撞装置。 （2）大、小行车端头缓冲以及防冲撞装置。 （3）过载保护装置。 （4）主、副卷扬限位、报警装置。 （5）登吊车信号装置及门联锁装置。 （6）露天作业的防风装置。 （7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。 2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。 3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。 4.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。 5.起重机械应定期检验，在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。 6.应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。 7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。 8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。 9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。 10.报废吊索具不得在现场存放或使用。 | 7 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 场（厂）内专用机动车辆： 1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。 2.技术资料和档案、台账齐全，无遗漏。 3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态。 4.每年检验一次，检验数据齐全有效。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |  |
|  | 6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 | 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 | 5 | 未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 | 5 | 未按规定进行报废或拆除的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整的，每项扣1分。 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 230 | 得分小计 |  |  |  |
| 7.作业安全 | 7.1生产现场管理和生产过程控制，“生产过程控制”一款中，增加以下内容： 5.要针对生产期临时招收人员多、连续作业时间长、设备抢修时间紧，检修期危险作业多的生产特点，制定出相应措施保证安全生产。 其他内容与《食品生产企业安全生产标准化评定标准》相同。 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 170 | 得分小计 |  |  |  |
| 8.隐患排查和治理 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100 | 得分小计 |  |  |  |
| 9.重大危险源监控 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |  |
| 10.职业健康 | 10.1职业健康管理 | 存在粉尘、有害物质、噪声、高温、低温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。 | 5 | 未确定有关场所和岗位的，不得分；未进行专门管理和控制的，不得分；管理和控制不到位的，每一处扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。 | 5 | 未采取有效的防护措施的，扣2分；未根据危害性质配置必要的监测仪表的，扣1分；维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员未配备个人专用防护器具的，扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 其他条目，参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |
|  | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 80 | 得分小计 |  |  |  |
| 11.应急救援 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 70 | 得分小计 |  |  |  |
| 12.事故报告、调查和处理 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 20 | 得分小计 |  |  |  |
| 13.绩效评定和持续改进 | 参见《食品生产企业安全生产标准化评定标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 40 | 得分小计 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 1000 | 得分总计 |  |  |  |

附表

自评扣分点及原因说明汇总表

| 序号 | 一级要素 | 二级要素 | 企业达标标准 | 扣分说明 | 扣分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |