关于过渡期消防技术服务机构资质转换

有关问题的通知

鲁公消〔2014〕227号

各支队，各有关消防技术服务机构：

自《山东省消防条例》实施以来，我省严格审批了一批消防技术服务机构，为提高社会单位消防安全管理水平发挥了重要作用。今年5月1日起施行的《消防技术服务管理规定》（公安部令第129号发布，以下简称129号令），对消防技术服务机构的资质条件、等级划分、人员资格、证书式样、业务范围等方面作了新的规定。为做好129号令与《山东省消防条例》的衔接工作，尽快完成建筑消防设施检测、维修保养、灭火器维修、消防安全评估机构的资质转换，结合我省实际，现就资质转换的有关事宜通知如下：

一、抓紧进行资质转换的申请工作。依照《山东省消防条例》第38条的规定，消防技术服务机构取得资质证书，应当有符合国家和省规定的注册资金、执业人员和相关设施、设备。129号令和行业标准《消防技术服务机构设备配备》（GA1157-2014）颁布实施后，部分消防技术服务机构注册资金、执业人员和相关设施、设备等关键条件有了新的、更加明确的标准，特别是129号令规定消防技术服务机构应有满足一定数量的注册消防工程师，突出了对执业人员的专业素质要求。因此，凡在我省按照省公安厅、山东消防协会规定标准取得资质证书的建筑消防设施检测、维修保养、灭火器维修、消防安全评估机构，需要尽快满足129号令规定的资质条件，抓紧向总队申请换发新的资质证书。鉴于国家注册消防工程师考试尚未正式开展，短期内多数消防技术服务机构难以满足注册消防工程师条件，按照公安部消防局统一部署和我省实际，决定自即日起至2016年12月31日为过渡期，在过渡期内对前述类别的消防技术服务机构实行临时资质管理。过渡期间，拟申请临时一级资质的，需在2014年10月31日前向总队提出申请；拟申请临时二级资质的，需在2015年3月31日前向总队提出申请; 拟申请临时三级（灭火器维修）资质的，需在2014年9月30日前向总队提出申请。逾期不提出申请或经评审不符合资质条件的，原有资质证书收回注销，相关机构不得再从事消防技术服务活动。经评审合格取得临时资质证书的消防技术服务机构，应当在2016年12月31日前取得正式资质，逾期不能取得正式资质证书的，临时资质证书收回注销，不得再从事消防技术服务活动。

二、认真组织执业人员参加资格考试。消防技术服务执业人员取得注册消防工程师资格并达到规定数量，是消防技术服务机构取得消防技术服务资质证书至关重要的条件。按照人力资源社会保障部和公安部《注册消防工程师制度暂行规定》，注册消防工程师资格实行统一考试制度，考试原则上每年组织一次。鉴于一次注册消防工程师资格考试难以保证满足资质条件，按照公安部消防局的统一部署，总队将对符合二级以上注册消防工程师考试报名条件（见附件1）的人员组织综合考试，对经考试达到合格分数线的人员，临时认同为具备相应级别的注册消防工程师条件。综合考试拟举行两次，时间定于2014年9月和12月，具体时间另行通知。有关单位和个人可分别在2014年8月15日至31日和11月15日至30日期间，向当地公安消防支队报名（报名信息表见附件3）。各有关消防技术机构要组织本单位执业人员对照《注册消防工程师资格考试大纲》和参考教材认真学习备考，并按照国家和省的统一通知，按时报名参加全国注册消防工程师考试和总队组织的综合考试，争取尽快满足临时资质和正式资质条件要求。

三、抓紧完成临时资质申请和发证工作。除注册消防工程师条件外，有关消防技术服务机构要对照129号令有关法人资格、注册资金、场所建筑面积、设施设备、操作人员、质量管理体系、业绩年限等要求，逐项进行整顿、改组、提高，尽快满足资质条件、标准（见附件4、5）。拟申请消防技术服务机构资质的单位，须经注册地消防支队初审合格后，再填写《消防技术服务机构临时资质申请表》（见附件6），连同加盖消防支队印章的《消防技术服务机构临时资质初审意见表》（附件7）和申请材料（目录见附件6《临时资质申请表》中），在临时资质申请期限到来前向总队提出正式申请。申请人要客观认识自身的经济实力、人力实力、技术实力，在按原证书设定类别提出申请的同时，选择具体的业务范围（见附件8）。对于临时资质申请，初审支队要严格审查，不符合临时资质基本条件的不受理，技术负责人不具有消防工程相关专业高级职称的不受理（申请灭火器维修资质除外），操作人员数量与本单位质量管理体系要求明显不相称的不受理，申请资质范围超出原资质证书业务类别的不受理，不具有三年以上消防设施检测、维护保养、消防安全评估经历而申请临时一级资质的不受理，不具有性能化消防设计评估从业经历而申请一级消防安全评估机构资质的不受理，未取得灭火器生产企业授权而申请灭火器维修资质的不受理。消防部门按照129号令规定的程序和时限组织评审，并向符合资质条件的颁发临时资质证书，对不符合资质条件的送达不予许可决定书。全国注册消防工程师资格考试后，消防技术服务机构满足法定资质条件的，可以随时提出正式资质申请，换发正式资质证书。

四、切实加强对消防技术服务的宣传、指导和监督。各支队、大队具体负责消防技术服务机构执业行为的监督管理，要向本地消防技术服务机构和社会单位宣贯《山东省消防条例》和129号令有关消防技术服务的管理规定，引导社会支持、监督社会消防技术服务工作。要提供主动服务，宣传实行过渡期临时资质管理的具体办法和法律效力，鼓励、指导消防技术服务机构加快迎考、整顿、改组和资质转换工作。要明确专门机构和人员负责消防技术服务监管工作，建立消防技术服务监督检查工作制度，定期开展消防技术服务质量监督检查，强化消防技术服务结果应用，对违反消防技术服务法律规定和执业准则的单位依法实施处罚，维护消防技术服务市场秩序。

消防技术服务执业人员综合考试方案和消防技术服务管理办法另行下发。

山东省公安消防总队

2014年6月9日

附件1：

《注册消防工程师制度暂行规定》

规定的考试报名条件

第十二条 一级注册消防工程师资格考试报名条件：

（一）取得消防工程专业大学专科学历，工作满6年，其中从事消防安全技术工作满4年；或者取得消防工程相关专业（见附件2，下同）大学专科学历，工作满7年，其中从事消防安全技术工作满5年。

（二）取得消防工程专业大学本科学历或者学位，工作满4年，其中从事消防安全技术工作满3年；或者取得消防工程相关专业大学本科学历，工作满5年，其中从事消防安全技术工作满4年。

（三）取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业，工作满3年，其中从事消防安全技术工作满2年；或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业，工作满4年，其中从事消防安全技术工作满3年。

（四）取得消防工程专业硕士学历或者学位，工作满2年，其中从事消防安全技术工作满1年；或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位，工作满3年，其中从事消防安全技术工作满2年。

（五）取得消防工程专业博士学历或者学位，从事消防安全技术工作满1年；或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位，从事消防安全技术工作满2年。

（六）取得其他专业相应学历或者学位的人员，其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。

第十三条 二级注册消防工程师资格考试报名条件：

（一）取得消防工程专业中专学历，从事消防安全技术工作满3年；或者取得消防工程相关专业中专学历，从事消防安全技术工作满4年。

（二）取得消防工程专业大学专科学历，从事消防安全技术工作满2年；或者取得消防工程相关专业大学专科学历，从事消防安全技术工作满3年。

（三）取得消防工程专业大学本科学历或者学位，从事消防安全技术工作满1年；或者取得消防工程相关专业大学本科学历或者学位，从事消防安全技术工作满2年。

（四）取得其他专业相应学历或者学位的人员，其从事消防安全技术工作年限相应增加1年。

附件2：

“消防工程相关专业”新旧对照表

| 专业划分 | 专业名称（98版） | 旧专业名称（98年前） |
| --- | --- | --- |
| 工学类相关专业 | 电气工程及其自动化 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 | 电力系统及其自动化 高电压与绝缘技术 电气技术（部分） 电机电器及其控制 光源与照明 电气工程及其自动化 电子工程 应用电子技术 信息工程 广播电视工程 电子信息工程 无线电技术与信息系统 电子与信息技术 公共安全图像技术 通信工程 计算机通信 计算机及应用 计算机软件 软件工程 |
|  | 建筑学 城市规划 土木工程 建筑环境与设备工程 给水排水工程 | 建筑学 城市规划 城镇建设（部分） 总图设计与运输工程（部分） 矿井建设 建筑工程 城镇建设（部分） 交通土建工程 工业设备安装工程 涉外建筑工程 土木工程 供热通风与空调工程 城市燃气工程 供热空调与燃气工程 给水排水工程 |
|  | 安全工程 | 矿山通风与安全 安全工程 |
|  | 化学工程与工艺 | 化学工程 化工工艺 工业分析 化学工程与工艺 |
| 管理学类 相关专业 | 管理科学 工业工程 工程管理 | 管理科学 系统工程（部分） 工业工程 管理工程（部分） 涉外建筑工程营造与管理 国际工程管理 |

注：表中“专业名称”指中华人民共和国教育部高等教育司1998年颁布的《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》中规定的专业名称；“旧专业名称”指1998年《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》颁布前各院校所采用的专业名称。

附件3：

消防技术服务执业人员综合考试报名信息表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 | 毕业院校 |  |  |  | 学 制 |  |
|  | 所学专业 |  |  |  | 学 位 |  |
|  | 毕业证书 |  |  |  | 编 号 |  |
| 就职单位 |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 | 从事消防安全技术工作年限 |  |  | 年 月到 年 月 |  |  |
| 需要附送证明材料： 1、身份证件； 2、毕业证书或学位证书； 3、工作单位开具的工作证明。 |  |  |  |  |  |  |

附件4：

《社会消防技术服务管理规定》

规定的资质条件

第七条  消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件：

（一）企业法人资格，注册资本三十万元以上；

（二）维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求，且建筑面积一百平方米以上；

（三）与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施；

（四）注册消防工程师一人以上，具有灭火器维修技能的人员五人以上；

（五）健全的质量管理制度；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

第八条  消防设施维护保养检测机构二级资质应当具备下列条件：

（一）企业法人资格，注册资本二百万元以上，场所建筑面积二百平方米以上；

（二）与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施；

（三）注册消防工程师六人以上，其中一级注册消防工程师至少三人；

（四）操作人员取得中级技能等级以上建（构）筑物消防员职业资格证书，其中高级技能等级以上至少占百分之三十；

（五）健全的质量管理体系；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

第九条 消防设施维护保养检测机构一级资质应当具备下列条件：

（一）取得消防设施维护保养检测机构二级资质三年以上，且申请之日前三年内无违法执业行为记录；

（二）注册资本四百万元以上，场所建筑面积三百平方米以上；

（三）与消防设施维护保养检测业务范围相适应的仪器、设备、设施；

（四）注册消防工程师十人以上，其中一级注册消防工程师至少六人；

（五）操作人员取得中级技能等级以上建（构）筑物消防员职业资格证书，其中高级技能等级以上至少占百分之三十；

（六）健全的质量管理体系；

（七）申请之日前三年内从事过至少二十项设有自动消防设施的单体建筑面积二万平方米以上的工业建筑、民用建筑的消防设施维护保养检测活动；

（八）法律、行政法规规定的其他条件。

第十条 消防安全评估机构二级资质应当具备下列条件：

（一）法人资格，注册资本二百万元以上，场所建筑面积一百平方米以上；

（二）与消防安全评估业务范围相适应的设备、设施和必要的技术支撑条件；

（三）注册消防工程师八人以上，其中一级注册消防工程师至少四人；

（四）健全的消防安全评估过程控制体系；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

第十一条  消防安全评估机构一级资质应当具备下列条件：

（一）取得消防安全评估机构二级资质三年以上，且申请之日前三年内无违法执业行为记录；

（二）注册资本四百万元以上，场所建筑面积二百平方米以上；

（三）与消防安全评估业务范围相适应的设备、设施和必要的技术支撑条件；

（四）注册消防工程师十二人以上，其中一级注册消防工程师至少八人；

（五）健全的消防安全评估过程控制体系；

（六）申请之日前三年内从事过至少十项单体建筑面积三万平方米以上的工业建筑、民用建筑的消防安全评估活动；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

附件5：

《消防技术服务机构设备配备》

规定的设备配备标准

5 配备要求

5.1 消防技术服务基础设备

消防技术服务基础设备为各类消防技术服务机构应配备的通用设备，应符合消防技术服务数据处理、调查取证和从业人员个人防护的要求，设备的种类和数量至少应满足表1的要求。

表1 消防技术服务基础设备配备要求

| 序 号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |
| 1 | 台式计算机 | 套 | 3 | 3 | 1 | 每套中包括光盘刻录机、移动存储器各1 个 |
| 2 | 打印机 | 台 | 1 | 1 | 1 | 适用激光打印 |
| 3 | 传真机 | 台 | 1 | 1 | — | 适用普通纸 |
| 4 | 照相机 | 台 | 3 | 3 | 1 | 不低于800 万像素 |
| 5 | 录音机（笔） | 个 | 4 | 2 | — | 用于现场记录，录音时间不少于10 h |
| 6 | 复印机 | 台 | 1 | — | — |  |
| 7 | 扫描仪 | 台 | 1 | — | — | 扫描尺寸不小于A4 纸；光学分辨率不低于2 4 00 dpi×4 800 dpi |
| 8 | 投影仪 | 套 | 1 | — | — | LCD 投影；光学分辨率不低于1 024 dpi×768 dpi； 亮度不低于3 000 lm |
| 9 | 便携式计算机 | 台 | 1 | — | — | 配1 个不小于500 GB 的移动存储器 |
| 10 | 对讲机 | 对 | 4 | 2 | — | 通话距离不小于1 000 m；一级配备数量中含防爆型 1 对 |
| 11 | 视频播放设备 | 套 | 1 | — | — | 包括视频显示设备、播放机等 |
| 12 | 摄像机 | 台 | 1 | — | — |  |
| 13 | 消防技术服务专用车辆 | 辆 | 2 | 2 | 1 | 满足装载相关专业设备和开展消防技术服务要求，并 设置消防技术服务机构标识 |
| 14 | 个人防护和劳动保护装备 | 按照实际需要配备 |  |  |  |  |
| 注1：打印机、传真机、复印机、扫描仪等，可配备同时满足相应要求的一体机。 注2：“—”表示可不配备。 |  |  |  |  |  |  |

5.2 一级、二级消防设施维护保养检测设备

一级、二级消防设施维护保养检测设备用于建筑消防设施的维护、保养和检测，其设备配备的种类和数量至少应满足表2的要求。

表2 一、二级消防设施维护保养检测设备配备要求

| 序 号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 |  |
| 1 | 秒表 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于15 min；精度：0.1 s |
| 2 | 卷尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于30 m；精度：1 mm |
| 3 | 游标卡尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于150 mm；精度：0.02 mm |
| 4 | 钢直尺 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50 cm；精度：1 mm |
| 5 | 直角尺 | 个 | 4 | 3 | 主要用于对消防软管卷盘的检查 |
| 6 | 电子秤 | 个 | 1 | 1 | 量程不小于30 kg |
| 7 | 测力计 | 个 | 2 | 1 | 量程：50 N～500 N；精度：±0.5% |
| 8 | 强光手电 | 个 | 6 | 4 | 警用充电式，LED 冷光源 |
| 9 | 激光测距仪 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于50 m；精度：3 mm |
| 10 | 数字照度计 | 个 | 4 | 3 | 量程不小于2 000 lx；精度：±5% |
| 11 | 数字声级计 | 个 | 4 | 3 | 量程：30 dB～130 dB；精度：1.5 dB |
| 12 | 数字风速计 | 个 | 4 | 3 | 量程：0 m/s～45 m/s；精度：±3% |
| 13 | 数字微压计 | 个 | 2 | 1 | 量程：0 Pa～3 000 Pa；精度：±3%；具有清零功能，并配有检测软管 |
| 14 | 数字温湿度计 | 个 | 2 | 1 | 用于环境温湿度检测 |
| 15 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 1 | 测量管径范围：0 mm～300 mm；精度：±1% |
| 16 | 数字坡度仪 | 个 | 1 | 1 | 量程：0°～±90°；精度±0.1° |
| 17 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 1 | 量程：0 mm～500 mm；精度：±0.2 μm |
| 18 | 消火栓测压接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程：0 MPa～1.6 MPa；精度：1.6 级 |
| 19 | 喷水末端试水接头 | 套 | 4 | 3 | 压力表量程：0 MPa～0.6 MPa；精度：1.6 级 |
| 20 | 防爆静电电压表 | 个 | 1 | — | 量程：0 kV～30 kV；精度：±10% |
| 21 | 接地电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程：0 Ω～1 000 Ω；精度：±2% |
| 22 | 绝缘电阻测量仪 | 个 | 3 | 2 | 量程：1 MΩ～2 000 MΩ；精度：±2% |
| 23 | 数字万用表 | 个 | 4 | 3 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 |
| 24 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5 m，加配聚烟罩，内置电源线；连续工作时间不低于2 h |
| 25 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 4 | 3 | 检测杆高度不小于2.5 m ，内置电源线；连续工作时间不低于2 h |
| 26 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 1 | 1 | 减光值分别为0.4 dB 和10.0 dB 各一片；具备手持功能 |
| 27 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 1 | 1 | 红外线波长大于等于850 nm，紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5 m |
| 28 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 1 | 量程：0 A～2 A；精度：0.1 mA |
| 29 | 超声波泄漏检测仪 | 个 | 1 | — | 用于可燃气体、液体泄漏检测 |
| 30 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 | 1 | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 |
| 31 | 数字压力表 | 个 | 2 | 1 | 量程：0 MPa～20 MPa；精度：0.4 级；具有清零功能 |
| 32 | 细水雾末端试水装置 | 套 | 2 | 1 | 压力表量程：0 MPa～20 MPa；精度：0.4 级 |
| 注1：其他常用五金工具、电工工具等，按照实际需要配备。 注2：“—”表示可不配备。 |  |  |  |  |  |

5.3 三级消防设施维护保养检测设备

三级消防设施维护保养检测设备用于灭火器的检查、维修、更换灭火剂及回收，其设备配备的种类和数量至少应满足表3 的要求。

表3 三级消防设施维护保养检测设备配备要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 配备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 个 | 2 | 量程不小于15 min；精度：0.1 s |
| 2 | 卷尺 | 个 | 2 | 量程不小于5 m；精度：1 mm |
| 3 | 钢直尺 | 个 | 2 | 量程不小于50 cm；精度：1 mm |
| 4 | 游标卡尺 | 个 | 2 | 量程不小于150 mm；精度：0.02 mm |
| 5 | 电子秤 | 个 | 2 | 用于手提式灭火器维修的量程：0 kg～15 kg；用于推车式灭火器维修的量程：0 kg～100 kg。准确度均为Ⅲ级 |
| 6 | 螺纹规 | 套 | 1 | 用于测量零部件的装配螺纹；满足所维修灭火器种类的要求 |
| 7 | 拆卸、组装设备 | 套 | 1 | 满足拆卸和组装器头、阀门等部件时不损伤灭火器及其他零部件的要求 |
| 8 | 清洗设备 | 套 | 1 | 满足对灭火器气瓶（或筒体）、贮气瓶以及器头、阀门和喷射 软管组件等零部件的清洗 |
| 9 | 干燥设备 | 套 | 1 | 满足对经水压试验后或经清洗后的零部件进行干燥；水基型灭火器的维修不作要求 |
| 10 | 灭火剂灌装设备 | 套 | 1 | 满足所维修的不同种类灭火器的再充装要求；压力和质量计量仪器的量程和精度应满足GB 4351.1 和 GB 8109 的要求 |
| 11 | 驱动气体灌装设备 | 套 | 1 | 用于对不同种类灭火器添加驱动气体；压力计量仪器的量程应满足充装压力的要求，精度：1.6 级 |
| 12 | 报废处理设备 | 套 | 1 | 用于对报废灭火器瓶体（或筒体）和贮气瓶的破坏处理；可选用压扁、打孔或锯切设备 |
| 13 | 灭火剂回收设备 | 套 | 1 | 用于维修过程中1211、1301 灭火剂的回收，配备范围限于该类产品的维修机构 |
| 14 | 水压试验装置 | 套 | 1 | 满足相应产品标准检测要求；压力计量仪器的量程应符合试验的要求；精度：1.6 级 |
| 15 | 气密试验装置 | 套 | 1 | 满足GB 4351.1 和 GB 8109 的要求 |
| 16 | 灭火剂检验设备 | 套 | 1 | 满足所维修的不同种类灭火器所用灭火剂的检验，至少包括：干粉灭火剂的主要组份含量、松密度、含水率、吸湿率、抗结块性（针入度）、斥水性和粒度分布等检验设备，泡沫灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、pH 值等检验设备，水系灭火剂的凝固点、抗冻结融化性、pH 值、表面张力等检验设备，洁净气体灭火剂的纯度检验设备等 |
| 17 | 压力指示器示值检验台 | 台 | 1 | 用于压力指示器示值检验；比对用标准压力表量程：0 MPa～4MPa；精度：0.25 级；加压介质为气体 |
| 注1：其他常用五金工具、电工工具等，按照实际需要配备。 注2：当灭火剂委托具备资质的检验机构进行检验时，灭火剂检验设备可不配备。 |  |  |  |  |

5.4 消防安全评估设备

消防安全评估设备用于区域消防安全评估、社会单位消防安全评估、大型活动消防安全评估、特殊消防设计方案安全评估等，其设备配备应满足以下要求：

a) 有专门的计算设备，并满足评估软件流畅运行需要；

b) 评估软件应具有技术先进性，符合知识产权法规要求；

c) 评估软件的种类应根据评估业务需要确定，如人员疏散能力模拟分析软件、烟气流动模拟分析软件、结构安全计算分析软件等；

d) 一级消防安全评估设备配备应有烟气分析仪、烟密度仪、辐射热通量计等，其数量和性能应满足评估业务需要。

附件6：

消防技术服务机构临时资质申请表

申请单位（印章）：　　　　　　　　　              填表日期：     年   月   日

| 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 场 所 建筑面积 |  |  | 注册资本 （万元） |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申请消防 技术服务 机构类型 和资质等级 | □消防设施检测 □临时一级 □临时二级 □消防设施维护保养 □临时一级 □临时二级 □消防安全评估 □临时一级 □临时二级 □灭火器维修 □临时三级 |  |  |  |  |  |
| 从业人员 基本情况 | 注册消防工程师或同等资格人数 | 共 人 |  | 一级注册消防工程师或同等资格人数 |  | 人 |
|  | 取得消防行业特有工种职业资格人数 | 共 人 其中：中级 人 高级 人 |  | 灭火器维修 技能人员 |  | 人 |
| 申请消防技术服务机构临时资质，应同时提交下列材料： □1.营业执照等法人合法身份证明文件和2014年4月30日前取得的消防技术服务机构资质证书； □2.法人章程，法定代表人身份证； □3.从业人员名录及其身份证、社会保险证明、消防行业特有工种职业资格证书、劳动合同； □4.验资证明，场所权属证明，主要仪器、设备、设施清单； □5.有关质量管理文件； □6.申请临时一级资质的，申请之日前三年内承担的消防技术服务项目目录； □7.法律、行政法规规定的其他材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |  |  |

说  明

1.此表由申请单位填写并加盖印章，没有单位印章的，应由其负责人签名。填表前请仔细阅读《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》和《社会消防技术服务管理规定》，确知享有的权利和应尽的义务。

2.申请单位应如实填写，内容准确、完整，并对提交材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。

3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面整洁，不得涂改。

4.表格设定的栏目，应逐项填写；不需填写的，应划去。申请单位的法定代表人、联系人姓名和联系电话必须填写。

5.表格中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

6.提交的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“营业执照”、“身份证”、“资格证书”、“社会保险证明”、“劳动合同”、“场所权属证明”等均为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由公安机关消防机构受理人员现场核对复印件与原件是否一致。

附件7：

消防技术服务机构临时资质初审意见表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请类别 |  |  |  | 申请资质等级 |  |  |  |
| 形式审查 | 下列申请材料已提供并符合法定形式： □1.营业执照等法人合法身份证明文件、原资质证书； □2.法人章程，法定代表人身份证； □3.从业人员名录及其身份证、社会保险证明、消防行业特有工种职业资格证书、劳动合同； □4.验资证明，场所权属证明，主要仪器、设备、设施清单； □5.有关质量管理文件； □6.申请临时一级资质的，申请之日前三年内承担的消防技术服务项目目录； □7.法律、行政法规规定的其他材料。 |  |  |  |  |  |  |
| 法人资格 审 查 | 证书形式 与编号 |  |  |  | 审查 结论 | □符合 □不符合 |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | □与身份证原件相符 □与身份证原件不符 |  |
|  | 注册资本 |  | 万元 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 验资报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  | □符合资质申请范围 □超出资质申请范围 |  |
| 人员条件 审 查 | 身份资格证件与劳动合同 |  | 身份证 件 资格证书 件 劳动合同 份 社会保险 条 |  |  | □全部相符 □有 件不符 涉及姓名： |  |
|  | 注册消防工程师或 同等资格人数 |  | 共 人 |  | 审查 结论 | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | 其中：一级资格 人 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | 技术负责人 级 人 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  | 项目负责人 级 人 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 取得消防行业特有工种职业资格人数 |  | 共 人 其中： 中级 人 高级 人 |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 灭火器维修 技能人员 |  | 共 人 |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 场所设备审 查 | 场所权属证明 |  |  |  | 审查 结论 | □符合 □不符合 |  |
|  | 场所建筑面积 |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  | 仪器设备设施 | 基础设备： |  |  | 审查 结论 | □全部符合 □有 项不符合 |  |
|  |  | 检测、维护保养设备： |  |  |  | □全部符合 □有 项不符合 |  |
|  |  | 灭火器维修设备： |  |  |  | □全部符合 □有 项不符合 |  |
| 制度文件审 查 | 质量管理文件 |  |  |  | 审查 结论 | □健全 □不健全 |  |
|  | 二级资质年限业 绩 |  |  |  |  | □执业年限满三年 □执业年限不满三年 □无违法执业记录 □有违法执业记录 |  |
| 初审意见 | 支队承办人员意见： 支队主管负责人意见： |  |  |  | 初审意见： （支队印章） 年 月 日 企业主要负责人签名： |  |  |

注：初审合格，此表连同申请材料报送消防总队；初审不合格的，此表送达申请人。

附件8：

《社会消防技术服务管理规定》

规定的业务范围

第二十五条  消防技术服务机构及其从业人员应当依照法律法规、技术标准和执业准则，开展下列社会消防技术服务活动，并对服务质量负责：

（一）三级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事生产企业授权的灭火器检查、维修、更换灭火药剂及回收等活动；一级资质、二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事建筑消防设施检测、维修、保养活动；

（二）消防安全评估机构可以从事区域消防安全评估、社会单位消防安全评估、大型活动消防安全评估、特殊消防设计方案安全评估等活动，以及消防法律法规、消防技术标准、火灾隐患整改等方面的咨询活动。

第二十六条  一级资质、临时一级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事各类建筑的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。一级资质、临时一级资质的消防安全评估机构可以从事各种类型的消防安全评估以及咨询活动。

二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事单体建筑面积四万平方米以下的建筑、火灾危险性为丙类以下的厂房和库房的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。二级资质的消防安全评估机构可以从事社会单位消防安全评估以及消防法律法规、消防技术标准、一般火灾隐患整改等方面的咨询活动。

山东省公安消防总队司令部办公室      2014年6月9日印发

承办单位：监督管理处                    承办人：王林静