AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ XXXX - XXXX

尾 矿 库 安 全 技 术 规 程

Safety technical regulations for the tailing pond

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

国家安全生产监督管理总局    发 布

AQ XXXX - XXXX

前   言

为规范尾矿库建设、运行、闭库、回采及安全评价，保障人民生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》和有关法律、行政法规及有关行业技术标准、规范、规定，制定本规程。

本规程的附录A、附录B、附录C是资料性附录。

本规程由国家安全生产监督管理总局提出并归口。

自本规程实施之日起，《尾矿安全技术规程》(AQ2006-2005)废止。

本规程起草单位 长沙有色冶金设计研究院有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、中冶沈勘秦皇岛工程技术有限公司、中国安全生产科学研究院、中科矿联（北京）科技发展有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、沈阳万益安全科技有限公司、深圳市中金岭南股份有限公司、北京轩昂环保科技股份有限公司、中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司。

本规程主要起草人郭天勇、颜学军、孙少华、袁  兵、岑  建、周积果、王  树、梅国栋、郑树刚、赵东寅、段蔚平、王焕臣、欧阳仕元、赵  跃。

目   次

前言……………………………………………………………………………………………  Ⅱ

1  范围…………………………………………………………………………………………  1

2  规范性引用文件……………………………………………………………………………  1

3  术语和定义…………………………………………………………………………………  1

4  尾矿库等别及构筑物级别…………………………………………………………………  5

5  尾矿库建设…………………………………………………………………………………  6

6  尾矿库生产运行……………………………………………………………………………  17

- 尾矿库安全检查……………………………………………………………………………  22

- 尾矿库安全度………………………………………………………………………………  25

- 尾矿库闭库  ………………………………………………………………………………  26

- 尾矿库回采…………………………………………………………………………………  27

- 尾矿库安全评价……………………………………………………………………………  28

- 尾矿库工程档案……………………………………………………………………………  30

附录 A  原尾矿定名表(资料性附录)………………………………………………………… 32

附录 B  尾矿沉积滩平均坡度确定方法(资料性附录) ……………………………………  33

附录 C  坝体尾矿平均物理力学性质指标(资料性附录) …………………………………  35

附录 D  上游式尾矿坝的渗流计算简法(资料性附录) ……………………………………  36

# 尾 矿 库 安 全 技 术 规 程

# 1  范围

本规程规定了尾矿库在建设、生产运行、安全检查、安全度、闭库、回采、安全评价等方面的安全要求。

本规程适用于中华人民共和国境内金属、非金属矿山选矿厂尾矿库。

## 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款。引用文件最新版本，以及其后修订版均适用于本规程。

《尾矿设施设计规范》

《尾矿设施施工及验收规范》

《岩土工程勘察规范》

《碾压式土石坝设计规范》

《碾压式土石坝施工规范》

《水工建筑物抗震设计规范》

《构筑物抗震设计规范》

《尾矿堆积坝岩土工程设计规范》

《厂矿道路设计规范》

《尾矿库安全监测技术规范》

《尾矿库回采安全技术规程》

《水工混凝土结构设计规范》

《水工隧洞设计规范》

《水工建筑物荷载设计规范》

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

# 3.1

尾矿库 tailings pond

用以贮存金属、非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿的场所。

# 3.2

全库容 whole storage capacity

坝顶标高平面以下、库底面以上所围成的空间的容积（不含非尾矿构筑的坝体体积）。

# 3.3

有效库容 effective storage capacity

沉积滩面以下、库底以上用于贮存尾矿（含悬浮状尾矿浆体）的空间容积。

# 3.4

调洪库容 flood regulation storage capacity

正常水位以上、设计洪水位以下可蓄积洪水的容积。

# 3.5

总库容 total storage capacity

设计最终坝顶标高时的全库容。

# 3.6

尾矿坝 tailings dam

拦挡尾矿和水的尾矿库外围构筑物。通常指初期坝和尾矿堆积坝的总体。

# 3.7

初期坝 starter dam

用土、石材料等筑成的、作为尾矿堆积坝的排渗或支撑体的坝。

# 3.8

尾矿堆积坝 embankment

生产过程中用尾矿堆积而成的坝。

# 3.9

上游式尾矿筑坝法 upstream embankment method

在初期坝上游方向堆积尾矿的筑坝方式。其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝上游方向推移。

# 3.10

中线式尾矿筑坝法 centerline embankment method

在初期坝轴线处用旋流器分离粗尾砂筑坝方式。其特点是堆积坝坝顶轴线始终不变。

# 3.11

下游式尾矿筑坝法 downstream embankment method

在初期坝下游方向用旋流器分离粗尾砂筑坝方式。其特点是堆积坝坝顶轴线逐级向初期坝下游方向推移。

# 3.12

浸润线 phreatic line

坝体中渗流水的自由表面的位置，在横剖面上为一条曲线。

# 3.13

临界浸润线 criticaled position of the phreatic line

指坝体抗滑稳定安全系数能满足本规范最低要求时的浸润线。

# 3.14

控制浸润线 controled position of the phreatic line

既满足临界浸润线要求、又满足尾矿堆积坝下游坡最小埋深浸润线要求的坝体最高浸润线。

# 3.15

正常生产水位 nonmal production level

在用尾矿库内能满足生产回水和排放要求的水位。

# 3.16

沉积滩 deposited beach

水力冲积尾矿形成的沉积体表层，按库内集水区水面划分为水上和水下两部分。

# 3.17

滩顶 beach crest

沉积滩面与子坝外坡面的交线。

# 3.18

干滩长度 beach width

库内水边线至滩顶的水平距离。

# 3.19

安全超高 free height

在非地震运行条件下，尾矿堆积坝为滩顶标高与设计洪水位的高差；挡水坝和一次性筑坝尾矿坝为设计洪水位加最大波浪爬高和最大风壅水面高度之和与坝顶标高的高差。在地震运行条件下，尾矿堆积坝为滩顶标高与正常生产水位加地震沉降和地震壅浪高度之和的高差；挡水坝和一次性筑坝尾矿坝为正常生产水位加最大波浪爬高、最大风壅水面高度、地震沉降和地震壅浪高度之和与坝顶标高的高差。

# 3.20

调洪高度 flood regulation height

指正常泄洪起始水位与设计洪水位的高差。

# 3.21

尾矿坝高 tailings dam height

上游式筑坝为堆积坝坝顶与初期坝坝轴线处原地面的高差；中线式、下游式筑坝为坝顶与坝轴线处原地面的高差。

# 3.22

总坝高 total dam height

设计最终堆积标高时的坝高。

# 3.23

堆坝高度或堆积高度 embankment height or accumulation height

上游式尾矿坝为尾矿堆积坝坝顶与初期坝坝顶的高差；中线式和下游式尾矿坝为尾矿堆积坝坝顶与坝顶轴线处的原地面标高的高差。

# 3.24

尾矿库挡水坝 water dam of tailings pond

长期或较长期挡水的坝体，常指不用尾矿堆坝的主坝及副坝。

# 3.25

库长 Length of tailings pond

由滩顶（对初期坝为坝轴线）起，沿垂直坝轴线方向至尾矿库最远水边线的距离，对于多面堆坝的尾矿库则为各处堆坝坝顶至库内排水口的距离。

# 3.26

一次建坝 one-step constructed dam

指全部用除尾矿以外的筑坝材料一次或分期建造的尾矿坝。

# 3.27

尾矿库安全设施 safety establishment installation of tailings pond

直接影响尾矿库安全运行的设施，包括初期坝、副坝、堆积坝、排渗设施、防排洪设施、监测设施、库区道路、照明、通讯、警示标识和管理房等。

# 4  尾矿库等别和构筑物级别

4.1 尾矿库等别应根据尾矿库的最终全库容及最终坝高按表4.1确定。尾矿库各使用期的设计等别应根据该期的全库容和坝高分别按表4.1确定。当按尾矿库的全库容和坝高分别确定的尾矿库等别的等差为一等时，应以高者为准；当等差大于一等时，应按高者降一等确定。

表4.1  尾矿库各使用期的设计等别

| 等别 | 全库容V（×104m3） | 坝高H(m) |
| --- | --- | --- |
| 一 二 三 四 五 | V≥50000 10000≤V＜50000 1000≤V＜10000 100≤V＜1000 V＜100 | H≥200 100≤H＜200 60≤H＜100 30≤H＜60 H＜30 |

4.2 尾矿库构筑物的级别应根据尾矿库的等别及其重要性按表4.2确定。

表4.2  尾矿库构筑物的级别

| 尾矿库等别 | 构筑物的级别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主要构筑物 | 次要构筑物 | 临时构筑物 |
| 一 二 三 四 五 | 1 2 3 4 5 | 3 3 5 5 5 | 4 4 5 5 5 |

注：1  主要构筑物系指尾矿坝、排水构筑物等失事后将造成下游灾害的构筑物；

2  次要构筑物系指除主要构筑物外的永久性构筑物；

3  临时构筑物系指施工期临时使用的构筑物。

4.3 露天废弃采坑及凹地储存尾矿，且周边未建尾矿坝时，可不定等别；建尾矿坝时，考虑一旦溃坝，只有原地面以上尾矿可能溢出地面，故应根据坝高及其对应的库容确定尾矿库的等别。

4.4 除一等库外，下游有重要城镇、工矿企业、铁路干线或高速公路等时，经充分论证后，其设计等别应提高一等。

# 5  尾矿库建设

## 5.1 尾矿库勘察

5.1.1 尾矿库新建、改建和扩建工程必须进行勘察。

5.1.2 尾矿库工程地质与水文地质勘察应符合有关国家及行业标准要求，查明影响尾矿库及各构筑物安全性的不利因素，并提出工程措施建议，为设计提供可靠依据。

5.1.3 尾矿库勘察应执行《岩土工程勘察规范》和《尾矿堆积坝岩土工程技术规范》。

## 5.2 尾矿库设计

5.2.1 尾矿库不应设在下列地区：

1 风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区；

2 国家法律禁止的矿产开采区域。

5.2.2 尾矿库库址选择应经多方案技术经济比较综合确定，并应符合下列要求：

1 不宜位于大型工矿企业、大型水源地、重要铁路和公路、水产基地和大型居民区上游；

2 不宜位于居民集中区主导风向的上风侧；

3 不宜位于有开采价值的矿床上面；

4 汇水面积应小，并应有足够的库容；

5 应避开地质构造复杂、不良地质现象严重区域。

6 上游式湿排尾矿库有足够的初、终期库长；

5.2.3 尾矿库设计应对不良地质条件采取可靠的治理措施。

5.2.4 在同一沟谷内建设两座或两座以上尾矿库时，后建库设计时应充分论证各尾矿库之间的相互关系与影响,并采取相应措施。

5.2.5 废弃的露天采坑及凹地储存尾矿时，应进行安全性专项论证；露天采坑下部有采矿活动的，不宜储存尾矿。确须用时，在安全性专项论证的基础上提出安全技术措施，保证地下采矿安全。

5.2.6 尾矿库设计文件应明确下列安全运行控制参数：

1 尾矿库设计最终堆积高程、最终坝体高度、总库容；

2 尾矿坝堆积坡比；

3 尾矿坝不同堆积标高时，库内控制的正常生产水位、调洪高度、安全超高、沉积滩坡度及最小干滩长度等；

4 尾矿坝不同堆积标高时的控制浸润线；

5 上游法尾矿流量、粒径、浓度；

6 干式堆存尾矿压滤后的尾矿含水率、排放厚度、压实指标；

7 中线式和下游式尾矿库沉砂的控制粒径、产率和含水量。

5.2.7 尾矿库初步设计应编制安全专篇，主要内容为：

1 设计依据；

2 工程概述；

3 工程地质与水文地质；

4 尾矿库周边环境及相互影响分析；

5 尾矿坝安全；

6 防洪安全；

7 监测、通讯和照明；

8 安全管理；

9 预评价报告对策措施采纳情况；

10 存在问题及建议；

11 附件与附图。

5.3 尾矿坝设计

5.3.1 尾矿坝坝址的选择应避免不良的工程、水文地质条件为原则，并结合尾矿澄清距离及排水构筑物的布置等因素，经综合论证确定。

5.3.2 初期坝坝型选择应符合下列要求：

1 上游式尾矿库的初期坝宜采用透水坝型；中线式、下游式尾矿库的初期坝坝型可根据需要确定；

2 一次建坝的尾矿坝可分期建设，第一期坝应符合初期坝的有关规定，后期筑坝高度应始终大于尾矿堆积高度的要求；

3 对于有特殊要求的尾矿库可采用不透水坝型。

5.3.3 初期坝坝高的确定应符合下列要求：

1 可至少贮存选矿厂投产后六个月以上的尾矿量；

2使尾矿水得以澄清；

3 当尾矿堆积坝沉积滩顶与初期坝顶齐平时，应满足相应等别尾矿库防洪标准要求；

4 投产初期需利用尾矿库调蓄生产供水时，应贮存所需的调蓄水量；

5 在冰冻地区应满足冬季放矿的要求；

6 考虑后期堆积坝上升速度的要求；

7 新建上游式尾矿坝初期坝高与总坝高之比值宜采用1/8～1/4。

5.3.4 尾矿坝必须满足渗流控制和静、动力稳定要求。

5.3.5 遇有下列情况时，尾矿坝坝基应进行专门研究处理：

1 易产生尾矿渗漏的砂砾石地基；

2 易液化土、软黏土、冰渍层和湿陷性黄土地基；

3 岩溶发育地基；

4 涌泉及矿山井洞。

5.3.6 尾矿堆积坝筑坝方式选择应满足下列要求：

1 地震设防烈度为7度及7度以下的地区宜采用上游式筑坝；地震设防烈度为8度~9度的地区宜采用下游式或中线式筑坝，采用上游式筑坝应采取可靠的抗震措施；

2 上游式尾矿筑坝，尾矿颗粒较粗者可采用直接冲积法筑坝；尾矿颗粒较细者宜采用分级冲积法筑坝；

3 下游式或中线式尾矿筑坝分级后用于筑坝的d≥0.074mm尾矿颗粒含量不宜少于75%，d≤0.02mm尾矿颗粒含量不宜大于10%，当分级后用于筑坝的尾矿颗粒不满足以上要求时，应进行筑坝试验。筑坝上升速度应满足沉积滩面上升速度的要求；

4 上游式堆坝的尾矿浆重量浓度超过35%（不含干堆尾矿）时，不宜采用冲积法直接筑坝；当尾矿浆重量浓度超过35%，且采用冲积法直接上游式筑坝时，应进行尾矿堆坝试验研究；

5 对于湿式尾矿库，当全尾矿颗粒极细（d<0.074mm含量大于85%或d<0.005mm含量大于15%）时，宜采用一次建坝，并可分期建设；当全尾矿颗粒极细且采用尾矿筑坝时，应进行尾矿堆坝试验研究。

5.3.7 上游式尾矿筑坝，中、粗尾矿可采用直接冲积筑坝法，尾矿颗粒较细时宜采用分级冲积筑坝法。每期子坝宜采用尾矿堆筑，也可采用废石、砂石或其他当地材料堆筑。

5.3.8 尾矿库的挡水坝应按坝型采用相应的水库坝设计规范要求，但防洪标准不应低于本规程的规定。

5.3.9 上游式尾矿堆积坝沉积滩顶与设计洪水位的高差应符合表5.3.1的最小安全超高值的规定。同时滩顶至设计洪水位水边线的距离应符合表5.3.1的最小干滩长度值的规定。

表5.3.1  上游式尾矿堆积坝的最小安全超高与最小干滩长度（m）

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全超高 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| 最小干滩长度 | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 |

注：1）3级及3级以下的尾矿坝经渗流稳定论证安全时，表内最小干滩长度最多可减少30%；

2）地震区的最小干滩长度尚应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》的有关规定。

5.3.10 下游式和中线式尾矿坝坝顶外缘至设计洪水位时水边线的距离宜符合表5.3.2的规定；同时坝顶与设计洪水位的高差应符合表5.3.1的最小安全超高值的规定。

表5.3.2  下游式和中线式尾矿坝的最小干滩长度（m）

| 坝的级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小干滩长度 | 100 | 70 | 50 | 35 | 25 |

注：地震区的最小干滩长度还应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》的有关规定。

5.3.11 尾矿库挡水坝坝顶与设计洪水位的高差不应小于表5.3.1的最小安全超高值、最大风壅水面高度和最大波浪爬高三者之和。风壅水面高度和最大波浪爬高可按《碾压式土石坝设计规范》计算。

5.3.12 地震水平加速度不小于0.05g地震区的尾矿库，尾矿堆积坝滩顶与正常生产水位的高差不应小于表5.3.1的最小安全超高值与地震沉降值、地震壅浪高度之和。挡水坝与一次性筑坝尾矿坝坝顶与正常生产水位的高差不应小于表5.3.1的最小安全超高值与地震沉降值、地震壅浪高度、最大风壅水面高度及最大波浪爬高之和。地震壅浪高度应按《水工建筑物抗震设计规范》确定。

5.3.13 尾矿坝设计应进行渗流计算，渗流计算应按下列要求进行：

1 新建尾矿坝在可行性研究阶段可不进行坝体渗流计算；

2 扩建或加高的尾矿坝在可行性研究阶段应进行坝体渗流计算；

3 初步设计阶段应对坝体进行渗流计算。

5.3.14 尾矿坝浸润线的确定还应分析放矿、雨水和地震等因素对尾矿坝浸润线的影响。

5.3.15 尾矿堆积坝下游坡浸润线的最小埋深除满足坝坡抗滑稳定的条件外，尚应满足表5.3.3要求。

表5.3.3  尾矿堆积坝下游坡浸润线的最小埋深（m）

| 堆积坝高度H | H≥150 | 150>H≥100 | 100>H≥60 | 60>H≥30 | H<30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸润线最小埋深 | 10～8 | 8～6 | 6～4 | 4～2 | 2 |

注：任意高度堆积坝的浸润线最小埋深可用插入法确定。

5.3.16 对于尾矿堆积坝，设计时可用拟合法确定各使用期及各运行条件下的临界浸润线，并应结合表5.3.3的要求确定控制浸润线。

5.3.17 尾矿坝的渗流控制措施必须确保浸润线低于控制浸润线。

5.3.18 尾矿坝的稳定性计算应符合下列要求：

1 尾矿库初期坝与堆积坝的抗滑稳定性应根据坝体材料及坝基的物理力学性质经计算确定。计算方法应采用简化毕肖普法或瑞典圆弧法，地震荷载应按拟静力法计算。稳定计算应按下列要求进行：

1） 新建尾矿坝在可行性研究阶段可不进行坝体稳定计算；

2） 扩建或加高的尾矿坝在可行性研究阶段应进行坝体稳定计算；

3） 初步设计阶段应对坝体进行稳定计算；

4） 三等及三等以下的尾矿库在尾矿坝堆至1/2～2/3最终设计总坝高，一等及二等尾矿库在尾矿坝堆至1/3～1/2最终设计总坝高时，应对坝体进行全面的工程地质和水文地质勘察；对于尾矿性质特殊，投产后选矿规模或工艺流程发生重大改变，尾矿性质或放矿方式与初步设计相差较大时，可不受堆高的限制，根据需要进行全面勘察；根据勘察结果，由设计单位对尾矿坝做全面论证，以验证最终坝体的稳定性和确定后期的处理措施；

5） 尾矿库挡水坝应根据相关规范进行稳定计算。

2 尾矿坝稳定计算的荷载可根据不同运行条件按表5.3.4进行组合。

表5.3.4  尾矿坝稳定计算的荷载组合

| 运行条件 | 荷载类别 计算方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常运行 | 总应力法 | 有 | 有 | － | － | － |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 | － | － |
| 洪水运行 | 总应力法 | － | 有 | － | 有 | － |
|  | 有效应力法 | － | 有 | 有 | 有 | － |
| 特殊运行 | 总应力法 | 有 | 有 | － | － | 有 |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 | － | 有 |

注：1  荷载类别1系指运行期正常库水位时的稳定渗透压力；

2  荷载类别2系指坝体自重；

3  荷载类别3系指坝体及坝基中的孔隙水压力；

4  荷载类别4系指设计洪水位时有可能形成的稳定渗透压力；

5  荷载类别5系指地震荷载。

3 坝坡抗滑稳定的安全系数不应小于表5.3.5规定的数值。

表5.3.5  坝坡抗滑稳定的最小安全系数

| 计算方法 | 坝的级别 运行条件 | 1 | 2 | 3 | 4、5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 简化毕肖普法 | 正常运行 | 1.50 | 1.35 | 1.30 | 1.25 |
|  | 洪水运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 特殊运行 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
| 瑞典圆弧法 | 正常运行 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
|  | 洪水运行 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 |
|  | 特殊运行 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.00 |

4 新建尾矿库尾矿坝的稳定计算断面应根据颗粒粗细程度和尾矿的固结度进行概化分区。各区尾矿的物理力学性质指标可参考类似尾矿坝的勘察资料或按本规程附录C确定；

5 扩建、改建及中期论证的尾矿库尾矿坝稳定计算断面，应根据勘察资料进行概化分区。

5.3.19 当无行车要求时，初期坝坝顶最小宽度宜符合表5.3.6规定的数值；当有行车要求时，坝顶宽度及路面构造应符合《厂矿道路设计规范》的规定。

表5.3.6  初期坝坝顶最小宽度（m）

| 坝高 | ＜10 | 10～20 | 20～30 | ＞30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝顶最小宽度 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |

5.3.20 透水堆石坝堆石体上游坡坡比不宜陡于1﹕1.6；土坝上游坡坡比可略陡于下游坡。初期坝下游坡坡比在初定时可按表5.3.7确定。

表5.3.7  初期坝下游坡坡比

| 坝高（m） | 土坝下游坡坡比 | 透水堆石坝下游坡坡比 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岩基 | 非岩基（软基除外） |
| 5～10 | 1﹕1.75～1﹕2.0 | 1﹕1.6～1﹕1.75 | 1﹕1.75～1﹕2.0 |
| 10～20 | 1﹕2.0～1﹕2.5 |  |  |
| 20～30 | 1﹕2.5～1﹕3.0 |  |  |

5.3.21尾矿坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上应设置坝肩截水沟，并宜在初期坝设置踏步，踏步宽度不宜小于1.0m。上游式尾矿坝的堆积下游坡面上，应结合排渗设施每隔5m～10m高差设置排水沟。

5.3.22 上游式尾矿坝的初期坝下游坡面应沿标高每隔10m～15m设一条马道，宽度不宜小于1.5m。尾矿堆积坝有行车要求时，下游坡面应沿标高每隔10m～15m设一条马道，宽度不宜小于5m。

5.3.23 尾矿堆积坝下游坡面维护宜采用以下措施：

1 采用碎石、废石或山坡土覆盖坡面；

2 坡面植草或灌木类植物；

3 坡面修筑人字沟或网状排水沟；

4 沿坝轴线方向每隔500m设踏步一道。

5.3.24 中线式和下游式尾矿筑坝宜采用水力旋流器分级后的粗尾砂堆筑。

1 尾矿分级设备的选型、工作压力和设备参数宜根据设计确定的沉砂粒度、产率和浓度要求由设备厂商提供，并应经试验复核。

2 中线式及下游式尾矿坝均应设置初期坝和滤水拦砂坝，滤水拦砂坝可设多座，在初期坝与拦砂坝之间的坝基范围内应设排渗设施。

3 中线式、下游式尾矿坝和滤水拦砂坝之间的洪水应通过滤水拦砂坝渗出坝外，也可在滤水拦砂坝前设置排洪设施，排洪标准宜按照50年一遇洪水设防。

4 尾矿坝坝顶宽度应满足分级设备和管道安装及交通的需要，不宜小于20m。最终下游坝坡应设置维护平台和排水设施，维护平台的宽度不宜小于3m。

5 尾矿坝的下游坝坡应经稳定计算确定，在初步估算时，下游坝坡比不宜陡于1:3。

5.3.25 对于水资源缺乏、尾矿库纵深不能满足湿式堆存要求或有其他特殊要求，并经技术经济比较合理时，可采用尾矿干式堆存。

1 尾矿干式堆存应将选矿厂排出尾矿经脱水处理，并满足干式运输、堆积及压实要求后再进行堆存。

2 干式堆存尾矿库平时库区表面不应积存雨水，汛期降雨时库区积存的雨水应及时排出库外，排空时间不应超过72h。

3 干式堆存尾矿库不得干、湿尾矿混排。

5.3.26 干式尾矿排放方式包括库尾、库前、库中及周边排矿方式，在库下游应设回水澄清池。各种干式尾矿排放方式应满足下列要求：

1 库尾排矿应采用由库区尾部（上游）向库区前部（下游）排放的方式,排矿方式分为两种,分层式5～10m宜设置一个台阶,推进式台阶高度不应超过5m。排矿时应自下而上分层压实并设置台阶，台阶高度与堆积坝最终外坡面设置的台阶高度一致，分层压实顶面应保持1%～2%的坡度，坡向拦挡坝方向；

2 库前排矿应自拦挡坝前向库尾推进，应边堆放边压实并修整边坡；

3 库中排矿应自库区中部向库尾和库前推进，应边堆放边压实，并应在达到设计最终堆高时一次修整堆积坝外坡；

4 周边排矿应自库周向库中间推进，始终保持库周高、库中低，边堆放边压实并修整边坡。

5 堆积坝最终外坡面每隔5m～10m高度应设一道台阶，并应在台阶上修建永久性纵、横向排水沟。

5.3.27 进入库内的尾矿可采用移动胶带机、装载机和推土机倒运、推平，应采用碾压机械压实，压实参数应通过试验确定。影响堆积坝体稳定性的区域应分层压实加高，压实度不低于0.92。在不影响堆积坝体稳定的区域可适当降低压实标准。

5.4 排洪设计

5.4.1 尾矿库必须设置排洪设施。

5.4.2 尾矿库的排洪方式及布置应根据地形、地质条件、洪水总量、调洪能力、尾矿性质、回水方式及水质要求、操作条件与使用年限等因素，经技术经济比较确定，并应符合下列要求：

1 上游式尾矿库宜采用排水井（或斜槽）—排水管（或隧洞）排洪系统；

2 一次建坝的尾矿库在地形条件许可时，可采用溢洪道排洪，同时宜以排水井（或斜槽）控制库内运行水位；

3 当上游汇水面积较大，库内调洪难以满足要求时，可采用上游设拦洪坝截洪和库内另设排洪系统的联合排洪系统。拦洪坝以上的库外排洪系统不宜与库内排洪系统合并；当与库内排洪系统合并时，应进行论证，合并后的排水管（或隧洞）宜采用无压流控制。采用压力流控制时应进行可靠性技术论证，必要时应通过水工模型试验确定；

4 除库尾排矿的干式尾矿库外，三等及三等以上尾矿库不得采用截洪沟排洪；

5 当尾矿库周边地形、地质条件适合时，四等及五等尾矿库经论证可设截洪沟截洪分流。

5.4.3 尾矿库的防洪标准应符合下列规定：

1 尾矿库各使用期的防洪标准应根据使用期库的等别、库容、坝高、使用年限及对下游可能造成的危害程度等因素，按表5.4.1确定。

表5.4.1  尾矿库防洪标准

| 尾矿库各 使用期等别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洪水重现期 （年） | 1000～5000 或PMF | 500～1000 | 200～500 | 100～200 | 100 |

注：PMF为可能最大洪水。

2 当确定的尾矿库等别的库容或坝高偏于该等下限，尾矿库使用年限较短或失事后对下游不会造成严重危害者，防洪标准可取下限；当确定的尾矿库等别的库容或坝高偏于该等上限，尾矿库使用年限较长或失事后对下游会造成严重危害者，防洪标准应取上限或提高等别。

3 采用露天废弃采坑及凹地储存尾矿的尾矿库，周边未建尾矿坝时，防洪标准应采用百年一遇的洪水；建尾矿坝时，应根据坝高及其对应的库容确定库的等别及防洪标准。

5.4.4 尾矿库洪水计算应根据各省水文图集或有关部门建议的特小汇水面积的计算方法进行计算。

5.4.5 尾矿库调洪演算须采用水量平衡法进行计算。当尾矿库调洪库容大于一次24小时洪水总量时，洪水排出时间应小于72h。

5.4.6 尾矿库正常运行时不得采用机械排洪。

5.4.7 尾矿库应采取防止泥石流、滑坡、树木杂物等影响泄洪能力的工程措施。

5.4.8 尾矿库排洪构筑物型式及尺寸应根据水力计算和调洪计算确定，并应满足设计流态和防洪安全要求。对特别复杂的排洪系统，宜进行水工模型或模拟试验验证。

5.4.9 排洪构筑物的设计最大流速不应大于构筑物材料的允许流速。

5.4.10 排洪构筑物的基础应避免设置在工程地质条件不良或需要填方的地段。无法避开时，应进行地基处理设计。排洪构筑物不得直接坐落在尾矿沉积滩上。

5.4.11 地下排洪构筑物应采用钢筋混凝土结构，其基础应置于有足够承载力的基岩上。对于非岩基的地下排洪构筑物应采取符合基础承载力要求的工程措施。

5.4.12 钢筋混凝土排洪构筑物的结构设计应按《水工混凝土结构设计规范》执行；排水隧洞设计应按《水工隧洞设计规范》和《水工建筑物荷载设计规范》执行。

5.4.13排洪设施在终止使用时应进行封堵，封堵后应同时保证封堵段下游的永久性结构安全和封堵段上游库尾矿堆积坝渗透稳定安全和相邻排水建筑物安全。

5.4.14 排水井在终止使用时，应在井座上部、井座、支洞进口或支洞内采取封堵措施，封堵体宜采用刚性结构，不得设置在井顶。

5.5 环保一般规定

5.5.1 尾矿应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物鉴别标准》、《国家危险废物名录》的有关规定划分为第Ⅰ类一般工业固体废物、第Ⅱ类一般工业固体废物和危险废物。

5.5.2 根据尾矿库堆存物的种类，尾矿库可按环保要求的严格程度依次分类，并应符合下列规定：

1 堆存第Ⅰ类一般工业固体废物的尾矿库应为Ⅰ类库；

2 堆存第Ⅱ类一般工业固体废物的尾矿库应为Ⅱ类库；

3 堆存危险废物的尾矿库应为危险废物库。

5.6 监测设施

5.6.1 尾矿库应根据设计等别、尾矿坝筑坝方式、尾矿性质、地形地质条件及地理环境等因素，设置必要的安全监测设施。三等及三等以上尾矿库应设置人工监测与在线监测相结合的安全监测设施。

5.6.2 安全监测设施应按下列原则进行布置：

1 应全面反映尾矿库的运行状态；

2 尾矿坝位移监测点的布置应延伸到坝脚以外的一定范围；

3 坝肩及基岩断层带、坝内埋管处宜加设监测设施。

5.6.3 安全监测项目应包括以下内容：

1 湿排尾矿库应监测库水位、滩顶标高、干滩长度、浸润线深度、坝体坡度和位移；

2 四等及四等以上湿排尾矿库还应监测降雨量；三等及三等以上湿排尾矿库必要时还应监测孔隙水压力、渗透水量及其水质。

5.6.4 监测仪器、设施的选择，应可靠、耐久，力求技术先进。

## 5.7 尾矿库安全设施施工及验收

5.7.1 尾矿库安全设施必须按照施工图施工。

5.7.2 各项工程必须经分段验收合格后，方可进行下一阶段施工。

5.7.3 施工原始记录和隐蔽工程文字记录及影像应存档保存。

5.7.4 尾矿库安全设施竣工经生产经营单位组织，项目参与单位内部验收合格后，方可进行试运行，试运行时间不超过六个月且尾矿排放不得超过初期坝坝顶标高。

5.7.5 尾矿库安全设施的验收应按照《尾矿设施施工及验收规范》以及其他有关规定进行。

6 尾矿库生产运行

6.1 安全生产管理

6.1.1 生产经营单位应当建立健全尾矿库安全生产责任制，建立安全生产规章制度和安全技术操作规程，对尾矿库实施有效的安全管理。

6.1.2生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必需的资金投入，建立相应的安全管理机构和配备相应的安全技术管理人员。

6.1.3 生产经营单位主要负责人和安全技术管理人员应当依照有关规定经培训考核合格并取得安全资格证书后，方可任职。

直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作的作业人员必须取得特种作业操作证书，方可上岗作业。

6.1.4 生产经营单位应当编制尾矿库年度、季度作业计划和详细运行图表，严格按照作业计划生产运行，做好记录并长期保存。

6.1.5 生产经营单位应制订尾矿库安全使用规划，提出新建、改建、扩建、勘察稳定验证或闭库的计划。上游建有尾矿库、渣库、排土场或水库等工程设施的尾矿库，应了解上游所建工程的稳定情况，必要时应采取防范措施。

6.1.6 尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价。

尾矿库安全现状评价工作应当由能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加。

安全现状评价还应进行尾矿库在下个评价周期间的坝体稳定性和排洪系统的安全分析。

6.1.7 尾矿库出现下列重大险情之一的，生产经营单位应启动应急预案：

1 坝体出现严重的管涌、流土等现象的；

2 坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象的；

3 库内水位超过限制的最高洪水位的；

4 使用过程中出现排水井倒塌或者排水管（洞）坍塌堵塞的；

5 其他危及尾矿库安全的重大险情。

6.2 应急救援预案

6.2.1 生产经营单位必须根据可能发生的垮坝、漫顶、排洪设施损毁等生产安全事故和影响尾矿库运行的洪水、泥石流、山体滑坡、地震等重大险情制定并及时修订应急救援预案。

6.2.2 应急救援预案内容主要包括：

1 组织机构及职责

2 预警及信息报告

3 应急响应

4 信息公开

5 后期处置

6 保障措施

7 应急预案管理

6.3 尾矿排放与筑坝

6.3.1 尾矿排放与筑坝包括岸坡清理、尾矿排放、坝体堆筑、坝面维护、防排渗设施施工和质量检测等环节，必须按照设计要求和作业计划进行，并作好记录。

6.3.2 一次建坝的尾矿库，应按设计要求排放。堆积高程不得超过设计标高。

6.3.3 采用上游式湿法堆存的尾矿坝，应按照设计要求进行排放尾矿，并符合下列规定：

1 滩顶高程必须满足生产、防汛、冬季放矿和回水要求。

2 尾矿坝堆积坡比不得陡于设计要求。

3 应在坝前分散排放，维持坝体均匀上升；

4 坝顶及沉积滩面应均匀平整，沉积滩长度及滩顶最低高程必须满足防洪设计要求；

5 尾矿堆积坝下游浸润线埋深必须满足设计控制浸润线要求；

6 矿浆排放不得冲刷初期坝或子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体。

6.3.4 坝轴线较长时应采用分段交替作业，避免滩面出现侧坡、扇形坡或细粒尾矿大量集中沉积于某端或某侧。

6.3.5 排放口的间距、位置、同时开放的数量、时间等，按设计要求和作业计划进行操作。

6.3.6 冰冻期、事故期或某种特殊原因确需长期集中放矿时，需请设计单位进行安全论证，不得出现影响后续堆积坝体稳定的不利因素。

6.3.7 中线式及下游式尾矿坝堆筑应在运行期间做好粗尾矿堆坝量与库内堆存量之间的砂量平衡工作。

6.3.8 采用旋流器底流尾矿直接充填筑坝时，底流矿浆浓度应大于不分选浓度。

6.3.9 干式堆存排放时应自下而上分层压实，并设置台阶。

6.3.10 干式堆存尾矿库采用汽车运输时应符合下列规定：

1 库内运输道路末端应设置卸料平台，其直径应满足运输车辆回转的需要；

2 卸料平台的布置应满足在采用推土机摊平的条件下，将尾矿布放在整个库区的需要，其间距不宜大于100m；

3 库内运输道路及卸料平台应随尾矿排放面的上升可采用压实后的干尾矿逐级加高；

4 库区运输道路坡度宜不大于8％。

6.3.11 干式堆存尾矿库采用胶带机运输时应符合下列规定：

1 胶带机的长度和数量应满足在采用推土机摊平的条件下，将尾矿均匀排放在整个库区的需要；

2 胶带机的末端应具有一定仰角和高度，满足推土机作业的安全距离；

3 胶带机及其支架宜采用轻型结构，其基础设置不应影响防渗层的完整性；

4 寒冷地区采用胶带机运输时，应采取防冻措施。

6.3.12 每期子坝堆筑前必须进行岸坡处理，将树木、树根、草皮、坟墓及其他构筑物全部清除。清除杂物不得就地堆积，应运到库外。

若遇有泉眼、水井、地道、溶洞或洞穴等，应按设计要求处理。

每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查。主要检查内容：轴线位置、子坝长度、剖面尺寸（子坝高度、坝顶宽度、内外坡比等）、坝顶及内坡趾滩面高程、库内水位、筑坝质量等。

岸坡清理及子坝质量检查应记录存档，并经主管技术人员检查合格后，方可进行下一步工序。

6.3.13 坝外坡面维护工作应按设计要求进行。

6.3.14 尾矿坝下游坡面上不得有积水坑。

6.3.15 坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时处理。

6.3.16 对生产运行的尾矿库，未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准，任何单位和个人不得对下列事项进行变更：

1 选厂规模；

2 尾矿物化特性；

3 筑坝方式；

4 排放方式；

5 坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置；

6 尾矿堆存的上升速度；

7 坝体防渗、排渗及反滤层的设置；

8 排洪系统的型式、布置及尺寸；

9 设计以外的尾矿、废料或者废水进库等。

6.4 库水位控制与防洪

6.4.1 湿式堆存尾矿，控制尾矿库内水位应遵循以下原则：

1 当回水影响尾矿库安全时，必须优先确保尾矿库安全，尽量降低库内水位；

2 库内水位控制应满足设计要求；

3 当尾矿库放矿方式、沉积滩坡度及排洪方式等与设计不符时，应进行调洪演算，保证在最高洪水位时各项参数满足设计要求；

6.4.2 干式堆存尾矿库最终堆积高度超过60m时，应设置中间截洪沟；当上游汇水面积较大时，应设拦洪设施。

6.4.3 库尾排矿的干式尾矿库库前应建拦挡坝，所形成库容应满足储存一次洪水冲刷挟带的泥沙量。

6.4.4 库内设清晰醒目的水位观测标尺。汛期应加强对排洪设施进行检查，确保排洪设施畅通。

6.4.5 岩溶或裂隙发育地区的尾矿库，应控制库内水深，防止渗漏。

6.4.6 非紧急情况，未经技术论证，不得用子坝挡水。

6.4.7 洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面检查，发现问题及时处理。

6.4.8 尾矿库排洪构筑物停用后，必须严格按设计要求及时封堵，并确保施工质量。

6.5 渗流控制

6.5.1 尾矿库运行期间应加强浸润线观测，注意坝体浸润线埋深及其出逸点的变化情况和分布状态，严格按设计要求控制。

6.5.2 在尾矿库运行过程中，如坝体浸润线超过控制浸润线，应委托设计单位进行安全技术论证增设或更新排渗设施。

6.6 防震与抗震

6.6.1 尾矿库原设计抗震标准低于现行标准时，应进行安全技术论证。需提高尾矿坝抗震稳定性时可采取以下措施：

1 在下游坡坡脚增设土石料压坡；

2 对堆积坡进行削坡、放缓坝坡；

3 对坝体进行加密处理；

4 降低库内水位或增设排渗设施，降低坝体浸润线。

6.6.2 生产经营单位震后应进行安全检查，及时修复被破坏的安全设施。

6.7 尾矿库安全监控

6.7.1 生产经营单位应按照设计要求定期进行各项监测。

6.7.2 生产经营单位按设计要求做好在线监测和人工监测。

6.7.3 在线监测应与人工监测结合布置，相互校核。尾矿坝的位移监测可采用视准线法和前方交汇法；尾矿坝的位移监测每年不少于4次，位移异常变化时应增加监测次数；尾矿坝的水位监测包括洪水位监测和坝体浸润线监测；水位监测每季度不少于1次，暴雨期间和水位异常波动时应增加监测次数；浸润线监测汛期每周至少一次，非汛期每月至少一次。调试运行正常后在线监测与人工监测的结果应基本一致，即位移相差不得大于5mm，浸润线埋深相差不得大于10cm；在线监测预警设置应准确可靠，并与应急预案紧密结合。

6.7.4 监测数据应及时整理，如有异常，应及时分析原因，采取对策措施。

6.8 库区及周边条件规定

6.8.1 与尾矿库产生相互安全影响的区域不宜建设重要的生产、生活区等设施。

6.8.2 禁止在尾矿坝上和对尾矿库产生安全影响的区域进行乱采、滥挖和非法爆破等。

7 尾矿库安全检查

7.1 防洪安全检查

7.1.1 检查尾矿库设计的防洪标准是否符合本规程规定。当设计的防洪标准高于或等于本规程规定时，可按原设计的洪水参数进行检查。

7.1.2 尾矿库水位检测，其测量误差应小于20mm。

7.1.3 尾矿库滩顶高程的检测，应沿坝（滩）顶方向布置测点进行实测，其测量误差应小于20mm。当滩顶一端高一端低时，应在低标高段选较低处检测1~3个点；当滩顶高低相同时，应选较低处不少于3个点；其他情况，每100m坝长选较低处检测1~2个点，但总数不少于3个点。各测点中最低点作为尾矿库滩顶标高。

7.1.4 尾矿库干滩长度的测定，视坝长及水边线弯曲情况，选干滩长度较短处布置1~3个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置，在几个测量结果中，选最小者作为该尾矿库的沉积滩干滩长度。

7.1.5 检查尾矿库沉积滩干滩的平均坡度时，应视沉积干滩的平整情况，每100m坝长布置不少于1~3个断面。测量断面应垂直于坝轴线布置，测点应尽量在各变坡点处进行布置，且测点间距不大于10~20m（干滩长者取大值），测点高程测量误差应小于5mm。尾矿库沉积干滩平均坡度，应按各测量断面的尾矿沉积干滩平均坡度加权平均计算。

7.1.6 根据尾矿库实际的地形、水位和尾矿沉积滩面，对尾矿库防洪能力进行复核，确定尾矿库安全超高和最小干滩长度是否满足设计要求。

7.1.7 排洪构筑物安全检查主要内容：构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求。

7.1.8 排水井检查内容：井的内径、窗口尺寸及位置，井壁剥蚀、脱落、渗漏、最大裂缝开展宽度，井身倾斜度和变位，井、管联结部位，进水口水面漂浮物，停用井封盖方法，排水井浮圈设置情况。

7.1.9 排水斜槽检查内容：断面尺寸、槽身变形、损坏或坍塌，盖板放置、断裂，最大裂缝开展宽度，盖板之间以及盖板与槽壁之间的防漏充填物，漏砂，斜槽内淤堵等。

7.1.10 排水管检查内容：断面尺寸，变形、破损、断裂和磨蚀，最大裂缝开展宽度，管间止水及充填物，管内淤堵等。

7.1.11 排水隧洞检查内容：断面尺寸，洞内塌方，衬砌变形、破损、断裂、剥落和磨蚀，最大裂缝开展宽度，伸缩缝、止水及充填物，洞内淤堵及排水孔工况等。

7.1.12 溢洪道、截洪沟检查内容：断面尺寸，沿线山坡滑坡、塌方，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等，对溢洪道还应检查溢流坎顶高程，消力池及消力坎等。

7.1.13 排洪构筑物检查每年不得少于3次，并做好记录。汛期前后应重点进行检查。

7.1.14 排洪构筑物检查应有影像资料。对裂缝、孔洞、鼓包和排水井基座、转流井等重要部位录像或摄像时应辅以测量尺等工具进行详细测量并做好标识。

7.1.15 检查人员应配备低压强光照明设备、供氧设施、安全帽、无线通讯等必要的安全设备，人数不少于2人。

7.1.16 对检查结果进行整理、分析和处置，并对检查后的资料进行归档。

7.2 尾矿坝安全检查

7.2.1 尾矿坝安全检查内容：坝的轮廓尺寸，变形，裂缝、滑坡和渗漏，坝面保护等。

7.2.2 检测坝的外坡坡比。每100m坝长不少于2处，应选在最大坝高断面和坝坡较陡断面。水平距离和标高的测量误差不大于10mm。尾矿坝实际坡比陡于设计坡比时，应进行稳定性复核，若稳定性不足，则应采取措施。

7.2.3 检查坝体位移。要求坝的位移量变化应均衡，无突变现象，且应逐年减小。当位移量变化出现突变或有增大趋势时，应查明原因，妥善处理。

7.2.4 检查坝体有无纵、横向裂缝。坝体出现裂缝时，应查明裂缝的长度、宽度、深度、走向、形态和成因，判定危害程度。

7.2.5 检查坝体滑坡。坝体出现滑坡时，应查明滑坡位置、范围和形态以及滑坡的动态趋势。

7.2.6 检查坝体浸润线的位置，应查明坝面浸润线出逸点位置、范围和形态。

7.2.7 检查坝体排渗设施。应查明排渗设施是否完好、排渗效果及排水水质。

7.2.8 检查坝体渗漏。应查明有无渗漏出逸点，出逸点的位置、形态、流量及含沙量等。

7.2.9 检查坝面保护设施。检查坝肩截水沟和坝坡排水沟断面尺寸，沿线山坡稳定性，护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵等；检查坝坡土石覆盖保护层实施情况。

7.3 放矿检查

7.3.1 检查尾矿库放矿及筑坝方式是否符合设计要求。

7.3.2 检查寒冷地区冬季是否具备运行的条件。

7.4 尾矿库库区安全检查

7.4.1 尾矿库库区安全检查主要内容：周边山体稳定性，违章建筑、违章施工和违章采选作业等情况。

7.4.2 检查周边山体滑坡、塌方和泥石流等情况时，应详细观察周边山体有无异常和急变，并根据工程地质勘查报告，分析周边山体发生滑坡的可能性。

7.4.3 检查库区范围内危及尾矿库安全的主要内容：违章爆破、采石和建筑，违章进行尾矿回采、取水，外来尾矿、废石、废水和废弃物排入，放牧和开垦等。

7.5 监测系统安全检查

7.5.1 检查尾矿坝监测系统的布置、监测内容与监测要求是否满足设计要求。

7.5.2 检查尾矿库监测设施。检查监测设施是否按要求设置，是否有损坏，是否运行正常等。

7.5.3 监测设备应定期检查和维护，检查其可靠性和完整性。

7.6 其他设施安全检查

7.6.1 其他安全设施检查主要内容：照明设施、管理房、通讯设备、应急救援物资、安全警示标识和库区道路等。

7.6.2 检查尾矿坝照明设施情况。检查照明设施是否满足夜间安全生产使用要求，照明线路、设备及其布置是否安全规范。

7.6.3 检查尾矿库管理房。检查尾矿库管理房位置、规格，值班和安全检查记录情况等。检查管理房等通讯设施是否畅通。

7.6.4 检查应急救援物资配备情况。

7.6.5 检查库区道路是否畅通等。

7.7 检查结果处理与检查记录

7.7.1 检查生产经营单位对尾矿库进行安全检查后的记录情况，内容是否全面、规范。

7.7.2 检查生产经营单位是否对安全检查结果进行认真的分析、研究、处理和总结。

7.7.3 检查生产经营单位是否定期将检查记录、整改资料和现状实测图纸等进行归档。

8 尾矿库安全度

8.1 尾矿库安全度分类

尾矿库安全度主要根据尾矿库防洪能力和尾矿坝坝体稳定性确定。分为危库、险库、病库、正常库四级。

8.2 危库

8.2.1 危库指安全没有保障，随时可能发生垮坝事故的尾矿库。

8.2.2 尾矿库有下列工况之一的为危库：

1 尾矿库调洪库容严重不足，在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶；

2 排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧降低；

3 排水井显著倾斜，有倒塌的迹象；

4 坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象；

5 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于表5.3.5规定值的0.95；

6 其他严重危及尾矿库安全运行的情况。

8.2.3 危库必须立即停止生产，疏散下游有可能影响的居民，并采取应急措施进行抢险。

8.3 险库

8.3.1 险库指安全设施存在严重隐患，若不及时处理将会导致垮坝事故的尾矿库。

8.3.2 尾矿库有下列工况之一的为险库：

1 尾矿库调洪库容不足，在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度均不满足设计要求；

2 排洪系统部分堵塞或坍塌，排水能力有所降低，达不到设计要求；

3 排水井有所倾斜；

4 坝体出现浅层滑动迹象；

5 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于表5.3.5规定值的0.98；

6 坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大面积沼泽化；

7 其他危及尾矿库安全运行的情况。

8.3.3 险库必须立即停产，在限定的时间内消除险情。

8.4 病库

8.4.1 病库指安全设施不完全符合设计规定，但符合基本安全生产条件的尾矿库。

8.4.2 尾矿库有下列工况之一的为病库：

1 尾矿库调洪库容不足，在设计洪水位时不能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；

2 排洪设施出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损；

3 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足表5.3.5规定值，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现局部失稳；

4 浸润线位置局部较高，有渗透水出逸，坝面局部出现沼泽化；

5 坝面局部出现纵向或横向裂缝；

6 坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟

7 坝端无截水沟，山坡雨水冲刷坝肩；

8 堆积坝外坡未按设计覆土、植被；

9 其他不影响尾矿库基本安全生产条件的非正常情况。

8.4.3 病库应在限定的时间内按照正常库标准进行整治，消除事故隐患。

8.5 正常库

尾矿库同时满足下列工况的为正常库：

1尾矿库在设计洪水位时能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求；

2 排水系统各构筑物符合设计要求，工况正常；

3 尾矿坝的轮廓尺寸符合设计要求，稳定安全系数满足设计要求；

4 坝体渗流控制满足要求，运行工况正常。

9 尾矿库闭库

9.1 闭库设计

9.1.1对已达到设计最终堆积标高并不再继续加高扩容，或由于各种原因未达到设计最终堆积标高而提前停止使用的尾矿库，应进行闭库设计。

9.1.2 闭库设计应在尾矿库安全现状评价基础上进行，并应根据安全评价的结论和建议，提出治理措施，闭库后的尾矿库应符合国家有关法规和标准的要求。

9.1.3 闭库尾矿库的等别、设防标准应按《尾矿设施设计规范》确定，尾矿坝、保留或新建的防排洪设施等主要构筑物应按永久设施考虑。

9.1.4 需要闭库的尾矿库，宜具有保证库区不蓄水的措施。如需蓄水，须经论证。

9.1.5 闭库设计应重点关注尾矿坝、防排洪设施、监测设施及周边环境的整治，并应对闭库后的管理要求进行说明。

9.1.6 尾矿坝整治应包括下列内容：

1 对坝体稳定性不足的，应采取加固坝体、降低浸润线等措施，使坝体稳定性符合本规程的要求；

2 整治坝体的塌陷、裂缝、冲沟；

3 完善坝面排水沟和土石覆盖或植被绿化、坝肩截水沟、监测设施等。

9.1.7 排洪系统整治应包括下列内容：

1 尾矿库闭库后的防洪能力应符合本规程防洪标准的要求。当防洪能力不足时，应采取增大调洪库容或增建排洪系统等措施；必要时，可增设永久溢洪道；

2 当原排洪设施结构强度不能满足要求或受损严重时，应进行加固处理；必要时，可新建永久性排洪设施，同时应将原排洪设施进行封堵。

- 9.2 施工及验收

尾矿库闭库工程的施工及验收应执行《尾矿设施施工及验收规范》和国家有关法规、标准的要求。

9.3 尾矿库闭库后的维护

9.3.1 尾矿库管理单位应做好坝体及防排洪等设施的维护及监测。严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。

9.3.2 闭库后的尾矿库应尽快进行生态恢复。

9.3.3 闭库后的尾矿库，未经论证和批准，不得重新启用或改作他用。

10 尾矿库回采

10.1 尾矿库回采应按新建项目立项、并按相关法规的进行勘察、安全评价、审批、设计和实施。

10.2 尾矿库回采项目必须对回采过程中及回采结束后的尾矿设施进行安全论证，保证其防灾能力和本身结构的安全性不低于现行法规的要求。

- 10.3 尾矿回采项目的其他安全技术要求应满足《尾矿设施设计规范》、《尾矿库回采安全技术规程》等规范、规程相关条款的要求。

10.4 尾矿库回采项目结束后应根据现状进行安全处置。若进行闭库，应按本规程第9章尾矿库闭库的规定执行；若继续使用或改做他用，应妥善交付相关责任人管理。

11 尾矿库安全评价

11.1 一般规定

11.1.1 尾矿库安全评价是指新建、改建、扩建以及回采的尾矿库建设项目在建设期间的安全预评价和安全验收评价、在生产运行期间及闭库前的安全现状评价。尾矿库安全评价除必须遵守安全评价规定外，还应遵守本规定。

11.1.2 尾矿库安全评价前期应进行现场考察，察看地形地貌、不良地质现象、周边人文地理环境等，安全验收评价还应查看工程施工、监理和试运行情况，安全现状评价还应查看尾矿坝运行情况（包括坝体浸润线、坝面变形渗漏等）、排洪设施完好程度等。

11.1.3 生产经营单位应根据各项评价的目的和要求分别向评价单位提供以下资料：

——尾矿库现状地形图及上、下游有关资料；

——水文气象资料；

——尾矿库（坝）工程地质勘察报告；

——尾矿库安全设施设计资料；

——尾矿库安全设施施工资料；

——尾矿库运行管理（含安全管理、事故及其处理情况）资料；

——其他有关资料。

11.1.4 安全评价报告应用附件和附图。附件包括任务委托书或评价委托合同、岩土勘察物理力学指标表和与安全评价有关的文件。附图包括库区及周边区域地形图、总平面布置图、防洪系统图、尾矿坝剖面图、坝高-库容曲线图、带有最危险滑弧位置的尾矿库稳定计算简图、洪水过程线图、调洪库容曲线图、泄水能力曲线图及建议的尾矿库整治方案图等。

11.2 安全预评价

11.2.1 安全预评价报告的重点内容包括：

1 库址选择的安全性和合理性，包括尾矿库对下游居民和重要设施等周边环境的安全影响，以及自然灾害（如暴雨、山洪等）、地质环境灾害（如滑坡、泥石流、崩塌、岩溶等）和人文环境分析（如采空区、采矿活动等）等周边环境对尾矿库的安全影响；

2 尾矿坝坝址和坝型选择的合理性，以及坝高、坡比及马道、反滤层、排渗层、排水棱体设置等方面是否符合有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的规定，并对坝体渗流稳定性和抗滑稳定性进行定量计算，对其安全状况进行分析判断；

3 排洪系统布置的合理性及排洪能力的可靠性，包括防洪标准、排洪方式、库内外防排洪构筑物（如排水斜槽、排水管、隧洞、溢洪道和截水沟等）的布置线路及基础处理、结构参数等方面是否符合有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的规定，同时采用水量平衡法进行调洪演算，并附典型坝高时（初期坝高、最终坝高及尾矿库等别变化时的坝高）洪峰流量、洪水总量、最小安全超高、最小干滩长度、调洪库容、最大泄流量等参数，以及对应坝高时的洪水过程线、调洪库容曲线、泄水能力曲线；

4 尾矿库安全监测系统的完整性及可靠性；

5 辨识尾矿库投产运行后在运行过程中存在的主要危险有害因素，并分析其可能导致发生事故的诱发因素、可能性及严重程度；

6 可行性研究报告中危险有害因素预防和控制措施的可靠性，以及与有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性。

11.2.2 安全预评价报告的结论应包括：

1 对可行性研究报告提出的建设方案的安全可靠性作出明确结论；

2 提出消除未受控危险有、害因素的安全对策措施和建议。

11.3 安全验收评价

11.3.1 安全验收评价报告的重点内容包括：

1 安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

2 安全设施与批复的初步设计安全专篇及有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范性文件的符合性及其确保安全生产的可靠性；

3 安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度、事故应急救援预案建立情况等安全管理相关内容是否满足有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范性文件的要求及其落实情况；

4 辨识分析致使已建成的建设项目的安全设施和措施失效的危险、有害因素，并确定其危险度；

5 是否有完备的经监理和业主确认的隐蔽工程记录；

6 各单项工程施工参数与质量是否满足国家和行业规范、规程及设计要求；

7 提出合理可行的安全对策措施和建议。

11.3.2 安全验收评价报告的结论应包括：

1 建设项目安全设施与初步设计安全专篇及有关安全生产法律、法规、规章、规范性文件和标准的符合性及其有效性；

2 致使已建成的建设项目的安全设施和措施失效的危险、有害因素及其危险度；

3 对建设项目是否具备安全验收条件作出明确结论。

11.4 安全现状评价

11.4.1 安全现状评价报告的重点内容包括：

1 尾矿库自然状况的说明及评价，包括尾矿库的地理位置、周边人文环境、库形、汇水面积、库底与周边山脊的高程、工程地质概况等；

2 尾矿坝设计及现状的说明与评价，包括初期坝的结构类型、尺寸、尾矿堆坝方法、堆积标高、库容、堆积坝的外坡坡比、坝体变形及渗流、采取的工程措施等；

3 根据勘察资料（或经验数据）对尾矿坝稳定性进行定量分析，说明采用的计算方法、计算条件，并给出计算分析评价结果；

4 尾矿库防洪设施设计及现状的说明与评价，包括尾矿库的等别、防洪标准、暴雨洪水总量、洪峰流量、排洪系统的型式、排洪设施结构尺寸及完好情况等；

5 复核尾矿库防洪能力及排洪设施的可靠性能否满足设计要求；

6 当尾矿库防洪能力及排洪设施的可靠性或尾矿坝稳定性不能满足设计要求时，应进行必要计算，提出可行的对策；

7 安全监测设施的可靠性评价，包括安全监测设施的监测项目、数量、位置、精度、监测周期，以及三等（含三等）以上尾矿库在线监测系统等方面；

8 管理系统的完善程度及评价。

11.4.2 安全现状评价报告的结论应包括：

1 尾矿坝稳定性是否满足设计要求；

2 尾矿库防洪能力是否满足设计要求；

3 尾矿库的安全监测设施是否满足设计要求；

4 尾矿库安全度；

5 尾矿库与周边环境的相互影响；

6 安全对策。

12 尾矿库工程档案

12.1 尾矿库工程档案是指尾矿库建设和管理活动中形成的有关的历史记录，应确保其完整准确、安全保管和有效利用。

12.2 尾矿库工程档案应按工程筹备、建设、运行和闭库等阶段分别进行档案管理。

12.3 工程建设资料

12.3.1 工程批准文件

工程批准文件档案包括：项目审批、核准或备案等与项目建设相关的批准文件。

12.3.2 测绘

测绘档案包括：永久水准基点标高、坐标位置、控制网、不同比例的地形图等。

12.3.3 勘察报告

勘察报告档案包括：库区、坝体、主要构筑物在不同阶段的工程地质、水文地质勘察资料等。

12.3.4 设计

设计档案包括：不同设计阶段的有关设计文件、图纸和设计变更等。

12.3.5 安全评价

安全评价档案包括：安全预评价、安全验收评价或安全现状评价等的报告、图纸以及附件。

12.3.6 施工、监理

施工、监理档案包括：工程施工过程中有关施工、监理单位的文件、报告、图纸、影像以及记录等资料。

12.3.7 试运行

试运行档案包括：试运行期间的相关记录以及试运行报告等资料。

12.3.8 竣工验收

竣工验收档案包括：工程竣工时有关施工、监理、设计、评价以及建设单位的文件、报告、图纸以及记录等资料。

12.4 生产运行及安全检查

生产运行及安全检查档案包括：年度计划、生产记录（入库尾矿量、含水量或浓度、堆坝高程、库内水位、监测记录等）、安全隐患检查记录及处理、事故及处理等。

12.5 闭库

闭库档案包括：勘察报告、安全现状评价、闭库设计、施工及验收等。

12.6 其它

其它档案包括：尾矿库运行期管理的往来文件以及基层报表和分析资料等。

# 附录A  原尾矿定名表

表A  原尾矿定名表

| 原 尾 矿 |  | 判 别 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |
| 砂 性 尾 矿 | 尾砾砂 | 粒径大于2mm的颗粒质量占总质量的25%~50% |
|  | 尾粗砂 | 粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量的50% |
|  | 尾中砂 | 粒径大于0.25mm的颗粒质量超过总质量的50% |
|  | 尾细砂 | 粒径大于0.074mm的颗粒质量超过总质量的85% |
|  | 尾粉砂 | 粒径大于0.074mm的颗粒质量超过总质量的50% |
| 粉性 尾矿 | 尾粉土 | 粒径大于0.074mm的颗粒质量不超过总质量的50%，且塑性指数不大于10 |
| 黏性 尾矿 | 尾粉质黏土 | 塑性指数大于10，且小于或等于17 |
|  | 尾黏土 | 塑性指数大于17 |

注：1 定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定；

2 塑性指数应由相应于76g圆锥仪沉入土中深度为10mm时测定的液限计算而得。

# 附录B  尾矿沉积滩平均坡度确定方法

B.0.1  任意滩长的平均坡度可按下式计算：

i1=i100（100/L）0.3                      （B.0.1）

式中：i1——计算滩长的平均坡度；

L——计算滩长（m）；

i100——百米滩长的平均坡度，可由附表B.0.1查得。

表B.0.1  百米滩长的平均坡度i100

| 尾矿平均 粒径(mm) | 放矿流量(L/s) | i100 （%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当放矿浓度为p（%） |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 0.03 | 3 | 0.64 | 0.74 | 0.82 | 0.94 | 1.04 |
|  | 10 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.69 | 0.77 |
|  | 30 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.58 |
|  | 100 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | 0.42 |
| 0.05 | 3 | 1.24 | 1.44 | 1.60 | 1.83 | 2.04 |
|  | 10 | 0.91 | 1.09 | 1.17 | 1.34 | 1.49 |
|  | 30 | 0.68 | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 1.12 |
|  | 100 | 0.50 | 0.58 | 0.64 | 0.73 | 0.82 |
| 0.075 | 3 | 2.10 | 2.44 | 2.70 | 3.09 | 3.43 |
|  | 10 | 1.54 | 1.78 | 1.98 | 2.26 | 2.52 |
|  | 30 | 1.16 | 1.34 | 1.49 | 1.70 | 1.90 |
|  | 100 | 0.85 | 0.98 | 1.09 | 1.24 | 1.39 |
| 0.10 | 3 | 2.59 | 3.00 | 3.33 | 3.80 | 4.24 |
|  | 10 | 1.89 | 2.19 | 2.43 | 2.78 | 3.10 |
|  | 30 | 1.42 | 1.65 | 1.83 | 2.09 | 2.33 |
|  | 100 | 1.04 | 1.20 | 1.34 | 1.53 | 1.71 |
| 0.15 | 3 | 3.47 | 4.01 | 4.46 | 5.09 | 5.68 |
|  | 10 | 2.54 | 2.94 | 3.26 | 3.73 | 4.15 |
|  | 30 | 1.91 | 2.21 | 2.45 | 2.80 | 3.12 |
|  | 100 | 1.39 | 1.61 | 1.79 | 2.05 | 2.28 |
| 0.20 | 3 | 4.37 | 4.94 | 5.48 | 6.27 | 6.99 |
|  | 10 | 3.12 | 3.61 | 4.01 | 4.58 | 5.11 |
|  | 30 | 2.35 | 2.71 | 3.01 | 3.44 | 3.84 |
|  | 100 | 1.71 | 1.98 | 2.20 | 2.52 | 2.81 |
| 0.40 | 3 | 7.03 | 8.13 | 9.02 | 10.32 | 11.52 |
|  | 10 | 5.14 | 5.95 | 6.60 | 7.55 | 8.42 |
|  | 30 | 3.86 | 4.47 | 4.96 | 5.67 | 6.33 |
|  | 100 | 2.82 | 3.27 | 3.63 | 4.15 | 4.63 |

# 附录C  坝体尾矿平均物理力学性质指标

表C  坝体尾矿平均物理力学性质指标

| 项目 | 尾中砂 | 尾细砂 | 尾粉砂 | 尾粉土 | 尾粉质 黏土 | 尾黏土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均粒径dp（mm） | 0.35 | 0.2 | 0.074 | 0.05 | 0.035 | <0.02 |
| 有效粒径d10(mm) | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.003 | 0.002 |
| 不均匀系数d60/d10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 |
| 天然容重γ(g/cm3) | 1.8 | 1.85 | 1.9 | 2.0 | 1.95 | 1.8 |
| 孔隙比e | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 1.0 | 1.4 |
| 内摩檫角φ(º) | 34 | 33 | 30 | 28 | 16 | 8 |
| 凝聚力C(kPa) | 7.84 | 7.84 | 9.8 | 9.8 | 10.78 | 13.72 |
| 压缩系数α1-2(1/kPa) | 1.7×10-4 | 1.7×10-4 | 1.6×10-4 | 2.1×10-4 | 4.1×10-4 | 9.2×10-4 |
| 渗透系数k(cm/s) | 1.5×10-3 | 1.3×10-3 | 3.75×10-4 | 1.25×10-4 | 3.0×10-6 | 2.0×10-7 |

注：1 表中指标均系从坝体取样试验所得的平均值；

2  C、φ值为直剪（固结快剪）强度指标。

# 附录D  上游式尾矿坝的渗流计算简法

将计算条件下的滩长换算为化引滩长，从而得到高于计算库水位的化引库水位。

化引滩长可按下式计算：

放矿水覆盖绝大部分滩面时

Lh=3.3L0.48

放矿水覆盖部分滩面时

Lh=2.26L0.645

式中 ：Lh——化引滩长，m；

L ——计算滩长，m。

按化引库水位和化引滩长，用二相均质渗流计算方法确定浸润线。取其下游坝坡范围内的线段作为坝下游坡部分的浸润线。

从下游坡浸润线上端点至计算库水位水边线用对数曲线连接成光滑曲线，即为沉积滩部分的浸润线。

# 本规程用词说明

1．表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2．表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3．表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4．表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。