金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）（征求意见稿）

| 序号 | 设备或工艺名称（型号） | 禁止原因 | 禁止矿山及期限 | 替代设备或工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩壶爆破 | 扩壶爆破也称作药壶法爆破、葫芦炮、坛子炮等，是在炮孔底部用少量炸药将炮孔底部扩大成圆球形（俗称“扩壶”），然后装入炸药进行爆破。由于扩壶后的内腔大小不好测定，扩壶装药较为困难，扩壶后腔内温度过高等原因，再次装药时，易发生爆炸事故；且爆破冲击易产生飞石，安全性差。（已列入2010年国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》中淘汰类技术，国家安全生产监督管理总局令第39号规定小型露天采石场严禁采用）。 | 金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用 | 采用中深孔爆破。 |
| 2 | 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采 | 掏底崩落和掏挖开采，是指采用自下而上的开采顺序，先在作业台阶底部采用浅孔爆破等方式掏挖下部，使边坡上部的岩体悬空，失去支撑而自由塌落，这种开采方式在边坡面上会形成浮石或伞檐等，由于人员在边坡面下部作业，受雨水侵蚀和频繁爆破震动的影响，容易引发坍塌等事故。不分层的“一面墙”开采，边坡没有安全与清扫平台，单个台阶高度和边坡角大，作业人员直接在边坡上使用安全绳、安全带作业，容易发生坠落、边坡坍塌等事故。（国家安全生产监督管理总局令第39号规定小型露天采石场严禁采用）。 | 金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用 | 采用自上而下的开采顺序，分台阶开采。 |
| 3 | 使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎 | 使用爆破方式对已采的大块矿岩进行浅眼二次爆破，容易发生爆破事故和飞石伤人事故，存在较大安全风险。（国家安全生产监督管理总局令第67号规定露天矿山必须使用机械二次破碎）。 | 金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用。 | 利用机械破碎设备对爆破产生的大块矿岩进行二次破碎。 |
| 4 | 未安装捕尘装置的干式凿岩作业 | 干式凿岩产生大量粉尘，不利于作业现场职业健康和环境保护工作。（国家安全生产监督管理总局令第67号规定露天矿山必须实行湿式凿岩作业）。 | 金属非金属地下矿山自发布之日起立即禁止使用，露天矿山自发布之日半年后禁止使用 | 采用湿式凿岩或安装有捕尘装置的干式凿岩作业。 |
| 5 | 集中铲装作业时人工装卸矿岩 | 集中铲装作业时采用人工装卸矿岩，现场作业人员多，劳动强度大，生产效率低，安全性差。（已列入2010年国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》中淘汰类技术，国家安全生产监督管理总局令第67号规定露天矿山必须使用机械铲装作业）。 | 金属非金属露天矿山自发布之日起立即禁止使用，地下矿山自发布之日起一年半后禁止使用 | 采用机械铲装设备。 |
| 6 | 主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩 | 人力或畜力运输矿岩，采用原始简陋的运输工具（如板车、斗车等），与矿山的工业化生产极不相称，劳动强度大，生产效率低，安全性差。 | 金属非金属地下矿山及露天矿山自发布之日起一年后禁止使用 | 采用机械设备运输。 |
| 7 | TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置。 | 上世纪60年代开始投入使用，此类电控装置存在故障率高，动作不可靠，接触器触头易烧损，维护量大且困难，系统功能不完备，参数标定困难，安全可靠性差、能耗高、效率低、噪声大。（已列入禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第二批）、（第三批））。 | 金属非金属地下矿山自发布之日起一年后禁止使用 | 采用PLC控制的提升机电控。 |
| 8 | 专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器 | 干式制动器的结构决定了其制动力稳定性差，在不同类型路面行驶时变化较大，特别是在地下矿山斜坡道持续上下坡时，制动器磨损严重。干式制动器的开放式结构导致泥沙、碎石易进入，造成制动失效，可靠性较低，易引发运输安全事故。 | 金属非金属地下矿山自发布之日起一年后禁止使用 | 内置封闭式湿式制动器。 |
| 9 | 无稳压装置的中深孔凿岩设备 | 无稳压装置的中深孔凿岩设备，钻孔的位置和角度难以控制，卡钻现象多发，导致跟岩明显，无法形成规整的台阶坡面，不利于形成规范的露天台阶。大块率严重，导致采场二次破碎量大。 | 金属非金属露天矿山自发布之日起一年后禁止使用 | 有稳定可靠的稳压、回转、推进及提升装置的潜孔凿岩机。 |