| 序号 | 作业活动 | 危险点 | 安 全 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 人机接触 | 机械绞碾 | - 一切机械转动部位，必须安装防护装置。 - 机械设备运转时，不得到转动部位检查修理。对转动部位进行加油时，应先停机再加油，难以停机时应有两人在场，其中一人负责监护。 |
| 02 | 高处作业 | 高空坠落 | 按照《高空作业指导书》执行。 |
| 03 | 煤气区域作业 | 煤气中毒 | 1.煤气区域工作按照《煤气安全管理控制程序》执行。动作迅速，应站在上风，禁止任何人在煤气区域休息取暖、逗留。煤气区域2人以上操作。 2.地下室动火或处理煤气泄露点时，必须先按照《煤气安全管理控制程序》规定办理《动火许可证》，经检测合格，方可动火，同时备好灭火、堵漏器材，如灭火器、黄泥、湿麻袋、蒸气管、铜质工具等，严禁用水灭火。 3. 处理大量煤气泄露点时，作业人员须带氧气呼吸器，装轴流风扇，强制通风，将周围人员及时疏散，根据风向确定火源警戒线，附近区域禁止动火。 |
| 04 | 禁火区域作业 | 爆炸、火灾 | 在易燃、易爆危险品和一切禁火场所，严禁吸烟和明火操作，需要动火时，按照《安全动火控制程序》执行。必须要有严密的安全措施，并报公司安环工程师批准办理动火许可证。 |
| 05 | 严禁擅自启停设备 | 机械伤害 | 检修人员严禁擅自启停设备。如果检修需要对设备进行启停、对位等操作，必须由所检修设备的本岗位操作工，严格按照有关操作规程和程序执行操作。 |
| 06 | 停电挂牌检修 | 触电 | 检修机械、电器设备必须在电源开关处挂停电检修牌，专人监护警示牌，必须履行谁挂谁取，非工作人员严禁合闸的停送电制度。 |
| 07 | 钳工常用工器具的使用与操作 | 碰伤、 飞溅烫伤、 砸伤 机械绞碾 | - 按照《炼焦钳工作业指导书》 附录·钳工常用工器具的使用与操作执行 - 所使用的工具必须干净、完整、牢固、灵活。 - 使用虎钳夹持重大工件或超长工件时，必须用支柱或垫铁垫实稳固。 - 錾削操作时，錾子尾部不许有毛刺或卷边，同时要注意周围工作人员，避免飞屑伤人。 - 使用扳手必须大小规格符合，开口程度恰当，用力合适，不要用加力杆套在小扳手上硬扳。 - 严禁用锉刀、扳手、凿子等工具代替手锤使用，也不可在非穿心起子尾部任意敲击。 - 使用易燃品时，严禁烟火，工作完毕后应将易燃品妥善保管。 - 在危险场合工作时，应设有醒目标志，并事先与有关部门联系好。 - 检修过程中，如需起重配合，要设专人指挥。 - 堆放活件必须稳固安全，不得超高，不能妨碍交通要道。 - 搬运货物必须由上至下搬取,禁止从中间或下面抽取. - 禁止人力搬运和装卸重物超过额定标准：单人不准超过30kg；双人不准超过60kg；女工不准超过25kg。 - 检修地下水路或进入料仓等危险场所工作时，应设专人联系，联系人员不得擅自脱岗。 - 检修完毕用手盘车合适后，站在机器侧面等待试车。 - 设备检修前，必须弄清楚电源、煤气、氧气等是否切断，对人身有不安全的因素是否排除。 |
| 08 | 有限空间作业 | 窒息、中毒、爆炸 | 按照《进入有限空间作业安全管理程序》执行。 |
| 09 | 起重作业 |  | 按照《起重作业指导书》执行 |