- 金属非金属矿山建设项目安全设施目录

（征求意见稿）

2014年9月

- 目 录

1.总 则	1

2.地下矿山建设项目安全设施目录	4

2.1 基本安全设施	4

2.2 专用安全设施	6

3.露天矿山建设项目安全设施目录	11

3.1 基本安全设施	11

3.2 专用安全设施	12

4.尾矿库建设项目安全设施目录	16

4.1 基本安全设施	16

4.2 专用安全设施	17

条文解释	19

1.总则	19

2.地下矿山建设项目安全设施目录	22

2.1 基本安全设施	22

2.2 专用安全设施	25

3. 露天矿山建设项目安全设施目录	35

3.1 基本安全设施	35

3.2 专用安全设施	37

4.尾矿库建设项目安全设施目录	42

4.1 基本安全设施	42

4.2 专用安全设施	42

- 1.总 则

1.1.1 根据《中华人民共和国矿山安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》和国家安全生产监督管理总局令第36号《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》的规定，矿山建设工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）。为了界定金属非金属矿山建设项目安全设施的范围，特制定本目录。

1.1.2 本目录适用于金属非金属矿山采矿和尾矿库建设项目，但核工业有放射性物质尾矿库建设项目除外。

1.1.3 规范性引用文件

《金属非金属矿山安全规程》GB16423

《有色金属采矿设计规范》GB50771

《冶金矿山采矿设计规范》GB50830

《有色金属矿山井巷工程设计规范》GB50915

《爆破安全规程》GB6722

《低压配电设计规范》GB50054

《矿山电力设计规范》GB50070

《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414

《有色金属矿山排土场设计规范》GB50421

《有色金属工程设计防火规范》GB50630

《尾矿设施设计规范》GB50863

《厂矿道路设计规范》GBJ22

《道路交通标志和标线》GB5768

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ 2005

《尾矿库安全技术规程》AQ 2006

《尾矿库安全监测技术规范》AQ 2030

《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统》AQ 2013.1

《金属非金属地下矿山通风技术规范局部通风》AQ 2013.2

《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统检测》AQ 2013.3

《金属非金属地下矿山通风技术规范通风管理》AQ 2013.4

《金属非金属地下矿山通风技术规范通风系统鉴定指标》AQ 2013.5

《石膏矿地下开采安全技术规范》AQ 2015

《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ 2031

《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ 2032

《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ 2033

《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》AQ 2034

《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》AQ 2035

《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ 2036

1.1.4 术语

1. 矿山主体工程

为了实现矿山正常生产活动、满足生产工艺流程正常运转所必须具备的工程，称之为主体工程。

2. 矿山安全设施

矿山安全设施是矿山企业为了预防矿山生产安全事故而设置的设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施的总称。安全设施是为矿山生产服务、保证安全生产的保护性设施。安全设施既有依附于主体工程的形式，也有独立于主体工程之外的形式。

本目录将矿山建设项目安全设施分为基本安全设施和专用安全设施两部分。

3. 基本安全设施

基本安全设施是依附于主体工程而存在，属于主体工程一部分的安全设施。基本安全设施是矿山安全的基本保证。

4. 专用安全设施

专用安全设施是指除基本安全设施以外的,不具备生产功能,仅起到安全保护作用的安全设施。专用安全设施是相对较独立于主体工程之外而存在的安全设施。

1.1.5 矿山建设项目安全设施的划分原则

1. 依附于主体工程，且对矿山的安全至关重要，能够为矿山提供基本性安全保护作用的设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施，列为基本安全设施。

2. 相对独立存在且不具备生产功能，只为保护矿山人员、设备安全，防止造成大的财产损失和环境破坏而专门设置的保护性设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施，列为专用安全设施。

3．保安矿柱作为矿山开采安全中的重要技术措施列入基本安全设施。

4. 爆破器材库、地表消防设施和油库作为矿山安全设施涉及的内容列入了本目录，但这些项目应根据相关法规由相关部门进行监管。

5. 依附于主体设备，且属于主体设备自带的安全装置，不列入本目录。

6. 为保持工作面的工作环境，保护作业人员职业健康的设施，属于职业卫生范畴，暂不列入本目录。

7. 地面总降压变电所不列入本目录。

1.1.6 金属非金属矿山建设项目安全设施包括但不限于本目录所列的内容。并非所有矿山均需要设置本目录中列出的所有安全设施，矿山应根据生产工艺流程、相关安全标准和规定进行设置。

1.1.7本目录中“▲”的安全设施在建设项目的安全专篇的编制中可不作为重点描述对象。本目录中带“★”的安全设施可不作为安全设施竣工验收的重点，但可进行抽检或由其他相关部门根据法律法规进行验收，其设置情况和质量由项目建设单位和监理单位负责。

- 2.地下矿山建设项目安全设施目录

## 2.1 基本安全设施

2.1.1 安全出口

1. 通地表的安全出口，包括由明井（巷）和盲井（巷）组合形成的通地表的安全出口

2. 中段和分段的安全出口

3. 采场的安全出口

4. 其他安全出口

2.1.2 安全通道和独立回风道

1. 动力油硐室的独立回风道

2．爆破器材库的独立回风道

3．主水泵房的安全通道

4. 主溜井的安全检查通道

5．其他重要硐室或重要场所的安全通道或独立回风道

2.1.3 井巷工程

★1. 各类巷道（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）的人行道

★2. 斜坡道的缓坡段

2.1.4 支护

★1. 井筒支护

★2. 巷道（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）支护

★3. 采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护）

★4. 硐室支护

2.1.5 保安矿柱

1. 矿区保安矿柱

★2．中段（分段）保安矿柱

★3．采场点柱、保安间柱等

★4．为安全目的而留设的其他保安矿柱

2.1.6 防治水

1. 河流改道工程（含导流堤、隧洞、桥涵等）

2. 地表截水沟、排洪沟（渠）

★3. 地下水疏/堵工程及设施（含疏干井、放水孔、疏干巷道、防水闸门、水仓、疏干设备、防水矿柱、防渗帷幕及截渗墙等）

4. 露天转地下开采矿山露天坑底防灌水设施（包括露天坑底所做的假底、坑底回填等）

★5. 热水充水矿床的疏水系统

2.1.7 竖井提升系统

1. 提升装置，包括制动系统、控制系统

2. 钢丝绳，包括提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳、隔离钢丝绳

3. 罐道，包括木罐道、型钢罐道、钢轨罐道、钢木复合罐道等

2.1.8 斜井提升系统

1. 提升装置，包括制动系统、控制系统

2. 提升钢丝绳

2.1.9 带式输送机系统的各种闭锁和电气保护装置

2.1.10 排水系统

1. 主水仓、井底水仓、接力排水水仓

2. 主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统

2.1.11 通风系统

1. 专用进风井及专用进风巷道

2. 专用回风井及专用回风巷道

3. 主通风机、控制系统

2.1.12 供、配电设施

1. 矿山供电电源、线路及总降压主变压器容量、地表向井下供电电缆

2. 井下各级配电电压等级

3．电气设备类型

4．高、低压供配电中性点接地方式

5. 高、低压电缆

6. 提升系统、通风系统、排水系统的供配电设施

7. 地表架空线转下井电缆处防雷设施

8. 高压供配电系统继电保护装置

9. 低压配电系统故障（间接接触）防护装置

10. 直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施

11. 爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施

12. 设有带油设备的电气硐室的安全措施

13. 正常照明设施

2.1.13 工业场地边坡的安全加固及防护措施

2.1.14 崩落法、空场法开采时的地表移动范围

## 2.2 专用安全设施

2.2.1 罐笼提升系统

1. 梯子间及防护栅栏

2. 井口和马头门的安全栏杆

3. 井口及井下马头门的安全门

4. 井口及井下马头门处的阻车器

5. 尾绳隔离保护设施

6. 防过卷、防过放、防坠设施

▲7. 钢丝绳罐道时各中段的稳罐装置

▲8. 提升机房内的盖板、梯子和栏杆

9. 在严寒地区，井口防冻设施；通地表且兼作进风用时，井口的空气预热设施

2.2.2 箕斗提升系统

▲1. 井口、装载站、卸载站等处的安全栏杆

2. 尾绳隔离保护设施

3. 防过卷、防过放设施

▲4. 提升机房内的盖板、梯子和栏杆

5. 严寒地区井口防冻设施

2.2.3 混合竖井提升系统

1. 罐笼提升系统安全设施（见2.2.1）

2. 箕斗提升系统安全设施（见2.2.2）

3. 混合井筒中的安全隔离设施

2.2.4 斜井提升系统

1. 防跑车装置

2. 井口及井下马头门的安全门、阻车器、挡车栏

3. 人行道与轨道之间的安全隔离设施

▲4. 梯子和扶手

5. 躲避硐室

6. 人车断绳保险器

▲★7. 轨道防滑措施

▲8. 提升机房内的围栏、梯子和栏杆

9. 在严寒地区，井口防冻设施；通地表且兼作进风用时，井口的空气预热设施

2.2.5 斜坡道与无轨运输巷道

▲★1. 躲避硐室

▲★2. 卸载硐室的安全车挡、栏杆

▲★3. 人行巷道的水沟盖板

4. 交通信号系统

5. 在严寒地区，通地表且兼作进风用时，井口的空气预热设施

2.2.6 带式输送机系统

▲★1. 设备的安全护罩

▲★2. 安全围栏

▲★3. 梯子、扶手

4. 在严寒地区，通地表且兼作进风用时，井口的空气预热设施

2.2.7 有轨运输系统

▲★1. 装载站、卸载站保护栏杆

▲★2. 人行巷道的水沟盖板

3. 在严寒地区，通地表且兼作进风用时，井口的空气预热设施

2.2.8 动力油储存硐室

1. 硐室口的防火门

2. 栅栏门

3. 防静电措施

4. 防爆照明设施

2.2.9 破碎硐室

▲1. 设备护罩、梯子和防护栏杆

▲2. 自卸车卸矿点的安全车挡设施

2.2.10 井下爆破器材库

★1. 防火门、防爆门、栅栏门

★2. 防爆照明设施

★3. 通风及空气调节设施

▲★4. 温度和湿度测定装置

★5. 防静电设施

2.2.11 采场

★1. 采空区及其它危险区域的封闭、隔离或充填设施

★2. 地下原地浸出采矿和原地爆破浸出采矿对溶液渗透的监测系统

2.2.12 人行天井与溜井

▲★1. 梯子间及防护网、隔离栅栏

▲★2. 井口安全护栏

▲★3. 废弃井口的封闭或隔离设施

▲★4. 溜井井口挡车设施

2.2.13 供、配电设施

1. 避灾硐室应急供电设施

2. 裸带电体基本（直接接触）防护设施

3. 变配电硐室防水门、防火门、栅栏门

4. 设有带油设备的电气硐室的安全措施

5. 保护接地及等电位联接设施

6. 牵引变电所接地设施

7. 变配电硐室应急照明设施

2.2.14 通风和空气预热及制冷降温

★1. 局部通风机

2. 主通风机的备用电机和反风装置

▲3. 风机的进风口栅栏和防护网

▲★4. 阻燃风筒

5. 通风构筑物（含风门、风墙、风窗、风桥等）

6. 风井内的梯子间

▲7. 风井井口和马头门处的安全栏杆

8. 严寒地区，专用进风井井口、专用进风巷道硐口设置的空气预热设施

9．地下高温矿山制冷降温设施，包括地表制冷站设施、地下制冷站设施、管路及分配设施等

2.2.15 排水系统

▲★1. 监测与控制设施

2. 水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门

▲3. 水泵房及变电所内的盖板、栅栏（门）

2.2.16 充填系统

▲★1. 充填管路减压设施

▲★2. 充填管路压力监测装置

▲★3. 充填管路排气设施

▲★4. 充填搅拌站内及井下的防护栏杆及其他防护措施（包括针对物料输送机和其他相关设备、砂浆池、砂仓等的防护栏杆及其他防护措施）

2.2.17 地压、岩体位移监测系统

★1. 地表变形、塌陷监测系统

★2. 坑内应力、应变监测系统

2.2.18 坑内安全避险“六大系统”

1. 监测监控系统（包括便携式气体检测仪）

2. 人员定位系统

3. 紧急避险系统

4. 压风自救系统

5. 供水施救系统

6. 通信联络系统

2.2.19 消防系统

1. 消防供水系统

2. 消防水池

3. 消防器材

4. 火灾报警系统

5. 其它设施

2.2.20 防治水

1. 中段（分段）或采区的防水门

★2. 地下水位、水压、中段涌水量监测设施

3. 探水孔、放水孔及探放水巷道，探、放水孔的孔口管和控制闸阀，探、放水设备

★4. 降雨量观测站

★5. 在有突然发水的工作面设置的救生圈、安全绳等救生设施

2.2.21 矿山应急救援系统、培训和个人防护用品

1. 应急救援设备及器材

2. 工作人员上岗安全培训

3. 个人安全防护用品

2.2.22 矿山、交通、电气安全标志

2.2.23 其他设施

1. 排土场（或废石场）、地表油库、地表爆破器材库的安全设施参见露天矿山

2. 放射性矿山的防护措施

3. 地下原地浸出采矿：监测井（孔）、套管、气体站围栏、集液池、酸液池及二次缓冲池护栏、事故处理池和管路

4．为保障安全而设的其他安全设施

- 3.露天矿山建设项目安全设施目录

## 3.1 基本安全设施

3.1.1 露天采场

1. 安全平台、清扫平台、运输平台

2. 接滚石平台

3. 运输道路的缓坡段

4. 露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施

5. 溜井底放矿硐室的安全通道

6. 设计规定保留的矿（岩）体或矿段

★7．边坡角

★8. 爆破安全距离界线

3.1.2 防排水

1. 河流改道工程（含导流堤、隧洞、桥涵等）

2. 地表截水沟、排洪沟（渠）、防洪堤、拦水坝、台阶排水沟、截排水隧洞、沉砂池、消能池(坝)

★3. 地下水疏/堵工程及设施（含疏干井、放水孔、疏干巷道、防水闸门、水仓、疏干设备、防水矿柱、防渗帷幕及截渗墙等）

4. 露天坑排水设施，包括水泵和管路

3.1.3 铁路运输

- 运输线路的安全线、避让线、制动检查所、线路两侧的界限架

▲2. 护轮轨、防溜车措施、减速器、阻车器

3.1.4 带式输送机系统的各种闭锁和电气保护装置

3.1.5 架空索道运输

- 1. 架空索道的承载钢丝绳和牵引钢丝绳

- 2. 架空索道的制动系统

- 3. 架空索道的控制系统

- 3.1.6 斜坡卷扬运输

- 1. 斜坡卷扬机制动系统

- 2. 斜坡卷扬机控制系统

- 3.1.7 供、配电设施

1. 矿山供电电源、线路及总降压主变压器容量、向采矿场供电线路

2. 各级配电电压等级

3. 电气设备类型

4. 高、低压供配电中性点接地方式

5. 排水系统供配电设施

6. 采矿场供电线路、电缆及保护、避雷设施

7. 高压供配电系统继电保护装置

8. 低压配电系统故障（间接接触）防护装置

9. 直流牵引变电所的电气保护设施、直流牵引网络的安全措施

10. 爆炸危险场所电机车轨道的电气安全措施

▲11. 变、配电室防小动物窜入的设施

12. 采场及排土场（废石场）正常照明设施

3.1.8 排土场（废石场）

1. 安全平台

2. 运输道路缓坡段

3. 安全防护措施

★4. 地基处理

3.1.9 通信系统

1. 联络通信系统

2. 信号系统

3. 监视监控系统

## 3.2 专用安全设施

3.2.1 露天采场

▲★1. 露天坑所设的边界围栏

★2. 废弃巷道、采空区和溶洞的探测设备，充填、封堵措施或隔离设施

▲★3. 溜井口的安全护栏

4. 爆破安全设施（包括躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）

▲5. 水力开采运矿沟槽上的盖板或金属网

6. 挖掘船上的救护设备

7. 挖掘船开采时，作业人员穿戴的救生器材

8. 水溶开采时，有毒有害气体积聚处采取的防毒措施

3.2.2 铁路运输

1. 运输线路的安全栅网、防护网、安全车挡、道口栏杆

2. 道路岔口交通警示报警设施

3.2.3 汽车运输

1. 运输线路的护栏、挡车墙、错车道、避让道、紧急避险道、声光报警装置

★2. 矿、岩卸载点的挡车设施

3.2.4 带式输送机运输

▲★1. 设备的安全护罩

▲★2. 安全围栏

▲★3. 梯子、扶手

3.2.5 架空索道运输

1. 线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施

2. 线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施

▲★3. 站房防护栏

3.2.6 斜坡卷扬运输

1. 阻车器、安全车挡

2. 斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施

3. 防止跑车装置

▲★4. 防止钢轨及轨梁整体下滑的措施

3.2.7 破碎站

1. 卸矿车挡

▲2. 设备运动部分的护罩、围栏

▲3. 护栏、盖板、扶手、防滑钢板

3.2.8 排土场（废石场）

1. 排土场（废石场）道路护栏或车挡

2. 截/排水设施（包括截水沟、排水沟、排水隧洞、截洪坝等）

3. 底部排渗设施

4. 滚石或泥石流拦挡设施

★5. 分段高度

3.2.9 地表爆破器材库

★1. 围墙、围栏和隔网

★2. 防爆型通风设施

★3. 温度、湿度检测装置、防爆型空气调节设施

★4. 防静电、防雷设施

★5. 防爆型照明设施

★6. 防爆（波）土堤、报警器

3.2.10 地表储油库

★1. 防爆型通风设施

★2. 温度、湿度检测装置、防爆型空气调节设施

★3. 防静电、防雷设施

★4. 围墙及围栏

★5. 可燃性气体检测和油气回收设施

★6. 防爆型照明设施

3.2.11 供、配电设施

1. 裸带电体基本（直接接触）防护设施

2. 保护接地设施

3. 直流牵引变电所接地设施

4. 采场变、配电室应急照明设施

3.2.12 监测设施

★1. 采场边坡监测设施

★2. 排土场（废石场）边坡监测设施

3.2.13 消防系统

★1. 消防给水系统

★2. 消防器材

★3. 消防水池

★4. 火灾报警系统

★5. 其他消防设施

★3.2.14 为防治水而设的水位和流量监测系统

3.2.15矿山应急救援系统、培训和个人防护用品

1. 应急救援器材及设备

2. 工作人员上岗安全培训

3. 个人安全防护用品

3.2.16 矿山、交通、电气安全标志

3.2.17 其它设施

1. 有井巷工程时其安全设施设置参照地下矿山

2．为保障安全而设的其他安全设施

- 4.尾矿库建设项目安全设施目录

## 4.1 基本安全设施

4.1.1 尾矿坝

1. 初期坝（含库尾排矿干式尾矿库的拦挡坝）

★2. 堆积坝

3. 副坝

4.1.2 干式尾矿带式输送机系统的各种闭锁和电气保护装置

4.1.3 尾矿坝坝面防护和坝体排渗设施

1. 尾矿坝护坡

2. 坝面排水沟

3. 坝肩截水沟

4. 排渗褥垫

5. 排渗盲沟

4.1.4尾矿库库周截洪设施

1. 拦洪坝

2. 截洪沟

3. 排水井

4. 排洪隧洞

5. 排水明渠

6. 消力池

4.1.5 尾矿库库内排水设施

1. 排水井

2. 排水斜槽

3. 排水隧洞

4. 排水涵管

5. 排水渠

6. 溢洪道

7. 消力池

4.1.6 尾矿库防地质灾害设施

1. 尾矿库防泥石流设施

2. 库区滑坡治理设施

3. 库区岩溶治理设施

4.1.7 辅助设施

1. 尾矿库交通道路

2. 尾矿坝照明设施

3. 通信设施

## 4.2 专用安全设施

4.2.1坝体排渗设施

1. 贴坡排渗

2. 自流式排渗管

3. 管井排渗

4. 垂直-水平联合自流排渗

5. 虹吸排渗

6. 辐射井

4.2.2 尾矿库安全监测设施

1. 库区气象监测设施

2. 地质灾害监测设施

3. 库水位监测设施

4. 干滩监测设施

5. 坝体表面位移监测设施

6. 坝体内部位移监测设施

7. 坝体渗流监测设施

8. 视频监控设施

9. 在线监测中心

4.2.3 干式尾矿汽车运输

▲★1. 运输线路的护栏、挡车墙

★2. 汽车避让道

★3. 卸料平台的车档

4.2.4 干式尾矿带式输送机运输

▲★1. 设备的安全护罩

▲★2. 安全围栏

▲★3. 梯子、扶手

4.2.5 库内浮船、运输船防护设施

▲★1. 安全护栏

▲★2. 救生器材

▲★3. 浮船固定设施

▲★4. 电气设备接地措施

4.2.6 辅助设施

1. 尾矿库管理站（含应急物资、应急器材）

2. 报警系统

★3. 库区安全围栏（对于有毒有害尾矿库）

4. 矿山、交通、电气安全标志

4.2.7 应急救援系统、安全培训和个人防护用品

1. 应急救援器材及设备、避灾路线

2. 工作人员上岗安全培训

3. 个人安全防护用品

- 条文解释

- 1.总则

1.1.1 编制本矿山建设项目安全设施目录的背景如下：

（1）1992年1月13日，劳动部关于颁发《建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法》的通知：

“第一条 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施的审查和验收工作，保证劳动者在劳动过程中的安全与健康，制定本办法。

第二条 本办法适用于我国境内一切新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）和技术改造项目竣工时的职业安全卫生设施和技术措施的验收。矿山建设项目（工程）的安全卫生设施验收办法按已颁发的有关文件执行。”

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日中华人民共和国主席令第65号公布）：

“第七条  矿山建设工程的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。”

（3）1996年10月17日劳动部第3号令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》：

“第三条　建设项目中的劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时）”。

（4）新修改的《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）：

“第二十八条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。”

（5）2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》：

“第四条 生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。”

从1992年以来，《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国矿山安全法》、中华人民共和国劳动部和国家安全生产监督管理总局的文件均要求矿山建设项目的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。但是矿山建设中哪些项目属于安全设施，哪些项目属于主体工程，一直没有清晰的界限，许多设施既有生产功能，又兼有安全功能。本次金属非金属矿山建设项目安全设施目录的编写，就是试图界定矿山建设项目安全设施的范围，以便更好地指导金属非金属矿山的建设和生产，指导安全设施的设计和验收。但是如上所述，安全设施有时和主体工程关系密切、相互依存，很难将安全设施完全脱离出主体工程而独立界定，因此在编制过程中只能尽量做到归类清楚，便于操作应用。

1.1.2 本目录的使用范围为金属非金属矿山工程，且仅限于采矿场和尾矿库部分，当涉及到与煤共生、伴生的金属非金属矿山时，还应满足煤矿相关的规范要求。

因核工业有放射性的尾矿属于核设施，其监管属国防科技工业局，且现行的尾矿库相关标准也明确不适用放射性尾矿，因此本目录不适用有放射性的尾矿。

1.1.3 本目录中引用的文件均是最新的版本，今后若有更新，则更新后的版本适用本目录。

1.1.4 本条给出了主体工程和安全设施的定义，也是本次目录编制的基础条款。本条定义将安全设施分为基本安全设施和专用安全设施，原则上基本安全设施的费用计入项目设计文件中主体工程的费用内，不再计入安全设施费用内。

1.1.5 本条为安全设施目录编制的依据和标准，在编制过程中针对每一条款均与本条内容进行对照分析，最终确定其是否属于安全设施范围之内。

1.1.6 不同的矿山具有不同的特点，其采取的工艺技术也不尽相同，因此所需要设置的安全设施也各不相同，以后也可能会有新的安全设施出现。因此在使用本目录时，应结合矿山实际，设置符合自身需要的安全设施，确保安全。矿山安全不仅仅是指矿山生产的安全，也包括矿区内的人员安全，如开采的采空区引起地表的塌陷会对地表人员产生安全问题等。

1.1.7 本目录所列安全设施较为齐全，安全设施竣工验收时应根据法律法规的规定有选择地验收部分重要的安全设施，其他重要安全设施应由相关国家行政部门根据法律法规的规定进行验收，其余的由矿山建设单位和监理单位负责设置和验收，但是安全生产监督管理部门可以随时抽查。

- 2.地下矿山建设项目安全设施目录

## 2.1 基本安全设施

2.1.1 安全出口

安全出口是安全规程的强制要求，必须得到满足。安全出口分别有矿井的安全出口、中段（或分段）的安全出口、采场的安全出口及其它特殊要求的安全出口。安全出口可以是提升井筒（如副井、混合井、电梯井）、斜坡道、斜井、平硐（平巷）、专用风井、天井等。安全出口是重要的安全设施，但大多数安全出口本身是主体工程的一部分，具有生产功能。对一个矿山来说，安全出口必须首先得到保证，原则上保障系统正常运转或人员通行的所有内部设施都属安全设施，但它又依附于主体工程，因此将它作为基本安全设施来对待。对于某一个安全出口（如副井），里面又会有一部分设施是属于专用安全设施，则该部分也会在专用安全设施中列出。

其它安全出口是指破碎水平、皮带装矿水平和粉矿回收水平的安全出口，这些工作地点虽然一般情况人员较少，但是也应设置安全出口。

2.1.2 安全通道和独立回风道

安全通道和独立回风道是保证矿山在生产中，避免事故发生或事故发生后保证人员安全、减少危害等级的重要安全设施。在设计时它们也属于主体工程的一部分，故属于基本安全设施。

2.1.3 井巷工程

井巷工程设计时，为了保证运输设备的安全和满足行人要求，应增设一部分工程（斜坡道缓坡段、人行道），这部分工程不可与主体工程独立分开，应属于基本安全设施。

2.1.4 支护

井巷支护、采场支护和硐室支护均是与井下主体工程密不可分的，但支护本身是为安全服务的，因此列入基本安全设施。

2.1.5 保安矿柱

保安矿柱是为了保证矿山安全，在开采之前设计预留的矿柱，生产中不经过安全论证不可以随意开采。

2.1.6 防治水

防治水工程取决于地表水文条件和矿区水文地质条件，不一定在每个矿山均有必要。本处所指的防治水工程以矿山总体设计中确定的防治水工程为主。

1、2. 地表导流堤、隧洞、排洪沟（渠）等是为了避免地表水流经矿区，从而引发地下采场的突水事故，可以保证井下人员和设备的安全。

3. 水文地质条件复杂、矿坑涌水量大的矿区，需要采用疏干方式改善开采条件或提高采场围岩稳定性，设计地表/地下疏干系统，包括地表抽水井、放水孔和截水沟、地下疏干钻孔、疏干巷道及配套的排水系统。矿山为防治水而设计的防渗帷幕/截渗墙工程和主体工程同时施工，属于基本安全设施。

2.1.7 竖井提升设施

1. 提升装置本身是生产设施，但是其安全直接关系到整个提升系统的安全；制动系统的工作能否满足安全直接关系到提升系统能否按照要求制动，保障生产安全和人员安全；控制系统更是与安全息息相关。因此将提升装置列入基本安全设施。

2. 钢丝绳是提升系统的重要组成部分，既是生产设施，更是安全设施，提升钢丝绳和平衡钢丝绳一旦出现问题，直接威胁到生命安全和矿山的安全生产。制动钢丝绳是单绳缠绕式提升系统出现断绳事故时，实现提升容器制动的唯一措施，因此将其列入基本安全设施。

3. 提升容器的罐道是提升系统组成部分，没有罐道，提升系统就不能正常生产。同时罐道对提升系统的安全也起着至关重要的作用。尤其是木罐道，当单绳缠绕式提升系统出现断绳事故时，木罐道是使罐笼实现制动、保证安全的唯一设施。因此，将罐道列入基本安全设施。

2.1.8 斜井提升系统

1. 提升装置本身是生产设施，但是其安全直接关系到整个提升系统的安全；制动系统的工作能否满足安全要求，直接关系到提升系统能否按照要求制动，保障生产安全和人员安全；控制系统更是与安全息息相关。因此将提升装置列入基本安全设施。

2. 斜井提升钢丝绳是提升系统的组成部分，属于主体工程的范围，但是钢丝绳的安全系数是否满足要求，直接影响到斜井提升系统的安全性能。因而列入基本安全设施。

2.1.9 带式输送机系统

运输系统本身属于主体工程，各种闭锁、控制、信号和电气保护装置可以保证带式输送机在运输过程中的安全，与安全息息相关。因此列入基本安全设施。

2.1.10 排水系统

1. 排水系统的水仓都属于主体工程，安全规程中对于主水仓的容积、数量有很具体的规定，因此水仓也属于安全设施。

2. 所有排水设施都是井下矿山排水系统的一部分，属于矿山八大系统之一，是属于主体工程的。排水系统又是直接关系到矿山生产和人员安全的重要设施，因此将整个系统都列入基本安全设施。

2.1.11 通风系统

1. 专用进风井巷是通风系统的新鲜风流入口，既是主体工程，又是安全设施，因此将进风井巷列入基本安全设施。

2. 专用回风井巷即是主体工程，又是安全设施，应该列入基本安全设施。

3. 通风设备及其供电设施属于主体工程设备，备用电动机在安全规程中有明确规定，供电设施是通风系统工作的保障，这些设施都具有主体工程和安全设施的双重特性，因此列入基本安全设施。

2.1.12 供、配电设施是主体工程必须有的设施，但也是矿山安全的重要保障。

1. 本条为保障矿山供电可靠性的技术措施，应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第3.0.3条第3.0.7条第3.0.8条规定。地表向井下供电线路包括数量和供电能力，应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.1.4条以及《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006 第6.5.1.3条规定；

2．本条为保障井下供电安全性的技术措施，由于矿井井下安装电气设施的空间有限，因此各级配电电压应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.1.2条、第4.1.8条、第6.1.1条规定。

3．本条为保障井下供电可靠性、安全性的技术措施，矿井井下具有潮湿、多尘、空间狭窄等环境特点，电气设备类型应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.2.1条规定。

4．本条为保障井下供电安全性的技术措施，高压供配电系统中性点接地方式与系统发生单相接地时产生的故障电压、接触电压、电网供电的可靠性、连续性有关，应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第3.0.9条；为限制接地故障电流、降低接触电压，低压供配电系统中性点接地方式应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.1.3条。

5．本条为保障井下供电可靠性、安全性的技术措施，应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.3.1条、第4.3.2条、第4.3.3条、第4.3.4条《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2006 第6.5.2.9条。

6. 供电设施是任何生产系统的动力源，没有动力任何系统都不能动作，同样安全设施也不能保障安全。因此将提升系统、排水系统和通风系统的供电设施列入基本安全设施。提升系统的供配电应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第8.1.1条；通风系统的供配电设施应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第8.2.1条、第8.2.2条；排水系统的供配电设施应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.1.4条第2款。

7．此条依据《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.1.5条。

8．应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第3.0.10条、第4.1.6条第4.2.6条、第4.2.8条。

9．应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第4.2.7条、第4.2.9条和《低压配电设计规范》GB50054-2011 第5.2节、第5.3节。

10．直流牵引变电所电气保护设施应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第6.2.6～6.2.9条；直流牵引网络安全措施应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第6.3.9条、第6.3.10条。

11．应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第6.3.24条、第6.3.25条。

12. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第4.4.6条。

13．应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第4.5节。

2.1.13工业场地边坡的安全加固及防护措施主要是为了保证采矿工业场地的安全而采取的降低边坡角、锚杆或者喷锚网等支护措施。

2.1.14 当地下矿山采用崩落法和空场法开采时，矿体上盘的岩石会随着时间不断冒落，有时这种情况会持续到地表，从而引起地表的塌陷，为了保证地表人员和设施的安全，需要根据地下开采情况在地表圈定岩体移动线，地表的永久设施应布置在该范围线之外。

## 2.2 专用安全设施

2.2.1 罐笼提升系统

1. 梯子间的设置应符合《金属非金属矿山安全规程》GB16423的有关规定，梯子间须设防护栅栏。

2. 井口和马头门安全栏杆（包括栅栏门），设在安全门防护范围以外的部位，防止人员和设备坠入井筒。

3. 在井下各个马头门设安全门主要为保证提升时的安全，避免人员和设施在提升设备运行期间误入井筒。

4. 阻车器位于井下铺设轨道的马头门和井口，防止矿车自溜坠入井筒。

5. 尾绳隔离保护设施是为保证提升机运行过程中尾绳不会扭结在一起，从而保证提升机系统的安全运行。

6. 防过卷、防过放、防坠设施，包括楔形罐道、挡罐梁或（和）防过卷、防过放、防坠装置，位于最低停罐位置之下和最高停罐位置之上。在提升容器或平衡锤超过正常停车（罐笼为进出车）位置时，使提升设备自动停止运转，并实现安全制动。可以按《金属非金属矿山安全规程》GB16423只设楔形罐道和挡罐梁，也可全设。

7. 在罐笼正常升降过程中，钢丝绳罐道有一些摆动是正常的，也是提升系统允许的。当罐笼停在中段马头门时，会有人员上下或材料装卸，这将导致罐笼发生比较大的摆动。如果没有稳罐装置，则罐笼的摆动会给上下罐的人员带来坠井的危险，或者造成材料或矿车溜出罐笼而坠井。

8. 提升机房内吊装孔盖板、楼层间梯子和设备周边的栏杆。

9. 按《金属非金属矿山安全规程》GB16423设置空气预热设施，目的是保证井口不结冰，防止人员滑倒、坠井。当采用废弃巷道预热时，井口可不设空气预热设施，但是要保证进入井口的风流温度满足安全规程的相关要求。

2.2.2 箕斗提升系统

条文解释见2.2.1条的相关解释。

2.2.3 混合竖井提升系统

1~2. 条文解释同2.2.1。

3. 混合井筒内应在中间设隔离设施，防止两套提升系统在运行时相互干扰，避免事故发生。如果不设隔离设施，则在升降人员时箕斗不得提升物料。

2.2.4 斜井提升系统

1. 一旦出现跑车现象，防跑车装置可以扑捉住矿车，以免矿车一直飞车至斜井底，撞坏斜井内设施或对斜井内的人员造成伤害。

2. 在斜井井口、上部设置阻车器和挡车栏，可以防止矿车自溜到斜井内造成跑车事故。

3. 为保证提升系统运行时行人的安全，在人行道和轨道之间设置隔离设施。

4. 根据斜井的坡度按照《金属非金属矿山安全规程》GB16423的规定设置。

5. 在斜井下部的车场设置躲避硐室，是为了上部车场误操作时，或者提升钢丝绳断绳时发生跑车事故，下部车场的工作人员可以到躲避硐室内躲避。

6. 斜井专用人车应装有可靠的断绳保险器，以保证在任何情况下均能将人车平稳制动。断绳保险器应既有自动开动机构，以实现自动落闸，又有手动开动机构，以实现手动落闸。

7. 当钢轨下部的轨枕和道床与底板之间的摩擦力小于下滑力时，钢轨及轨枕会向下滑动，造成整个轨道系统不能正常工作，造成运行车辆掉道翻车事故。为了防止类似事故的发生，在施工安装轨道时，设置轨道防滑装置，可以有效地固定钢轨，保证斜井提升系统的正常工作。

8. 提升机房内的围栏、梯子和栏杆主要是防止人员接触转动的机械设备造成伤害，防止人员从高处跌落。

9. 按《金属非金属矿山安全规程》GB16423设置的空气预热设施。当采用废弃巷道预热时，井口可不设空气预热设施，但是要保证进入井口的风流温度满足安全规程的相关要求。

2.2.5 斜坡道与无轨运输巷道

1. 根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423的规定设置躲避硐室。

2. 在卸载处设置无轨车辆车挡，防止无轨车辆落入卸载口。设置栏杆为防止作业人员坠井。

3. 人行巷道的水沟盖板是为了防止人员落入水沟造成伤害。

4. 交通信号系统可以保证无轨车辆运输安全有序，避免撞车事故。

5. 根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423的规定要求设置预热设施，避免斜坡道等的入口处结冰造成刹车失灵而发生事故，保证车辆运行安全。当采用废弃巷道预热时，硐口可不设空气预热设施，但是要保证进入硐口的风流温度满足安全规程的相关要求。

2.2.6 带式输送机系统

1. 在设备运行时，护罩可以避免人员或其它设备接触运转部分，保护人员和设备的安全。

2. 安全围栏可以避免其它人员和设备靠近运转设备，保证安全。

3. 根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423的规定要求设置，保证行人的安全。

4. 根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423的规定要求设置预热设施。当采用废弃巷道预热时，硐口可不设空气预热设施，但是要保证进入硐口的风流温度满足安全规程的相关要求。

2.2.7 有轨运输系统

1. 装载站、卸载站的保护栏杆可以防止发生人员坠落和人员、设备坠井事故。

2. 保证行人的安全，避免不慎掉入水沟。

3. 避免因硐口结冰出现意外事故，应根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423的规定要求设置预热设施。当采用废弃巷道预热时，硐口可不设空气预热设施，但是要保证进入硐口的风流温度满足安全规程的相关要求。

2.2.8 动力油储存硐室

1. 当储油硐室内发生火灾时，能阻止火灾向外蔓延，降低事故等级。

2. 栅栏门用于阻止无关人员进入储油硐室，防止意外事故发生。

3. 静电积累到一定程度，放电时会引燃油料，因此应采取措施防止静电积累，保证储油硐室的安全。

4. 动力油属于易燃、易爆的物质，其照明应采用防爆的照明设施。

2.2.9 破碎硐室

1. 设备护罩或防护栏杆是为保证操作人员的安全，防止事故发生。

2. 当采用无轨车辆直接向破碎站卸矿时，安全车挡设施可以避免车辆坠入破碎站内。

2.2.10井下爆破器材库

1. 一旦井下爆破器材库发生爆炸，所产生的空气冲击波具有非常大的破坏力和杀伤力，为充分降低其破坏能量，《爆破安全规程》要求设置防爆门。

2. 爆破器材库中的照明必须是防爆的。

3. 当硐室内的温度和湿度不满足要求时进行调节。同时还需注意应在进出设备房的管道或风口上装设防火调节阀。

4. 温度和湿度测定装置可以对硐室内的温度和湿度进行监测，便于对硐室内的环境进行调控。

5. 静电积累容易造成起爆器材或炸药的起爆事故，因此在硐室内必须采取防止静电积累的措施。

2.2.11采场

1. 废弃采场内有很多不安全因素，如果人员误入会造成伤亡，因此需要将这些废弃的采场进行隔离、充填，或采取其它有效的处理措施。

2. 地下原地浸出采矿和原地爆破浸出采矿的主要问题是酸性水通过节理裂隙渗到溶浸区以外，采用原地浸出采矿会污染地下水，采用原地爆破浸出采矿一方面污染地下水，另一方面腐蚀设备和设施，致使一些安全设施遭到破坏。因此需要设监测系统，对溶液进行监测，避免事故发生。

2.2.12 人行天井与溜井

1. 人行天井及溜井内设梯子间及防护网、隔离栅栏，防止人员通行时发生坠井或者其他意外事故。

2. 井口防护栏杆设于基坑周围、不设盖板的吊装孔、检修平台和通廊的临空边，防止跌落。

3. 废弃井口的封闭或隔离设施可以避免人员误入溜井、天井，保证人员安全。

4. 挡车设施能够防止设备坠入溜井，保证设备安全。

2.2.13 供、配电设施

1. 应符合《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范 》AQ 2033中第6.4条中“额定使用时间不少于96h的备用电源”。

2. 应符合《低压配电设计规范》GB50054-2011 第5.1节。

3. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第4.4.1条、第4.4.3条。

4. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第4.4.6条。

5. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第4.6节及第4.2.10条、第4.2.11条。

6. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第6.2.10条 、第6.2.11条。

7. 设置应急疏散照明设施，可以在断电事故发生后继续提供照明，供人员安全撤退，防止碰撞、践踏和其它意外事故发生。

2.2.14 通风和空气预热及制冷降温

1. 局部通风机列入专用安全设施。

2. 当井下发生事故有需要时，主要的通风机应有能满足反风要求的装置和系统。

3. 风机的进风口栅栏和防护网是为了保护人员不被风流吸入风机内部，造成人员伤亡。

4. 在具有潜在火灾的区域应采用非可燃性材料，因此采用风筒进行通风时，应采用阻燃风筒，避免火灾发生。

5. 通风构筑物可以保证井下风流合理的分配，保证井下采区生产的安全。

6. 当风井作为井下的安全出口时，需在井筒内设置梯子间。

7. 井口和马头门处的安全栏杆包括栅栏门，防止井口及各马头门处无关人员误入井筒。

8. 寒冷地区专用进风井井口、专用进风巷道硐口设置空气预热设施，是为了防止井口和井下出现结冰现象，给井下设备的正常生产带来困难，避免事故发生。应根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423的规定要求设置预热设施。当采用废弃巷道预热时，井（硐）口可不设空气预热设施，但是要保证进入井（硐）口的风流温度满足安全规程的相关要求。

9. 在地下高温矿山，井下岩石温度随着井深的增加而不断增加，加之空气的自压缩热和设备等散发的热，使井下的空气温度很高。当仅用加大风量不能使工作面的温度满足安全规程要求时，需设置人工制冷设施进行降温。制冷降温有多种形式，有地面集中制冷、井下集中制冷、井下局部制冷等形式。地面集中制冷有地表冷却空气、地表制冷水井下交换、地表制冰井下交换等方式，后两者是通过管路将冷水或冰输送至井下，经热交换后，再升至地表，不断循环以达到降温的目的。

2.2.15 排水系统

1. 水文地质复杂或采用崩落法开采的矿山，应对生产期间的井下涌水情况进行监测，以备及时采取有效的应对措施。

2. 井下出现水灾时，水泵房和毗连的变电所入口的防水门关闭后，可以保证泵房和变电所的设备不受影响，排水工作可以继续。

3. 水泵房及变电所内设置盖板和栅栏（门）可以防止无关人员入内，并避免工作人员不慎跌入水井和水沟。

2.2.16 充填系统

1. 当垂直布置的充填管较长时，管路中的压力随管路所在位置的深度而增高，为保证充填管路和井下人员的安全，当管路压力增大到一定程度时，需要在管路中间设减压设施。

2. 设置充填管路压力监测装置是为了保证管路内的压力在设计范围内，一旦超出，可以采取措施避免发生爆管事故。

3. 充填管路排气设施可以及时排除充填管内空气，防止管路内压力发生大幅振动，避免事故发生。

4. 充填搅拌站内设置栏杆等设施，是为了保证人员安全，不发生高处坠落事故。

2.2.17 地压、岩体位移监测系统

1. 地表变形监测系统可以对采矿引起的地表变形情况，以及拦洪坝、防洪堤、防渗帷幕、大型截水沟等对岩体移动敏感部位的岩石应力和位移进行监测，防止地表突然事故的发生，保证地表人员及设施的安全。

2. 在有严重地压的矿山需设置坑内应力、应变监测系统，监测采场、巷道、防水保安矿柱和岩柱的变形、应力变化等情况，避免岩爆、冒顶、片帮等意外事故发生。

2.2.18 坑内安全避险“六大系统”

1. 监测监控系统用于监测地下矿山有毒有害气体浓度，以及风速、风压、温度、烟雾、通风机开停状态、地压等。具体要求参见《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》AQ 2031。

2. 人员定位系统具有对井下人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、工作时间、井下重点区域人员数量、井下人员活动路线等信息进行监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。具体要求参见《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》AQ 2032。

3. 紧急避险系统是在矿山井下发生灾变时，为避灾人员安全避险提供生命保障的由避灾线路、紧急避险设施、设备和措施组成的有机整体。具体设置要求见《金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范》AQ 2033和《有色金属矿山井巷工程设计规范》GB50915。

4. 压风自救系统是在矿山发生灾变时，为井下提供新鲜风流的系统，包括空气压缩机、送气管路、三通及阀门、油水分离器、压风自救装置等。具体要求参见《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》AQ 2034。

5. 供水施救系统是在井下发生灾变时，为井下作业地点提供生活饮用水的系统，包括水源、过滤装置、供水管路、三通及阀门等。具体要求参见《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》AQ 2035。

6. 通信联络系统是在生产、调度、管理、救援等各环节中，通过发送和接受通信信号实现通信及联络的系统，包括有线通信联络系统和无线通信联络系统。具体要求参见《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》AQ 2036。

2.2.19 消防系统

在矿山生产过程，火灾是威胁矿山安全生产的主要危险因素之一，一旦发生则会给生命和财产造成重大损失。遵照“预防为主，防消结合”的消防方针，矿山消防设施的设置应符合《金属非金属矿山安全规程》GB16423、《有色金属工程设计防火规范》GB50630和《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414等标准的有关规定。矿山应从全局出发，统一布置，使消防系统能够覆盖所有生产地点，满足矿山的防火要求。

1. 消防给水系统包括消火栓、供水管路、三通及阀门等，消防给水系统应能满足最不利点处火灾延续时间内全部消防用水量及水压要求，应符合现行的有关标准。当消防给水系统与生产给水系统合在一起设置时，其主供水管路属于基本安全设施。

2. 消防水池的容积应能满足矿山消防用水的要求且不应小于200m3。当消防水池与生产水池合在一起设置时该水池属于基本安全设施，若单独为消防而设置的专用水池则属专用安全设施。

3. 矿山井下应配备灭火器，并应符合《金属非金属矿山安全规程》GB16423和《有色金属工程设计防火规范》GB50630等标准的有关规定。

4. 在易发生火灾的工作场所需要设置火灾报警系统，以便火灾发生时及时发现并采取有效措施，降低事故的等级和损失。

5. 其它设施包括灭火用的沙子、铁锹等用于灭火的材料和工具。

2.2.20 防治水

本处防治水主要针对水文条件复杂的矿山或矿山总体设计中具体规定的防治水工程。水文条件复杂的矿山是指地质勘探中认定的水文地质条件复杂的矿床、大型露天矿转地下开采的矿山，大面积崩落法开采的矿床等。

1. 水文地质条件复杂的矿山（溶洞、地下河充水、矿体为较强含水层、强导水构造充水、老窿充水等）、大型露天矿转地下开采的矿山，大面积崩落法开采的矿床、活动塌陷区大面积汇水的矿床、大面积岩溶塌陷的矿床等，除了在水泵房联络道应设常规防水门以外，通往主要水害区（采区/中段）的巷道应设防水门或截水墙。

2. 地下水位、水压、中段涌水量监测设施是对水量水压进行监测。

3. 对老采空区、硫化矿床氧化带的溶洞、与深大断裂有关的含水构造进行探水。

4. 在大型露天矿转地下矿山、大面积崩落法矿山和溶洞充水矿床等开采过程中需要设降雨量观测站。

5. 在有突然发水的工作面设置救生圈、安全绳等救生设施，当突水时，人员来不及撤离，需要借助安全设施自救。

2.2.21 矿山应急救援系统、培训和个人防护用品

1. 矿山应急救援设备及器材包括矿山救险器材、救护设备、辅助救护设备及其附件、救护通信设备和救护交通设备等。矿山的事故应急救援系统和各种救援设施，在矿山发生事故后，能够迅速展开救援，减少人员伤亡和财产损失。矿山配备的救护值班车，组建的矿山专职或兼职救护队，能够确保出现险情时，救护及时到位。同时矿山还可依托社会的各种救援资源，事故发生后能够保持信息畅通，共同合作，提高救援效率。

2. 矿山建设项目在投产之前，工作人员应经过安全培训，并考核合格后方可上岗，特殊岗位工作人员应持证上岗，从根源上杜绝人为安全隐患。

3. 作业人员个人防护用品是作业人员安全的最后一道防护，也是遇险人员自救的仅有工具，因此其重要程度不言而喻，生产矿山应为井下作业人员配备足额的且质量合格的个人防护用品。同时矿山还应定期组织培训，确保每一位作业人员和新上岗的员工都能在思想上重视，并能正确熟练地使用个人防护用品。个人防护用品包括安全帽、矿灯、便携式自救器等。

2.2.22 矿山、交通、电气安全标志

安全标志有主标志和补充标志。主标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、路标、名牌、提示标志等；补充标志是主标志的文字说明或方向指示，与主标志同时使用。矿山应根据自身的生产工艺和生产系统的特点，在全矿区域内的所有生产点设置符合要求的安全标志。

本条中的安全标志包含矿山安全标志、交通安全标志和电气安全标志。

2.2.23 其他设施

1. 地下矿山生产也有废石提出地表，并在地表堆存，此时废石场的堆存安全设施参见露天章节中的相关内容。另外地表油库、地表爆破器材库均参见露天矿山的相关章节。

2. 有放射性的矿山放射性物质容易对井下人员造成伤害，这就需要采取一定的措施保证井下人员的安全，例如员工穿戴防射服、禁止在井下饮食、禁止抽烟、加强通风减少放射性气体的积聚等。

3. 原地浸出采矿目前在国内的铀矿相对较多。溶浸采矿一般是通过溶浸液与矿物的化学反应，有选择地溶解矿石中的有用成分，并在反应区内提取有用成分浸出液的开采方法。这类矿山的主要危害就是溶液，开采时必须采取有效的措施，避免溶液渗入地下或渗出矿区，对周边环境和地下水造成污染，影响附近居民的安全。

4. 本条是指除了前面所述的各项安全设施外，还有可能未列出的其他安全设施。

- 3. 露天矿山建设项目安全设施目录

## 3.1 基本安全设施

3.1.1 露天采场

1. 露天矿分期开采的安全平台、清扫平台和运输平台是露天坑边坡的组成部分，属于露天采场主体工程的一部分，同时是露天开采安全的重要保障。

2. 陡帮开采时，每60m~90m设一个接滚石平台，平台宽度一般不小于20m。

3. 缓坡段是为了保证运行车辆的安全，在主要斜坡运输道路上设置，依附于主要运输道，属于基本安全设施。

4. 边坡的加固和防护措施是当边坡岩石稳定性较差或边坡角度较大，不能满足安全要求时所采取的加固和防护措施。这些边坡主要有露天采场的边坡、矿山道路的边破、工业场地的边坡等。加固和防护措施主要有加固、护坡、疏干、截水等工程措施。这些措施列入基本安全设施。

5. 露天生产中需要溜井放矿时，溜井底部的放矿硐室需要设置安全通道（出口），以保证人员的安全，它与硐室属于一个整体，不可分割。

6. 为了保护地表有关设施，实现矿山安全开采，在一些情况下可能需要留设一些矿（岩）体或矿段不采或暂不回采。

7. 露天开采时边坡角是影响边坡安全的重要因素，因此应经过分析计算后根据相关技术要求选取。

8. 为保证露天采场内生产爆破的安全，避免影响采场外人员和设备的安全，需要划定爆破安全距离界线，禁止无关人员和设备在该区域停留或工作。

3.1.2 防排水

防治水工程取决于地表水文条件和矿区水文地质条件，不一定在每个矿山均有必要。本处所指的防排水工程以矿山总体设计中确定的防排水工程为主。

1. 露天坑所在区域有河流经过，或附近的河流可能会影响到露天坑的生产时，需要对地表的河流进行改道。

2. 为了保护矿山安全，根据需要设置各种截、排洪设施。

3. 在水文地质或工程地质条件复杂的矿山，需要采用疏干的方式改善开采条件或提高边坡角，主要措施包括地表抽水井、露天坑内疏干井、放水孔和截水沟及配套的排水系统。

4. 露天矿正常生产需要的排水设施起着保证矿山安全的作用，如没有排水设施，则矿山无法进行生产，故列入基本安全设施。

3.1.3 铁路运输

1. 运输线路的安全线、避让线、制动检查所、线路两侧的界限架等运输系统必需的设施列入基本安全设施，其他安全设施列入专用安全设施。

2. 护轮轨、防溜车措施、减速器、阻车器等设备是系统必备的，列入基本安全设施。

3.1.4 带式输送机系统

运输系统本身属于主体工程，各种闭锁、控制、信号和电气保护装置可以保证带式输送机在运输过程中的安全，与安全息息相关。因此列入基本安全设施。

3.1.5 架空索道运输

架空索道的承载钢丝绳、牵引钢丝绳以及控制系统和制动系统都是系统必备的，但又都和索道的安全密切相关，故列入基本安全设施。

3.1.6 斜坡卷扬运输

斜坡卷扬机的制动系统、控制系统均是设备必备的，但是又与设备的运行与安全关系密切，因此列入基本安全设施。

3.1.7 供、配电设施

1. 本条为保障矿山供电可靠性的技术措施，应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第3.0.3条、第3.0.7条、第3.0.8条规定。向采矿场供电线路应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第5.0.1条规定

2. 本条为保障采矿场供电安全性的技术措施，低压配电电压应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第5.0.13条规定，矿山牵引网络的电压应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第6.1.1条第1款、第2款规定。

3. 本条为保障采矿场供电可靠性、安全性的技术措施，应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第5.0.12条规定。

4. 本条为保障采矿场供电安全性的技术措施，高压供配电系统中性点接地方式与系统发生单相接地时产生的故障电压、接触电压、电网供电的可靠性、连续性有关，高压供配电系统中性点接地方式，应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第3.0.9条规定；低压供配电系统中性点接地方式应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第5.0.11条规定。

5. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第5.0.5条规定。

6.采矿场供电线路、电缆及保护设施应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第5.0.6条、第5.0.7条、第5.0.8条1、2、3款第5.0.9条、第5.0.10条、第5.0.18条规定；避雷设施是保证供电安全的基本设施，尤其是南方多雷雨地区。采矿场供电线路避雷设施应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第5.0.20条规定。

7．应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第3.0.10条第4.2.6条、第5.0.8条4款，其中4.2.6条为地下矿高低压线路保护要求，同样适用露天矿高低压线路。

8. 应符合《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2节、第5.3节规定。

9.直流牵引变电所电气保护设施应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第6.2.6条～6.2.9条、第6.3.26条规定；直流牵引网络安全措施应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第6.2.14条、第6.3.9条、第6.3.10条规定。

10. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第6.3.24条、第6.3.25条规定。

11. 应符合《低压配电设计规范》GB50054-2011 第4.3.7条规定。

12. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第5.0.21条、第5.0.22条规定。

3.1.8 排土场（废石场）

排土场的安全平台、运输道路缓坡段以及安全防护措施和排土场地基处理都是排土场设计和形成过程中必须做的，也是对排土场安全起着至关重要作用的技术措施。

3.1.9 通信系统

由于通信联络、通信信号和监测监控系统都与矿山安全关系密切，全部列入基本安全设施。

## 3.2 专用安全设施

3.2.1 露天采场

1. 露天坑的周边，在某些地段可能需要设置围栏，防止无关人员、设备或动物进入到露天境界内，避免出现安全问题。

2. 开采境界内的废弃巷道、采空区和溶洞是露天开采的重大隐患，严重威胁采场生产安全，必须提前进行处理。

3. 安全护栏是为防止作业人员不慎坠入溜井。

4. 在露天采场爆破时，为避免出现人员伤亡事故，需要在附近设置安全躲避设施、警示旗、报警器和警戒带等安全设施，以便爆破人员可以就近避险和警示其他工作人员。

5. 运矿沟槽上设盖板或金属网，主要是为了人身安全。

6. 每艘挖掘船除按作业人员数配备足够数量的救生圈或救生服外，还需要根据实际情况配备一只可乘8~12人的钢质交通船。如果江河较大，有洪水威胁时，要考虑设交通快艇或摩托艇。

7. 救生器材作为作业人员进入采场作业的最后一道防护设施，目的是为了在作业人员因失足或滑坡等原因跌入水中后，能够逃生。

8. 中、深井类型的盐矿在钻井水溶开采过程中，井下一般伴随有H2S等有毒有害气体产出，应采取防毒措施。

3.2.2 铁路运输

1. 矿山铁路应按规定在大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位，设置安全栅网；跨线桥两侧，应设置防止矿车落石的防护网。在铁路线尽头应设安全车挡，防止车辆驶出线路。铁路道口需要设栏杆，防止人员和车辆进入铁路线，造成安全事故

2. 铁路交通路口应按规程规定设交通警示和报警设施，保证人员和铁路设备运行的安全。

3.2.3 汽车运输

1. 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。

对主要运输道路及联络道的长的大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。在坡道上或急转弯前方靠山坡侧设置汽车避让线，是考虑到汽车在坡道上运行时，一旦发生制动失灵等突发情况，可驶入避让线，避免发生撞车事故或降低事故的等级。

2. 卸矿地点一般是在溜井或者栈桥卸矿口等处，如果没有一定的防护措施，如挡车设施、护栏等，容易发生坠车事故。为了防止车辆越过挡车设施，切实挡住车辆，要求挡车设施有足够的高度（不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5）。

3.2.4 带式输送机运输

1. 在设备运行时，护罩可以避免人员或其它设备接触运转部分，保护人员和设备的安全。

2. 安全围栏可以避免其它人员和设备靠近运转设备，保证安全。

3. 各种检修平台之间需要设置梯子或扶手，保证行人安全。

3.2.5 架空索道运输

1~2. 索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时，或与电力、通讯架空线路交叉时，为防止吊斗内的物料落下砸伤人员、设备，毁坏或堵塞线路，应在线路的下面设安全保护装置，如安全防护网或保护栈桥等。

3. 高出地面0.6m以上的站房，需要设防护栏。

3.2.6 斜坡卷扬运输

1. 阻车器、安全车挡是为了防止斜坡运输容器自溜滑行，沿斜坡坠落，造成人员和设备安全事故。

2. 斜坡轨道两侧设堑沟或安全隔挡设施，一方面是为了防止雨水冲刷路基或滚石危及提升安全，另一方面防止矿车在运行中突然掉道或翻车，危及行人的安全。

3. 防止跑车装置包括安设在矿车上的叉形止车装置和抓钩，是一旦发生松绳或断绳，造成溜车时，能及时停住矿车，防止发生跑车事故。

4. 轨道防滑设施可以维护轨道及道床的整体稳定性，保证提升过程中的安全，其选择与斜坡坡度、容器规格、重载容器的运行方向等密切相关。

3.2.7 破碎站

1. 当采用无轨运输设备卸载时，为防止设备坠入溜井，在卸载处需设置安全车挡。

2. 避免人员意外进入危险区，保证人身安全和设备运行安全。

3. 保证人员安全

3.2.8 排土场（废石场）

1. 排土场道路护栏或车挡是专门为了保护无轨车辆安全而设的保护措施。

2~5. 这几条中的设施和技术措施都是为了保护排土场的稳定。防止排土场垮塌或产生泥石流，对下游人员生命财产和生产生活设施的安全造成威胁。

3.2.9 地表爆破器材库

1. 地表爆破器材库属于矿山生产的地表重大危险源，必须采取隔离设施，避免无关人员和动物进入。

2. 库房应设置专门的防爆型通风设施，可以与除湿或调温设备结合，送风量应不小于4次/h换气。

3. 库房内的温度一般不宜高于30℃，不宜低于-10℃，库房内的相对湿度宜保持在50%～80%之间。为保持库房内具有适宜的环境，需要设置温度、湿度的测试装置，并需要在库房内设防爆型空气调节设施。

4. 防静电措施是为了避免硐室内由于静电的积累，出现火花引起雷管或炸药起爆事故。防雷设施是为了防止雷电引起的事故发生。

5. 爆破器材库内的照明需要采用防爆型照明灯具。

6. 防爆土堤用于阻挡爆炸冲击波，报警器用于事故报警。

3.2.10 地表储油库

1~4. 同3.2.9中条款的解释。

5. 可燃性气体检测和油气回收设施是为了防止油库内或周边发生气体燃烧事故。

6. 油库内需要采用防爆型照明灯具。

3.2.11 供、配电设施

1．应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第5.0.19条和《低压配电设计规范》GB50054-2011 第5.1节。

2. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第5.0.14条、第5.0.15条、第5.0.18条。

3. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009第6.2.10条、第6.2.11条。

4. 应急疏散照明设施，可以在断电事故发生后继续提供照明，供人员安全撤退，防止碰撞、践踏和其它意外事故发生。

3.2.12 监测设施

1. 根据最终边坡的稳定类型、分区特点确定各区监测级别。对边坡进行定点定期观测，包括坡体表面和内部位移观测、地下水位动态观测、水压、疏干流量、爆破震动观测等。

2. 排土场(废石场)的检测设施用于对排土场的稳定性进行监测。

3.2.13 消防系统

具体参见2.2.19的条文说明。

3.2.14 防治水

地表水位、流量监测系统对矿区水位、流量情况进行监测，以便提前采取有效措施，保证生产安全。

3.2.15 矿山应急救援系统、培训和个人防护用品

具体参见2.2.21的条文说明。

3.2.16 矿山、交通、电气安全标志

具体参见2.2.22的条文说明。

3.2.17 其它设施

1. 当露天开采矿山涉及井巷工程时，如矿石（废石）溜井、地下破碎硐室、装矿硐室、胶带运输斜井或平硐、有轨运输平硐（巷道）等等，这些工程中安全设施的设置与地下开采相同，具体可参见第2章。

2．本条是指除了前面所述的各项安全设施外，还有可能未列出的其他安全设施。

- 4.尾矿库建设项目安全设施目录

## 4.1 基本安全设施

4.1.1 尾矿坝

尾矿坝是尾矿库的重要组成部分，属于主体工程，同时又具有重要的安全防护作用，因此应属于基本安全设施。

1. 初期坝（含库尾排矿干式尾矿库的拦挡坝）坝体构造、渗流、坝坡安全性及防洪安全性等应符合《尾矿设施设计规范》GB50863中的规定。

2. 堆积坝包括上游、中线、下游式等后期加高的尾矿坝，坝体构造、渗流、坝坡安全性及防洪安全性等应符合《尾矿设施设计规范》GB50863中的规定。

3. 副坝坝体构造、渗流、坝坡安全性及防洪安全性等应符合《尾矿设施设计规范》GB50863中的规定。

4.1.2 带式输送机系统

运输系统本身属于主体工程，各种闭锁、控制、信号和电气保护装置可以保证带式输送机在运输过程中的安全，与安全息息相关。因此列入基本安全设施。

4.1.3尾矿坝坝面防护和坝体排渗设施

1~3. 这几项为尾矿坝坝面防护设施，防止尾矿坝坝面遭受雨水及风力的侵蚀。

4、5. 这两项为尾矿坝坝体排渗设施，在建设项目施工时和尾矿坝一起进行，因此列入基本安全设施。

4.1.4 尾矿库库周截、排洪设施

尾矿库上游汇水面积较大时，在库周设截、排洪设施，减少入库雨水量。

4.1.5 尾矿库库内排水设施

尾矿库库内必须设排洪设施，以确保尾矿库的防排洪安全。

4.1.6 尾矿库防地质灾害设施

1. 库区或库区上游存在泥石流、滑坡等不良工程地质时，需在尾矿库周边设防泥石流设施，防止泥石流等淤堵排洪口、影响排洪系统的泄洪能力。包含谷坊、拦污栅等。

2. 尾矿库库区存在影响尾矿库安全的滑坡体时，应对滑坡体进行治理，包括滑坡体清除、喷锚支护等。

3. 尾矿库库区存在岩溶现象，应对岩溶进行治理，包括岩溶表面混凝土封堵、灌浆封堵等。

4.1.7 辅助设施

1. 交通道路包括库区巡查道路，尾矿坝、排洪系统与值班室及外部道路的连通道路和尾矿坝应急上坝道路。

2. 尾矿坝的照明设施可以保证夜间工作人员的安全。

3. 通信设施与尾矿库的生产和安全紧密相关，列入基本安全设施。

## 4.2 专用安全设施

4.2.1 坝体排渗设施

这几项为尾矿坝坝体排渗设施，可采用其中的一种或几种，通过坝体排渗设施降低坝体浸润线，使坝体浸润线不超过设计控制浸润线，确保尾矿坝的安全。

4.2.2 尾矿库安全监测设施

1. 气象监测设施包括降雨量监测设施、风向、风速监测设施。

2. 尾矿库库区及上游区域存在影响尾矿库安全的不良工程地质时，需设库区地质灾害监测设施，对不良工程地质处的应力应变进行监测，防止地质灾害造成的尾矿库安全事故。

3. 库水位监测设施对尾矿库内水位进行监测，当正常情况下库内水位超过设计正常生产水位及洪水情况下库内水位超过设计洪水位时，进行报警，防止尾矿库发生安全事故。

4. 除一次建坝之外的尾矿坝，均需对尾矿坝干滩进行监测，包括干滩长度及干滩坡度，当干滩长度及干滩坡度超过设计允许范围时，进行报警，防止尾矿库发生安全事故。

5. 坝体表面位移监测设施主要对包括坝体表面的水平位移、沉降、堆积坝坡比进行监测，当位移变化发生异常时，进行报警，防止尾矿库发生安全事故。

6. 坝体内部位移监测设施主要对坝体内部水平位移、沉降进行监测，发生异常时，进行报警，防止尾矿库发生安全事故。

7. 坝体渗流监测设施包括坝体浸润线监测及坝体渗透压力监测，当坝体浸润线超过设计控制浸润线时，进行报警，防止尾矿库发生安全事故。

8. 视频监测设施包括坝体视频监控、排洪系统进口视频监控、排洪系统出口视频监控及库区其他需要的视频监控。

4.2.3 干式尾矿汽车运输

1. 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等。

2. 在坡道上或急转弯前方靠山坡侧设置汽车避让线，是考虑到汽车在坡道上运行时，一旦发生制动失灵等突发情况，可驶入避让线，避免发生撞车事故或降低事故的等级。

3. 卸料平台的挡车设施是为了避免卸料车辆从平台上坠落下去。

4.2.4 干式尾矿带式输送机运输

1. 安全护罩可以防止人员和其他设备接触到带式输送机的运转部分，引发事故发生。

2. 安全围栏可以避免其它人员和设备靠近运转设备，保证安全。

3. 梯子、扶手可以保证通行人员的安全。

4.2.5 库内浮船防护设施

1. 浮船应设安全护栏，防止人员坠入尾矿库内。

2. 浮船上应设救生圈，保证人员坠水后能及时救护。

3. 浮船应设固定设施，防止浮船在大风天气下翻船。

4. 应符合《矿山电力设计规范》GB50070-2009 第5.0.15条2款。

4.2.6 辅助设施

1. 尾矿库管理站包括应急物资库、应急器材库；当尾矿库安全监测设施的信息管理需设置在尾矿库管理站时，还包括在线监测中心。

4. 矿山安全标志包括禁止、警告、指令标志及路标、铭牌、提示标志。交通安全标志是指无轨车辆运行的交通指示标志。

4.2.7 应急救援系统、安全培训和个人防护用品

具体参见2.2.21的条文说明。