强化煤矿瓦斯防治十条规定

（征求意见稿）

- 必须建立瓦斯零超限目标管理制度。瓦斯超限必须立即停电撤人、分析整改、追究责任。

- 必须建立健全瓦斯防治责任制。煤矿主要负责人负总责，确保瓦斯防治机构、人员、计划、措施、资金五落实。

- 必须严格瓦斯等级鉴定和瓦斯防治能力评估，鉴定和评估单位对结果负责。

- 煤矿安全监控系统必须运行可靠、分级报警。安全监控系统要与上级公司或煤炭主管部门联网，安全监控系统值班要与生产调度值班同台。

- 生产矿井必须“先抽后掘”、“先抽后采”、“抽采达标”，确保煤矿抽掘采平衡。

- 突出矿井必须建立地面永久瓦斯抽采系统，新建突出矿井必须“先抽后建”。

- 瓦斯抽采工程施工、“两个四位一体”防突措施落实、瓦斯抽采量计量等必须制定监督检查办法和责任追究制度。

- 必须及时分析瓦斯异常现象。在瓦斯异常处理和突出矿井石门揭煤等重点作业时，带班矿领导必须现场指挥。

- 必须通风可靠、风量充足。通风和抽采能力不能满足要求的，必须降低产量，核减生产能力。

- 必须严格安全监管监察。因瓦斯防治措施不到位，1个月内发生2次瓦斯超限的矿井，或有重大瓦斯隐患和行为的矿井必须停产整顿。