金属非金属矿山尾矿库建设项目

安全预评价报告编写提纲

- 前言

简述项目基本情况、评价项目委托方及评价要求、评价工作过程等。

- 1. 评价对象与依据

- 1.1评价对象及范围

依据评价项目合同委托书、可行性研究报告（以下简称可研报告）等，明确给出评价对象和评价范围。

评价范围宜从空间角度或生产系统角度进行描述。应说明不包括的范围（湿排尾矿库一般不包括输送系统和回水系统）。

- 1.2评价依据

- 1.2.1法律法规

列出预评价依据的现行国家有关安全生产的法律、行政法规、地方性法规、部门规章、地方政府规章和有关规范性文件，并标注其文号及施行日期。

- 1.2.2标准规范

列出预评价采用的与建设项目相关的现行标准、规程、规范，并标注其标准号。注意引用的标准、规程及规范的适用范围。

- 1.2.3项目合法证明文件

包括但不限于以下文件：

（1）建设项目立项文件；

（2）建设项目安全预评价委托书（任务书、合同书）。

- 1.2.4项目技术资料

列出预评价所依据的相关设计文本、试验报告、勘察资料、专家论证书、科研成果等。

包括但不限于以下资料：

（1）建设项目可研报告；

（2）建设项目地质勘察报告；

（3）建设项目试验报告。

- 1.2.5其他评价依据

安全预评价的其他依据。

- 2. 建设项目概述

- 2.1建设项目概况

简要介绍建设单位历史沿革、经济类型、隶属关系等基本情况，建设项目背景及立项情况。

简要介绍建设项目行政区划、地理位置及交通等。

简要介绍区域地形地貌、气候（降雨量、风向、主导风向、气温、冻土深度等）、地震烈度等。

- 2.3地质概况

简要介绍区域地质情况，库区地层、地质构造和岩石等库区地质情况，库区自然地质现象，水文地质条件、类型和特征，库区工程地质岩组、岩体结构特征、工程地质特征等工程地质情况。应重点说明存在哪些不良地质条件。

- 2.4建设方案概况

简要介绍尾矿库建设项目可研报告中建设方案主要内容，包括但不限于以下内容：

- 2.4.1尾矿库现状（改、扩建项目）

简要介绍原设计和已有工程情况、利旧工程、与原系统的相互关系和影响等。

- 2.4.2库址选择

简要介绍尾矿库位置、地形地貌、库区周边环境、下游居民及重要设施情况等。

- 2.4.3库容、等别及设计标准

简要介绍尾矿相关基础数据、尾矿库库容、尾矿坝坝高、尾矿库等别、主要构筑物级别、最小安全超高、最小干滩长度、防洪标准、尾矿坝抗滑稳定安全系数、最小浸润线埋深等。

- 2.4.4尾矿坝

简要介绍初期坝（主要包括初期坝类型、坝基处理、坝体结构参数和筑坝材料等）、尾矿堆积坝（主要包括筑坝方法、子坝结构参数、坝肩截水沟、坝面排水沟及护坡等）和排渗设施等。

湿式堆存简要介绍入库尾矿的组分、粒径分布、含水量、密度、材料力学性能参数、尾矿生产量、排尾方式设计等。

尾矿干式堆存简要介绍尾矿筑坝碾实要求、排放方式、台阶高、布料范围；尾矿脱水指标、入库尾矿含水率、入库尾矿材料力学性能参数等。

- 2.4.5防洪系统

简要介绍尾矿库洪水计算、调洪演算、排洪方式及布置、防洪系统水力计算等。

- 2.4.6安全监测设施

简要介绍位移、浸润线、干滩、库水位和降水量等安全监测方案。

- 2.4.7 干式尾矿运输

简要介绍干式尾矿运输方式及其主要设施。

- 2.4.8 附属设施

简要介绍库区值班房、通讯设施、坝上照明、上坝道路、电气照明、防雷及接地、库区通讯、报警系统、库内船只、安全标志等。

- 2.4.9其他

简要介绍企业生产组织及劳动定员、投资估算等建设项目其他需要说明的内容。

- 3. 危险辨识和安全评价

针对已有的建设方案，辨识项目建设中的危险、有害因素，评价可能发生的事故类型，预测事故后果严重等级；评价建设方案与相关安全生产法律法规、技术规范的符合性。

- 3.1 评价单元划分及评价方法

列表说明所划分的各评价单元及其采用的评价方法。如表1所示。

表1 评价单元及评价方法一览表

| 序号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| .. |  |  |

一般宜根据建设项目特点和生产系统组成划出各评价单元。尾矿库宜划为：库址选择单元、自然灾害单元、尾矿坝单元、防排洪单元、安全监测单元、干式尾矿运输单元、附属设施单元。

一般宜选用但不局限于以下方法进行评价：安全检查表法、预先危险性分析法、故障类型和影响分析法、类比分析法等定性评价方法；相似材料模型试验、溃坝范围数值模拟、稳定性分析、调洪演算、防洪系统水力计算及模拟等定量评价方法。

- 3.2库址选择与周边环境影响单元

（1）列表评价库址选择方案的安全性及合理性，以及与相关法律法规、标准规范关于尾矿库选址要求的符合性。

（2）所有尾矿库需采用数值模拟方法模拟确定尾矿库溃坝范围；二等及二等以上尾矿库应根据相似材料试验来分析尾矿库溃坝后对下游的影响。

（3）采用数值模拟方法分析尾矿库上游水库及尾矿库等溃坝对本项目的影响。

- 3.3自然灾害影响单元

评价库区可能出现的自然灾害（地震、泥石流、洪水、山体垮塌、台风、冰雹、严寒冰冻等）对项目建设生产的影响。

- 3.4尾矿坝单元

辨识该单元存在的危险、有害因素及其位置。

针对尾矿库初期坝的类型、坝址、坝基处理、坝体结构参数和筑坝材料，堆积坝的结构参数设计和筑坝材料，尾矿的排放工艺和作业过程，筑坝的方式和工艺，尾矿坝的防排渗设施、坝肩坝坡排水，坝体的地震液化风险等方面，重点围绕坝体溃决、坝坡失稳、洪水漫顶、渗流破坏、结构破坏等危险、有害因素进行分析，辨识分析建设方案可能存在的安全风险，评价其安全合理性以及与相关法律法规、标准规范的符合性。

所有尾矿库应采用简化毕肖普法和瑞典圆弧法计算尾矿坝的抗滑稳定安全系数。对于三等及三等以上尾矿坝的抗滑稳定性，除了要按拟静力法计算外，还应进行专门的动力抗震计算，即要求在动有限元基础上进行地震液化分析、地震稳定分析和地震永久变形分析。

- 3.5防排洪系统单元

辨识该单元存在的危险、有害因素及其位置。

主要从防洪标准、洪水计算、调洪演算、防排洪系统布置、防洪系统水力计算等方面，评价分析尾矿库防排洪系统方案的安全合理性，以及与相关法律法规、标准规范的符合性。

二等及二等以上的尾矿库应开展排洪系统水工模型试验，依照试验结果，评价分析相关建设方案的安全性和合理性，以及与相关法律法规、标准规范的符合性。

- 3.6 干式尾矿运输单元

辨识该单元存在的危险、有害因素及其位置。

针对尾矿汽车运输的相关安全设计（运输线路安全护栏、道路挡车设施、汽车避让道、卸料平台挡车设施等），或者尾矿带式运输机运输的相关安全设计（输送机系统各种闭锁和电气保护设施、设备安全护罩、安全护栏等）等方面，评价分析建设方案的安全合理性，以及与相关法律法规、标准规范的符合性。

- 3.7安全监测设施单元

评价分析安全监测设施建设方案的安全合理性，以及与相关法律法规、标准规范的符合性。

- 3.8其他单元

辨识该单元存在的危险、有害因素。

针对尾矿库管理站、守坝值班房、上坝道路、坝上照明、库区通讯、报警系统、库区护栏、相关安全标志、应急救援器材、浮船固定设施、救生器材、电气设备接地设施等其他方面，评价分析建设方案的安全合理性，以及与相关法律法规、标准规范的符合性。

- 3.9重大危险源辨识

依照重大危险源管理的相关法律法规、标准规范，对建设项目是否属于重大危险源、是否应按重大危险源进行管控进行辨识。

- 4. 安全对策措施建议

针对项目建设方案的危险、有害因素，依照相关安全生产法律法规、技术标准的要求，分评价单元提出对应的安全对策措施建议。

- 5. 评价结论

明确应重视的安全对策措施建议；明确评价对象潜在的危险、有害因素在采取安全对策措施后，能否得到控制以及受控的程度。

- 6. 图纸

宜附有以下图纸，可根据项目实际情况调整。

图纸应字迹线条清晰、签字盖章齐全、版面大小合适。有彩色内容的图纸应彩色打印。

（1）库区及周边区域地形图；

（2）总平面布置图；

（3）防排洪系统图；

（4）坝高-库容曲线图；

（5）尾矿坝剖面图；

（6）评价人员现场考察图片。