《金属非金属地下矿山建设项目安全设施及条件竣工验收表》

- 一、竣工验收必备条件     验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                              年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三同时执行情况 | ★安全设施设计 |  | 安全设施设计应经过安监部门审批，作重大变更的，需报原审查部门审查同意。 查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。 |  |  |
| 2 |  | ★项目完工及试运行 |  | 建设项目竣工验收前，必须按照批准的《安全设施设计》内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，按规定进行试运转，具备安全生产条件，并提交自查报告和安全设施竣工验收申请。 查阅单项工程验收资料、试运行资料、自查报告及安全设施竣工验收申请。 |  |  |
| 3 | ★安全管理机构 |  |  | 矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。 查阅企业安全管理机构设置文件。 |  |  |
| 4 | 人员资格 | ★矿山主要负责人及安全管理人员 |  | 矿山主要负责人、安全管理人员经依法培训合格，取得安全任职资格证书。 查阅主要负责人和安全管理人员的任职资格证书。 |  |  |
| 5 |  | 特种作业人员 |  | 特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。 查阅特种作业人员的资格证书。 |  |  |
| 6 | ★设备检测检验 |  |  | 提升、通风、排水等危险性较大的设备设施及特种设备经法定检测机构检测检验合格。 查阅设备检测检验报告。 |  |  |
| 7 | 相关单位资质 | 施工单位 |  | 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，并提交施工总结报告。 查阅施工单位资质及施工总结报告。 |  |  |
| 8 |  | 监理单位 |  | 施工过程应由具有相应资质的监理单位进行监理，并提交监理总结报告。 查阅监理单位资质及监理总结报告。 |  |  |
| 9 | ★安全验收评价 |  |  | 项目竣工后，应由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价，且评价结论为合格。应出具验收评价报告及其存在问题的整改确认材料。 查阅验收评价报告及整改确认材料。 |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |

二、开拓与开采       验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                            年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采范围 | 矿区保安矿柱 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中或采场现状图中矿区保安矿柱的留设范围； |  |  |
| 2 |  | 中段（分段）保安矿柱 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中或采场现状图中中段（分段）保安矿柱的留设范围； |  |  |
| 3 | 安全出口 | 通地表的安全出口 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中通地表的安全出口的位置、数量、提升设备、梯子间、设施等；现场抽查； |  |  |
| 4 |  | 中段和分段的安全出口 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中中段和分段的安全出口的位置、数量、提升设备、梯子间、设施等； |  |  |
| 5 | 采矿方法 井下爆破 | 采场的安全出口 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中采场的安全出口的位置、数量、梯子间、设施等； |  |  |
| 6 |  | 采场点柱、保安间柱等 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中采场点柱、保安间距等的尺寸、形状和直立度； |  |  |
| 7 |  | 采场支护（包括采场顶板和侧帮、底部结构等的支护） | 基本 | 查阅安全验收评价报告中采场的支护方法、支护参数； |  |  |
| 8 |  | 采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中采空区及其它危险区域的探测、封闭、隔离或充填设施的工程竣工报告； |  |  |
| 9 |  | 工作面人机隔离设施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中人机隔离设施的设置； |  |  |
| 10 |  | 爆破安全设施（警示旗、报警器、警戒带等） | 专用 | 查阅安全验收评价报告中爆破安全设施（警示旗、报警器、警戒带等）的设置； |  |  |
| 11 | 溜破系统 | 破碎站、皮带装矿和粉矿回收水平的安全出口 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中溜破系统安全出口的数量、位置、梯子间、设施等；现场检查； |  |  |
| 12 | 主要巷道工程 | 破碎硐室的独立回风道 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中回风道的位置、断面； |  |  |
| 13 |  | 主溜井的安全检查通道 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中主溜井的安全检查通道的设置； |  |  |
| 14 |  | 硐室支护 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中破碎硐室的支护方法、支护参数； |  |  |
| 15 |  | 设备护罩、梯子和安全护栏 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中破碎硐室内的设备护罩、梯子和安全护栏的设置；现场抽查； |  |  |
| 16 |  | 自卸车卸矿点的安全挡车设施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中自卸车卸矿点的安全挡车设施的设置及可靠性；现场检查； |  |  |
| 17 |  | 各类巷道（含平巷、斜巷、斜井、斜坡道等）的人行道 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中各类巷道的人行道的宽度、高度；可现场抽查； |  |  |
| 18 |  | 巷道支护 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中巷道的支护方法、支护参数； |  |  |
| 19 |  | 人行巷道的水沟盖板 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中人行巷道水沟盖板的设置； |  |  |
| 20 |  | 斜坡道的缓坡段 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中斜坡道缓坡段的坡度、间距； |  |  |
| 21 |  | 斜坡道与无轨运输巷道躲避硐室 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中斜坡道与无轨运输巷道躲避硐室的位置、断面、间距；现场抽查； |  |  |
| 22 |  | 斜坡道与无轨运输巷道交通信号系统 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中斜坡道与无轨运输巷道交通信号系统设置； |  |  |
| 23 |  | 斜坡道与无轨运输巷道井口门禁系统 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中斜坡道与无轨运输巷道井口门禁系统设置； |  |  |
| 24 |  | 自动化作业采区的安全门 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中自动化作业采区安全门的设置和安全门与自动化采区信号联锁控制系统的可靠性； |  |  |
| 25 | 人行天井与溜井 | 梯子间及防护网、隔离栅栏 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中梯子间及防护网、隔离栅栏的设置等； |  |  |
| 26 |  | 井口安全护栏 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中安全护栏的设置； |  |  |
| 27 |  | 废弃井口的封闭或隔离设施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中全部废弃井口的封闭或隔离设施的工程竣工报告； |  |  |
| 28 |  | 溜井井口安全挡车设施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中溜井井口安全挡车设施的设置及可靠性； |  |  |
| 29 |  | 溜井口格筛 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中溜井口格筛的设置； |  |  |
| 30 | 其它硐室工程 | 爆破器材库的独立回风道 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中爆破器材库的独立回风道的位置、断面；现场检查； |  |  |
| 31 |  | 动力油硐室的独立回风道 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中动力油硐室的独立回风道的位置、断面大小；现场检查； |  |  |
| 32 |  | 动力油硐室硐室口的防火门 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中动力油硐室口的防火门设置； |  |  |
| 33 |  | 动力油硐室栅栏门 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中动力油硐室口的栅栏门设置； |  |  |
| 34 |  | 动力油硐室防静电措施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中动力油硐室的防静电措施，如电缆铠装、防静电地面等；现场检查； |  |  |
| 35 |  | 动力油硐室防爆照明设施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中动力油硐室照明设备的防爆标志；现场检查； |  |  |
| 36 |  | 装载站和卸载站的安全护栏 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中装载站和卸载站的安全护杆的设置；现场抽查； |  |  |
| 37 |  | 无轨设备卸载硐室的安全挡车设施、护杆 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中无轨设备卸载硐室的安全挡车设施、护杆的设置以及安全挡车设施的可靠性； |  |  |
| 38 |  | 上述硐室的支护 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中上述硐室的支护方法、支护参数； |  |  |
| 39 | 原地浸出开采 | 地下原地浸出采矿和原地爆破浸出采矿的防渗工程及对溶液渗透的监测系统 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中防渗工程的竣工报告、监理报告以及监测系统的设置和监测记录；防渗工程主要包括采场底部的0.5m以上的混凝土隔层、混凝土上部的防水防酸隔离层、浸出液收集池密闭等； |  |  |
| 40 |  | 原地浸出采矿引起地表塌陷、滑坡的防护及治理措施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中地表塌陷、滑坡范围的防护措施，如防护网、警示标志等，以及相应的工程治理措施； |  |  |
| 41 |  | 监测井（孔）、套管、气体站安全护栏、集液池、酸液池及二次缓冲池安全护栏、事故处理池和管路 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中监测井（孔）、套管、气体站安全护栏、集液池、酸液池及二次缓冲池安全护栏、事故处理池和管路的设置和竣工报告；可现场抽查； |  |  |
| 42 | 水溶性开采 | 有毒有害气体积聚处（井口、卤池、取样阀等）采取的防毒措施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中有毒有害气体积聚处防毒措施的设置；现场抽查； |  |  |
| 43 |  | 井口的防喷装置 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中防喷装置的设置； |  |  |
| 44 |  | 排水和防止液体渗漏的设施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中排水和防止液体渗漏的设施； |  |  |
| 45 |  | 地面防滑措施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中地面防滑措施的实施情况； |  |  |
| 46 |  | 井盐矿山设立的地表水和地下水水质监测系统 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中地表水和地下水水质监测系统的的设置和监测记录；现场抽查； |  |  |
| 47 |  | 地表沉降和位移的监测设施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中地表沉降和位移的监测设施的设置和监测记录； |  |  |
| 48 |  | 不用的地质勘探井和生产报废井的封井措施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中封井措施的竣工报告； |  |  |
| 49 | 放射性矿山 | 放射性矿山的防护措施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中防护措施的设置； |  |  |
| 50 | 其它 | 工业场地边坡的安全加固及防护措施 | 基本 | 查阅安全验收评价报告中工业场地边坡的安全加固及防护措施，如加固工程竣工报告、防护网等；可现场检查； |  |  |
| 51 |  | 崩落法、空场法开采时的地表塌陷或移动范围保护措施 | 专用 | 查阅安全验收评价报告中地表塌陷或移动范围的防护网、警示标志的设置； |  |  |

- 三、提升及带式输送系统               验收负责人（签字）：            参加验收人（签字）：                      年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竖井提升系统 | 提升装置，包括制动系统、控制系统、视频监控 | 基本 | 检查内容：主要提升设备型号、规格和数量；主要提升装置保护齐全、可靠,是否装设防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速 、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置；竖井缠绕式提升设备是否加设定车装置；提升装置的最大载重量和最大载人数量，在井口公布，严禁超载运行；安全制动系统、控制系统及视频监控是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 2 |  | 钢丝绳（包括提升钢丝绳、平衡钢丝绳、罐道钢丝绳、制动钢丝绳、隔离钢丝绳）及其连接或固定装置 | 基本 | 检查内容：提升钢丝绳和连接装置是否符合批准的《安全设施设计》要求；新钢丝绳和使用中的钢丝绳是否按安全规程要求进行拉断、弯曲和扭转试验；是否按安全规程要求对钢丝绳进行定期检查和更换，检查结果是否记录存档。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 3 |  | 罐道(包括木罐道、型钢罐道、钢轨罐道、钢木复合罐道等) | 基本 | 检查内容：罐道的设置是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 4 |  | 提升容器 | 基本 | 检查内容：提升容器的导向槽（器）与罐道的间隙、提升容器间及提升容器与井壁、罐道梁、井梁之间的最小间隙，是否经单项验收合格，是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 5 |  | 摇台或其他承接装置 | 基本 | 检查内容：摇台或其他承接装置的设置是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 6 | 斜井提升系统 | 提升装置，包括制动系统、控制系统、视频监控 | 基本 | 检查内容：主要提升设备型号、规格和数量；主要提升装置保护齐全、可靠,是否装设防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速 、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置；斜井缠绕式提升设备是否加设定车装置；提升装置的最大载重量和最大载人数量，在井口公布，严禁超载运行；安全制动系统、控制系统及视频监控是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 7 |  | 提升钢丝绳及其连接装置 | 基本 | 检查内容：提升钢丝绳和连接装置是否符合批准的《安全设施设计》要求；新钢丝绳和使用中的钢丝绳是否按安全规程要求进行拉断、弯曲和扭转试验；是否按安全规程要求对钢丝绳进行定期检查和更换，检查结果是否记录存档。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 8 |  | 提升容器（含箕斗、矿车和人车） | 基本 | 检查内容：提升容器是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 9 |  | 防跑车装置 | 专用 | 检查内容：防跑车装置是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 10 |  | 井口及井下马头门的安全门、阻车器、安全护栏和挡车设施 | 专用 | 检查内容：井口及井下马头门的安全门、阻车器、安全护栏和挡车设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 11 |  | 人行道与轨道之间的安全隔离设施 | 专用 | 检查内容：人行道与轨道之间的安全隔离设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 12 |  | 梯子和扶手 | 专用 | 检查内容：梯子和扶手是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 13 |  | 躲避硐室 | 专用 | 检查内容：躲避硐室是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 14 |  | 人车断绳保险器 | 专用 | 检查内容：人车断绳保险器是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 15 |  | 轨道防滑措施 | 专用 | 检查内容：轨道防滑措施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 16 |  | 提升机房内的安全护栏和梯子 | 专用 | 检查内容：提升机房内的安全护栏和梯子是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 17 |  | 井口门禁系统 | 专用 | 检查内容：井口门禁系统是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 18 | 电梯井提升系统 | 钢丝绳 | 基本 | 检查内容：提升钢丝绳和连接装置是否符合批准的《安全设施设计》要求；新钢丝绳和使用中的钢丝绳是否按安全规程要求进行拉断、弯曲和扭转试验；是否按安全规程要求对钢丝绳进行定期检查和更换，检查结果是否记录存档。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 19 |  | 罐道 | 基本 | 检查内容：罐道是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 20 |  | 轿厢 | 基本 | 检查内容：轿厢是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 21 |  | 控制系统 | 基本 | 检查内容：控制系统是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 22 |  | 梯子间及安全护栏 | 专用 | 检查内容：梯子间及安全护栏是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 23 |  | 电梯间和梯子间进口的安全防护网 | 专用 | 检查内容：电梯间和梯子间进口的安全防护网是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 24 | 带式输送机系统 | 各种闭锁和机械、电气保护装置 | 基本 | 检查内容：装料和卸料点是否设有空仓、满仓等保护装置，是否带有声光报警信号并与输送机连锁；带式输送机是否设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上是否有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机是否设有防逆转装置；各种闭锁和机械、电气保护装置是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 25 |  | 设备的安全护罩 | 专用 | 检查内容：设备的安全护罩是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 26 |  | 安全护栏 | 专用 | 检查内容：安全护栏是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 27 |  | 梯子、扶手 | 专用 | 检查内容：梯子、扶手是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 28 | 罐笼提升系统 | 梯子间及安全护栏 | 专用 | 检查内容：梯子间及安全护栏是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 29 |  | 井口和马头门的安全护栏 | 专用 | 检查内容：井口及井下马头门的安全护栏是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 30 |  | 井口及井下马头门的安全门 | 专用 | 检查内容：井口及井下马头门的安全门是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 31 |  | 井口及井下马头门处的阻车器 | 专用 | 检查内容：井口及井下马头门处的阻车器是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 32 |  | 尾绳隔离保护设施 | 专用 | 检查内容：尾绳隔离保护设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 33 |  | 防过卷、防过放、防坠设施 | 专用 | 检查内容：防过卷、防过放、防坠设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 34 |  | 钢丝绳罐道时各中段的稳罐装置 | 专用 | 检查内容：钢丝绳罐道时各中段的稳罐装置是否符合 安全规程的规定。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 35 |  | 提升机房内的盖板、梯子和安全护栏 | 专用 | 检查内容：提升机房内的盖板、梯子和安全护栏是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 36 |  | 井口门禁系统 | 专用 | 检查内容：井口门系统是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 37 | 箕斗提升系统 | 井口、装载站、卸载站等处的安全护栏 | 专用 | 检查内容：井口、装载站、卸载站等处的安全护栏是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 38 |  | 尾绳隔离保护设施 | 专用 | 检查内容：尾绳隔离保护设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 39 |  | 防过卷、防过放设施、防坠设施 | 专用 | 检查内容：防过卷、防过放设施、防坠设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 40 |  | 提升机房内的盖板、梯子和安全护栏 | 专用 | 检查内容：提升机房内的盖板、梯子和安全护栏是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 41 | 混合竖井提升系统 | 罐笼提升系统安全设施 | 专用 | （见罐笼提升系统） |  |  |
| 42 |  | 箕斗提升系统安全设施 | 专用 | （见箕斗提升系统） |  |  |
| 43 |  | 混合井筒中的安全隔离设施 | 专用 | 检查内容：混合井筒中的安全隔离设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 44 | 其他 |  |  |  |  |  |

- 四、通风、空气预热及制冷降温          验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                   年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要通风井巷 | 专用进风井及专用进风巷道 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》检查专用进风井及专用进风巷道数量、位置、断面及支护是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 2 |  | 专用回风井及专用回风巷道 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》检查专用回风井及专用回风巷道数量、位置、断面及支护是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 3 |  | 风井内的梯子间 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查梯子间设置是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 4 |  | 风井井口和马头门处的安全护栏 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查安全护栏设置位置和规格是否符合《安全设施设计》要求； |  |  |
| 5 |  | 通风构筑物 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查通风构筑物设置位置和规格是否符合《安全设施设计》要求； |  |  |
| 6 | 风机 | 主通风机 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》检查主通风机型号、数量、位置和主通风机通风机房的设置是否符合《安全设施设计》要求，并进行现场抽查。 |  |  |
| 7 |  | 主通风机的反风设施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查主通风机的反风设施设置、反风时间、反风效率是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 8 |  | 主通风机的备用电机 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查主通风机的备用电机型号、数量、位置是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 9 |  | 主通风机的电机快速更换装置 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查主通风机的电机快速更换装置的数量、位置和规格是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 10 |  | 辅助通风机 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查辅助通风机型号、数量、位置是否符合《安全设施设计》要求，并进行现场抽查。 |  |  |
| 11 |  | 局部通风机 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查局部通风机型号、数量是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 12 |  | 风机进风口的安全护栏和防护网 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查风机进风口的安全护栏和防护网设置位置和规格是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 13 |  | 控制系统 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》检查通风系统控制设施是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 14 |  | 阻燃风筒 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查阻燃风筒规格是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 15 | 空气预热与制冷降温 | 防冻设施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查通地表的井口防冻设施位置和规格是否符合批准的《安全设施设计》要求，并进行现场抽查。 |  |  |
| 16 |  | 空气预热设施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查通用于进风的井口和巷道硐口空气预热设施位置和规格是否符合符合批准的《安全设施设计》要求，并进行现场抽查。 |  |  |
| 17 |  | 制冷降温设施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》检查制冷降温设施位置和规格是否符合符合批准的《安全设施设计》要求，并进行现场抽查。 |  |  |

- 五、防治水      验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                            年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河流改道工程及河床加固 |  | 导流堤 | 基本 | 导流堤的堤顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 2 |  |  | 明沟 | 基本 | 明沟的宽度，纵坡度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 3 |  |  | 隧洞 | 基本 | 隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 4 |  |  | 桥涵 | 基本 | 桥涵的宽度，纵坡度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。。 |  |  |
|  |  |  | 河床加固工程 | 基本 | 河床加固工程的宽度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 5 | 地表截排水工程 |  | 地表截水沟 | 基本 | 地表截水沟的宽度、深度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 6 |  |  | 地表排洪沟（渠） | 基本 | 地表排洪沟（渠）的宽度、深度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 7 |  |  | 防洪堤 | 基本 | 导流堤的堤顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 8 | 地下水疏/堵工程及设施 |  | 疏干井 | 基本 | 疏干井的布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 9 |  |  | 放水孔 | 基本 | 放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 10 |  |  | 疏干巷道 | 基本 | 疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 11 |  |  | 水仓 | 基本 | 水仓的布置、条数、断面尺寸和容积等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 12 |  |  | 泵房出口的密闭防水门 | 基本 | 防水门的布置形式、结构尺寸等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 13 |  |  | 防渗帷幕 | 基本 | 防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料。 |  |  |
| 14 |  |  | 截渗墙 | 基本 | 截渗墙的布置形式、厚度、筑墙材料、施工工艺、墙体质量、堵水效果及检查评价结果等。 |  |  |
| 15 |  |  | 防水矿柱 | 基本 | 防水矿柱的厚度、岩性及岩石物理力学性质等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 16 |  |  | 疏干设备 | 基本 | 疏干设备的型号、数量等。 查阅安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 17 | 露天开采转地下开采的矿山露天坑底防洪水突然灌入井下的设施 |  | 露天坑底所做的假底 | 基本 | 露天坑底所做的假底的结构形式和厚度等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料。 |  |  |
| 18 |  |  | 坑底回填层厚度 | 基本 | 坑底回填层厚度。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场检查。 |  |  |
| 19 | 热水充水矿床的疏水系统 |  |  | 基本 | 热水充水矿床的疏水系统。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 20 | 中段（分段）防水门 |  |  |  | 位置、数量、设防水头、抗压强度等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 21 | 地下水头（水位）、水质、段涌水量监测设施 | 地下水头（水位）监测设施 |  |  | 地下水头（水位）监测设施的位置、数量及深度等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 22 |  | 地下水水质监测设施 |  |  | 地下水水质监测设施的位置、测量方式等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 23 |  | 段涌水量监测设施 |  |  | 段涌水量监测设施的位置、测量方式等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 24 | 探、放水工程及设备 |  |  |  | 探水孔、放水孔及探放水巷道，探、放水孔的孔口管和控制闸阀，探、放水设备。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 25 | 降雨量观测站 |  |  |  | 降雨量观测站内雨量器的尺寸、记录仪器等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 26 | 有突水可能工作面救生设施 |  |  |  | 有突水可能工作面救生圈、安全绳等救生设施的位置、数量等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 27 | 其他 |  |  |  |  |  |  |

- 六、排水、供水与消防              验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                            年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水系统 | 主水仓、井底水仓、接力排水水仓 | 基本 | 检查内容：主水仓、井底水仓、接力排水水仓是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 2 |  | 主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统 | 基本 | 检查内容：主水泵房、接力泵房、各种排水水泵、排水管路、控制系统是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 3 |  | 排水沟 | 基本 | 检查内容：排水沟是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 4 |  | 监测与控制设施 | 专用 | 检查内容：监测与控制设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 5 |  | 水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门 | 专用 | 检查内容：水泵房及毗连的变电所（或中央变电所）入口的防水门及两者之间的防火门是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 6 |  | 水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门） | 专用 | 检查内容：水泵房及变电所内的盖板、安全护栏（门）是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 7 | 供水系统 | 供水水池 | 基本 | 检查内容：供水水池是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 8 |  | 供水设备 | 基本 | 检查内容：供水设备是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 9 |  | 供水管道 | 基本 | 检查内容：管道规格是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 10 |  | 井下用水地点 | 基本 | 检查内容：井下用水地点设置是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 18 | 消防系统 | 消防供水系统 | 专用 | 检查内容：消防供水系统是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 19 |  | 消防水池 | 专用 | 检查内容：消防水池是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 20 |  | 消防器材 | 专用 | 检查内容：消防器材是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 21 |  | 火灾报警系统 | 专用 | 检查内容：火灾报警系统是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 22 |  | 防火门、消火栓 | 专用 | 检查内容：防火门、消火栓的设置是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 23 |  | 有自燃发火倾向区域的防火隔离设施 | 专用 | 检查内容：有自燃发火倾向区域的防火隔离设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 24 | 其他 |  |  |  |  |  |

- 七、充填系统              验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                            年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充填系统 | 充填管路减压设施 | 专用 | 检查内容：充填管路减压设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 2 |  | 充填管路压力监测装置 | 专用 | 检查内容：充填管路压力监测装置是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 3 |  | 充填管路排气设施 | 专用 | 检查内容：充填管路排气设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 4 |  | 充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施（包括针对物料输送机和其他相关设备、砂浆池、砂仓等的安全护栏及其他防护措施） | 专用 | 检查内容：充填站内及井下充填系统的安全护栏及其他防护措施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 5 |  | 充填系统的事故池 | 专用 | 检查内容：充填系统的事故池是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 6 |  | 采场充填挡墙 | 专用 | 检查内容：采场充填挡墙是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |

- 八、供配电       验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                            年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 矿山电源、线路、地面和井下供配电系统 | 基本 | 检查电源引自、线路回路数、配电级数；查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 2 |  | 井下各级配电电压等级 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 3 |  | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 4 | 井下电气设备 | 电气设备类型 | 基本 | 检查高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号规格；查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸、抽检设备订货清单、以及进行现场实际查看 |  |  |
| 5 |  | 提升、通风、排水系统的供配电设施 | 基本 | 重点检查三个系统的供配电设施，具体同上 |  |  |
| 6 | 电缆 | 地表向井下供电电缆 | 基本 | 检查下井电缆型号规格；查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 7 |  | 井下高、低压电缆 | 基本 | 检查井下电缆型号规格；查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 8 | 防雷及电气保护 | 地面建筑物防雷设施； | 专用 | 防雷建筑物的防雷等级，避雷装置型式，引下线数量，接地极配置等，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 9 |  | 地面架空线路转下井电缆处防雷设施； | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 10 |  | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸和调试记录等 |  |  |
| 11 |  | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 12 |  | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 13 | 接地系统 | 基本要求（36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地） | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 14 |  | 接地电阻（当任一组主接地极断开时井下总接地网上任一接地点测得的接地电阻值，不应大于2Ω。每一移动式和手持式电力设备与最近的接地极之间的保护接地电缆芯线和其他接地线的电阻值,不得大于1Ω） | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 15 |  | 总接地网、主接地极（井下各开采水平的主接地装置和所有局部接地装置，应通过接地干线相互连接，构成一个开采水平的井下总接地网。由地面经风井或钻孔对井下部分电气设备分区供电时，可在其供电范围内单独形成一分区井下总接地网。井下各开采水平总接地网之间宜通过接地干线相互连接。主要开采水平井下主接地极不应少于2组，并宜分别设置于主、副水仓中。主接地极应采用镀锌钢板，其面积不应小于0.75m2、厚度不应小于5mm。） | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 16 |  | 局部接地极 | 基本 | 检查可设置局部接地极的地点和局部接地极的设置地点，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 17 | 牵引网络 | 直流牵引变电所电气保护设施 | 基本 | 检查直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 18 |  | 直流牵引网络安全措施 | 基本 | 检查接触线最大弛度时距轨面高度，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 19 |  | 爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施 | 基本 | 检查轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量，距离，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 20 |  | 牵引变电所接地设施 | 专用 | 检查整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 21 | 井下照明 | 照明电源线路 | 基本 | 检查电源的专用性，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 22 |  | 灯具型式 | 基本 | 检查灯具型号，数量，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 23 |  | 避灾硐室应急供电设施 | 专用 | 检查应急供电电源容量，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 24 |  | 变配电硐室应急照明设施 | 专用 | 检查应急照明布置和照度，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 25 | 其他 | 设有带油设备的电气硐室的安全措施 | 基本 | 检查电气硐室，集油坑或混凝土挡的设置情况，混凝土挡的高度，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 26 |  | 变、配电硐室防火门、防火门、栅拦门 | 专用 | 检查防火门、防火门、栅拦门的数量，型式；查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 27 |  | 动力油储存硐室防静电 | 专用 | 检查电气连接间距、连接导线规格、接地电阻值；查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 28 |  | 动力油储存硐室防爆 | 专用 | 检查灯具安装方式，防护结构，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |

- 九、安全避险“六大系统”       验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                            年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测监控系统 | 有毒有害气体监（检）测 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中有毒有害气体监（检）测的传感器（在线式的一氧化碳或二氧化氮、烟雾、硫化氢、二氧化硫等；便携式一氧化碳、氧气、二氧化氮、温度等）种类、数量、安装位置是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 2 |  | 通风系统监测 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中通风系统监测的传感器（风速、风压、开停等）种类、数量、安装位置是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 3 |  | 视频监控 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中视频监控的设备种类、数量、安装位置是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 4 |  | 地压监测 | 专用 | 主要检查地压监测要求或监测方案。 检查要求按照相关规范执行。 检查方法主要以验收报告检查为主。 |  |  |
| 5 |  | 维护与管理 | 专用 | 查阅台账、记录、报表检查是否符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》。 |  |  |
| 6 | 人员定位系统 | 硬件（主机、传输接口、读卡器、识别卡、传输线缆） | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中人员定位系统的硬件（主机、传输接口、读卡器、识别卡、传输线缆）种类、数量、安装位置是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 7 |  | 软件功能 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中人员定位系统的软件功能是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 8 |  | 维护与管理 | 专用 | 查阅台账、记录、报表检查是否符合《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》。 |  |  |
| 9 | 紧急避险系统 | 自救器与逃生用矿灯配备。 | 专用 | 自救器与逃生用矿灯配备情况与数量。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 10 |  | 事故应急预案与避灾线路图及避灾路线的标识。 | 专用 | 事故应急预案与井下避灾线路图准备情况以及路线标识设置情况。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 11 |  | 紧急避险设施的设置规格、位置与条件 | 专用 | 紧急避险设施的规格大小以及设置位置与条件如何。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 12 |  | 紧急避险设施外部标识。通往紧急避险设施的入口处反光显示标志。 | 专用 | 紧急避险设施外是否有清晰、醒目的具有合格内容的标识牌；通往紧急避险设施的入口处是否设有反光显示标志。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 13 |  | 管缆及设备接入。 | 专用 | 避灾硐室的密封措施是否合格。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 14 |  | 避灾硐室进出口隔离门的设置与设防水头高度。 | 专用 | 是否设有两道隔离门，其设防水头高度是否符合批准的《安全设施设计》要求。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 15 |  | 避灾硐室对有毒有害气体的处理能力。配备的空气净化及制氧或供氧装置。 | 专用 | 有毒有害气体的处理能力，以及空气净化及制氧或供氧装置的配置情况。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 16 |  | 避灾硐室内配备的检测报警装置与备用电源。 | 专用 | 硐室内检测报警装置与备用电源的配备情况。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 17 |  | 避灾硐室内配备操作说明、食品、饮用水、急救箱、工具箱和人体排泄物收集处理装置。 | 专用 | 检查配置情况。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 18 |  | 救生舱 | 专用 | 救生舱应有矿用安全标志与产品合格证。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 19 | 压风自救系统 | 压风自救系统 | 专用 | 检查内容：压风自救系统是否符合批准的《安全设施设计》要求，是否经单项工程验收合格，配套设备是否取得矿用产品安全标志。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 20 |  | 出口风压、风量 | 专用 | 检查内容：出口风压、风量是否符合批准的《安全设施设计》要求，阀门开关是否灵活。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 21 |  | 日常检查与维护工作 | 专用 | 检查内容：是否指定人员负责压风自救系统的日常检查与维护工作。是否绘制压风自救系统布置图并根据井下实际情况的变化及时更新。 检查方法：现场抽查。 |  |  |
| 22 |  | 入井人员培训 | 专用 | 检查内容：是否对入井人员进行压风自救系统使用的培训，确保每位入井人员都能正确使用。 检查方法：现场抽查。 |  |  |
| 23 | 供水施救系统 | 供水施救系统 | 专用 | 检查内容：供水施救系统是否符合批准的《安全设施设计》要求，是否经单项工程验收合格，配套设备是否取得矿用产品安全标志。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 24 |  | 出口水压、水量 | 专用 | 检查内容：出口水压、水量是否符合批准的《安全设施设计》要求，阀门开关是否灵活。 检查方法：现场抽查并查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 25 |  | 日常检查与维护工作 | 专用 | 检查内容：是否指定人员负责供水施救系统的日常检查与维护工作。是否绘制并根据井下实际情况的变化及时更新供水施救系统布置图。 检查方法：现场抽查。 |  |  |
| 26 |  | 人员培训 |  | 检查内容：是否对入井人员进行供水施救系统使用的培训，确保每位入井人员都能正确使用。 检查方法：现场抽查。 |  |  |
| 27 | 通信联络系统 | 有线通信联络硬件 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中有线通信联络硬件的种类、数量、安装位置是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 28 |  | 有线通信联络功能 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中有线通信联络的功能是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 29 |  | 有线通信联络线缆敷设 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中有线通信联络的电缆敷设是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 30 |  | 无线通信联络系统 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》中无线通信联络系统的设备种类、数量、安装位置、功能是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 31 |  | 维护与管理 | 专用 | 查阅台账、记录、报表检查是否符合《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》。 |  |  |

- 十、排土场            验收负责人（签字）：         参加验收人（签字）：                                       年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查依据、要求及检查方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场场址 | 场址 | 基本 | 检查依据及要求：排土场场址应符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 2 |  | 底部排渗设施 | 专用 | 检查依据及要求：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》 |  |  |
| 3 | 排土工艺 | 安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角 | 基本 | 检查依据及要求：排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 4 |  | 拦渣坝 | 基本 | 检查依据及要求：排土场设计是否进行排土场土岩流失量估算，设计拦挡设施。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 5 |  | 滚石或泥石流拦挡设施 | 专用 | 检查依据及要求：内部排土场坡脚与开采作业点之间是否有一定安全距离，必要时设置滚石或泥石流拦挡设施。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 6 |  | 铁路车档 | 专用 | 检查依据及要求：铁路独头卸载线端部是否设置车档；车档有完好的拦挡指示和红色夜光警示牌；独头线的起点和终点是否设置铁路障碍指示器。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 7 |  | 挡车设施 | 专用 | 检查依据及要求：汽车排土卸载平台边缘是否设置挡车设施。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 8 | 截（排）水设施 | 截水沟 | 基本 | 检查依据及要求：截水沟的宽度，纵坡度、边坡系数及砌护类型。应符合批准的《安全设施设计》的要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 9 |  | 排水沟 | 基本 | 检查依据及要求：排水沟的宽度，纵坡度、边坡系数及砌护类型。应符合批准的《安全设施设计》的要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 10 |  | 排水隧洞 | 基本 | 检查依据及要求：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型。应符合批准的《安全设施设计》的要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 11 |  | 截洪坝 | 基本 | 检查依据及要求：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型。应符合批准的《安全设施设计》的要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 12 | 排土场安全措施 | 堆石坝等拦挡防护措施 | 基本 | 主要检查排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，其它相关安全保证措施的落实情况。 检查要求按照相关规范执行。 |  |  |
| 13 |  | 地基处理措施 | 专用 | 主要检查基础资料的完备性和地基处理措施方案的实施情况。 检查要求按照相关规范执行。 |  |  |
| 14 |  | 排土场监测 | 专用 | 主要检查排土场边坡监测方案。 检查要求按照相关规范执行。 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |

- 十一、安全管理   验收负责人（签字）：         参加验收人（签字）：                                          年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与操作规程 |  |  |  | 矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。查阅相关规章制度和规程。 |  |  |
| 2 | 安全生产 档案 |  | 档案类别 |  | 安全生产档案应齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。查阅安全生产档案。 |  |  |
| 3 |  |  | 图纸资料 |  | 应具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。查阅相关图纸。 |  |  |
| 5 | 教育培训 |  |  |  | 矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业。新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查阅培训资料。 |  |  |
| 6 | 个体防护 |  |  |  | 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查阅台账和发放记录。现场抽查佩戴使用情况。 |  |  |
| 7 | 安全标志 |  |  |  | 矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161要求的安全警示标志。现场抽查。 |  |  |
| 8 | 工伤保险 |  |  |  | 矿山企业应为从业人员办理工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。查阅保险缴纳证明。 |  |  |
| 9 | 应急救援 | 应急预案 |  |  | 矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应经过评审，并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。查阅应急预案及审批备案资料。 |  |  |
| 10 |  | 应急组织与设施 |  |  | 矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。 |  |  |
| 11 |  | 应急演练 |  |  | 矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查阅演练计划及演练记录。 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |