《金属非金属露天矿山建设项目安全设施及条件竣工验收表》

- 一、竣工验收必备条件     验收负责人（签字）：             参加验收人（签字）：                              年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三同时执行情况 | ★安全设施设计 |  | 安全设施设计应经过安监部门审批，作重大变更的，需报原审查部门审查同意。 查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。 |  |  |
| 2 |  | ★项目完工及试运行 |  | 建设项目竣工验收前，必须按照批准的《安全设施设计》内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，按规定进行试运转，具备安全生产条件，并提交自查报告和安全设施竣工验收申请。 查阅单项工程验收资料、试运行资料、自查报告及安全设施竣工验收申请。 |  |  |
| 3 | ★安全管理机构 |  |  | 矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。 查阅企业安全管理机构设置文件。 |  |  |
| 4 | 人员资格 | ★矿山主要负责人及安全管理人员 |  | 矿山主要负责人、安全管理人员经依法培训合格，取得安全任职资格证书。 查阅主要负责人和安全管理人员的任职资格证书。 |  |  |
| 5 |  | ★特种作业人员 |  | 特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。 查阅特种作业人员的资格证书。 |  |  |
| 6 | ★设备检测检验 |  |  | 危险性较大的设备设施及特种设备经法定检测机构检测检验合格。 查阅设备检测检验报告。 |  |  |
| 7 | 相关单位资质 | ★施工单位 |  | 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，并提交施工总结报告。 查阅施工单位资质及施工总结报告。 |  |  |
| 8 |  | ★监理单位 |  | 施工过程应由具有相应资质的监理单位进行监理，并提交监理总结报告。 查阅监理单位资质及监理总结报告。 |  |  |
| 9 | ★安全验收评价 |  |  | 项目竣工后，应由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价，且评价结论为合格。应出具验收评价报告及其存在问题的整改确认材料。 查阅验收评价报告及整改确认材料。 |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |

- 二、采剥工程      验收负责人（签字）：               参加验收人（签字）：                                  年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采剥要素 | 安全平台、清扫平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角 | 基本 | 安全平台、清扫平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角等符合批准的《安全设施设计》要求。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 2 |  | 运输道路的缓坡段 | 基本 | 缓坡段长度应符合批准的《安全设施设计》要求。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 4 | 安全加固及防护 | 露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施 | 基本 | 边坡的安全加固及防护措施应符合批准的《安全设施设计》要求。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 5 |  | 溜井底放矿硐室的安全通道及井口的安全挡车设施、格筛 | 基本 | 安全通道及溜井口挡车设施与格筛批准的《安全设施设计》要求。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 6 |  | 废弃巷道、采空区和溶洞的探测设备，充填、封堵措施或隔离设施 | 专用 | 探测设备装备情况以及空区处理措施应符合批准的《安全设施设计》要求。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 7 |  | 溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛 | 专用 | 安全护栏、挡车设施、格筛应符合批准的《安全设施设计》要求。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 8 |  | 水溶开采时，有害有毒气体积聚处采取的措施 |  | 应符合批准的《安全设施设计》要求。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 9 |  | 水力开采运矿沟槽上的盖板或金属网 | 专用 | 盖板或金属网应符合批准的《安全设施设计》要求。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 10 |  | 挖掘船上的救护设备 | 专用 | 救护设备应应符合批准的《安全设施设计》要求。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
| 11 12 | 露天矿边界管理 | 挖掘船开采时，作业人员的救生器材 | 专用 | 救生器材的配置应符合批准的《安全设施设计》要求。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
|  |  | 设计规定保留的矿（岩）体或矿段 | 基本 | 规定保留的矿体与实际开采矿体范围对比。查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |
|  |  | 露天采场所设的边界安全护栏 | 专用 | 采场边界安全护栏设置情况。 查阅《安全验收评价报告》。 |  |  |

- 三、矿山开拓运输      验收负责人（签字）：          参加验收人（签字）：                                          年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查依据、要求及检查方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路运输 | 道路参数 | 基本 | 检查依据及要求：运输道路等级、道路参数（包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓和坡段等）是否符合《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 2 |  | 警示标志 | 专用 | 检查依据及要求：道路的急弯、陡坡、危险地段是否设有警示标志。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 3 |  | 护栏及挡车墙（堆） | 专用 | 检查依据及要求：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧是否设置护栏、挡车墙（堆）等。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 4 |  | 避让道 | 专用 | 检查依据及要求：主要运输道路及联络道的长大坡道，是否根据运行安全需要，设置汽车避让道。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 5 |  | 紧急避险车道 | 专用 | 检查依据及要求：连续长陡下坡路段，危及运行安全处是否根据需要设置紧急避险车道。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 6 |  | 卸载点挡车设施 | 专用 | 检查依据及要求：卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度是否符合批准的《安全设施设计》要求。卸矿地点是否设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 7 |  | 照明系统 | 基本 | 检查依据及要求： 夜间运输的生产道路是否设置良好的照明系统。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 8 | 铁路运输 | 铁路运输线路的技术参数 | 基本 | 检查依据及要求：铁路运输线路的技术参数是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 9 |  | 避让线，安全线，制动检查所 | 基本 | 检查依据及要求：铁路的避让线，安全线，制动检查所、用于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线等设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 10 |  | 道口护拦、警示报警 | 专用 | 检查依据及要求：有人看守道口是否设置看守房以及栏杆*、通信、自动道口信号装置等安全预警设备。无人看守道口是否设警示报警设施*，并根据需要设置自动信号和道口监护设施。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 | 安全护栏？ |  |
| 11 |  | 安全栅网、防护网 | 专用 | 检查依据及要求：电气化铁路是否在道口处铁路两侧设置限界架；在大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位是否设安全栅网；跨线桥两侧是否设防止矿车落石的防护网。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 12 |  | 线路护轮轨 | 基本 | 检查依据及要求：铁路线路护轮轨的设置是否符合《安全设施设计》。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 13 |  | 防溜设施 | 基本 | 检查依据及要求：站线坡度大于2.5‰(滚动轴承车辆大于1.5‰，窄轨大于3‰)的坡道上进行甩车作业时，是否采取防溜设施。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 14 |  | 减速器、阻车器 | 基本 | 检查依据及要求：自溜运输，沿线是否按需要设减速器或阻车器等安全装置。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 15 |  | 车档与警示标志 | 专用 | 检查依据及要求：铁路尽头线的终端是否设置车档与警示标志 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 16 |  | 防爬设施 | 专用 | 检查依据及要求：陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）是否符合《安全设施设计》的规定。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 17 |  | 曲线轨道加固措施 | 专用 | 检查依据及要求：曲线地段是否按要求安装轨距杆或轨撑。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查 |  |  |
| 18 | 平硐溜井运输 | 卸矿安全挡车设施、安全护栏 | 专用 | 检查依据及要求：溜井的卸矿口是否设挡墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车辆坠入。机动车辆卸矿时，是否有专人指挥。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查 |  |  |
| 19 |  | 人行道 | 基本 | 检查依据及要求：运输平硐内是否留有宽度不小于1m(无轨运输时，不小于1.2m)的人行道。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查 |  |  |
| 20 |  | 照明设施和联络信号 | 基本 | 检查依据及要求：平硐内是否有良好的照明设施和联络信号。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查 |  |  |
| 21 |  | 安全通道 | 基本 | 检查依据及要求：放矿系统的操作室，是否设有安全通道，并避开放矿口 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查 |  |  |
| 22 | 带式输送机运输 | 胶带输送机系统的各种闭锁和电气保护装置 | 基本 | 检查内容：带式输送机的拉线保护装置、输送带打滑检测装置、输送带防跑偏装置、钢丝绳芯输送带纵向撕裂保护装置、断带保护装置、溜槽堵塞检测装置、与带式输送机联锁的空仓、满仓保护装置、输送机过载保护装置、带式输送机的制动装置、上行带式输送机的防逆转装置、下行带式输送机的过速保护装置和失电保护措施、带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装置。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 23 |  | 设备的安全护罩 | 专用 | 转动设备、传动设备的安全护罩。现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 24 |  | 安全护栏 | 专用 | 平台、检修吊装孔等的安全护栏。现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 25 |  | 梯子、扶手 | 专用 | 梯子、扶手。现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 26 | 斜坡卷扬运输 | 架空索道的承载钢丝绳和牵引钢丝绳 | 基本 | 架空索道的承载钢丝绳安全系数、牵引钢丝绳安全系数。现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 27 |  | 架空索道的制动系统 | 基本 | 架空索道的工作制动、安全制动。现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 28 |  | 架空索道的控制系统 | 基本 | 检查内容：架空索道的主驱动系统、紧急驱动系统、速度显示装置、客（货）车减速装置、断绳监控装置、双牵引索道的差速和差长监控装置、牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置、单线索道的抱索状态监控装置。 检查方法：现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 29 |  | 线路经过厂区、居民区、铁路、道路时安全防护措施 | 专用 | 索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护装置。现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 30 |  | 线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施 | 专用 | 索道线路与电力、通讯架空线路交叉时的安全防护措施。现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 31 |  | 站房安全护栏 | 专用 | 站房内安全护栏。现场抽查，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 32 | 其他 |  |  |  |  |  |

- 四、防排水      验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                            年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河流改道工程及河床加固 | 导流堤 | 基本 | 导流堤的堤顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 2 |  | 明沟 | 基本 | 明沟的宽度，纵坡度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 3 |  | 隧洞 | 基本 | 隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 4 |  | 桥涵 | 基本 | 桥涵的宽度，纵坡度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。。 |  |  |
|  |  | 河床加固工程 | 基本 | 河床加固工程的宽度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 5 | 地表截水沟、排洪沟（渠）、防洪堤 | 地表截水沟 | 基本 | 地表截水沟的宽度、深度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 6 |  | 地表排洪沟（渠） | 基本 | 地表排洪沟（渠）的宽度、深度、边坡系数及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 7 |  | 防洪堤 | 基本 | 导流堤的堤顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 8 | 地下水疏/堵工程及设施 | 疏干井 | 基本 | 疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 9 |  | 放水孔 | 基本 | 放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 10 |  | 疏干巷道 | 基本 | 疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 11 |  | 水仓 | 基本 | 水仓的布置、断面尺寸和容积等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 12 |  | 防水门 | 基本 | 防水门的布置形式、结构尺寸等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 13 |  | 防渗帷幕 | 基本 | 防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，应符合批准的《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 14 |  | 防水矿柱 | 基本 | 防水矿柱的厚度、岩性及岩石物理力学性质等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，应符合批准的《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 15 |  | 疏干设备 | 基本 | 疏干设备的型号、数量等。 查阅安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 16 |  | 截渗墙 | 基本 | 截渗墙的布置形式、厚度、筑墙材料、施工工艺、墙体质量、堵水效果及检查评价结果等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，应符合批准的《安全设施设计》要求。 |  |  |
| 17 | 地下水头（水位）、水质、涌水量监测设施 | 地下水头（水位）监测设施 |  | 地下水头（水位）监测设施的位置、数量及深度等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 18 |  | 地下水水质监测设施 |  | 地下水水质监测设施的位置、测量方式等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |  |
| 19 |  |  | 涌水量监测设施 |  | 涌水量监测设施的位置、测量方式等。 查阅竣工验收报告及安全验收评价报告等资料，现场抽查，应符合批准的《安全设施设计》的要求。 |  |

- 五、供配电及通讯系统       验收负责人（签字）：              参加验收人（签字）：                            年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 矿山电源、线路、向采场供电线路 | 基本 | 检查电源引自、线路回路数、配电级数；查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 2 |  | 各级配电电压等级 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 3 |  | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 4 | 电气设备 | 电气设备类型 | 基本 | 检查高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号规格；查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸、抽检设备订货清单、以及进行现场实际查看 |  |  |
| 5 |  | 排水系统的供配电设施 | 基本 | 重点检查排水系统的供配电 设施，具体同上 |  |  |
| 6 |  | 变、配电室的金属丝网门 | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 7 | 架空线路及电缆 | 采场架空线路 | 基本 | 检查架空线路载流导体型号、规格，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 8 |  | 高、低压电缆 | 基本 | 检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以及照明线路的高低压电缆型号、规格，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 9 | 防雷及电气保护 | 地面建筑物防雷设施； | 专用 | 防雷建筑物的防雷等级，避雷装置型式，引下线数量，接地极配置等，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 10 |  | 架空线路防雷设施； | 基本 | 检查架空线路上需装设避雷器的位置是否装设避雷器以及避雷器的型号、数量，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 11 |  | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | 检查方法包括查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸和调试记录等是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 12 |  | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 13 |  | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 14 | 接地系统 | 基本要求（36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地） | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 15 |  | 接地电阻（有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Ω。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值,不应大于1Ω。） | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 16 |  | 总接地网、主接地极（采矿场的主接地极不应少于2组，排废场的主接地极可设1组。宜设置在供电0线路附近或其他土壤电阻率低的地方。架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；） | 基本 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 17 | 牵引网络 | 直流牵引变电所电气保护设施 | 基本 | 检查直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 18 |  | 直流牵引网络安全措施 | 基本 | 检查接触线最大弛度时距轨面高度，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 19 |  | 爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施 | 基本 | 检查轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量，距离，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 20 |  | 牵引变电所接地设施 | 专用 | 检查整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 21 | 照明 | 采矿场和排土场照明设施 | 基本 | 检查设置照明的地点、照明灯具型号、数量，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 22 |  | 采场变、变配电室应急照明设施 | 专用 | 检查应急照明布置和照度，查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求，查阅相关施工资料、监理资料、竣工图纸 |  |  |
| 23 | 通讯 | 通信联络系统 |  | 查阅《安全验收评价报告》中通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 24 |  | 信号系统 |  | 查阅《安全验收评价报告》中运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 25 |  | 监测监控系统 |  | 查阅《安全验收评价报告》中监视监控系统的设备种类、数量、安装位置是否符合《安全设施设计》。 |  |  |
| 26 | 其他 | 架空索道与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施 | 专用 | 查阅《安全验收评价报告》是否符合《安全设施设计》的要求 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |

- 六、排土场            验收负责人（签字）：         参加验收人（签字）：                                       年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  | 类别 | 检查依据、要求及检查方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排土场场址 | 场址 | 基本 | 检查依据及要求：排土场场址应符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 2 |  | 底部排渗设施 | 专用 | 检查依据及要求：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》 |  |  |
| 3 | 排土工艺 | 安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角 | 基本 | 检查依据及要求：排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否符合批准的《安全设施设计》要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 4 |  | 拦渣坝 | 基本 | 检查依据及要求：排土场设计是否进行排土场土岩流失量估算，设计拦挡设施。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 5 |  | 滚石或泥石流拦挡设施 | 专用 | 检查依据及要求：内部排土场坡脚与开采作业点之间是否有一定安全距离，必要时设置滚石或泥石流拦挡设施。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 6 |  | 铁路车档 | 专用 | 检查依据及要求：铁路独头卸载线端部是否设置车档；车档有完好的拦挡指示和红色夜光警示牌；独头线的起点和终点是否设置铁路障碍指示器。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 7 |  | 挡车设施 | 专用 | 检查依据及要求：汽车排土卸载平台边缘是否设置挡车设施。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 8 | 截（排）水设施 | 截水沟 | 基本 | 检查依据及要求：截水沟的宽度，纵坡度、边坡系数及砌护类型。应符合批准的《安全设施设计》的要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 9 |  | 排水沟 | 基本 | 检查依据及要求：排水沟的宽度，纵坡度、边坡系数及砌护类型。应符合批准的《安全设施设计》的要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 10 |  | 排水隧洞 | 基本 | 检查依据及要求：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型。应符合批准的《安全设施设计》的要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 11 |  | 截洪坝 | 基本 | 检查依据及要求：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型。应符合批准的《安全设施设计》的要求。 检查方法：查阅《验收评价报告》、现场抽查。 |  |  |
| 12 | 排土场安全措施 | 堆石坝等拦挡防护措施 | 基本 | 主要检查排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，其它相关安全保证措施的落实情况。 检查要求按照相关规范执行。 |  |  |
| 13 |  | 地基处理措施 | 专用 | 主要检查基础资料的完备性和地基处理措施方案的实施情况。 检查要求按照相关规范执行。 |  |  |
| 14 |  | 排土场监测 | 专用 | 主要检查排土场边坡监测方案。 检查要求按照相关规范执行。 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |

- 七、安全管理   验收负责人（签字）：         参加验收人（签字）：                                          年  月  日

| 序号 | 检查项目 |  |  | 类别 | 检查内容、要求及方法 | 存在问题及检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与操作规程 |  |  |  | 矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。查阅相关规章制度和规程。 |  |  |
| 2 | 安全生产 档案 |  | 档案类别 |  | 安全生产档案应齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。查阅安全生产档案。 |  |  |
| 3 |  |  | 图纸资料 |  | 应具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。查阅相关图纸。 |  |  |
| 5 | 教育培训 |  |  |  | 矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业。新进地下矿山的作业人员，应接受不少于40h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查阅培训资料。 |  |  |
| 6 | 个体防护 |  |  |  | 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查阅台账和发放记录。现场抽查佩戴使用情况。 |  |  |
| 7 | 安全标志 |  |  |  | 矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161要求的安全警示标志。现场抽查。 |  |  |
| 8 | 工伤保险 |  |  |  | 矿山企业应为从业人员办理工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。查阅保险缴纳证明。 |  |  |
| 9 | 应急救援 | 应急预案 |  |  | 矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应经过评审，并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。查阅应急预案及审批备案资料。 |  |  |
| 10 |  | 应急组织与设施 |  |  | 矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。 |  |  |
| 11 |  | 应急演练 |  |  | 矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查阅演练计划及演练记录。 |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |