ICS 13.100

C 52

备案号：XXXX-201X

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ/T ××××—201X

钢铁冶炼企业建设项目

职业病危害控制效果评价细则

Codes for effect-assessment for occupational hazard control

in construction project of steel and iron smelting enterprises

(征求意见稿)

××××-××-××发布                   ××××-××-××实施

国家安全生产监督管理总局  发 布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	2

4 职业病危害控制效果评价	3

5 职业病危害控制效果评价主报告编制	28

附　录　A （资料性附录） 钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价依据的法律、法规、标准和规范	29

附　录　B （资料性附录） 钢铁冶炼企业主要生产工艺流程列举	32

附　录　C （资料性附录） 钢铁冶炼企业作业人员可能接触的主要职业病危害因素列举	40

附　录　D （资料性附录） 钢铁冶炼企业可能采取的职业病防护设施及措施	46

附　录　E （资料性附录） 钢铁冶炼企业建设项目主要职业卫生检测范围	48

附　录　F （资料性附录） 建设项目职业病危害控制效果评价应收集的资料	52

附　录　G （资料性附录） 建设项目职业病危害控制效果评价工作程序	54

附　录　H （资料性附录） 钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价检查表	55

附　录　I （资料性附录） 钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期	84

附　录　J （资料性附录） 建设项目职业病危害控制效果评价主报告格式	92

参考文献 （资料性附录）	97

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会防尘防毒分技术委员会（TC288/SC7）归口。

本标准负责起草单位：鞍山钢铁集团公司劳动卫生研究所。

本标准参与起草单位：本溪钢铁（集团）有限责任公司职业病防治所，重庆钢铁(集团)有限责任公司劳动卫生研究所，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司劳动卫生防护研究所，酒泉钢铁（集团）有限责任公司。

本标准主要起草人：于会明、于冬雪、马岩，潘祖飞，何志军，刘江，泰新杰等。

钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价细则

- 范围

本标准规定了钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价及评价报告编制的工作细则和技术要求。

本标准适用于钢铁冶炼企业新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目的职业病危害控制效果评价。

本标准不适用于电离辐射职业病危害评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 934 高温作业环境气象条件测定方法

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB 5083 生产设备安全卫生设计总则

GB/T 5699 采光测量方法

GB/T 5700 照明测量方法

GB 6222 工业企业煤气安全规程

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 8958 缺氧危险作业安全规程

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB 11660 炼铁厂卫生防护距离标准

GB 11662 烧结业卫生防护距离

GB/T 12801 生产过程安全卫生要求总则

GB/T 16758 排风罩的分类及技术条件

GB 18083 以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准

GB/T 18204.15 公共场所风速测定方法

GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

GB/T 23466 护听器的选择指南

GB/T 29510 个体防护装备配备基本要求

GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 50019 采暖通风与空气调节设计规范

GB 50033 建筑采光设计标准

GB 50034 建筑照明设计标准

GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

GBZ/T 160 工作场所空气有毒物质测定

GBZ 188 职业健康监护技术规范

GBZ/T 189 工作场所物理因素测量

GBZ/T 192 工作场所空气中粉尘测定

GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

GBZ/T 195 有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范

GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

GBZ/T 204 高毒物品作业岗位职业病危害信息指南

GBZ/T 205 密闭空间作业职业危害防护规范

GBZ/T 211 建筑行业职业病危害预防控制规范

GBZ/T 223 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

GBZ/T 224 职业卫生名词术语

GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南

GBZ/T 231 黑色金属冶炼及压延加工业职业卫生防护技术规范

GBZ/T 259 硫化氢职业危害防护导则

AQ/T 4216 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范

AQ/T 4248 钢铁企业烧结球团防尘防毒技术规范

AQ/T 4256 建筑施工企业职业病危害防治技术规范

AQ/T 4269 工作场所职业病危害因素检测工作规范

AQ/T 4271 通风除尘系统运行监测与评估技术规范

AQ/T 9002  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

JGJ 184 建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准

HG 20571 化工企业安全卫生设计规定

- 术语与定义

GBZ/T 224界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

烧结  sintering

将铁精矿或富矿粉配入一定量的固体燃料和熔剂，制成块状炉料的过程。

球团  pelletizing

将细粒度的铁精矿配入少量球团粘结剂，造球和焙烧成球状炉料的过程。

炼铁  iron-making

通过还原反应将铁矿石中的铁氧化物还原，同时将炉料中的其他元素也还原出来的过程。

炼钢  steel-making

通过氧化还原反应，以氧气为主要氧化剂，将铁水中的杂质氧化分离，将其中的碳、硅、锰、磷、硫等控制在规定范围内的过程。主要有转炉炼钢、电弧炉炼钢等。

炉外精炼  secondary refining

将在转炉、平炉或电炉中初炼过的钢液移至另一个容器中进行精炼的冶金过程，也称“钢包冶金”或“二次冶金”。

连续铸钢  continuous casting

使钢水不断地通过水冷结晶器，凝成硬壳后从结晶器下方出口连续拉出，经喷水冷却，全部凝固后切成坯料的一种铸造工艺，简称连铸。

- 职业病危害控制效果评价  effectiveness assessment for occupational hazard control

建设项目竣工验收前，对工作场所职业病危害因素、职业病危害程度、职业病防护措施及效果、刘劳动者健康的影响等做出综合评价，为职业病防护设施竣工验收提供依据。

- 接触水平 exposure level

职业活动中劳动者接触某种或多种职业性有害因素的浓度(强度)和接触时间。

- 罩口风速hood face velocity

罩口处有效断面上的平均风速。

- 控制风速capture velocity

将控制点处的有害物质吸人罩内所需的最小风速。

- 应急救援设施 first-aid facility

在工作场所设置的报警装置、现场急救用品、洗眼器、喷淋装置等冲洗设备、强制通风设备，以及应急救援使用的通讯、运输设备等。

- 职业病危害控制效果评价

  - 评价概述

    - 评价依据

      - 法律、法规、规章

与职业病危害控制效果评价有关、现行有效的职业病防治法律、法规、规章文件，应包括但不限于附录A：A.1。

      - 标准、规范

与职业病危害控制效果评价有关、现行有效的职业病防治标准，应包括但不限于附录A：A.2。

      - 基础依据

基础依据应包括如下内容：

  - 职业病危害控制效果评价委托书；

  - 职业病危害控制效果评价提供资料真实性承诺书；

  - 职业卫生技术服务合同；

  - 政府监管部门针对建设项目职业卫生“三同时”的备案、审核、审查等文件；

  - 建设项目职业病危害预评价报告；

  - 建设项目职业病防护设施设计专篇；

  - 建设项目设计及试运行情况的有关资料；

  - 建设项目职业卫生调查、职业卫生检测和职业健康监护资料；

  - 建设单位职业卫生管理制度；

  - 建设施工期职业病危害防治总结报告等。

      - 其他依据

与评价工作有关的支持性文件及其他资料、国内外文献资料。

    - 评价目的

      - 贯彻落实国家有关职业卫生的法律、法规、规章、标准、技术规范和钢铁冶炼行业产业政策，从源头控制、消除或减少钢铁冶炼企业建设项目职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及相关权益。

      - 明确钢铁冶炼企业建设项目生产过程中存在和（或）产生的职业病危害因素，分析劳动者的职业病危害暴露程度，评价职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、职业卫生管理措施、职业健康监护措施的效果，对未达到职业病危害防护要求的系统或单元提出职业病危害控制对策、措施建议。

      - 提出职业病危害的关键控制点，并结合职业病危害控制效果评价结论，提出防护的具体要求，为钢铁冶炼企业做好职业病危害控制、职业卫生管理和劳动者职业健康监护工作提供科学依据。

      - 为政府监管部门依法对钢铁冶炼企业建设项目职业病防护设施实施竣工验收、实施职业病危害分类监管、综合治理工作提供科学依据。

    - 评价范围及单元划分

      - 评价范围

根据钢铁冶炼企业建设项目实际建设涉及的内容、场所和过程，包括建设施工和设备安装调试过程。对于改建、扩建建设项目和技术改造、技术引进项目，评价范围还应包括与实际建设内容相关的设备设施利旧内容。由评价机构提出基本评价范围，明确评价涉及的生产工艺或生产过程的范围和评价技术责任范围。

      - 单元划分

根据钢铁冶炼企业建设项目生产工艺特征，考虑人员作业、场所范围、生产工序、工艺和装置等情况，按工艺功能、布置的相对独立性等划分评价单元，参见表1。

- 评价单元划分

| 评价单元 | 主要工程/工艺内容/工作任务1 |
| --- | --- |

- 注：可根据项目情况，选择性填写主要工程、工艺内容或工作任务。

    - 评价内容

评价内容应包括：

- 总体布局的符合性；

- 生产工艺和设备布局的符合性；

- 各主要职业病危害因素接触水平及其符合性；

- 职业病防护设施设置的合理性与有效性；

- 应急救援设施的合理性与符合性；

- 个人使用的职业病防护用品的符合性和有效性；

- 建筑卫生学的符合性；

- 辅助用室的符合性；

- 各项职业卫生管理措施内容及执行情况的符合性；

- 职业健康监护的符合性。

    - 评价方法

      - 职业卫生调查

        - 建设项目概况

- 调查建设项目基本情况、自然环境、主要工程内容及规模、主要技术经济指标、岗位设置、建设项

- 目“三同时”执行情况、建设项目试运行情况、建设项目建设施工过程概况、建设施工期职业卫生管理情况、工程利旧情况等，参见4.2。

        - 总体布局

- 调查建设项目平面布置、竖向布置等情况，参见4.3.1。

        - 生产工艺和设备布局

- 调查建设项目原辅材料、产品和副产品、生产工艺、设备布局等情况，参见4.3.2。钢铁冶炼企业主要生产工艺应包括但不限于附录B。

        - 职业病危害因素

- 开展工时调查（或工作日调查），识别建设项目生产工艺、生产环境和劳动过程中可能存在和（或）产生的职业病危害因素，并进行职业病危害因素检测与分析；调查主要职业病危害因素在线监测设施、日常监测制度和各种数据记录等，参见4.3.3。钢铁冶炼企业主要职业病危害因素及分布应包括但不限于附录C。

        - 职业病防护设施

- 调查建设项目通风设施、防尘设施、防毒设施、防高温设施、防噪声与振动设施、防非电离辐射设施等情况，参见4.3.4。钢铁冶炼企业可能采取的职业病防护设施及措施参见附录D。

        - 应急救援设施

- 针对建设项目可导致急性职业损伤的职业病危害因素及其特点，可能发生泄漏（逸出）或聚积的工作场所，应调查各类应急救援设施的设置及其运行维护等，参见4.3.5。

        - 个人使用的职业病防护用品

- 结合建设项目职业病危害因素特点、作业人员实际接触状况等，调查各接触职业病危害因素的作业岗位所配备的个人使用的职业病防护用品的发放与使用情况等，参见4.3.6。

        - 建筑卫生学

- 调查建设项目建（构）筑物情况，墙体、墙面、地面以及围护结构，采暖、通风、空气调节，微小气候，采光、照明等建筑卫生学情况，参见4.3.7。

        - 辅助用室

- 调查建设项目工作场所办公室、车间卫生用室、生活用室、医务室等辅助用室及设施的设置及其使用情况，参见4.3.8。

        - 职业卫生管理

调查建设单位职业卫生管理组织机构及人员设置、职业病防治计划与实施方案及执行、职业卫生管理制度和操作规程及执行、建设项目职业卫生“三同时”管理、职业病危害因素监测与评价制度及执行、职业病防护设施的维护与检修、职业病危害事故应急救援预案及演练、职业病危害事故处置与报告、个人使用的职业病防护用品管理、职业病危害告知、职业病危害警示标识及中文警示说明设置、职业卫生培训、职业病危害项目申报、职业卫生档案管理、劳动者职业健康监护及其档案管理、职业病危害防治经费落实、相关方管理与密闭空间作业管理等内容，参见4.3.9。

        - 职业健康监护

调查建设单位职业健康监护管理、职业健康检查结果、职业禁忌证及疑似职业病患者和职业病病人的安置情况等，参见4.3.10。

        - 施工期职业病危害

收集建设项目施工期施工单位和监理单位职业病防护设施施工（或监理）及施工过程（或监理过程）职业病防治总结报告、施工场所职业卫生检测、职业卫生管理、职业健康监护等相关资料。应重点关注施工单位、监理单位与用人单位之间合同中有关职业病危害防护的约定条款。

现场调查中应针对防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品佩戴、现场告知（如警示标识、公告栏）的设置状况等，尽量选择有代表性的工种（岗位）摄取并留存必要的影像资料（建设单位有特殊要求的除外）。

对于在调查中发现的问题应及时反馈给建设单位，协助指导其进行整改，并对整改情况予以核实。

      - 职业卫生检测

        - 职业病危害因素检测

- 根据国家相关检测标准，结合建设项目接触职业病危害因素作业岗位、接触人员、接触时间、接触频度及作业方式，按照检测方案对存在或可能存在的职业病危害因素进行检测，并按照划分的评价单元整理和分析职业病危害因素检测结果。

- 检测应符合下列要求：

- 依据职业病危害因素调查识别结果，按照GBZ 2.1、GBZ 2.2的规定确定应检测的职业病危害因素。未检测的职业病危害因素，应说明原因；

- 按照GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192、GBZ/T 934、AQ/T 4269等的要求，确定检测（采样）对象、检测点（相关信息参见附录E）、检测方法及仪器；

- 检测点应覆盖整个生产过程，包括各主要生产岗位和辅助生产装置、相关方作业岗位等；现场检测点布置示意图应经建设单位陪同人签字确认，并作为评价报告的附件；

- 应根据评价工作实际需要，综合运用定点采样和个体采样方法进行职业病危害因素检测；检测结果可能超过职业接触限值的职业病危害因素发生源处及可能泄漏的地点均应进行定点采样；

- 符合个体采样条件的，应优先选用个体采样，并经被采集对象签字确认；

- 异常工况下的职业病危害因素检测，应注明检测时工作场所的生产状况；

- 检测时记录该时段生产负荷率、生产设备及防护设施开启数量与运行状况、人员操作情况，同时应对职业病危害关键控制点的采样拍摄留证（建设单位有特殊要求的除外）；

- 可能影响检测结果的异常天气不应进行样品采集，检测时应对检测地点的气象条件进行检测；

- 现场采集的样品应按照GBZ 160的要求进行保存及运输。

        - 职业病防护设施检测

- 应在设备满负荷或生产正常运行情况下，按照GB/T 16758、AQ/T 4271的要求进行工作场所职业病防护设施检测，包括通风净化装置排风罩的排风量、控制风速、管道内风速等，并按照划分的评价单元，整理和分析各类职业病防护设施性能参数的检测结果。建设项目工作场所中职业病危害因素浓（强）度超标时，应进行职业病防护设施的检测。

        - 建筑卫生学检测

按照GB/T 5700、GB 50019、GB 50033、GB 50034等的要求，对建设项目车间采暖、通风、空气调节、采光照明、微小气候等建筑卫生学内容进行检测，并按相关要求整理和分析检测结果。

        - 检测数据处理

检测数据处理是减少检测结果误差的重要过程，应按照GB/T 8170中3.2的要求进行检测数据的修约处理，经汇总整理分析后，用简洁的文字、图表列出并说明各岗位职业病危害因素浓(强)度水平。数据处理过程应留有记录。

检测数据处理符合以下原则：

- 职业接触限值为整数的，工作场所空气中化学有害因素浓度的检测结果和物理因素测量结果应保留到小数点后一位；

- 职业接触限值为非整数的，检测结果和测量结果应比职业接触限值数值小数后多保留一位；

- 当样品未检出时，检测结果报告为小于最低检出浓度数值；

- 当样品空白未检出时，检测结果报告为未检出；

- 非常规检测气象条件下，应进行标准体积转换计算，计算方法参见GBZ 159中4.8；

- 必要时应根据现场调查结果，结合工人接触情况和职业病危害因素限值标准，按照GBZ 159的要求将检测结果计算为该职业病危害因素标准限值可比较的结果；

- 对于检测时间非8h的个体尘毒检测结果，将其计算为8h时间加权平均浓度；对于未做长时间采样但有TWA限值的化学物质，应将检测结果计算为8h时间加权平均浓度，计算方法参见GBZ 2.1；

- 对于非每周5d工作制噪声检测结果，需计算每周工作40h等效声级，其余计算8h等效声级；

- 当不确定度对满足某规范、标准有影响时。例如当检测值位于临界值附近，依据这一值作出是否满足规范、标准的决定时，需在报告中给出测量结果的不确定度。

      - 检查表分析法

使用检查表分析法评价建设项目的总体布局、生产工艺和设备布局、职业病防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理措施、职业健康监护等情况，依据国家有关职业卫生的法律、法规、规章和技术规范、标准等，列出标准要求、选用标准（条款号）、检查情况、结论等，编制成表，逐项检查分析建设项目相关内容的符合情况并说明存在的问题、缺陷等。

      - 职业健康检查

按照职业健康监护有关规定，对接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康检查，根据检查结果，结合职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品配置情况和作业环境状况等，对作业人员职业病危害因素接触水平及职业健康影响进行评价。

      - 风险评估法

根据划分的评价单元，识别和分析其可能产生的职业病危害因素以及接触该因素作业的工种（岗位），推测不同工种（岗位）职业病危害因素的接触水平，利用接触水平与相关接触限值标准的对比评估其职业病危害的程度与分级，并根据分级结果确定应采取的行动。

根据建设项目职业病危害特点，可分别采用职业卫生调查、职业卫生检测、检查表分析法、职业健康检查及风险评估等方法，对建设项目试运行期间作业人员接触的职业病危害因素水平、职业病防护设施效果、职业卫生管理措施、职业健康监护情况等进行综合分析，并作出定性和定量评价。

    - 评价程序

      - 准备阶段

        - 收集资料

接受建设单位委托，开展合同内部评审，签订评价工作合同，收集相关资料，包括但不限于附录F。建设单位提供的资料需加盖单位公章并由相关负责人员签字，以确保收集资料的真实性。

        - 职业卫生调查

根据4.1.5.1的要求，对建设项目基本情况进行职业卫生调查，采用工程分析方法分析建设项目概况、总体布局、生产工艺和设备布局、生产过程的原辅料及产品、工作制度与工种(岗位)设置、职业病防护设施与应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等情况，识别生产工艺过程、劳动过程、生产环境中可能产生或存在的职业病危害因素，并确定主要职业病危害因素及其来源、发生 (散)方式以及影响人员等。

        - 编制评价工作方案

在进行职业卫生调查并对收集的有关资料仔细研读的基础上，以科学性、实用性、针对性为原则，

编制评价工作方案，并进行技术审核，确定质量控制要点。

评价工作方案内容应包括：

- 概述：简述评价任务由来、建设项目性质、规模、地点等基本情况，以及项目试运行情况；

- 编制依据：按4.1.1的要求编制；

- 评价范围与评价单元：根据建设项目职业病危害特点，按4.1.3的要求确定评价范围，并根据建设项目的特点划分评价单元；

- 评价内容与评价方法：根据建设项目职业病危害特点，按4.1.4的要求确定评价内容，并按4.1.5的要求选择适用的评价方法；

- 项目分析：对建设项目进行初步的工程分析、职业病危害因素识别分析，在分析有关资料的基础上，确定职业病危害因素种类、分布及重点评价因子；

- 职业卫生调查：在分析建设项目有关资料的基础上，确定职业病防护设施与应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、职业卫生管理、职业健康监护等调查内容；

- 职业卫生检测方案：按4.1.5.2的要求，确定建设项目职业病危害因素检测项目、地点、方法、仪器、采样对象和样品数量等；确定职业病防护设施检测项目、地点、方法、仪器等；确定建筑卫生学检测地点、方法、仪器、条件、频次等内容。

- 组织计划：主要包括质量控制措施、工作进度、人员分工、仪器及车辆准备、经费概算等。

      - 实施阶段

        - 职业卫生检测

依据 GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192 等检测规范和标准，按照职业卫生检测方案对建设项目实施检测，进行工作日写实。整理和分析各类接触职业病危害因素作业工种（岗位）的职业病危害因素接触水平以及职业病防护设施、建筑卫生学等其他内容的检测结果。

        - 职业病危害分析与评价

识别建设项目工作场所可能存在和（或）产生的职业病危害因素，根据职业病危害因素的分析与检测结果，并对照GBZ 2.1、GBZ 2.2等标准，分析各类作业工种（岗位）职业病危害因素接触水平及其危害程度。评价建设项目采取的职业病防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品的符合性和有效性，分析总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护的符合性，对不符合要求的项目进行说明，并提供建议措施。

        - 提出补充措施及建议

在对建设项目全面分析、评价的基础上，针对试运行阶段存在的不足，从职业病防护设施、应急救援设施、个人使用的职业病防护用品、总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等方面，综合提出控制职业病危害的具体补充措施及建议。

针对建设项目建设施工期职业卫生管理工作存在的不足，提出原则性的建议。

        - 给出评价结论

在全面总结评价工作的基础上，归纳各项评价内容的评价结果，对建设项目职业病危害控制效果做出总体评价，明确建设项目是否能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

      - 报告编制和评审阶段

        - 报告编制阶段

应全面、系统、概括地反映建设项目职业病危害和控制现状，按照本标准的基本要求，对调查所得的资料和检测数据进行分析、整理，并运用相关法律、法规、规章、标准和规范对其进行分析评价，科学确定风险类别，给出评价结论，并撰写相应的补充措施及建议。

        - 报告评审阶段

建设单位应组织职业卫生专家和行业专家对报告进行评审，并进行现场确认，提出修改意见。评价机构根据专家意见对报告进行修改后提交正式报告。职业病危害控制效果评价工作程序示意图参见附录G。

    - 质量控制

- 应使用文字和框图等形式，分析评价机构人员、设备、检测能力等方面是否满足评价需要，并简述对评价活动全过程进行质量控制的具体措施。

      - 合同评审

评价机构应制定合同评审的程序文件和记录格式。评价机构应在控制效果评价合同签订之前进行合同评审。合同评审至少应涵盖建设项目与国家相关政策的相符性，评价机构资质业务范围以及现有评价专业人员构成能否满足评价项目的需要，是否聘请相关专业的技术专家等内容。

      - 资料收集与审核

评价机构应制定资料收集和审核相关的作业指导书和记录格式。评价机构应建立资料收集与审核管理制度，对收集的资料进行分析和确认，并注意对收集的资料进行保密。评价机构还应建立技术资料承诺制，建设单位承诺提供的技术资料应真实、完整、有效。

      - 评价方案的制定与审核

评价机构应制定评价方案编制和审核的程序文件、作业指导书和记录格式。评价方案的审核应包括对人员构成、评价范围、评价方法以及职业卫生调查与检测方案等内容的审核，以确保评价方案符合评价工作的实际需求以及相关标准的技术要求。

      - 职业卫生调查

评价机构应制定职业卫生调查的程序文件、作业指导书和记录格式。职业卫生调查的内容应全面、真实地反映建设项目的实际情况。调查记录应规范填写，并经建设单位陪同人员确认。所有调查获取的资料信息、记录表格等均应按照要求归档保存，以保证调查过程可溯源，并注意对获取资料进行保密。

      - 评价报告审核

评价机构应制定评价报告编制、审核、签发的程序文件和作业指导书。评价报告审核宜实行四级审核制度，即内部审核、技术负责人审核和质量负责人审核、外部专家技术评审。

      - 评价报告档案管理

评价机构应制定评价报告档案管理的程序文件和记录格式。明确相关部门和人员职责，并按要求保存相关档案，评价报告的存档资料应同时保存电子文本和纸质文本。

  - 建设项目概况

    - 基本情况

- 应简述建设项目名称、建设单位、建设项目性质、工程总投资、建设时间、投产运行时间、行业分类等基本情况。

    - 自然环境

      - 地理位置

- 应按行政区划说明建设项目地理位置，标明地理坐标，并附建设项目所在区域地理位置图。

      - 气象条件

- 应描述建设项目所在地风向、风速、气温、相对湿度、降水等气象条件，气候分区、特殊气候带、局地环流等气候特征，并列出建设项目所在地全年和夏季的风向频率玫瑰图。

      - 社会环境

- 应说明建设项目所在地是否位于风景名胜区、自然保护区、国家重点文物保护范围、历史文化保护地；生态敏感与脆弱区；学校、托幼机构、医院、涉外领使馆、人口密集居住区等社会关注敏感区域；自然疫源地、地方病区等。是否满足GB 50187中第3章的要求。

    - 主要工程内容及规模

说明建设项目的主要工程内容，包括建设规模、建（构）筑物等，主要产品及产量、年度产值等。

    - 主要技术经济指标

应列表分析建设项目主要技术经济指标，包括工程总投资、工程用地面积、建筑面积、职业病危害防治经费、产量、作业率、成材率、能耗、劳动生产率、成本利润等，参见2。

- 主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - 岗位设置

- 描述建设项目生产、辅助、管理等工种（岗位）的数量及设置情况，生产岗位应包括建设项目正式员工、相关方作业人员等。列表说明作业岗位名称、工作地点、工作内容、作业方式、工作制度安排、班次、每班作业人数、性别分布、每班作业时间，参见表3。

- 工种（岗位）设置

| 评价单元 | 工种 （岗位） | 工作地点 | 工作内容 | 作业方式1 | 工作制度 | 人数 |  |  | 每班作业时间 (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 男 | 女 | 总人数 |  |

- 注：作业方式分为定点、巡检、机械设备结合手工作业、手工作业（下同）；

    - “三同时”执行情况

      - 职业病危害预评价建议落实情况

- 简要说明职业病危害预评价报告及其批复情况。在分析建设单位提供的相关技术资料以及职业病危害预评价资料的基础上，列表逐条核查对预评价报告提出的补充措施及建议的整改落实情况，对于未采纳的建议应说明理由，参见表4。

- 职业病危害预评价建议落实情况

| 序号 | 职业病危害预评价建议 | 落实情况核查 | 未采纳原因 |
| --- | --- | --- | --- |

      - 职业病防护设施设计建议落实情况

简要说明职业病防护设施设计专篇及其批复情况。在分析建设单位提供的相关设计资料以及职业病防护设施设计资料的基础上，列表逐条核查对职业病防护设施设计专篇提出的补充措施及建议的整改落实情况，对于未采纳的建议应说明理由，参见表5。

- 职业病防护设施设计建议落实情况

| 序号 | 职业病防护设施设计建议 | 落实情况核查 | 未采纳原因 |
| --- | --- | --- | --- |

    - 建设项目试运行情况

- 简要说明建设项目试运行期间职业病防护设施运行维护、职业卫生管理等情况。

    - 建设项目建设施工过程概况

说明建设项目建设施工过程中存在和（或）产生的职业病危害因素，根据GBZ/T 211标准要求，分析建设施工过程中的职业病危害预防控制措施。

    - 建设施工期职业卫生管理

根据收集的资料，分析说明建设项目建设施工过程中职业卫生管理相关情况，评价建设施工期各项职业卫生管理措施的符合性。

    - 工程利旧情况

对于改建、扩建、技术改造、技术引进类的建设项目应明确工程的利旧情况和建设单位现有概况。

  - 职业病危害评价

    - 总体布局

      - 平面布置

        - 根据建设项目总平面布置图（图中须标明存在或产生职业病危害的工作场所位置），以厂区长轴与短轴中间线或以厂区主干道为基准线，划分四个区域进行定位（东南、西南、东北、西北），简述厂区总占地面积、建筑物占地面积、总建筑面积、工作场所和生活场所、有害工作场所和无害工作场所、存在和（或）产生高毒物质工作场所的位置、道路、卫生防护、绿化等情况。

        - 按照划分的评价单元，重点说明可能产生大量有害气体、粉尘、高温、噪声等区域的布局情况。

        - 按厂区总平面功能分区原则，重点分析生产区、辅助生产区、非生产区的分区是否正确，是否将有害设施与无害设施分开。结合全年主导风向和最小风向频率，分析建设项目平面布置与风向之间关系。依据GBZ 1编制检查表，相关信息参见附录H中表H.1，对其是否符合标准要求进行评价。

      - 竖向布置

        - 按照划分的评价单元，列表分析建设项目建（构）筑物竖向布置情况，包括有毒作业装置、高温设施、噪声与振动较大的生产设备等存在职业病危害因素的多层建筑物的竖向布置情况，参见表6。

- 建筑物竖向布置

| 评价单元 | 建筑物名称 | 层次（数） | 功能布局 | 层内区域位置 | 面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 依据GBZ 1编制检查表，相关信息参见附录H中表H.1，对竖向布置是否符合标准要求进行评价。

对于改扩建项目、技术改造与技术引进项目，评价时应注意新增建设内容是否破坏已有的布局，所依托的布局能否满足新增工艺设备的要求。

    - 生产工艺和设备布局

      - 原辅材料、产品和副产品

        - 原辅材料

列表重点分析建设项目生产过程中使用的能够产生严重职业病危害的原辅料名称、化学组成成分、年用量、形态、储存、装卸及运输方式，装（卸）料操作方式、人数、时限及机械化程度，参见表7。

- 主要原辅材料用量

| 序号 | 原辅材料名称 | 主要化学成分 （%） | 单位 | 用量 | 物料 形态 | 储存 方式 | 装卸 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 产品和副产品

- 列表简述建设项目产品、副产品等的名称、产量、形态、储存和运输方式，装（卸）操作方式、人数、时限及机械化程度，参见表8。

- 产品大纲

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 | 形态 | 储存方式 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 生产工艺

        - 按照划分的评价单元，阐述建设项目生产工艺技术、生产装置的生产过程，重点分析可能产生化学有害因素、高温、噪声、振动等职业病危害的生产设备的先进性（机械化、密闭化、自动化及智能化程度、隔离、连锁等）。对主体生产设施按工艺流程作出完整、清晰、无遗漏的叙述，并用工艺流程框图表示。

        - 分析说明建设项目辅助装置工艺过程，重点描述产生严重职业病危害的辅助生产工艺。

        - 分析说明建设项目生产公辅部分名称、供应和处理能力，如给水、排水、动力、供热、供电、供燃气、三废处理等。

        - 分析说明建设项目相关方作业涉及的生产工艺过程。

        - 按照划分的评价单元，分析建设项目生产工艺情况，结合产生职业病危害的生产设备机械化、自动化和密闭化程度，依据GBZ 1编制检查表，相关信息参见附录H中表H.2，对生产工艺是否符合标准要求，给出符合性评价。

      - 设备布局

        - 按照划分的评价单元，列表说明建设项目可能产生职业病危害因素的主要生产设备（尤其是产生主要职业病危害的设备、与职业病防护关系密切的设备）及辅助工程、公用工程等设备的名称、型号、数量等参数，参见表9。分析其可能产生的主要职业病危害因素，并重点分析布局位置，宜用厂房各楼层设备布局图（应标明存在的职业病危害因素）加以说明。

- 设备布局

| 评价单元 | 布置地点 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量 （台/套） | 运行 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 按照划分的评价单元，分析建设项目生产设备布局情况，依据GBZ 1、GB 50187编制检查表，相关信息参见附录H中表H.2，对设备布局是否符合标准要求，给出符合性评价。

设备布局评价的重点是产生不同类型职业病危害因素的工艺设备的相互平面位置、空间位置的设置是否合理，是否满足危害因素的扩散需要，是否有利于危害因素的控制等。对于改扩建项目、技术改造与技术引进项目，评价时应注意利旧部分对新增部分的影响及新增部分对利旧部分的影响。

    - 职业病危害因素

      - 职业病危害因素识别

        - 工时调查（或工作日调查）

应主要调查以下内容：

- 调查对象及其所在岗位的基本情况；

- 工作日内从事各种活动的名称、内容、动作与休息时间，各种活动的位置、巡检路线；

- 各种有害因素状况和接触地点、时间、方法与频次等；

- 写实对象或所在岗位写实时间内完成的工作量等。

- 按照划分的评价单元，列表说明建设项目各岗位工时调查（或工作日调查）情况，参见表10。

- 各岗位工作写实调查表

| 工种 | 生产内容1 | 工作制度及 实际作业时间 | 工作调查2 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.说明工作日内从事各种活动的名称、内容、位置、巡检路线；2.标明动作与休息时间、写实时间内完成的工作量。

        - 生产工艺过程中的职业病危害因素

- 正常工况下职业病危害因素的识别

- 按照划分的评价单元，根据收集的评价单元信息，通过工程分析、职业卫生调查等方法，完整准确地对建设项目生产工艺过程、主要工艺设备、主要工种（岗位）及作业、使用的原辅材料和产品、工作场所等进行系统、全面地分析。按照《职业病危害因素分类目录》和GBZ 2的有害因素范围，列表说明各评价单元产生的各种主要职业病危害因素及其来源，参见表11。

- 接触分析：确定工作场所各种职业病危害因素同等接触水平人群分组或工种划分、接触地点、接触时间、接触方法与频次等；

- 危害分析：确定职业病危害因素的理化特性、可能导致的职业病、适用法律要求等。

- 工程分析及危害因素识别

| 评价单元 | 工艺过程 | 原辅材料 | 主要工艺设备 | 工种（岗位）及作业 | 接触的职业病危害因素 | 职业病危害因素来源 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 检维修作业职业病危害因素的识别

应重视建设项目检维修作业人员接触的与检维修作业直接相关的职业病危害因素的识别，同时亦应注意与检维修作业环境相关联的职业病危害因素的识别。

- 事故情况下急性风险的识别

对建设项目事故情况下的急性风险进行识别，有关人员进行检修、清淤等作业时，如需要进入密闭空间或有限空间作业，应分析评价其可能存在的缺氧窒息及硫化氢、一氧化碳等导致的急性职业性中毒。

- 职业病危害因素分布

- 在工程分析的基础上，根据职业病危害因素识别结果，筛选重点评价因子，按照划分的评价单元，列表说明各工种（岗位）接触职业病危害因素的种类、地点、接触人数、接触时间及频次、作业方式、职业病危害因素来源、发生（散）方式、工作制度、设备状况等，参见表12。对职业病危害因素按化学有害因素、物理因素分类别进行描述，分析职业病危害因素存在的形态及产生环节，并综合分析职业病危害因素识别的科学性。

- 工作场所职业病危害因素分布

| 评价单元 | 工种 （岗位） | 工作地点 | 工作内容 | 职业病 危害因素 | 接触人数 | 接触时间1 及频次 | 作业方式 | 职业病危害因素来源 | 发生(散)方式 | 工作制度 | 设备状况2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.接触时间分为h/d、h/w；2.设备状况分为全密闭、设备局部开口有负压或无负压、设备敞开。

- 职业病危害因素识别要求：

- 清晰描述存在和（或）产生职业病危害因素的生产过程、暴露工种（岗位），明确存在和（或）产生高毒物质的工作场所位置，并在工艺流程框图上标明职业病危害因素；

- 应重视对辅助生产岗位、检维修、相关方等作业人员接触的职业病危害因素的识别；

- 应对生产工艺过程中存在和（或）产生的致敏、致癌物进行识别；

- 应完整收集化学有害因素的化学品安全说明书（MSDS资料），MSDS资料应包括：化学品名称、组成成份、理化特性、危险性概述、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处置与储存、接触控制/个体防护、毒理学资料、运输信息等内容。

- 下列危害因素可不予以识别：

- 明确没有人员接触的职业病危害因素；

- 有害性很低的危害因素：例如有害性很低的水溶液、沸点很高的油类、不能产生粉尘的固体、使用量很少的物质、仅在密闭系统内处理的物质、推测接触水平低于接触限值10%的危害因素。

        - 生产环境中的职业病危害因素

应分析识别建设项目生产环境高温（夏季）、环境低温（冬季）、采光照明、不良气象条件、作业环境污染等危害。如果生产环境中存在由于总体布局、设备布局、厂房设计等不合理导致的其他职业病危害因素，也应予以评价。

        - 劳动过程中的职业病危害因素

应对建设项目劳动过程进行系统、全面分析，识别劳动过程中可能存在的职业病危害因素及产生环节。分析评价不合理的劳动组织和工作制度（班制、工作时间），不良体位、固定姿势作业、视屏作业、

高处作业、不符合人机工效学的设计、职业紧张等劳动过程中的职业病危害因素。

      - 职业病危害因素检测方法

        - 检测条件

- 说明检测时间、检测机构名称及资质情况、建设项目生产状况、检测时的气象条件、采样时段的生产负荷率、生产设备及防护设施开启数量及其运行状况、人员规范操作等情况，参见表13。应在生产设备满负荷运行，基本达到设计要求，职业病防护设施运行正常的情况下进行检测。

- 气象条件检测结果

| 检测地点 | 检测时间 | 温度 （℃） | 相对湿度 （%) | 风速 （m/s） | 大气压 （kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 检测方法及评价依据

- 列表按危害类别分别说明化学有害因素、物理因素等各种职业病危害因素的检测方法（参见GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192、 GB/T 934）、评价依据，并综合分析检测方法选择的正确性，参见表14。

- 检测方法及评价依据

| 危害因素类别 | 检测项目 | 采样方式1 | 检测方法 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.采样方式注明定点短时、定点长时、个体采样、仪器直读等。

        - 检测仪器

- 列表说明现场检测及实验室分析使用的仪器设备的名称、型号、数量及仪器检定校正情况等，参见表15。

- 检测仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器数量 |
| --- | --- | --- | --- |

        - 检测点选择原则及采样数量的确定

化学有害因素定点采样检测点的选择原则、采样点数目的确定，个体采样对象的选定、个体采样对象数量的确定按GBZ 159的要求执行。物理因素测点选择按GBZ/T 189的要求执行。

        - 采样时段的选择

采样时段的选择按GBZ 159中7.3的要求执行，同时应注意以下内容：

- 在评价职业接触限值为时间加权平均容许浓度时，应选定有代表性的采样点，连续采样3个工作日，其中应包括空气中有害物质浓度最高的工作日；

- 在评价职业接触限值为短时间接触容许浓度或最高容许浓度时，应选定具有代表性的采样点，在1个工作日内空气中有害物质浓度最高的时段进行采样，连续采样3个工作日。

        - 职业病危害因素浓（强）度计算

化学有害因素浓度应按照GBZ 159中第9.6、10.6、11.1、11.2条给出的计算方法，结合各工种职业病危害因素接触情况，分析计算接触职业病危害因素的最高容许浓度（CMAC）、短时间接触容许浓度（CSTEL）、时间加权平均容许浓度（CTWA），或按照GBZ 2.1附录A中A.6的要求计算超限倍数，计算结果与GBZ 2.1限值标准进行比较。

物理因素强度应按照GBZ/T 189给出的方法计算，结果与GBZ 2.2限值标准进行比较。

      - 职业病危害因素检测结果

        - 化学有害因素

工作场所空气中存在粉尘危害的应进行游离二氧化硅含量检测，根据检测结果，判定接触粉尘的类型，参见表16。

- 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果

| 沉降尘采集地点 | 粉尘名称 | 游离SiO2含量 （%） | 粉尘类型 |
| --- | --- | --- | --- |

按照划分的评价单元，列表分析说明各种化学有害因素的CTWA、CSTEL、CMAC检测结果（取三天内最大浓度）或超限倍数，并按GBZ 2.1职业接触限值标准进行判定，给出是否符合限值标准的结论，参见表17－20。

- 岗位接触化学有害因素时间加权平均浓度计算结果

| 评价单元 | 工种（岗位） | 化学有害因素 | 接触时间 (h/班) | 检测结果 (mg/m3) | 职业接触限值 (mg/m3) | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 工作场所化学有害因素短时间接触浓度检测结果

| 评价单元 | 检测地点 | 化学有害因素 | 接触时间 (h/班) | 检测结果 (mg/m3) | 职业接触限值 (mg/m3) | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 工作场所空气中化学有害因素最高浓度检测结果

| 评价单元 | 检测地点 | 化学有害因素 | 检测结果 (mg/m3) | 职业接触限值 (mg/m3) | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 工作场所空气中化学有害因素超限倍数计算结果

| 评价单元 | 检测地点 | 化学有害因素 | 检测结果 (mg/m3) | 超限倍数计算值 | 超限倍数限值 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 物理因素

- 噪声

按照划分的评价单元，列表说明工作场所噪声、岗位噪声8h或40h等效声级、非噪声工作地点等效声级等测量结果，参见表21－24。依据GBZ 2.2职业接触限值标准进行判定，给出工作场所噪声、工种（岗位）噪声测量结果是否符合限值标准的结论；依据GBZ 1表5非噪声工作地点噪声声级设计要求，对非噪声工作地点噪声检测结果进行判定，给出是否符合标准的结论。

- 岗位噪声测量结果

| 评价单元 | 工种（岗位） | LEX,8h[dB(A)]1/或LEX,W[dB(A)]2 | 职业接触限值 [dB(A)] | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.LEX,8h表示工作8h的等效声级；2.LEX,W表示每周工作40h的等效声级，每周工作天数≠5，需计算LEX,W。

- 工作场所噪声定点测量结果

| 评价单元 | 工种（岗位） | 测量地点 | 噪声强度 [dB(A)] | 接触时间 (h/班) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 工作场所噪声频谱测量结果

| 评价单元 | 测量地点 | 噪声强度[dB(A)] | 中心频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1KHz | 2KHz | 4KHz | 8KHz |

- 工作场所脉冲噪声测量结果

| 单元 | 工种 | 测量地点 | 工作日接触脉冲次数 | 声压级峰值[dB(A)] | 职业接触限值 |  | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 声压级峰值[dB(A)] | 工作日接触 脉冲次数 |  |

同时，通过分析噪声的频谱特征，研究工作场所噪声强度与频谱特征，可以找出防治噪声的重点，以便针对不同频谱噪声采取相应的防噪技术措施。

- 高温

按照划分的评价单元，列表说明工作场所湿球黑球温度（WBGT指数）测量结果，计算作业人员接触高温WBGT指数的均值和接触时间率，结合作业人员体力劳动强度分级，依据GBZ 2.2职业接触限值标准进行判定，给出是否符合限值标准的结论，参见表25。

- 工作场所高温测量结果

| 评价单元 | 岗位 (工种) | 测量地点 | WBGT指数(℃) | 接触 时间 (h/班) | 时间加权平均WBGT指数(℃) | 接触 时间率 （%） | 体力劳动强度级别 | 职业接触限值(℃) | 结果 判定 | 建议累计接触时间1（h/班） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.根据岗位时间加权平均WBGT指数，结合体力劳动强度级别，查GBZ 2.2表8，计算岗位允许接触的最长时间。

- 手传振动

列表说明工作场所手传振动测量结果，依据GBZ 2.2职业接触限值标准进行判定，给出是否符合限值标准的结论，参见表26。

- 工作场所手传振动测量结果

| 评价单元 | 工种（岗位） | 振动体名称 | 频率计权加速度 （m/s2） | 接振时间 （h/班） | 4h等能量频率 计权振动加速度（m/s2） | 职业接触限值（m/s2） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 工频电场

列表说明工作场所工频电场测量结果，依据GBZ 2.2职业接触限值标准进行判定，给出是否符合限值标准的结论，参见表27。

- 工作场所工频电场测量结果

| 评价单元 | 工种（岗位） | 测量地点 | 工频电场 (kV/m) | 职业接触限值 （kV/m） | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 紫外辐射

列表说明检维修作业电焊工作场所紫外辐射测量结果，依据GBZ 2.2职业接触限值标准进行判定，给出是否符合限值标准的结论，参见表28。

- 工作场所紫外辐射测量结果

| 评价单元 | 岗位 （工种） | 测量地点 | 部位 | 源距(m) | 紫外光谱分类 | 日接触时间(h) | 有效 辐照度 (μW/cm2) | 8h加权平均有效辐照度（μW/cm2） | 8h职业 接触限值 (μW/cm2) | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

对于上述检测项目结果超过接触限值的，应分析其超标原因。对于建设单位已经按措施建议完成的整改，应进行复核，并在评价报告中说明。

      - 职业病危害因素检测结果评价

        - 职业病危害因素接触水平

应综合分析个体采样和定点采样结果，按照划分的评价单元，结合建设项目接触职业病危害因素的作业岗位、生产工作制度、接触人员、接触时间与接触频度，并结合职业病防护设施开启情况和个人使用的职业病防护用品情况，推测职业病危害因素预期接触浓（强）度，确定不同工种（岗位）职业危害因素接触水平。对照GBZ 2.1、GBZ 2.2等标准要求，根据表29、表30进行危害程度分级，确定应采取的控制措施。

危害程度分级应符合下列要求：

- 化学有害因素：根据推测的作业人员化学有害因素接触浓度与职业接触限值的比值，可将化学有害因素的危害程度分为4级，参见表29；

- 化学有害因素危害程度分级

| 危害程度 | 推荐的控制措施 |
| --- | --- |
| 0（＜10%职业限值） | 不需采取行动，管理良好。 |
| Ⅰ（10%-50%职业限值） | 严格检查现有措施的有效性，努力进一步降低接触水平。 |
| Ⅱ（50%-100%职业限值） | 制定和实施降低接触水平的措施，接触监测、医学监护、作业管理。 |
| Ⅲ（＞100%职业限值） | 迅速采取降低接触水平的有效措施，接触监测、医学监护、作业管理、个人职业病防护用品、工程工艺控制。 |

- 稳态和非稳态噪声：根据推测的LEX,8h或LEX,W噪声等效连续A声级，将作业人员接触的稳态和非稳态噪声的危害程度分为3级，参见表30；

- 稳态和非稳态噪声危害程度分级

| 接触等级 | 推荐的控制措施 |
| --- | --- |
| 0（＜80dB(A)） | 不需采取行动 |
| Ⅰ（80dB(A)- 85dB(A)） | 个体防护、进行职业健康监护。 |
| Ⅱ（＞85dB(A)） | 超过职业接触限值，工程防护、个体防护、职业健康监护等。 |

- 脉冲噪声：根据脉冲声压级峰值和脉冲次数，判断其是否符合职业接触限值要求。

        - 职业病危害因素关键控制点

应注重建设项目岗位多因素接触情况的分析，根据定点采样检测结果和现场调查情况，选择职业病危害因素危害程度（风险）较大的单元或作业点，确定为重点防护对象，即职业病危害因素的关键控制点。必须对关键控制点作业岗位情况进行分析描述，宜附图片。

        - 对作业人员的健康影响

- 根据不同生产岗位定员情况，结合职业病危害因素的特性（状态、毒性分级、剌激性及窒息性、腐蚀性、皮肤吸收性、致癌性等）、接触方式、暴露时间、暴露种类及剂量、防护措施，分析其对人体健康的影响。另外，应对相关方作业人员职业健康影响进行评价。

- 结合GBZ 188列表分析职业病危害因素对人体健康的影响，明确其可导致的职业病、职业相关疾病、确定的健康影响、可能的健康影响、职业禁忌证，对各评价单元作业人员作出职业病危害程度即引起职业病风险的结论，参见表31。

- 职业病危害因素对作业人员健康的影响

| 职业病 危害因素 | 接触方式 | 靶器官 | 对人体健康的影响 | 可能引起的 职业病 | 职业禁忌证 | 预防措施和 应急处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 发生急性职业危害事故的风险

按照划分的评价单元，根据建设项目可能存在的导致急性职业危害事故的职业病危害因素，分析其可能发生的急性职业危害事故的风险。

      - 职业病危害因素监测情况分析

根据调查结果，分析说明建设项目主要职业病危害因素在线监测设施、日常监测制度和各种数据记录等是否符合AQ/T 4269的要求。

    - 职业病防护设施

      - 通风设施

        - 全面通风

根据职业病危害因素检测结果、建筑卫生学调查和检测结果，阐述建设项目设置用于排出有害物质（高毒物质除外）、余热、余湿的全面通风设施的必要性；根据全面通风设施的种类、类型、位置，分析其设置的合理性。依据GB 50019中5.3.3、5.3.4分析车间内气流组织是否合理，并按照GBZ 1中6.1.5.1a)确定的原则计算全面通风换气量，根据车间内气流组织、通风换气量，分析全面通风设施设置的有效性。

        - 局部通风

根据职业病危害因素检测结果、建筑卫生学调查和检测结果，阐述建设项目设置的局部通风设施的必要性；根据GBZ/T 231、GB/T 16758设计原则的要求，结合局部通风设施的种类（送、排风）、排风罩的类型、位置，分析其设置的合理性；根据气流组织、控制风速、（岗位、环境）有害物质捕集效率，分析局部通风设施的有效性。

局部送风可采取如下方式：

- 风扇：适用于辐射强度小，空间温度≤35℃车间；为避免二次扬尘，产尘车间不宜采用；

- 喷雾风扇：适用辐射强度＞1400W/m2，空间温度＞35℃，对工艺无影响的中、重作业地点；

- 系统式局部送风装置：适用于辐射强度和空气温度较高并经常停留的作业地点，且工艺不允许有水滴；或散发有害气体或粉尘，不允许采用再循环空气的作业地点。

        - 吹吸式通风

根据职业病危害因素检测结果、建筑卫生学调查和检测结果，阐述建设项目设置的吹吸式通风设施的必要性；根据吹吸式通风设施的种类（敞开、密闭）、类型（水平、垂直、斜降流）、位置，分析其设置的合理性；根据不均匀度、控制面风速（送风风速、排风风速），分析吹吸式通风设施的有效性。

        - 通风设施符合性评价

依据GBZ 1、GBZ/T 194编制检查表，相关信息参见附录H中表H.3，对通风设施的设置是否符合标准要求，给出符合性评价。

        - 通风设施检测

应对建设项目通风设施的相关参数进行检测，包括全面通风量与通风换气次数、罩口风速与控制风速等，参见表32。职业病危害因素浓度超过GBZ 2.1规定的职业接触限值时，尤应检测通风设施的防护效果。

- 通风设施测试结果

| 评价单元 | 工作场所 | 防护设施 |  |  | 罩口设置方式 | 罩口风速（m/s） | 控制风速（cm/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 型号 | 运行情况 |  |  |  |

        - 通风设施有效性评价

依据通风设施相关参数的检测结果，职业病防护设施的防护效率，并结合职业病危害因素检测结果，根据GBZ 1、GBZ/T 194、GBZ/T 231、GB/T 16758等的规定，或结合设计参数、设施参数，对通风设施的有效性进行客观评价。对于通风效果不好的通风设施应分析原因，对不符合标准要求的提出改进措施。

      - 防护设施

        - 防护设施设置情况

按照划分的评价单元，列表详细描述建设项目作业场所设置的防护设施的名称、用途、类型、位置等是否满足防护需要，参见表33。

- 职业病防护设施设置情况

| 评价单元 | 工作场所 | 职业病危害因素 |  | 生产设备 |  | 职业病防护设施设置情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 是否超标 | 名称 | 数量 |  | 名称 | 设置位置 | 参数 | 数量 |

        - 防护设施必要性与合理性评价

按照划分的评价单元，结合建设项目职业病危害因素的理化性质及来源与分布、检测结果、职业病防护设施调查和检测结果、职业健康监护调查结果，分析防护设施设置的必要性。根据GBZ 1、AQ/T 4216编制检查表，相关信息参见附录H中表H.3，针对防护设施设置的合理性进行分析评价。

        - 防护设施有效性评价

可综合分析职业病危害因素浓（强）度检测结果、防护设施相关参数检测结果，对防护设施的有效性做出客观评价。对于防护效果不好的应分析原因，对不符合要求的提出改进措施，参见表34。

- 职业病防护设施分析评价

| 评价单元 | 工作场所 | 职业病 危害因素 | 现有职业病 危害防护设施 | 接触水平 | 有效性评价 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

可根据建设项目实际情况，按照4.3.4.2分别对防尘、防毒、防高温、防噪声与振动、防非电离辐射等防护设施进行评价。评价过程中应核实分析所设置的职业病防护设施是否存在不足，并提出针对性的防护设施改进建议。同时应特别注意对建设项目人工直接操作位、高毒物品作业点、窒息性气体作业点、易泄漏点、密闭空间作业、相关方作业的职业病危害防护措施的评价，宜采用影像图片资料。对于建设单位已经按措施建议完成的整改，应进行复核。

    - 应急救援设施

      - 应急救援设施评价内容

评价内容应至少包括：

- 应急救援设施配备的数量、品种是否齐全；

- 应急救援设施配备是否覆盖所有可能发生职业损伤的场所；

- 应急救援设施配备是否满足应急救援需求，且有效可用；

- 监测报警装置位置、高度及报警值设置是否合理，是否定期检定、维护；

- 事故通风设施的最大换气次数、通风口位置、设计换气量（通气量）、开关位置是否合理；

- 室外设置的喷淋洗眼器位置是否正确，是否采取防冻措施；

- 急救药品是否齐全有效；

- 最近的救援医院的距离、车程、救援设备等是否能够满足救援需要；

- 应急救援设备设施的维护、检测、管理情况。

      - 急性职业损伤风险分析

- 分析建设项目在哪些工艺环节或生产设备处，在什么情况下可能发生的急性职业损伤事故及损伤类型，如急性职业中毒、窒息、酸碱灼伤、高温中暑、密闭空间作业造成的损伤等。

      - 应急救援设施设置情况

主要针对建设项目易发生急性职业损伤的工作场所进行分析说明，明确应急救援设施的类别和用途，参见表35。

- 应急救援设施情况

| 评价单元 | 设置地点 | 覆盖工作场所 | 职业病危害因素 |  | 应急救援设施 |  |  |  |  | 符合性1 | 有效性2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 损伤类型 | 名称 | 参数 | 数量 | 运行数量 | 维护情况 |  |  |

注：1.评价结果为（不）符合；2.评价结果为有（无）效。

应急救援设施应包括：

- 事前预防：监测报警装置：常用的有固定式和便携式检测报警仪；

- 事中控制：事故通风装置：应设置在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易 爆的化学物质的室内作业场所；

- 事后救治：

- 应急救援通道；

- 必要的泄险沟、围堰、风向标；

- 喷淋装置、洗眼器：应有清晰的标识，其服务半径应小于15m；

- 个体防护用品：过滤式呼吸器、隔绝式呼吸器等；

- 急救场所与现场急救药品；

- 气防站、气防柜、最近的救援医院；

- 通讯和运输设备。

      - 应急救援设施配备的合理性与符合性评价

应急救援设施的配备应综合分析职业病危害因素特性、人员可能接触情况、浓度超标与否等情况，要考虑到各种类型急性职业损伤发生的可能性和严重程度，覆盖所有可能发生急性职业损伤的场所；根据GBZ 1、GBZ/T 194、GBZ/T 223、GBZ/T 225、HG 20571编制检查表，相关信息参见附录H中表H.4，针对监测报警装置、强制通风装置、现场紧急处置设施、急救或损伤紧急处置用品、其他设备设施等应急救援设施设置的合理性与符合性进行分析评价。

      - 应急救援设施配备的有效性评价

对应急救援设施的性能参数等进行评价，确保其有效可用。应保证应急救援设备可开启且灵敏度足够，全面通风量满足要求，救援药品等在有效期之内。对建设项目设置的应急救援设施的不足进行分析，并提出改进措施建议。

    - 个人使用的职业病防护用品

      - 个人使用的职业病防护用品人群的确定

根据建设项目职业病危害因素存在情况，按照划分的评价单元，列表分析需要配备个人使用的职业病防护用品的作业工种（岗位），应覆盖接触职业病危害因素的主要作业人员，参见表36。

- 个人使用的职业病防护用品配置情况及符合性、有效性评价

| 评价单元 | 工种 （岗位） | 接害人数 | 配备人数 | 职业病 危害因素 | 危害 程度1 | 名称 | 型号 | 参数 | 发放频次及数量 | 三证是否齐全2 | 符合性3 | 有效性4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.参见表29－30；2.生产许可证、产品合格证和安全鉴定证；3.评价结果为（不）符合；4.评价结果为有（无）效。

      - 个人使用的职业病防护用品的配备与选用

        - 按照划分的评价单元，根据建设项目作业人员的工作环境和作业内容，依据GB/T 11651确定作业类别，结合作业类别及工种、职业病危害因素种类、作业人员实际接触状况等，列表描述各工种（岗位）所配备的个人使用的职业病防护用品的标准、名称（防毒面具、防尘口罩、护听器、防护服、防护手套、防护鞋、防护眼镜等）、型号、参数、数量、现场佩戴情况、更换频次等情况，说明是否符合GB/T 11651表3、表B.1与GB/T 29510表1、GBZ/T 195的要求，参见表36。

        - 应根据作业有害环境（参见GB/T 18664表3）、作业状况、作业人员的不同，选择指定防护因数（APF）大于危害因数的呼吸防护用品并定期维护。分析呼吸防护用品APF和作业人员接触的职业病危害因素的危害因数（同时计算PC-TWA和PC-STEL的危害因数，取其中较大值作为作业场所的危害因数），根据GB/T 18664对呼吸防护用品的有效性进行评价。并按GB 2890规定，说明接触毒物岗位作业人员配备的自吸过滤式防毒面具的过滤件是否符合GB 2890中4.3.1.1的要求。

        - 应按照安全健康、适用、舒适的原则，为接触噪声作业人员配备护听器。分析评价护听器单值降噪值（SNR或NRR）和工作场所噪声最大接触水平，计算工种（岗位）佩戴护听器后的实际接触水平（在75dB（A）－80dB（A）之间最为理想），按GB/T 23466对其有效性进行评价。

      - 个人使用的职业病防护用品配备的符合性评价

根据建设项目工种（岗位）及其相关工作地点环境状况，接触的职业病危害因素及水平、理化性质，结合个人使用的职业病防护用品调查结果，依据GBZ/T 225编制检查表，相关信息参见附录H中表H.5，评价个人使用的职业病防护用品管理制度、发放标准、选用、配备数量、发放记录、维护与管理、使用周期等的符合性，对不符合要求的提出有针对性的改进措施。

      - 个人使用的职业病防护用品配备的有效性评价

确定需要配备个人使用的职业病防护用品的作业人员之后，根据其接触的职业病危害因素的种类、相关工作地点的作业环境状况以及职业病危害因素的理化性质，列表分析配备的个人使用的职业病防护用品是否能够对作业人员起到有效的防护作用，参见表36。

    - 建筑卫生学

      - 建筑结构

        - 建（构）筑物情况

- 按照划分的评价单元，简述建设项目评价范围内试运行的主要厂房、车间、装置、仓库、罐区、行政办公楼以及其他辅助建（构）筑物，列表说明上述建（构）筑物名称、位置、面积、层数、高度、门窗及天窗数；氨、酸、碱等储罐需说明直径、高度、容积、介质等，参见表37。

- 建（构）筑物指标

| 评价单元 | 建筑物名称 | 朝向 | 建筑面积(m2) | 层高 (m) | 层数 | 建筑容积 (m3) | 通风面积（m2） | 楼间距 （m） | 备注1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.分别标明建筑物的门窗、天窗数量，储罐的直径、高度。

        - 墙体、墙面、地面以及围护结构

阐述建设项目车间、控制室、值班室、休息室等墙体、墙面、地面、门窗以及围护结构等采取的防毒、防腐、防渗透、防噪声、防振动等措施。分析评价强噪声、高温、大量使用强腐蚀性或高毒性化学物质、产生高危害性粉尘、涉及易燃易爆物品等的特殊建筑是否满足GB/T 12801中5.4的要求。

        - 建筑结构评价

依据GBZ 1、GBZ/T 194编制检查表，相关信息参见附录H中表H.6，对建设项目建筑结构是否符合标准要求进行评价。

      - 采暖、通风、空气调节

        - 采暖

简述建设项目所在地是否属于采暖区及冬季采暖方式、采暖设施的设置、采暖温度等，冬季室内计算温度应满足GB 50019中3.1.1有关工业建筑工作地点的要求。

        - 通风

- 自然通风

分析评价建设项目建筑物的朝向（长轴与南北轴的夹角）、高度及其与相邻建筑物的间距、通风面积、屋顶气楼、气路形成、建筑物内隔断等情况。对于产生尘毒等职业病危害因素的工艺所在的建筑物，应根据当地主要风向、平均风速、建筑物内容积等换算可能的换气次数。

- 机械通风

列表阐述建设项目因为自然通风不良，以及产生职业病危害因素需要采用机械通风的建筑物其机械风机的名称、风量、数量、功率、墙式风机或风口（进风与出风）的布置位置、最大换气次数、全封闭建筑物每小时人均新风量等，参见表38。分析评价涉及职业病危害因素且未对岗位配置局部通风排毒设施的车间或实验室是否禁止使用循环风，是否与生产设备建立自动连锁，是否安装回止阀以防止有害气体倒灌造成污染。

- 机械通风设置情况

| 评价单元 | 工作场所 | 建筑物容积 | 通风设施名称 | 数量 | 型号 | 风速 | 风量 | 最大换气次数 （次/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 空气调节

列表简述建设项目空气调节系统的设置方式、位置、参数等，并对控制室、值班室、休息室等场所空气调节系统的新风口位置及人均新风量进行描述，参见表39。空气调节室内计算参数，应符合GB 50019中3.1.3的规定。

- 空气调节系统调查表

| 评价单元 | 安装地点 | 空气调节系统 |  |  | 运行情况 | 人均新风量 (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 数量 （台） | 性能参数 |  |  |

        - 采暖、通风、空气调节评价

依据GBZ 1、GB 50019、AQ/T 4216编制检查表，相关信息参见附录H中表H.6，对采暖、通风、空气调节等是否符合标准要求进行评价。

      - 微小气候

分析工作场所新风口是否设置在空气清洁区，并根据检测结果评价新风量是否满足GBZ 1中6.6.1的要求。

      - 采光、照明

简述建设项目工作场所的采光方式，照明设施设置的名称、位置、参数、数量等，列表说明各评价单元工作场所照度检测结果，并按照GBZ 1、GB 50033、GB 50034的规定进行评价，参见表40。

- 建筑物室内照度测量结果

| 评价单元 | 测量场所 | 照度 （lx） | 照度均匀度 | 标准值 |  | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 照度 （lx） | 照度均匀度 |  | 照度 （lx） | 照度均匀度 |

依据GBZ 1编制检查表，相关信息参见附录H中表H.6，对采光、照明是否符合标准要求进行评价。

- 对于改扩建项目、技术改造与技术引进项目，应注意所依托建筑的卫生学设计情况，评价时应考虑其建筑卫生学设计是否满足要求。

    - 辅助用室

      - 辅助用室设置情况

- 列表说明建设项目工作场所办公室、车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工程或岗位设置的洗衣室）、生活用室（休息室、就餐场所、厕所）、医务室等辅助用室的设置情况，包括设置位置、面积、可供使用人数等情况、浴室设置的淋浴器数量、更/存衣室内便服和工作服存放方式、盥洗水龙头设置的位置及数量、厕所内蹲位和小便器数量等，参见表41。

- 辅助用室设置情况

| 建筑名称 | 车间卫生等级 | 最大班人数 | 用室名称 | 设施名称 | 应配置数量 | 实配置数量 | 符合性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      - 辅助用室评价

- 依据工程分析以及职业病危害因素识别与评价、职业卫生调查结果，确定建设项目不同车间的车间卫生特征等级，依据GBZ 1编制检查表，相关信息参见附录H中表H.7，对辅助用室设置情况的符合性进行评价，对不符合要求的提出改进措施。

- 对于改扩建项目、技术改造与技术引进项目，有依托辅助用室的，评价时应根据新产生的职业病危害因素、车间卫生特征等级及劳动定员情况评价其是否满足要求。

    - 职业卫生管理

      - 职业卫生管理组织机构及人员设置

重点说明建设单位职业卫生管理机构的组成及其专（兼）职管理人员（说明其工作职责）的情况，根据建设单位规模、职业病危害状况、接触人数等调查结果，评价建设单位职业卫生管理机构及人员配置的符合性。如果采用检查表分析法表达制度的完善和执行情况，则需要进行简要评价。

      - 职业病防治计划与实施方案及执行

核实建设单位职业病防治计划与实施方案的制定及执行情况，评价其内容的完整性和符合性，以及执行程度。

实施方案应包括：

- 实施时间、实施内容及实施进度；

- 作业人员职业健康检查计划；

- 应急救援预案更新和演练计划；

- 职业病危害检测和评价计划；

- 职业卫生培训计划等。

对于不具备自行检测条件的建设单位应说明其是否与相关机构签订委托检测协议。

      - 职业卫生管理制度和操作规程及执行

核实建设单位落实现有职业卫生管理制度和操作规程的各类记录资料，对其进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其内容的全面性、符合性、有效性及其执行情况进行评价。

      - 建设项目职业卫生“三同时”管理

对建设单位职业卫生“三同时”管理制度、预评价情况、职业病防护设施设计专篇审查情况、防护设施设计、施工及运行情况、控制效果评价情况等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

      - 职业病危害因素监测与评价制度及执行

对建设单位职业病危害因素定期检测制度、检测机构的资质和能力、职业病危害因素检测报告、日常检测计划及报告等进行分析，并依据等职业卫生相关法律法规对其内容的完整性、符合性及其执行情况进行评价。

      - 职业病防护设施的维护与检修

对建设单位职业病防护设施的维护、检修制度及执行情况、防护设施维护保养制度以及日常维护检修记录等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

      - 职业病危害事故应急救援预案及演练

分析建设单位现有职业病危害事故应急救援管理制度及组织机构、预案及演练情况、救援队伍及救援能力，根据GBZ 1、GBZ/T 231、GBZ/T 259、GB 6222、GB 8958、AQ/T 4216、AQ/T 9002等的要求，结合建设项目可能发生或已发生的急性职业损伤事故、导致急性职业损伤的职业病危害因素的理化性质和危害特点、可能发生泄漏（逸出）或聚积的状况，分析其是否根据可导致岗位工人发生急性职业损伤的职业病危害因素的特点制定。评价应急救援队伍设置情况及救援能力、应急救援预案的全面性、符合性、可行性。对建设项目所采取的应急救援措施的不足进行分析，并提出有针对性的改进措施建议。

      - 职业病危害事故处置与报告

对建设单位职业病危害事故处置与报告制度、处置与报告记录等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

      - 个人使用的职业病防护用品管理

简要分析建设单位个人使用的职业病防护用品的管理制度、发放标准、发放计划、发放记录、保管情况、现场佩戴情况等，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

      - 职业病危害告知

说明建设单位职业病危害告知（与劳动者签订劳动/聘用合同、公告、培训等方式）情况，按每一单元及岗位内容，综合分析其在职业病危害告知方面是否符合GBZ 1、GBZ 158、GBZ 188、GBZ/T 203、GBZ/T 204、GBZ/T 225、AQ/T 4216的要求，对其符合性进行评价。

      - 职业病危害警示标识及中文警示说明设置

        - 列表说明建设项目存在和（或）产生职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备设施、材料（产品）包装、贮存场所设置的职业病危害警示标识（图形标识、警示线、警示语句和文字说明以及组合使用的标识等）情况，以及日常更新与维护情况，参见表42。

- 现场职业病危害告知设置情况及建议

| 评价单元 | 告知栏、告知卡、警示标识及中文警示说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 作业场所 | 设置位置 | 职业病危害因素 | 名称 | 符合性判断 | 完善警示标识设置 |

        - 按每一单元及岗位内容，综合分析其在职业病危害警示标识设置方面是否符合GBZ 1、GBZ 158、GBZ 188、GBZ/T 203、GBZ/T 204、GBZ/T 225、AQ/T 4216的要求，对其符合性进行评价。根据建设项目工作场所职业病危害因素的识别结果，提出职业病危害警示标识的完善建议。

      - 职业卫生培训

对建设单位职业病防治宣传教育培训制度，企业主要负责人、管理人员、劳动者、特种作业人员接受上岗前和在岗期间职业卫生培训情况，职业卫生培训机构、实施时间、培训方式、培训内容、培训对象、培训人数、考核情况等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

      - 职业病危害项目申报

说明建设单位是否及时、如实向安全生产监督管理部门申报职业病危害项目，并依据《中华人民共和国职业病防治法》等职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价，结合现场调查情况，核实申报资料的正确性，如存在问题提出更改建议。

      - 职业卫生档案管理

对建设单位职业卫生档案管理制度和《建设项目职业卫生“三同时”档案》、《职业卫生管理档案》、《职业卫生宣传培训档案》、《职业病危害因素监测与检测评价档案》、《用人单位职业健康监护管理档案》、《劳动者个人职业健康监护档案》等6部分档案内容及管理情况进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性、完整性进行评价。

      - 劳动者职业健康监护及其档案管理

简要分析建设单位现有职业健康监护制度及档案建立与管理情况，分析其是否根据岗位工人接触职业病危害因素的种类及GBZ 188中4.9.2、4.9.3的要求制定，对其内容的完整性、符合性进行评价。

      - 职业病危害防治经费落实

对建设项目职业卫生管理人员配备与机构设置、职业病防护设施设置及维护、个人使用的职业病防护用品配备、职业卫生培训、职业健康监护、职业病危害因素检测与评价、警示标识设置、应急救援设施设置、职业病病人诊断治疗及赔偿与康复等职业卫生专项投资概算情况及使用落实情况进行分析，并依据GBZ/T 231等职业卫生相关法律法规标准对其符合性进行评价。

      - 相关方管理与密闭空间作业管理

        - 依据职业卫生相关法律法规对建设项目相关方管理的符合性进行评价。对存在职业危害的相关方作业，应在外包合同中提出职业病防护要求，并评估其能力，建设单位不应委托不具备职业病防护能力的承包商。

        - 密闭空间作业应附合GBZ/T 205的要求，应实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。应做到“先通风、再检测、后作业” 原则，通风、检测不合格时不应作业。

根据职业卫生管理情况的调查结果，依据GBZ l 、AQ/T 4216编制检查表，评价建设项目投入生产或使用后各项管理措施的符合性，对不符合要求的提出改进措施，相关信息参见附录H中表H.8、H.9。

    - 职业健康监护

      - 职业健康监护管理

        - 根据职业健康监护调查结果和职业病危害因素调查结果，对照相关职业卫生法规标准要求，阐述建设单位职业健康监护管理制度及落实情况，分析能否满足职业健康监护需要，说明按制度组织接触职业病危害的劳动者进行上岗前、在岗期间、转岗、离岗、发生急性职业损伤时的职业健康检查情况。应重视对辅助岗位、相关方作业人员的职业健康监护情况的评价。

        - 对职业健康检查机构资质、职业健康检查年度计划（包括建设单位接触职业病危害因素种类与接触人数、应检查人数、所实施健康检查的目标及检查项目、拟定检查时间等）及执行情况、职业健康检查结果告知等进行分析，并依据职业卫生相关法律法规对其符合性进行评价。

        - 简述建设单位是否为接触职业病危害的作业人员建立个人职业健康监护档案和企业职业健康监护管理档案，以及档案管理是否规范等情况，评价职业健康监护档案的内容及管理情况的完整性和连续性。

      - 职业健康检查结果

        - 根据建设项目岗位接触职业病危害因素情况，核查实检人数、检查项目。列表分析职业健康检查结果，分析应检人数以及应检项目，评价岗位接触与检查项目的符合性情况，参见表43。钢铁冶炼企业职业健康检查项目及周期参见附录I。

- 职业健康检查结果

| 评价单元 | 工种 （岗位） | 危害因素 | 应检人数 | 实检人数 | 检查项目 | 目前正常人数 | 其他健康 损害人数 | 复查人数及复查结果 | 禁忌证 人数 | 疑似职业病人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - 综合分析建设项目作业人员职业健康检查结果，对结果异常情况，如疑似职业病、职业禁忌证人员等进行分析，结合岗位及其接触的职业病危害因素，推测其产生原因及其关联度。对于职业健康检查不符合相关规定的，指导建设单位根据报告内容尽快组织存在职业病危害暴露岗位的作业人员，到具有职业健康检查资质的机构有针对性地进行职业健康检查。

      - 职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人的处置

分析建设项目职业健康检查资料，评价职业禁忌证、疑似职业病患者、职业病病人及其处置情况是否符合《中华人民共和国职业病防治法》的要求。钢铁冶炼企业常见职业禁忌证和职业病参见附录I。

      - 职业健康监护评价

根据AQ/T 4216编制检查表，评价职业健康监护制度内容及落实情况、职业健康检查单位资质、检查类别、检查项目、检查周期、职业禁忌证及疑似职业病和职业病病人的处置、职业健康监护档案等是否符合GBZ 188、AQ/T 4216的要求，相关信息参见附录H中表H.10。

    - 正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析

- 根据各种工程控制、职业病防护设施及措施、管理制度设置及运行情况，结合职业病危害因素检测和监测结果，对正常生产后建设项目职业病防治效果进行预期分析与评价。

  - 编制控制效果评价汇总表

列表归纳建设项目作业人员职业病危害暴露情况和接触水平，以及采取的职业病防护措施情况，指导建设单位有针对性地开展职业健康监护、职业卫生管理和职业病危害项目申报工作，参见表44。

- 职业病危害控制效果汇总

| 评价单元 | 岗位 （工种） | 工作地点 | 作业方式 | 职业病危害因素 | 接触 水平1 | 接触职业病危害人数 |  |  | 日接触时间2 （h） | 是否进行职业健康检查 |  | 职业病 防护设施 |  | 个人使用的职业病防护用品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 总数 | 男 | 女 |  | 是 （人数） | 否 | 有 （名称） | 无 | 有 （名称） | 无 |
| 1.检测结果以该种职业病危害因素最高检测浓（强）度为依据，填写“合格/不合格”；同时具有PC-STEL和PC-TWA 的职业病危害因素，以其TWA结果为准； 2.日接触时间为该工种（岗位）接触相应职业病危害因素的最长时间，实际接触时间不超过所列时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 存在问题及建议

    - 存在的主要问题

- 在对建设项目进行全面分析、评价的基础上，针对试运行阶段存在的不足，从职业卫生管理、职业病防护设施、个体防护、职业健康监护、应急救援等方面，归纳总结其在职业病危害防治方面存在的主要问题。

    - 提出补充措施及建议

- 针对建设项目分项结论的不符合与基本符合项、职业病危害关键控制点、试运行阶段存在的不足，从工程技术、生产工艺、原辅材料的选择、职业病防护设施、应急救援、个人使用的职业病防护用品、职业卫生管理、职业健康监护等方面，针对建设单位职业病防治工作提出合理可行的具体补充对策措施与建议，并指导建设单位整改。对于建设单位已经按措施建议完成的整改，应进行复核。

- 补充措施及建议应符合下列要求：

- 职业病防护设施方面应尽可能明确其设置地点、设施种类、技术要求等内容；

- 职业卫生管理方面重点提出职业卫生管理机构设置和职业卫生管理人员配置及有关制度的具体内容、执行要求等措施，以便建设单位进行整改；

- 措施建议应分为两类。一类为不整改就违法，提出的这部分措施，建设单位应一一对照整改完毕；另一类为建设单位在满足法律法规要求的情况下，有余力进一步提高的对策措施，但应征得建设单位同意。

  - 评价结论

    - 明确职业病危害风险类别

- 参照《建设项目职业病危害风险分类管理目录》及国家现行法规、标准，对建设项目职业病危害风险做出风险分类结论。应说明分类的理由和依据，特殊岗位可重点提出。

    - 提出关键控制点

- 提出建设项目职业病危害的关键控制点。在全面总结分析评价工作的基础上，归纳概述其最主要的职业病危害因素及其危害程度，给出职业病防治关键控制点、可能导致的职业病、职业危害因素浓(强)度和范围、有无急性职业危害事故风险的分析总结。

    - 作出分项结论

- 给出主要职业病危害因素种类及其接触水平、职业病防护设施、职业卫生管理等各分项评价结论，对建设单位职业病危害防治现状进行逐项评价判断，相关信息参见附录H中表H.11。分项结论判断分为符合、基本符合、不符合，对于不符合与基本符合项存在的问题作出简要说明，如果问题比较多或复杂，要求注明见报告第几部分第几页的分析评价。

    - 作出总体评价

- 针对所有评价内容逐条总结归纳，在归纳各分项结论评价结果的基础上，对建设项目的职业病危害控制效果作出总体评价。明确建设项目在当前是否满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；明确建设项目在将来正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提措施和建议的情况下，能否符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

  - 有关资料

包括建设项目立项文件、职业病危害控制效果评价委托书、职业病危害因素检测报告、职业健康检查报告、现场写实照片和其他有关资料等。

  - 格式要求

    - 资料性附件组成

职业病危害控制效果评价报告（资料性附件）由封页、签字页、正文（内容参见4.1－4.7）组成。

    - 资料性附件格式

职业病危害控制效果评价报告（资料性附件）封页格式参见附录J中J.1、签字页格式参见附录J中J.4、正文格式参见附录J中J.7.2。

    - 加盖公章

应在封面-评价机构名称处加盖评价机构公章，并加盖骑缝章。

- 职业病危害控制效果评价主报告编制

  - 一般要求

- 职业病危害控制效果评价主报告应全面、概括地反映建设项目职业病危害控制效果评价工作的结论性内容与结果，应用语言规范、表述简洁，并单独装订成册。

  - 章节组成

    - 建设项目概况

包括建设项目名称、规模、建设地点、建设单位、主要工程内容、试运行情况、职业病防护设施设计执行情况及建设施工和设备安装调试过程等，并划分评价单元。

    - 职业病危害评价

按照划分的评价单元，针对接触职业病危害因素作业岗位、接触人员、接触时间与接触频度，给出各主要职业病危害因素接触水平及其符合性评价结论；针对职业病危害因素来源、特点及分布，给出所设置的职业病防护设施及其合理性与有效性评价结论；针对可能发生急性职业病危害工作场所，给出所设置的应急救援设施及其合理性与符合性评价结论；针对各接触职业病危害因素作业岗位，给出所配备的个人使用的职业病防护用品及其符合性与有效性评价结论。给出建设项目总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业健康监护等符合性评价结论，并列出不符合项。

    - 职业病防护补充措施及建议

针对建设项目试运行阶段存在的不足，提出控制职业病危害的具体补充对策措施。职业病防护设施应尽可能明确其设置地点、设施种类、技术要求等内容，职业卫生管理应说明各类制度的具体内容、执行要求等措施，以便建设单位进行整改，并描述建设单位整改情况。

应明确对相关方在作业人员职业病危害告知、个人使用的职业病防护用品配备、职业健康监护等方面应履行的责任和具体要求。

    - 评价结论

当前是否满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在将来正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能否符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

  - 格式要求

- 职业病危害控制效果评价主报告格式参见附录J。

- （资料性附录）
钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价依据的法律、法规、标准和规范

A.1 法律、法规、规章

  - 《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2011年12月31日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议  《关于修改<中华人民共和国职业病防治法>的决定》修正，中华人民共和国主席令[2011]第五十二号）；

  - 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》修正，中华人民共和国主席令[2014]第十三号）；

  - 《中华人民共和国劳动合同法》（2007年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于通过，根据2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》修正，中华人民共和国主席令[2013]第七十三号）；

  - 《女职工劳动保护特别规定》（国务院令[2012]第619号）；

  - 《突发公共卫生事件应急条例》（国务院令第[2003]376号）；

  - 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令[2002]第352号）；

  - 《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国发[1987]105号）；

  - 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

  - 《用人单位职业病危害防治八条规定》（国家安全生产监督管理总局令[2015]第76号）；

  - 《有限空间安全作业五条规定》(国家安全生产监督管理总局令[2014]第69号)；

  - 《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第47号）；

  - 《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号）；

  - 《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第49号)；

  - 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令[2012]第51号)；

  - 《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》第九条施行说明（ZW－FZ－2013－004）；

  - 《建设项目职业病危害控制效果评价报告编制要求》（ZW-JB-2014-003）；

  - 《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》（安监总厅安健[2015]16号）；

  - 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111号）；

  - 《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健[2013]171号）；

  - 《防暑降温措施管理办法》（安监总安健[2012]89号）；

  - 《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）；

  - 《关于加强职业健康培训工作的通知》(安监总厅安健[2011]106号)；

  - 《职业健康检查管理办法》(国家卫生和计划生育委员会令[2015]第5号)；

  - 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发[2015]92号）；

  - 《职业病分类和目录》（国卫疾控发[2013]48号）；

  - 《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）；

  - 《工业企业职工听力保护规范》（卫法监发[1999]第620号）。

A.2 标准、规范

- GBZ 1 工业企业设计卫生标准

- GBZ 2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

- GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

- GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

- GBZ 159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范

- GBZ 160 工作场所空气有毒物质测定

- GBZ 188 职业健康监护技术规范

- GBZ/T 189 工作场所物理因素测量

- GBZ/T 192 工作场所空气中粉尘测定

- GBZ/T 194 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范

- GBZ/T 195 有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范

- GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范

- GBZ/T 204 高毒物品作业岗位职业病危害信息指南

- GBZ/T 205 密闭空间作业职业危害防护规范

- GBZ/T 223 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范

- GBZ/T 224 职业卫生名词术语

- GBZ/T 225 用人单位职业病防治指南

- GBZ/T 231 黑色金属冶炼及压延加工业职业卫生防护技术规范

- GBZ/T 259 硫化氢职业危害防护导则

- GB/T 934 高温作业环境气象条件测定方法

- GB/T 4754 《国民经济行业分类》

- GB 5083 生产设备安全卫生设计总则

- GB/T 5699 采光测量方法

- GB/T 5700 照明测量方法

- GB 6222 工业企业煤气安全规程

- GB 8958 缺氧危险作业安全规程

- GB/T 11651 个体防护装备选用规范

- GB 11660 炼铁厂卫生防护距离标准

- GB 11662 烧结业卫生防护距离

- GB 12801 生产过程安全卫生要求总则

- GB/T 16758 排风罩的分类及技术条件

- GB 18083 以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准

- GB/T 18204.15 公共场所风速测定方法

- GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护

- GB/T 23466 护听器的选择指南

- GB/T 29510 个体防护装备配备基本要求

- GB/T 29639 《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》

- GB 50019 采暖通风与空气调节设计规范

- GB 50033 建筑采光设计标准

- GB 50034 建筑照明设计标准

- GB/T 50087 工业企业噪声控制设计规范

- GB 50187 工业企业总平面设计规范

- AQ 2001 炼钢安全规程

- AQ 2002 炼铁安全规程

- AQ 2025 烧结球团安全规程

- AQ/T 4216钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范

- AQ/T 4269 工作场所职业病危害因素检测工作规范

- AQ/T 4270 用人单位职业病危害现状评价技术导则

- AQ/T 4271 通风除尘系统运行监测与评估技术规范

- AQ/T 9002  生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

- JGJ 184 建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准

- HG 20571 化工企业安全卫生设计规定

- （资料性附录）
钢铁冶炼企业主要生产工艺流程列举

- 烧结生产工艺过程

- 原料准备：铁矿粉(原矿、精矿粉)、熔剂(石灰石、生石灰、消石灰、白云石等粉料)、燃料(焦粉、煤粉) 、附加物(硫酸渣、轧钢皮、钢铁厂回收粉尘、铁屑等含铁细粒状物料)及返矿。

- 配料与混合：原料按一定比例配合、混匀，以保证获得质量比较均一的烧结矿。在混合过程中必须加入水分使烧结料湿润，便于烧结料中细粉造块以提高烧结料的透气性。

- 布料：原料混合后由皮带机送往布料器，铺于带式烧结机的台车上。

- 抽风烧结：采用铺底料工艺，先将底料(粒度10－20mm烧结矿)均匀地布在烧结机台车上，再将混合料通过布料器均匀地布在底料上。机上的混合料在一定负压下经点火后，在烧结抽风机负压作用下进行抽风烧结，借助于燃料燃烧产生的高温，使烧结料水分蒸发并发生一系列化学反应，产生部分液相粘结，形成有足够强度和粒度的块状炉料。整个烧结过程是在9.8－15.7kPa负压抽风下，自上而下进行的。

- 成品处理：烧成的烧结矿经过冷却、破碎、筛分，合格的成品烧结矿送炼铁厂作为原料，筛下的烧结矿返回烧结机作为烧结原料使用。

- B1－1  烧结生产工艺流程图

- B1－2  烧结生产工艺流程框图

- 球团生产工艺过程

- 原料准备：铁精矿粉，溶剂（石灰、消石灰）、粘结剂（膨润土），燃料（焦粉）。

- 配料与混合：原料在配料室按一定比例进行配料，送入圆筒混料机加水混匀。

- 造球：皮带机将混合后原料送造球室内圆盘造球机上部的混合料仓内，均匀地向造球机布料，同时由水管供给雾状喷淋水，倾斜布置的圆盘造球机由机械传动旋转，混合料加喷淋水在圆盘内滚动成球，制成8－15mm的球状。

- 筛分布料：生球通过布料筛分均匀地布在链篦机链板上；

- 焙烧：分为链箅机一回转窑焙烧、带式焙烧机焙烧、竖炉焙烧三种焙烧方式。

- 链篦机：生球在链篦机上进行脱水、干燥、预热，使球团能承受一定的高温并产生一定的强度后，再进回转窑中；

- 回转窑：球团在回转窑中得到焙烧，生成质量合格的球团矿，送往环冷机进行冷却；

- 带式焙烧机：将球团焙烧的整个工艺过程——干燥、预热、焙烧、冷却在一个设备上完成，具有工艺过程简单、布置紧凑、所需设备吨位轻等特点。

- 冷却：高温烟气通过热风管送至链篦机循环利用，达到节能降耗的目的。最终冷却后的烟气温度≤100℃。

- 成品处理：生成的熟料经过振动筛分，得到合格的球团矿。通过皮带机或链板机运至成品料场储存。

- B2－1  链箅机－回转窑焙烧球团生产工艺流程图

- B2－2  竖炉焙烧球团生产工艺流程图

- 高炉炼铁生产工艺过程

- 配料上料：烧结矿、球团矿(有的也掺入少量块矿)，熔剂（石灰石），燃料（焦炭，也是还原剂）。这些原料经配料、称量后，由皮带机或斜桥料车上料，按照一定顺序和批重运送到高炉顶部上料系统（料钟或无料钟布料器），经高炉炉顶送入炉内。

- 鼓风吹氧：热风炉来的热风通过高炉下部风口向高炉炉缸鼓入助焦炭燃烧，同时通过风口向炉内吹氧和喷吹煤粉，热风与焦炭及从风口喷吹的煤粉等燃料进行燃烧，产生高温热量和气体还原剂。焦炭燃烧后生成煤气（CO、CO2、N2、H2等）。

- 还原熔化：原料随着冶炼过程的进行而均匀下降。在炉料下降和煤气上升过程中，先后发生传热、还原、熔化、渗碳等过程使铁矿还原生成铁水；同时烧结矿等原料中的杂质与加入炉内的熔剂(石灰石)相结合而生成炉渣。在炉缸中，铁水与渣充分接触，完成脱硫过程。

- 出铁出渣：高炉炼铁是连续生产，生成的铁水和炉渣不断地积存在炉缸底部，到一定时间后打开高炉出铁口、渣口，出铁、出渣。煤气与炉料发生一系列反应和热交换后从炉顶排出。

- 装运浇注：从出铁口出来的铁水通过高炉出铁场的铁沟、撇渣器、摆动流嘴等流入铁水罐车的铁水罐内，热装送往炼钢厂炼钢。当铁水用于炼钢有富余时，则将部分铁水送铸铁机浇注冷却成铸铁块。

- 副产品：高炉渣由出铁场的渣沟流出到冲渣池中，采用炉前水冲渣法处理，生成的高炉水渣外售。高炉冶炼时产生的高炉煤气为炼铁厂的副产品，经除尘净化(干法或湿法)后供联合企业内用户作为燃料使用。

B3－1  高炉炼铁生产工艺流程图

B3－2  高炉炼铁生产工艺流程框图

- 转炉炼钢生产工艺过程

- 铁水预处理：高炉铁水由铁水罐车热装送到炼钢厂，先兑入混铁炉进行化学成分的混匀和保温，然后送至铁水脱硫站进行炉前扒渣、脱硫、脱磷、脱硅。脱硫即利用喷枪等设备，将脱硫粉剂碳化钙、石灰、镁粉等喷入装有铁水的鱼雷罐车或喷粉罐等，脱硫剂有效成分与铁水中的硫反应，生成CaS、MgS等固体渣，浮在铁水上面，扒出，从而达到脱硫的目的。

- 转炉吹炼：将转炉旋转至水平位置，往转炉中加入一部分造渣剂（石灰石或生石灰），兑入铁水和少量废钢，将转炉恢复到垂直位置进行吹炼，分为：顶吹（炉顶吹氧）、底吹（炉底吹氧）、侧吹（炉壁吹氧）、顶底复合吹（炉顶吹氧，炉底吹惰性气体：如Ar,  N2）。

- 排渣出钢：转炉吹炼时由于氧气和铁水中碳发生化学反应，产生大量含CO的转炉煤气，此时炉内进行脱硫、磷反应及Fe、Si、Mn、C的氧化，氧化产物与熔剂相结合以炉渣形式上浮或以气体形式排出。当吹炼结束时，倾倒炉体排渣出钢。出钢过程中向钢包中加入少量铁合金料（Si-Mn、Si-Al等等）使钢水脱氧和合金化。

- 炉外精炼：为降低钢水杂质（N、O、H、S、P、C）含量，冶炼优质钢种，将转炉钢水送精炼装置，分钢包处理型、钢包精炼型两种处理方式。前者如：RH或DH法（真空循环脱气）、VD（真空脱气装置），后者如：VOD法（在真空状态下进行吹氧脱碳的炉外精炼炉）、AOD法（氩氧脱碳精炼炉）、LF法（具有加热和搅拌功能的钢包吹氩精炼炉）等。通过渣洗、真空处理、吹氩搅拌、喂线喷粉、加热控温等手段，对钢水进行升温、化学成分调节、真空脱气和去除杂质。

B4  转炉炼钢、连铸生产工艺流程图

- 电弧炉炼钢生产工艺过程

- 电弧炉的主原料为各种废钢，运至废钢堆场后，经人工分检、剪切、气割后运至废钢加工车间加工成块状废钢。经过配料的废钢用吊车装入电弧炉的废钢料篮内，由料篮运输车运入主厂房，再用主厂房吊车向电炉加料。

- 高炉铁水用铁水罐车运至混铁炉车间后，用吊车将铁水兑入混铁炉。需要铁水时，倾转混铁炉，将铁水注入铁水包内，由铁水包车运往炉子跨，向电炉兑入铁水。

- 铁合金和散状原料由汽车运至地下受料槽，经上料系统送入高位料仓存储，再由炉顶加料系统分别加入电弧炉、钢包精炼炉或真空脱气装置。

- 电弧炉采用留钢操作和长弧泡沫渣埋弧熔炼，从炉上高位料仓投入造渣料，促进泡沫渣形成以利于在大功率作业状态下工作。

- 偏心炉底出钢时保证留钢量，并实现无渣出钢。出钢过程中对钢水进行连续称量，严格控制钢水量以利于精炼操作。

- B5  电弧炉炼钢、连铸生产工艺流程图

- 连铸生产工艺流程

- 将装有精炼好的合格钢水送连铸钢包回转台，回转台转动到浇注位置后，通过钢包滑动水口和钢包长水口进入中间罐，到达一定高度后开浇，经过浸入式水口将钢水分配到各个结晶器。

- 结晶器是连铸机的核心设备之一，由于结晶器不断振动，并在冷却水的间接冷却下，使铸件成形并迅速凝固结晶，形成坯壳。

- 拉矫机与结晶振动装置共同作用，具有很薄坯壳的金属坯由引锭杆不断拉出，经结晶器、弯曲段、扇形段，再通过二冷段用水直接喷淋冷却，最后进入矫直段，矫直后的铸坯经切割成所需定尺，再去毛刺及喷号后即得产品连铸坯，送轧钢厂使用。

- B6  连铸生产工艺流程图

- （资料性附录）
钢铁冶炼企业作业人员可能接触的主要职业病危害因素列举

  - 原辅料储存运输

- 钢铁冶炼企业原料、辅料的储存、装卸、堆放、堆取料、混匀、搅拌、破碎、筛分、转运过程中产生粉尘、噪声。产生粉尘的类别因原料、辅料种类的不同而有差别，如煤尘、矽尘、萤石混合性粉尘、石灰石粉尘、其他粉尘等。

- 锰铁合金和硅锰合金料仓打包、装料时产生锰尘，除尘器清灰过程产生粉尘。

- 地处北方的企业冬季冻结煤需解冻时，燃料燃烧产生一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮等；风机转动产生噪声。

- 燃料气(一氧化碳、氧气、氢气、天然气等)的储存、使用、输送过程中可能会因管道、接盘泄漏产生相应的职业性有害因素。

  - 烧结生产

- 原料准备与配料：燃料预筛分、破碎过程产生煤尘、噪声等；含铁原料在破碎、配料过程中产生混合性粉尘、噪声等

- 混合布料：含铁原料在混合、布料、铺底过程中产生混合性粉尘、噪声等；

- 抽风烧结：物料焙烧过程、烧结机头点火器及煤气管道泄漏产生一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、噪声、高温、热辐射等；

- 成品处理：烧结矿热破碎、环冷、一次筛分过程存在粉尘、噪声、高温；烧结矿破碎、筛分、运输过程产生粉尘、噪声；破碎机、筛分机等设备运行还产生振动。

  - 球团生产

- 配料、混合和造球：精矿干燥加热时产生粉尘、一氧化碳、二氧化硫、高温等，煤粉制备、运输及喷煤过程中产生煤尘、噪声，制煤加热炉产生高温、热辐射、一氧化碳等，配料系统的皮带及给料机产生粉尘和噪声，造球系统、布料系统产生噪声和粉尘，；

- 焙烧：烧结及球团矿冷却过程产生高温、噪声、粉尘、一氧化碳等；

- 成品处理：成品球团矿贮存与输出时产生粉尘和噪声。

  - 高炉炼铁生产

- 配料上料：煤粉受料、皮带输煤、磨煤、制粉、煤粉喷吹、煤粉风机运行等原煤运输、煤粉制备过程产生煤尘、噪声，含铁原料(烧结矿、球团矿或铁矿)、焦炭、返矿、返焦、高炉上料等过程产生粉尘、噪声，振动给料机、振动筛产生噪声、振动；

- 高炉冶炼、热风炉系统及煤粉燃烧炉产生一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、噪声、高温、热辐射等；

- 出铁出渣：高炉出铁产生一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、噪声、高温、热辐射等，高炉堵铁口、开口时产生多环芳烃、高温、热辐射；

- 副产品：高炉煤气净化回收、余压发电装置产生一氧化碳、噪声等；

- 倒流修风阀、冷风放风阀、均压放散阀、热风炉助燃风机、高炉鼓风机、除尘风机、水泵等产生噪声。

  - 转炉炼钢生产

- 预处理：炼钢用活性石灰、铁合金料等储存、受料、转运过程中产生粉尘、噪声，铁水预处理产生粉尘、高温、热辐射，煤气加热过程可能产生氮氧化物、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、氟化物，混铁炉运行过程中产生粉尘、高温、热辐射、噪声、一氧化碳、二氧化碳、少量硫化氢、氮氧化物等，喷吹各种造渣粉剂过程中可形成氧化铁粉、造渣剂粉尘、耐火材料尘等，铁水脱硫扒渣、兑铁、高位料仓产生粉尘、高温、噪声、一氧化碳等；

- 转炉吹炼：转炉炼钢产生粉尘（含铁粉尘、耐火材料尘、钢渣尘）、高温、热辐射、噪声、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氮氧化物、二氧化锰等；

- 排渣出钢：出钢、出渣、连铸大包浇注、中包加保护渣和后处理过程产生粉尘、高温、热辐射、噪声、一氧化碳等；

- 炉外精炼：脱硫调温(LF炉)、脱气脱碳(RH炉)、脱气脱硫(VD炉)等钢水精炼过程产生粉尘（氧化铁尘）、高温、热辐射、噪声、一氧化碳、低中频电磁辐射等；

- 连铸：连铸机浇铸过程中产生粉尘、高温、热辐射、噪声、一氧化碳等，火焰切割机切割时产生噪声、热辐射、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、其他粉尘（氧化铁粉尘）；

- 炉体维修：砌罐、钢包、中间包砌筑、修炉过程产生粉尘（耐火材料尘、钢渣尘），钢包整备过程产生粉尘、高温等，烤罐过程产生高温、一氧化碳等；

- 转炉煤气回收过程产生一氧化碳；

- 各种风机、水泵运转产生噪声。

  - 公用工程

- 煤气混合加压站主要存在一氧化碳、噪声，空压站存在噪声；

- 给排水水泵运行产生噪声，除盐水系统存在酸、碱、噪声等；

- 污水处理系统存在酸、碱、硫化氢、氨、噪声；

- 变电所存在工频电场、噪声等。

  - 维检修作业

- 维检修人员在对输送皮带进行粘接过程中可接触到苯、甲苯、二甲苯等；

- 在电焊、气割过程中可接触到电焊烟尘、其他粉尘、一氧化碳、臭氧、一氧化氮、二氧化氮、锰及其无机化合物、噪声、高温、紫外辐射等；

- 在设备维修过程中可接触到钢铁冶炼企业相应部分存在的职业性有害因素。

钢铁冶炼企业作业人员可能接触的主要职业病危害因素见表C。

  - 常见急性职业损伤类型

- 窒息伤害：一氧化碳、硫化氢等化学窒息气体，在发生逸散、泄漏时或有限空间等作业环境，容易造成劳动者的窒息伤害；氮气、氢气泄漏且大量聚集，或密闭空间作业可导致缺氧窒息；

- 易挥发性化学物质：常见苯、甲苯、二甲苯等，浓度过高易导致劳动者发生急性职业中毒；

- 氮气：氮气引起的窒息；

- 物理因素：高温易导致劳动者发生中暑。

表C 钢铁冶炼企业生产过程中可能存在和（或）产生的职业病危害因素

| 生产单元 | 职业 |  | 工种 |  | 工作地点 | 职业性有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 原辅 料 储存 运输 | 6－02－01－01 | 烧结 球团 原料工 | 15－001 | 翻车机工 | 翻车机室、汽车受料室、 清车底、船舱舱底 | 矽尘、其他粉尘、煤尘、噪声 |
|  |  |  |  |  | 解冻室 | 煤尘、一氧化碳、二氧化硫、 一氧化氮、二氧化氮、噪声 |
|  |  |  | 15-002 | 烧结原料工 | 原料运输（皮带、转运站）、堆料机、取料机、矿槽、混匀配料槽、 石灰石料仓等 | 矽尘、白云石粉尘、 石灰石粉尘、煤尘、其他粉尘、噪声 |
|  |  |  |  |  | 燃料破碎机、 燃料预筛分机 | 煤尘、噪声、振动 |
|  |  |  | 15-003 | 配料工 | 矿槽、配料圆盘、堆料机、取料机、皮带、转运站等 | 其他粉尘、噪声 |
|  |  |  | 15-004 | 混合料工 | 混匀堆料机、混匀取料机、圆盘、混匀配料槽、一次混合机、二次混合机、混合料矿槽、给料机、皮带、转运站等 | 其他粉尘、噪声 |
|  |  |  | 15-009 | 球团原料工 | 膨润土料棚、仓式泵 | 膨润土粉尘、噪声 |
|  | 6－02－01－05 | 高炉 原料工 | 15-032 | 高炉原料工 | 料槽、筛分设备、称量室、皮带 | 其他粉尘、噪声 |
|  |  |  | 15-036 | 煤粉工 | 仓式泵、球磨机、排煤机、刮板机、磨煤间及煤仓区域、上料皮带 | 煤尘、噪声 |
|  |  |  |  |  | 干燥炉、制煤控制室、 废气风机室 | 其他粉尘、煤尘、一氧化碳 噪声、高温 |
|  |  |  | 15-038 | 碾泥工 | 破碎机、碾泥机 | 噪声 |
|  | 6－02－02－01 | 炼钢 原料工 | 15-046 | 炼钢原料工 | 地仓、皮带 | 其他粉尘、噪声 |
|  |  |  |  |  | 高位料仓 | 其他粉尘、一氧化碳 |
|  |  |  |  |  | 炉前合金上料 | 其他粉尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、噪声 |
|  | 6－02－03－01 | 铁合金原料工 | 15-087 | 铁合金 原料工 | 铁合金库 | 其他粉尘、锰及其无机化合物、噪声 |

续表C 钢铁冶炼企业生产过程中可能存在和（或）产生的职业病危害因素

| 生产单元 | 职业 |  | 工种 |  | 工作地点 | 职业性有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 烧结生产 | 6－02－01－02 | 烧结工 | 15-005 | 烧结工 | 布料设备、烧结机、 控制室 | 其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、高温、噪声 |
|  |  |  |  |  | 小格拉链机、破碎机、环冷机 | 其他粉尘、高温、噪声 |
|  | 6－02－01－04 | 烧结 成品工 | 15-006 | 冷却筛分工 | 环冷机或带冷机、 冷却筛分机、 电振给料机、皮带 | 其他粉尘、高温、噪声 |
|  |  |  | 15-007 | 返矿工 | 返矿圆盘、给料机 | 其他粉尘、噪声 |
|  |  |  | 15-012 | 成品矿 运送工 | 成品矿槽、皮带、装车 | 其他粉尘、噪声 |
| 球团 生产 | 6－02－02－02 | 烧结 球团 原料工 | 15-009 | 球团原料工 | 热风炉、操作室 | 其他粉尘、一氧化碳、 二氧化硫、一氧化氮、 二氧化氮、噪声、高温、热辐射 |
|  | 6－02－01－03 | 球团 焙烧工 | 15-010 | 造球工 | 混合矿槽、小混筛、 圆盘给料机、造球机、 摆动皮带、大混筛 | 其他粉尘、噪声 |
|  |  |  | 15-011 | 球团竖炉工 | 齿辊卸料机、皮带、 带式焙烧机、 集中控制室 | 其他粉尘、一氧化碳、 二氧化硫、一氧化氮、 二氧化氮、高温、热辐射、噪声 |
|  |  |  | * | 回转窑球团焙烧工 | 链篦机、蓖板 | 其它粉尘、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、高温、噪声 |
|  | 6－02－01－04 | 烧结 成品工 | 15-006 | 冷却筛分工 | 环冷机或带冷机、 冷却筛分机、皮带 | 其他粉尘、噪声、高温 |
|  |  |  | 15-007 | 返矿工 | 圆盘机、拉链机、皮带 | 其他粉尘、噪声 |
|  |  |  | 15-012 | 成品矿 运送工 | 成品矿槽、皮带、装车 | 其他粉尘、噪声 |
| 炼铁生产 | 6－02－01 －06 | 高炉 炉前工 | 15-033 | 炉前工 | 炉前、出铁口、渣口、 沙口、罐位、电炮、 吊车、热风炉 | 其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、噪声、 高温、热辐射 |
|  |  |  |  |  | 炉底、风口平台、炉顶 | 一氧化碳、噪声、高温 |
|  |  |  |  |  | 开口机 | 一氧化碳、多环芳烃、噪声、高温 |
|  |  |  | 15-034 | 炼铁工 | 出铁场 | 其他粉尘、一氧化碳、噪声、高温 |
|  |  |  | 15-039 | 铸铁工 | 铸铁场 | 其他粉尘、噪声、高温、热辐射 |
|  |  |  | 15-102 | 铁合金高炉冶炼工 | 出铁场 | 其他粉尘、一氧化碳、噪声、高温 |
|  | 6－02－01 －07 | 高炉 运转工 | * | 喷吹工 | 喷煤罐 | 煤尘、噪声 |
|  |  |  | 15-035 | 热风炉工 | 热风炉、助燃风机、 预热器、高炉鼓风机 | 一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、噪声、高温 |
|  |  |  | 15-037 | 高炉配管工 | 高炉区域 | 其他粉尘、一氧化碳、噪声、高温 |
|  |  |  | 15-041 | 渣处理工 | 转鼓 | 其他粉尘、一氧化碳、噪声、高温 |
|  |  |  |  |  | 水冲渣主控室、平渣机 冲渣泵、水渣皮带 | 其他粉尘、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、硫化氢、 噪声、高温 |

续表C 钢铁冶炼企业生产过程中可能存在和（或）产生的职业病危害因素

| 生产单元 | 职业 |  | 工种 |  | 工作地点 | 职业性有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 炼钢生产 | 6－02－02－01 | 炼钢 原料工 | 15－045 | 废钢加工工 | 剪切、落锤等设备、 气割、打包机 | 其他粉尘、一氧化碳、噪声 |
|  |  |  | 15－047 | 混铁炉工 | 控制室、混铁炉、 铁水罐脱钩、兑铁、摆包、挂包，指挥 | 其他粉尘、一氧化碳、 二氧化硫、噪声、高温、 热辐射 |
|  |  |  | * | 铁水 预处理工 | 扒渣、加脱硫剂、搅拌 | 其他粉尘、氮氧化物、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、噪声、高温、热辐射 |
|  | 6－02－02－03 | 转炉 炼钢工 | 15－050 | 转炉炼钢工 | 转炉区域冶炼操作、兑铁、氧枪、出钢、出渣、 操作与清理炉下钢渣车、渣场、渣道、休息室、 控制室 | 其他粉尘（含铁粉尘、耐火材料尘、钢渣尘）、一氧化碳、氮氧化物、二氧化碳、二氧化锰、噪声、高温、热辐射 |
|  |  |  | 15－053 | 炉外精炼工 | LF炉、RH炉、VD炉精炼、 喷粉吹氩 | 其他粉尘、一氧化碳、 中低频电场、噪声、高温 |
|  | 6－02－02－04 | 电炉 炼钢工 | 15－051 | 电炉炼钢工 | 电炉区域冶炼操作 | 其他粉尘、二氧化锰、 氮氧化物、氟化物、噪声、 高温、热辐射、紫外辐射 |
|  |  |  | 15－052 | 特种炉 冶炼工 | 特种炉区域冶炼操作 | 其他粉尘、二氧化锰、噪声、高温、热辐射 |
|  |  |  | 15－053 | 炉外精炼工 | LF炉、RH炉、VD炉精炼、 喷粉吹氩 | 其他粉尘、中低频电场、 噪声、高温、热辐射 |
|  | 6－02－02－05 | 炼钢 浇铸工 | 15－054 | 铸钢工 | 中包机前、火焰切割、 主控室 | 其他粉尘、一氧化碳、高温、热辐射、噪声 |
|  |  |  |  |  | 大包水口测温、取样、 清渣、洗水口、测液面、扔水口 | 其他粉尘、一氧化碳、高温、热辐射、噪声 |
|  |  |  |  |  | 整备机前、换滑动机械 | 其他粉尘、一氧化碳、高温、噪声 |
|  |  |  |  |  | 中包砌筑平台进行冷却 维修作业 | 其他粉尘、矽尘、一氧化碳、高温、噪声 |
|  |  |  |  |  | 拉矫切割、横移操作 | 高温、热辐射、噪声 |
|  |  |  |  |  | 连铸坯场指吊 | 高温、热辐射、噪声 |
|  |  |  | 15－055 | 连铸工 | 连铸机、冷剪、 火焰切割机 | 其他粉尘、一氧化碳、氮氧化物、高温、热辐射、噪声 |
|  | 6－02－02－06 | 炼钢 准备工 | 15－043 | 钢水罐 准备工 | 钢水罐维修、砌筑、 滑动水口维修与更换 | 矽尘、一氧化碳、高温 |
|  |  |  | 15－058 | 换罐清渣工 | 更换渣罐 | 其他粉尘、一氧化碳、高温 |
|  |  |  | 15－059 | 炼钢备品工 | 炉周区域 | 一氧化碳、高温、热辐射 |
|  | 6－02－02－07 | 整脱模工 | 15－044 | 整模工 | 浇铸区域 | 其他粉尘、一氧化碳、高温、热辐射、噪声 |
|  |  |  | 15－056 | 脱模工 | 浇铸区域 | 其他粉尘、一氧化碳、高温、热辐射、噪声 |

续表C 钢铁冶炼企业生产过程中可能存在和（或）产生的职业病危害因素

| 生产单元 | 职业 |  | 工种 |  | 工作地点 | 职业性有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 |  |  |
| 公用工程 | 6－03－03－05 | 煤气 储运工 | 13－070 | 煤气调压工 | 煤气鼓风机室 | 一氧化碳、噪声 |
|  |  |  | 13－071 | 煤气输送工 | 煤气管道 | 一氧化碳、噪声 |
|  | 6－07－02－10 | 水处理 值班员 | － | － | 各工序水处理系统 | 氢氧化钠、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氨、 硫化氢、噪声 |
|  | 6－25－03－02 | 废水 处理工 | 13－043 | 污水处理工 | 生产、生活污水处理系统 | 硫化氢、噪声 |
|  | 6－07－06－02 | 变配电室值班电工 | － | 变电值班员 | 主电室、变电所、配电室 | 工频电场 |
|  | 6－03－01－02 | 压缩机工 | 16－128 | 压缩机工 | 空压站 | 噪声 |
| 维检修 | 6－04－02－05 | 焊工 | 09－033 | 电焊工 | 设备维修 | 电焊烟尘、一氧化碳、 二氧化硫、锰及其无机化合物、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、噪声 |
|  |  |  | 09－034 | 气焊工 | 设备维修 | 其他粉尘、一氧化碳、 二氧化硫、一氧化氮、 二氧化氮、臭氧、紫外辐射、噪声 |
|  | 6－06－01－01 | 设备检修工 | － | 设备检修工 | 大烟道 | 其他粉尘、一氧化碳 |
|  |  |  |  |  | 竖炉停炉、 煤气管道及相关设备 | 其他粉尘、一氧化碳 |
|  |  |  |  |  | 烘干设备 | 一氧化碳 |
|  |  |  |  |  | 皮带粘接 | 苯、甲苯、二甲苯 |
| 其他 | 6－25－03－04 | 除尘 设备 运行工 | 11－014 | 除尘值班员 | 控制室、风机室 | 粉尘、噪声 |
|  |  |  | 32－030 | 除尘工 | 除尘间、卸灰斗 | 粉尘、噪声 |

- （资料性附录）
钢铁冶炼企业可能采取的职业病防护设施及措施

- 防尘设施及措施

- 烧结、球团、炼铁原料场地面及堆取料机头应设喷水抑尘装置，地下设排水系统；外围设挡风板或防风抑尘网。

- 翻车机、汽车受料槽应设在室内，并设袋式除尘器。操作室应采取良好密闭及隔声设施。

- 转运站、皮带通廊、矿槽顶层设置洒水栓，在工艺允许情况下，采取喷雾加湿措施。北方地区宜安装采暖设施防止结冻。皮带通廊内可设置有良好密闭及隔声的岗位小房。

- 皮带输送机宜密闭，其卸料点及头尾处等存在物料落差处应设局部密闭罩并设袋式除尘器。

- 矿槽应予密闭，并设置余压消除装置和除尘装置。各料槽顶部皮带小车卸料口宜采用胶带密封。

- 矿、焦槽运输系统、返矿系统及各转运站应设袋式除尘器。

- 煤粉制备系统的煤粉收集及尾气净化系统和两个中间罐泄压净化系统应安装袋式除尘器。

- 球团配料、混合、膨润土料棚、链篦机、成品球团矿堆场及成品装车矿槽等产尘点，在密闭基础上设袋式除尘器。破碎机、筛分机宜采用整体密闭。

- 烧结熔剂燃料仓库、破碎室、筛分室、配料室、转运站各产尘点，应设袋式除尘器。除尘器收集的粉尘应采用密闭方式输送。

- 烧结机头、尾宜采用整体密闭罩。烧结室、环冷机各产尘点应设袋式除尘器或静电除尘器。

- 高炉炉顶、出铁口、主铁沟、铁口换气、撇渣器、摆动流嘴、渣沟等处应设吸尘点并设袋式除尘器或静电除尘器。吸尘罩型式及罩口风速应能有效防止烟气外逸。

- 高炉煤气净化应采用重力沉降室或湿式除尘器。转炉煤气净化应采用湿式除尘器。

- 炼钢铁水预处理脱硫扒渣应采用袋式除尘器或静电除尘器。

- 转炉、LF炉等应设袋式除尘器或静电除尘器，连铸钢包作业、中间罐倾翻作业平台设除尘装置。

- 铁合金、石灰料仓等物料输送跌落点应设除尘装置，钢渣处理过程应采用喷水抑尘或袋式除尘。

- 除尘装置卸、输灰宜采样机械输送或气力输送，卸、输灰过程不应产生二次污染。

- 通风管道应设置清灰孔，各除尘器出入口应设闸板阀及测试孔。

- 排风罩的制作和安装应符合GB/T 16758的相关要求。

- 除尘装置应在生产系统启动之前启动，在生产系统停机之后停机。

- 防毒设施及措施

- 按照GB 6222的有关规定，设置一氧化碳报警装置，安装防护设施，并在醒目位置设警示标识。监测点的确定及报警值的设定应符合GBZ/T 223要求。作业场所CO短时间接触容许浓度为30mg/m3。

- 球团煤气加热炉、球团链篦机、回转窑及烧结机点火器处应设置一氧化碳报警装置，悬挂醒目的安全警示牌，并通风换气。

- 其它化学有害因素应按照GB50019、GBZ1要求，安装防护设施，使作业场所化学有害因素浓度符合GBZ 2.1要求。

- 炼铁炉顶、风口平台日常维护时，应佩戴便携式一氧化碳报警仪，并有煤气专业防护人员监护。

- 炮泥配料应采用不含有煤焦油沥青挥发物的原料。

- 炼钢脱硫、扒渣、炉底出渣、混铁炉、转炉炉前、炉前操作室、RH炉、处理罐区、连铸机、烤罐、中间包、整备机、火焰切割、煤气回收站、煤气除尘风机房、煤气储罐等可能发生煤气泄漏、聚集的场所，应设置一氧化碳报警装置，并通风换气。

- 煤气加热炉、球团、烧结、高炉、炼钢等厂房门口或人员进入现场必经路段应按GBZ/T 203的要求设置一氧化碳告知卡。

- 过剩煤气放散应点燃，放散管管口高度应高于周围建筑物，且距离地面不小于30米，放散时要有火焰监测装置和蒸气或氮气灭火措施。

- 厂房内有煤气或其他有毒有害气体工艺装置的阀门、生产用气管道、生产装置等设施或厂房附近有煤气或其他有毒有害气体的放散源，需要在厂房适当位置安装固定式有毒气体检测报警装置。

- 煤气危险区域，包括高炉风口及以上平台、转炉炉口及以上平台、煤气柜活塞上部、烧结点火器及热风炉、加热炉、管式炉等燃烧器旁易产生煤气泄漏区域和加热站、风机房等封闭、半封闭空间，应设一氧化碳报警装置。

- 有煤气和其他有毒有害气体泄漏的工作场所，应在不同位置设置两个疏散口。

- 凡开、闭时会冒出煤气的隔断装置盲板、眼镜阀、扇形阀或敞开式插板阀等，不应安装在厂房内或通风不良处。水封装置应能够检查水封高度和水位溢流的排水口；严防水封装置的清扫孔（排污闸阀或旋塞）出现泄漏。所有煤气水封均应悬挂警示标识。

- 除盐水站等存在酸碱作业的场所应设喷淋洗眼装置；氨水罐附近应放接水口。

- 给水站加氯间、除盐水站酸碱间、空压机间、电气室电缆层应设机械通风，通风换气次数不少于12次/时。

- 煤气加压站应设置一氧化碳报警装置。

- 煤气区检修作业时，应佩戴空气呼吸器和便携式一氧化碳报警仪。

- 进入煤气设施内作业，应检测CO及氧气含量。合格后方可进入，同时佩戴便携式一氧化碳报警仪，采取防护措施，有煤气专业防护人员监护。作业人员进入设施内部工作时间间隔不少于2小时。

- 使用有毒物品的工作场所应按照GB2893、GBZ158要求设置区域警示线、警示标识、中文警示说明以及必要的泄险区。

- 公用工程的污水处理间应采用自然通风与机械通风相结合的方式进行通风。

- 设备检修、维护中涉及地下管道、烟道、密闭地下室、槽车、罐类等密闭空间作业时，应按照GB 8958的有关规定执行。清淤泥作业时应注意事先通风，防止硫化氢中毒。

- 皮带粘结作业应采用无毒或低毒粘结剂，并保证工作场所的良好通风。

- 防噪声与振动设施及措施

- 对于链篦机、磨煤机、破碎机、筛分机、环冷机、空压机、强力混合机、除尘风机等产生强噪声设备，应首先从声源上进行控制，选用低噪声的工艺和设备，采取隔声、消声、吸声、隔振等噪声控制措施，使作业人员接触噪声声级符合GBZ 2.2的要求。

- 宜在链篦机、磨煤机、破碎机、筛分机、环冷机、空压机、强力混合机、除尘风机等作业地点建立隔声操作室，室内噪声强度应符合GBZ 2.2的要求。

- 对于少数生产车间及作业场所,采取相应噪声控制措施后其噪声声级仍不能达到GBZ2.2的要求时,应采取个体防护措施。

- 磨煤机、破碎机、筛分机、空压机、强力混合机、鼓风机、除尘风机及机泵等应设置独立基础或减振措施，强振设备与管道间应采取柔性连接方式避免振动传播，使作业人员全身振动的日接触强度不超过0.62 m/s2。

- 防暑降温设施及措施

- 对生产过程中产生余热及余湿的建筑物，如造球室、混合室、水泵站等应采取自然通风；

- 对在生产过程中有严格要求，应保持一定温度、湿度和空气洁净度的中控室应设置分体空调；起重机天车驾驶室、车间内主控室、操作室等应安装空调，使其室内空气温度均不超过28℃。

- 连铸平台结晶器浇注口附近应设冷风机。

- 高温热辐射区的操作人员还应采取穿戴隔热工作服、防护眼镜和鞋帽等个体防护装备。

- 防非电离辐射设施及措施

存在非电离辐射的工作场所，防护设施应符合GBZ 1的相关要求。

- （资料性附录）
钢铁冶炼企业建设项目主要职业卫生检测范围

- 职业病危害因素检测

    - 化学有害因素采样与检测

      - 游离二氧化硅

采样点：原辅料储存运输单元的原料准备、配料与混合作业，烧结生产单元的布料、抽风烧结、成品处理作业，球团生产单元的造球、筛分布料、焙烧、冷却、成品处理作业，炼铁生产单元的鼓风吹氧、出铁出渣、装运浇注作业，炼钢生产单元的铁水预处理、转炉吹炼、排渣出钢、炉外精炼作业，除尘设备运行区域等接触粉尘作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 192.4。

      - 煤尘

采样点：原辅料储存运输单元原料准备工序翻车机室、汽车受料室、解冻室、原料运输（皮带、转运站）、堆料机、取料机、燃料破碎机、燃料预筛分机，配料与混合作业工序混匀配料槽，炼铁生产单元的仓式泵、球磨机、排煤机、刮板机、磨煤间及煤仓区域、上料皮带、喷煤罐、鼓风吹氧等接触煤尘作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 192.1。

      - 矽尘

采样点：原辅料储存运输单元原料准备工序翻车机室、汽车受料室、原料运输（皮带、转运站）、堆料机、取料机、矿槽，配料与混合作业，炼钢生产单元中包砌筑平台维修作业、钢水罐维修砌筑、等接触矽尘作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 192.1。

      - 石灰石粉尘

采样点：原辅料储存运输单元的原料准备工序石灰石料仓，配料与混合作业等接触石灰石粉尘作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 192.1。

      - 膨润土粉尘

采样点：原辅料储存运输单元的原料准备工序膨润土料棚、仓式泵，配料与混合作业等接触膨润土粉尘作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 192.1。

      - 萤石混合性粉尘

采样点：原辅料储存运输单元的原料准备、配料与混合作业等接触萤石混合性粉尘作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 192.1。

      - 其他粉尘

采样点：采样点：原辅料储存运输单元的原料准备、配料与混合作业，烧结生产单元的布料、抽风烧结、成品处理作业，球团生产单元的造球、筛分布料、焙烧、冷却、成品处理作业，炼铁生产单元的鼓风吹氧、出铁出渣、装运浇注作业，炼钢生产单元的铁水预处理、转炉吹炼、排渣出钢、炉外精炼作业，除尘设备运行区域等接触其他粉尘作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 192.1。

      - 电焊烟尘

采样点：维检修单元电焊作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 192.1。

      - 锰及其无机化合物

采样点：原辅料储存运输单元的铁合金库、炉前合金上料，维检修单元电焊作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.13。

      - 一氧化碳

采样点：原辅料储存运输单元的解冻室，烧结生产单元的烧结机，球团生产单元的热风炉、带式焙烧机、链篦机，炼铁生产单元的炉前、开口机、出铁口、渣口、炉底、风口平台、炉顶、热风炉、预热器、干燥炉、废气风机室、平渣机，炼钢生产单元的气割、高位料仓、炉前合金上料、混铁炉、扒渣、冶炼操作、出钢、出渣、炉外精炼、火焰切割、大包水口测温、取样、清渣、整备机、中包砌筑平台维修作业、钢水罐维修砌筑、滑动水口维修与更换、更换渣罐，公用工程单元的煤气鼓风机室、煤气管道区域等接触一氧化碳的作业点。

检测方法参见GBZ/T 160.28。

      - 二氧化硫

采样点：检测点：原辅料储存运输单元的解冻室，烧结生产单元的烧结机，球团生产单元的热风炉、带式焙烧机、链篦机，炼铁生产单元的炉前、开口机、出铁口、渣口、热风炉、预热器、干燥炉、废气风机室、平渣机，炼钢生产单元的混铁炉、扒渣、加脱硫剂、搅拌，公用工程单元的设备维修电、气焊作业等接触二氧化硫的作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.33。

      - 一氧化氮、二氧化氮

采样点：原辅料储存运输单元的解冻室，烧结生产单元的烧结机，球团生产单元的热风炉、带式焙烧机、链篦机，炼铁生产单元的炉前、开口机、出铁口、渣口、热风炉、预热器、干燥炉、废气风机室、平渣机等接触氮氧化物的作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.29。

      - 硫化氢

采样点：炼铁生产单元平渣机、冲渣泵作业，公用工程单元污水处理清理淤泥、检修污水井等接触硫化氢的作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.33。

      - 氢氧化钠

采样点：公用工程单元各工序水处理系统等接触氢氧化钠的作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.18。

      - 盐酸及氯化氢

采样点：公用工程单元各工序水处理系统等接触盐酸的作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.37。

      - 硫酸

采样点：公用工程单元各工序水处理系统等接触硫酸作业的地点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.33。

      - 氨

采样点：公用工程单元各工序水处理系统等接触氨的作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.29。

      - 苯、甲苯、二甲苯、氯苯、三氯乙烯

采样点：维检修粘结皮带作业点，皮带清洗时使用纯二甲苯，打磨、胶接过程中使用胶接剂（主要成分三氯乙烯80－85%，氯丁橡胶占10%左右）、固化剂（主要成分氯苯）、清洁剂，粘结处理过程可能接触苯、甲苯、二甲苯、氯苯、三氯乙烯。

采样及检测方法参见GBZ 159、GBZ/T 160.42、GBZ/T 160.46、GBZ/T 160.47。

      - 煤焦油沥青挥发物/石油沥青烟

采样点：炼铁生产单元开口机等可能接触煤焦油沥青挥发物/石油沥青烟的作业点。

采样及检测方法参见GBZ 159、GB 17054。

    - 物理因素检测

      - 噪声

检测点：

  - 原辅料储存运输单元原料准备工序的翻车机室、汽车受料室、清车底、船舱舱底、解冻室、原料运输（皮带、转运站）、堆料机、取料机、矿槽、混匀配料槽、燃料破碎机、燃料预筛分机，配料与混合作业工序的矿槽、配料圆盘、堆料机、取料机、皮带、转运站等、混匀堆料机、混匀取料机、圆盘、混匀配料槽、一次混合机、二次混合机、混合料矿槽、给料机、皮带、转运站、膨润土料棚、仓式泵，高炉料槽、筛分设备、称量室、皮带、仓式泵、球磨机、排煤机、刮板机、磨煤间及煤仓区域、上料皮带、干燥炉、制煤控制室、废气风机室、破碎机、碾泥机、地仓、皮带、铁合金库、炉前合金上料等；

  - 烧结生产单元的布料、烧结机、小格拉链机、破碎机、环冷机或带冷机、冷却筛分机、电振给料机、皮带、返矿圆盘、给料机、成品矿槽、皮带、装车；

  - 球团生产单元热风炉、小混筛、圆盘给料机、造球机、摆动皮带、大混筛、齿辊卸料机、皮带、带式焙烧机、链篦机、环冷机或带冷机、冷却筛分机、皮带、圆盘机、拉链机、皮带、装车；

  - 炼铁生产单元炉前、出铁口、渣口、沙口、罐位、电炮、热风炉、炉底、风口平台、炉顶、开口机、出铁场、铸铁场、喷煤罐、热风炉、助燃风机、预热器、高炉鼓风机；

  - 转炉生产单元的剪切、落锤等设备、气割、打包机、混铁炉、铁水罐兑铁、扒渣、加脱硫剂、搅拌、冶炼操作、兑铁、氧枪、出钢、出渣、操作与清理炉下钢渣车、渣场、渣道、炉外精炼、中包机前、火焰切割、大包水口测温、取样、清渣、洗水口、测液面、扔水口、整备机前、中包砌筑平台进行冷却维修作业、拉矫切割、横移操作、连铸机、冷剪、火焰切割机；

  - 公用工程单元空压站、煤气鼓风机室、风机室、各工序水处理系统、生产生活污水处理系统等接触噪声作业点。

检测方法参见GBZ/T 189.8。

      - 高温

检测点：

- 原辅料储存运输单元的干燥炉；

- 烧结生产单元的烧结机、小格拉链机、环冷机或带冷机、冷却筛分机；

- 球团生产单元的热风炉、带式焙烧机、链篦机；

- 炼铁生产单元炉前、出铁口、渣口、沙口、罐位、电炮、热风炉、炉底、风口平台、炉顶、开口机、预热器；

- 转炉生产单元的混铁炉、铁水罐脱钩、兑铁、摆包、挂包、扒渣、加脱硫剂、搅拌、转炉区域冶炼操作、兑铁、氧枪、出钢、出渣、操作与清理炉下钢渣车、渣场、渣道、炉外精炼、中包机前、火焰切割、大包水口测温、取样、清渣、洗水口、测液面、扔水口、整备机前、中包砌筑平台进行冷却、拉矫切割、横移操作、连铸机、冷剪、火焰切割机、钢水罐维修、砌筑、更换渣罐、浇铸等接触高温的作业点。

检测方法参见GBZ/T 189.7。

      - 电磁辐射

检测点：电炉、炉外精炼设备等可能产生电磁辐射的作业点。

检测方法参见GBZ/T 189.1-2。

      - 工频电磁辐射

检测点：主电室、变电所、配电室等接触工频电磁辐射的作业点。

检测方法参见GBZ/T 189.3。

      - 紫外辐射

检测点：维检修单元电、气焊作业等接触紫外辐射的作业点。

检测方法参见GBZ/T 189.6。

- 防护设施与建筑卫生学检测

    - 通风

      - 通风换气次数

检测点：酸碱计量间、酸碱储存间等设置的机械通风口。

检测方法参见GB/T 18204.15、GB/T 16758等。

      - 控制风速

检测点：各排风罩控制点处。

检测方法参见GB/T 16758、AQ/T 4271。

      - 罩口风速

检测点：各排风罩罩口断面处。

检测方法参见GB/T 16758、AQ/T 4271。

      - 风管及风口风速

检测点：空调系统、除尘器、化验室通风柜、集控室、单元控制室等的通风管口或风口。

检测方法参见GB/T 18204.15、GB/T 16758等。

    - 空气调节

      - 室内风速

检测点：各控制室、值班室、休息室等。

检测方法参见GB/T 18204.15、GB/T 16758等。

      - 室内温湿度

检测点：各控制室、值班室、休息室等。

检测方法参见GB/T 934。

      - 新风量

检测点：各控制室、值班室、休息室等设置空气调节系统的场所。

检测方法参见GB/T 18204.15、GB/T 16758等。

    - 采暖

检测点：各控制室、值班室、休息室、取暖室、办公室、餐厅、浴室、厕所、盥洗室等设置采暖设施的场所。

检测方法参见GB/T 934等。

    - 照明

检测点：各控制室、值班室、休息室、楼梯、化学水处理室、酸碱计量间、各水泵房等夜间作业点。

检测方法参见GB/T 5700等。

- （资料性附录）
建设项目职业病危害控制效果评价应收集的资料

- 建设项目技术资料

- 建设项目概况，包括项目名称、性质、建设地点、自然环境概况（主导风向、全年和夏季最小频率风向、风速、气温等）、工程内容及规模等；

- 主要生产工艺流程和设备及其可能产生的职业病危害中文说明书；

- 生产过程中产生职业病危害的的主要原、辅材料（酸、碱、氨、油漆、稀释剂、固化剂、胶黏剂等化学物质）的名称及主要成分、种类、使用方式、储运方式、接卸方式、化学品安全说明书（MSDS）与年用量；

- 产品、产量，副产品、中间产品；

- 生产岗位设置、人员配备（包括正式工、相关方作业人员等）、男女人数、工作制度、工作内容及工作方式；

- 采取的防尘、防毒、防噪声、防振动、防非电离辐射、防暑、防寒等职业病危害防护措施的设置位置、名称、参数、数量、运行、维修、检测情况，防护设施维修记录和检测记录或检测报告；

- 应急救援设施的设置位置、名称、型号、参数、数量等；

- 个人使用的职业病防护用品的名称、型号、参数、数量、配备情况、发放和更换记录等；

- 职业病危害警示与告知情况，现场警示标识和告知设置的位置、内容、数量等；

- 建设项目区域位置图、总平面布置、竖向布置、建筑物内功能区域、单元内设备布局、生产工艺流程图等设计图纸；

- 建筑结构、通风、空气调节、采暖、采光、照明、微小气候等建筑卫生学资料；

- 车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室、洗衣房）、生活室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室、医务室等辅助用室设置位置、数量等；

- 评价相关资料

- 建设项目相关设立文件；

- 职业病危害控制效果评价委托书；

- 建设项目职业病危害预评价报告及其审核批复文件；

- 建设项目职业病防护设施设计专篇及其审核批复文件；

- 建设项目可行性研究阶段及设计阶段的审查意见、批复文件；

- 安评、环评及其行政审批文件等资料。

- 建设项目试运行情况

- 职业卫生管理资料

- 职业卫生管理史概况；

- 职业卫生管理机构设置及人员配置情况；

- 职业卫生管理制度和操作规程；

- 职业病危害防治责任制度；

- 职业病危害警示与告知制度；

- 职业病危害项目申报制度；

- 职业病防治宣传教育培训制度；

- 职业病防护设施维护检修制度；

- 职业病防护用品管理制度；

- 职业病危害监测及评价管理制度；

- 建设项目职业卫生“三同时”管理制度；

- 劳动者职业健康监护及其档案管理制度；

- 职业病危害事故处置与报告制度；

- 职业病危害应急救援与管理制度；

- 岗位职业卫生操作规程；

- 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。

- 职业卫生档案；

- 职业病危害防治经费；

- 职业病危害应急救援预案资料；

- 职业卫生管理及其落实情况的其他资料。

- 职业健康监护资料

- 主要包括职业健康检查年度计划、种类、检查机构、检查项目、检查周期、检查人数、检查报告、检查结果、职业禁忌证、职业病发病资料、疑似职业病和职业病病人处置情况、职业中毒事故资料等。

- 建设项目建设施工期职业病危害防治总结资料

- 包括职业病危害因素检测、职业健康监护、职业卫生管理措施等。

- （资料性附录）
建设项目职业病危害控制效果评价工作程序

注*：质控检查由评价机构根据建设项目具体情况确定是否召开内审会；

- **：专家评审由建设单位组织有关专家进行审查，专家审查的程序和内容按照有关规定执行。

- （资料性附录）
钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价检查表

表H.1 总体布局评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平面布置 |  |  |  |
| 1 | 一般要求 |  |  |  |
|  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.2.1.1 |  |  |
|  | 工业企业总平面布置，包括建(构)筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等应符合GB 50187等国家相关标准要求。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.2.1.2 |  |  |
|  | 分期建设项目宜一次整体规划,使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑(部位)与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑(部位)应有适当的间距或分隔。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.2.1.3 |  |  |
|  | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.2.1.4 |  |  |
|  | 宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施，应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度(强度)分开；在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.2.1.5 |  |  |

续表H.1 总体布局评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） |  | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平面布置 |  |  |  |  |
| 2 | 噪声车间 |  |  |  |  |
|  | 产生噪声的车间与非噪声作业车间、高噪声车间与低噪声车间应分开布置。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.3.1.2 |  |  |  |
| 3 | 高温车间 |  |  |  |  |
|  | 高温车间的纵轴宜与当地夏季主导风向相垂直。当受条件限制时,其夹角不得＜45°。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.2.1.8 |  |  |  |
|  | 高温热源应尽可能地布置在车间外当地夏季主导风向的下风侧；不能布置在车间外的高温热源应布置在天窗下方或靠近车间下风侧的外墙侧窗附近。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.2.1.9 |  |  |  |
| 二 | 竖向布置 |  |  |  |  |
|  | 放散大量热量或有害气体的厂房宜采用单层建筑。当厂房是多层建筑物时，放散热和有害气体的生产过程宜布置在建筑物的高层。如必须布置在下层时，应采取有效措施防止污染上层工作环境。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 5.2.2.1 |  |  |
|  | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 5.2.2.2 |  |  |
|  | 含有挥发性气体、蒸气的各类管道不宜从仪表控制室和劳动者经常停留或通过的辅助用室的空中和地下通过；若需通过时，应严格密闭，并应具备抗压、耐腐蚀等性能，以防止有害气体或蒸气逸散至室内。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 5.2.2.3 |  |  |

表H.2 生产工艺和设备布局评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺要求 |  |  |  |
|  | 原材料选择应遵循无毒物质代替有毒物质，低毒物质代替高毒物质的原则。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.1.1.1 |  |  |
|  | 对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.1.2 |  |  |
|  | 应优先采用先进的生产工艺、技术和原材料，工艺流程的设计宜使操作人员远离热源，同时根据其具体条件采取必要的隔热、通风、降温等措施，消除高温职业危害。 | 工业企业设计卫生标准 GBZ l-2010 6.2.1.1 |  |  |
|  | 工业企业噪声控制应按GB/T 50087设计，对生产工艺、操作维修、降噪效果进行综合分析，采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法。对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，使噪声作业劳动者接触噪声声级符合GBZ 2.2的要求。采用工程控制技术措施仍达不到GBZ 2.2要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.3.1.1 |  |  |
|  | 工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.3.1.3 |  |  |
|  | 采用新技术、新工艺、新方法避免振动对健康的影响，应首先控制振动源，使手传振动接振强度符合GBZ 2.2的要求，全身振动强度不超过卫生限值。采用工程控制技术措施仍达不到要求的，应根据实际情况合理设计劳动作息时间，并采取适宜的个人防护措施。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.3.2.1 |  |  |

续表H.2 生产工艺和设备布局评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 设备布局 |  |  |  |
|  | 产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段。 | 工业企业总平面设计规范 GB 50187-2012 5.2.3 |  |  |
|  | 工作场所粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所应与其他工作场所隔离。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.1.4 |  |  |
|  | 热源应尽量布置在车间外面；采用热压为主的自然通风时，热源应尽量布置在天窗的下方；采用穿堂风为主的自然通风时，热源应尽量布置在夏季主导风向的下风侧；热源布置应便于采用各种有效的隔热及降温措施。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.2.1.8 |  |  |
|  | 车间内发热设备设置应按车间气流具体情况确定,一般宜在操作岗位夏季主导风向的下风侧、车间天窗下方的部位。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.2.1.9 |  |  |
|  | 在满足工艺流程要求的前提下,宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.3.1.4 |  |  |
|  | 产生工频电磁场的设备安装地址(位置)的选择应与居住区、学校、医院、幼儿园等保持一定的距离，使上述区域电场强度最高容许接触水平控制在4kV/m以下。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.4.1 |  |  |

表H.3 职业病防护设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风设施 |  |  |  |
|  | 通风系统的组成及其布置应合理，能满足防尘、防毒的要求。容易凝结蒸气和聚积粉尘的通风管道、几种物质混合能引起爆炸、燃烧或形成危害更大的物质的通风管道，应设单独通风系统，不得相互连通。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.1 b) |  |  |
|  | 局部机械排风系统各类型排气罩应参照GB/T 16758的要求，遵循形式适宜、位置正确、风量适中、强度足够、检修方便的设计原则，罩口风速或控制点风速应足以将发生源产生的尘、毒吸人罩内，确保达到高捕集效率。局部排风罩不能采用密闭形式时，应根据不同的工艺操作要求和技术经济条件选择适宜的伞形排风装置。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.1 h) |  |  |
|  | 排毒罩口与有毒有害物质的发生源之间的距离应尽量靠近并加设围挡；排毒罩口应尽量靠近发生源；排毒罩口的形状和大小应与发生源的逸散区域和范围相适应；罩口应迎着有毒有害物质气流的方向；进风口与排风口位置必须保持一定的距离，防止排出的污染物又被吸入室内。 | 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范GBZ/T 194－2007 6.2.4 |  |  |
|  | 有毒有害物质被吸入排毒罩口的过程，不应通过操作者的呼吸带，排毒要求的控制风速在0.25m/s－3m/s之间，常用风速为0.5m/s－1.5m/s。管道风速采用8m/s－12m/s。 | 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范GBZ/T 194－2007 6.2.6 |  |  |
|  | 输送含尘气体的风管宜垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时，与水平面的夹角应＞45°。如必须设置水平管道时，管道不应过长，并应在适当位置设置清扫孔，方便清除积尘，防止管道堵塞。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.1 i) |  |  |
|  | 按照粉尘类别不同，通风管道内应保证达到最低经济流速。为便于除尘系统的测试，设计时应在除尘器的进出口处设可开闭式的测试孔，测试孔的位置应选在气流稳定的直管段，测试孔在不测试时应可以关闭。在有爆炸性粉尘及有毒有害气体净化系统中，宜设置连续自动检测装置。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.1 j) |  |  |

续表H.3 职业病防护设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 防尘 |  |  |  |
|  | 对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.1.3 |  |  |
|  | 球团、烧结、炼铁原料场地面及堆取料机头应设喷水抑尘装置，地下设排水系统；外围设挡风板或防风抑尘网。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.1 |  |  |
|  | 翻车机、汽车受料槽应设在室内，并设除尘装置。操作室应采取良好密闭及隔声设施。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.2 |  |  |
|  | 转运站、皮带通廊、矿槽顶层设置洒水栓，在工艺允许情况下，采取喷雾加湿措施。北方地区宜安装采暖设施防止结冻。皮带通廊内可设置有良好密闭及隔声的岗位小房。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.3 |  |  |
|  | 皮带输送机宜密闭，其卸料点及头尾处应设局部密闭罩并设除尘装置。除尘器类型优选专用于皮带输送的除尘装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.4 |  |  |
|  | 矿槽应予密闭，并设置余压消除装置和除尘装置。各料槽顶部皮带小车的卸料口宜采用胶带密封。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.5 |  |  |
|  | 矿、焦槽运输系统、返矿系统及各转运站应设除尘装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.6 |  |  |
|  | 煤粉制备系统的煤粉收集及尾气净化系统和两个中间罐泄压净化系统应安装袋式除尘器。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.7 |  |  |
|  | 球团配料、混合、膨润土料棚、链蓖机、成品球团矿堆场及成品装车矿槽等产尘点，在密闭基础上设除尘装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.8 |  |  |

续表H.3 职业病防护设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烧结熔剂燃料仓库、破碎室、筛分室、配料室、转运站各产尘点，应设除尘装置。除尘器收集的粉尘应采用密闭方式输送。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.9 |  |  |
|  | 烧结室、环冷机各产尘点应设除尘装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.10 |  |  |
|  | 高炉炉顶、出铁口、主铁沟、铁口换气、撇渣器、摆动流嘴、渣沟等处应设吸尘点并设除尘装置。吸尘罩型式及罩口风速应能有效防止烟气外逸。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.11 |  |  |
|  | 炼钢转炉、LF炉应设除尘装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.12 |  |  |
|  | 连铸钢包作业、中间罐倾翻作业平台应设除尘装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.13 |  |  |
|  | 铁合金、石灰料仓等物料输送跌落点应设除尘装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.14 |  |  |
|  | 钢渣处理过程应采用喷水抑尘或机械除尘。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.15 |  |  |
|  | 排风罩的制作和安装应符合GB/T 16758的相关要求。皮带头、尾及下料口等存在物料落差处宜采用局部密闭罩。烧结机头、尾宜采用整体密闭罩。破碎机、筛分机宜采用整体密闭。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.16 |  |  |
|  | 通风管道应设置清灰孔，各除尘器出入口应设闸板阀及测试孔。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.17 |  |  |
|  | 除尘装置卸、输灰宜采用机械输送或气力输送，卸、输灰过程不应产生二次污染。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.18 |  |  |
|  | 除尘装置应在生产系统启动之前启动，在生产系统停机之后停机。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.1.19 |  |  |

续表H.3 职业病防护设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 防毒 |  |  |  |
|  | 球团煤气加热炉、球团链蓖机、回转窑及烧结机点火器处应设置一氧化碳报警装置，悬挂醒目的安全警示牌，并通风换气。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.2 |  |  |
|  | 炼铁炉顶、风口平台日常维护时，应佩戴便携式一氧化碳报警仪，并有煤气专业防护人员监护。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.4 |  |  |
|  | 炮泥配料应采用不含有煤焦油沥青挥发物的原料。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.5 |  |  |
|  | 炼钢脱硫、扒渣、炉底出渣、混铁炉、转炉炉前、炉前操作室、RH炉、处理罐区、连铸机、烤罐、中间包、整备机、火焰切割、煤气回收站、煤气除尘风机房、煤气储罐等可能发生煤气泄漏、聚集的场所，应设置一氧化碳报警装置，并通风换气。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.6 |  |  |
|  | 煤气加热炉、球团、烧结、高炉、炼钢等厂房门口或人员进入现场必经路段应按GBZ/T 203的要求设置一氧化碳告知卡。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.7 |  |  |
|  | 过剩煤气放散应点燃，放散管管口高度应高于周围建筑物，且距离地面不小于30m，放散时要有火焰监测装置和蒸气或氮气灭火措施。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.8 |  |  |
|  | 厂房内有煤气或其他有毒有害气体工艺装置的阀门、生产用气管道、生产装置等设施或厂房附近有煤气或其他有毒有害气体的放散源，需要在厂房适当位置安装固定式有毒气体检测报警装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.9 |  |  |
|  | 煤气危险区域，包括高炉风口及以上平台、转炉炉中及以上平台、煤气柜活塞上部、烧结点火器及热风炉、加热炉、管式炉等燃烧器旁易产生煤气泄漏区域和加热站、风机房等封闭、半封闭空间，应设一氧化碳报警装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.10 |  |  |
|  | 有煤气和其他有毒有害气体泄漏的工作场所，应在不同位置设置两个疏散口。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.11 |  |  |

续表H.3 职业病防护设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 凡开、闭时会冒出煤气的隔断装置盲板、眼镜阀、扇形阀或敞开式插板阀等，不应安装在厂房内或通风不良处。水封装置应能够检查水封高度和水位溢流的排水口；严防水封装置的清扫孔(排污闸阀或旋塞)出现泄漏。所有煤气水封均应悬挂警示标识。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.12 |  |  |
|  | 除盐水站等存在酸碱作业的场所应设喷淋洗眼装置；氨水罐附近应放接水口。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.13 |  |  |
|  | 给水站加氯间、除盐水站酸碱间、空压机间、电气室电缆层应设机械通风，通风换气次数不少于12次/h。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.14 |  |  |
|  | 煤气加压站应设置一氧化碳报警装置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.15 |  |  |
|  | 煤气区检修作业时，应佩戴空气呼吸器和便携式一氧化碳报警仪。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.16 |  |  |
|  | 进入煤气设施内作业，应检测一氧化碳及氧气含量。合格后方可进入，同时佩戴便携式一氧化碳报警仪，采取防护措施，有煤气专业防护人员监护。作业人员进入设施内部工作时间间隔不少于2h。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.17 |  |  |
|  | 公用工程的污水处理间应采用自然通风与机械通风相结合的方式进行通风。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.19 |  |  |
|  | 设备检修、维护中涉及地下管道、烟道、密闭地下室、槽车、罐类等密闭空间作业时，应按照GB 8958的有关规定执行。清淤泥作业时应注意事先通风，防止硫化氢中毒。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.20 |  |  |
|  | 皮带粘结作业应采用无毒或低毒粘结剂，并保证工作场所的良好通风。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.2.21 |  |  |

续表H.3 职业病防护设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 防高温 |  |  |  |  |
|  | 对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺、技术、原材料特性以及自然条件，通过采取工程控制措施和必要的组织措施，如减少生产过程中的热和水蒸气释放，屏蔽热辐射源，加强通风，减少劳动时间，改善作业方式等，使室内和露天作业地点WBGT指数符合GBZ 2.2的要求。对于劳动者室内和露天作业WBGT指数不符合标准要求的，应根据实际接触情况采取有效的个人防护措施。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.1.2 |  |  |  |
| 5 | 防噪声、振动 |  |  |  |  |
|  | 对于链蓖机、磨煤机、破碎机、筛分机、环冷机、空压机、强力混合机、除尘风机等产生强噪声设备，应首先从声源上进行控制，选用低噪声的工艺和设备，采取隔声、消声、吸声、隔振等噪声控制措施，使作业人员接触噪声声级符合GBG 2.2要求。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.3.1 |  |  |  |
|  | 宜在链蓖机、磨煤机、破碎机、筛分机、环冷机、空压机、强力混合机、除尘风机等作业地点建立隔声操作室，室内噪声强度应符合GBG 2. 2的要求。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.3.2 |  |  |  |
|  | 磨煤机、破碎机、筛分机、空压机、强力混合机、鼓风机、除尘风机及机泵等应设置独立基础或减振措施，强振设备与管道间应采取柔性连接方式避免振动传播，使作业人员全身振动的日接触强度不超过0.62 m/s2。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.5 |  |  |  |
| 6 | 防非电离辐射 |  |  |  |  |
|  | 对于在生产过程中有可能产生非电离辐射的设备，应制定非电离辐射防护规划，采取有效的屏蔽、接地、吸收等工程技术措施及自动化或半自动化远距离操作，如预期不能屏蔽的应设计反射性隔离或吸收性隔离措施，使劳动者非电离辐射作业的接触水平符合GBZ 2.2的要求。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.4.4 |  |  |  |

表H.4 应急救援设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测报警装置 |  |  |  |
|  | 检测报警点应根据GBZ/T 223的要求，设在存在、生产或使用有毒气体的工作地点，包括可能释放高毒、剧毒气体的作业场所，可能大量释放或容易聚集的其他有毒气体的工作地点也应设置检测报警点 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.6.1 |  |  |
|  | 应设置有毒气体检测报警仪的工作地点，宜采用固定式，当不具备设置固定式的条件时，应配置便携式检测报警仪。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.6.2 |  |  |
|  | 毒物报警值应根据有毒气体毒性和现场实际情况至少设警报值和高报值。预报值为MAC或PC-STEL的1/2，无PC-STEL的化学物质，预报值可设在相应超限倍数值的1/2；警报值为MAC或PC-STEL值，无PC-STEL的化学物质，警报值可设在相应的超限倍数值；高报值应综合考虑有毒气体毒性、作业人员情况、事故后果、工艺设备等各种因素后设定。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.6.3 |  |  |
|  | “室内”检测报警点设在与有毒气体释放点距离lm以内；若有毒气体的密度大于空气密度时，检测报警点的位置应低于释放点；反之，应高于释放点。 | 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 GBZ/T 223-2009 4.2.1 |  |  |
|  | “室外”检测报警点设在与有毒气体释放点距离2m以内；检测报警点一般设在常年主导风向下风向的位置；若有毒气体的密度大于空气密度时，检测报警点的位置应低于释放点；反之，应高于释放点。 | 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 GBZ/T 223-2009 4.2.2 |  |  |
|  | “室内”或“室外”的同一场所有多个距离较近的释放点时，一个检测报警点可同时覆盖两个以上的同种气体的释放点，但要符合4.2.1和4.2.2的要求。 | 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 GBZ/T 223-2009 4.2.3 |  |  |

续表H.4 应急救援设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 事故通风装置 |  |  |  |
|  | 在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所，应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.2 |  |  |
|  | 事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证，但在发生事故时，必须保证能提供足够的通风量。事故通风的风量宜根据工艺设计要求通过计算确定，但换气次数不宜＜12次/h。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.2 a) |  |  |
|  | 事故通风通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.2 b) |  |  |
|  | 事故排风的进风口，应设在有害气体或有爆炸危险的物质放散量可能最大或聚集最多的地点。 对事故排风的死角处，应采取导流措施。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.2 c) |  |  |
|  | 事故排风的吸风口，应设在有毒有害物质散发量可能最大的地点。当事故发生向室内放散密度比空气大的气体和蒸汽时，吸风口应设在地面以上0.3m－1.0m处；放散密度比空气小的气体和蒸汽时，吸风口应设在上部地带，且对于可燃气体和蒸汽，吸风口应尽量紧贴顶棚布置，其上缘距顶棚不得大于0.4m。 | 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范 GBZ/T 194－2007 6.3.4 |  |  |
|  | 事故排风装置排风口的设置应尽可能避免对人员的影响： ——事故排风装置的排风口应设在安全处，远离门、窗及进风口和人员经常停留或经常通行的地点； ——排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.2 d) |  |  |
|  | 事故排风的排风口，不应布置在人员经常停留或经常通行的地点。排风口应高于20m范围内最高建筑物的屋顶3m以上，当其与机械送风系统进风口的水平距离小于20m时，尚应高于进风口6m以上。 | 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范 GBZ/T 194－2007 6.3.5 |  |  |

续表H.4 应急救援设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 |  | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 现场紧急处置设施 |  |  |  |  |  |
|  | 贮存酸、碱及高危液体物质贮罐区周围应设置泄险沟(堰)。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.3 |  |  |  |  |
|  | 可能存在或产生有毒物质的工作场所应根据有毒物质的理化特性和危害特点配备现场急救用品，设置冲洗喷淋设备、应急撤离通道、必要的泄险区以及风向标。泄险区应低位设置几有防透水层，泄漏物质和冲洗水应集中纳人工业废水处理系统。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.7 |  |  |  |  |
|  | 有可能发生化学性灼伤及经皮肤黏膜吸收引起急性中毒的工作地点或车间，应根据可能产生或存在的职业性有害因素及其危害特点，在工作地点就近设置现场应急处理设施。急救设施应包括:不断水的冲淋、洗眼设施；气体防护柜；个人使用的职业病防护用品；急救包或急救箱以及急救药品；转运病人的担架和装置；急救处理的设施以及应急救援通讯设备等。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 8.3 |  |  |  |  |
|  | 应急救援设施应有清晰的标识，并按照相关规定定期保养维护以确保其正常运行。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 8.3.1 |  |  |  |  |
|  | 冲淋、洗眼设施应靠近可能发生相应事故的工作地点。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 8.3.2 |  |  |  |  |
|  | 具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15m。淋洗器、洗眼器的冲洗水上水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定，并应为不间断供水；淋洗器、洗眼器的排水应纳入工厂污水管网，并在装置区安全位置设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 | 化工企业安全卫生设计规定HG 20571-2014 5.6.5 |  |  |  |  |

续表H.4 应急救援设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 |  | 选用标准 （条款号） | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 急救或损伤紧急处置用品 |  |  |  |  |  |
|  | 急救用品的配置应根据现场防护的需要，在专业人员的指导下考虑生产条件、化学物质的理化性质和用量。急救用品应存放在车间内或临近车间的地方，一旦发生事故，应保证在10秒内能够获取。急救用品存放地的醒目位置应有警示标识，确保劳动者知晓。应使劳动者掌握如何使用急救用品。 |  | 用人单位职业病防治指南 GBZ/T 225-2010 4.4.5 |  |  |  |
|  | 对有剧毒物质的工作场所，要配备有解毒剂和急救药品的急救箱(柜)。车间人数≥150人时应按每150人至少没置一个急救箱(柜)。急救箱(柜)中除规定的急救用品外不得存放其他物品，并且应由有急救治疗合格证书的专人负责保管，该人员在工作时间不得离开岗位。对一些可能发生大量有毒有害气体的工作场所，应备有氧气瓶、人工呼吸设备。 |  | 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范 GBZ/T 194-2007 5.2.4 |  |  |  |
|  | 急救箱应当设置在便于劳动者取用的地点，配备内容可根据实际需要参照下表确定，并由专人负责定期检查和更新。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 8.3.3 |  |  |  |
| 急救箱配置参考清单 |  |  |  |  |  |  |
| 药品名称 |  | 储存数量 | 用途 |  | 保质(使用)期限 |  |
| 医用酒精 |  | 1瓶 | 消毒伤口 |  |  |  |
| 新洁尔灭酊 |  | 1瓶 | 消毒伤口 |  |  |  |
| 过氧化氢溶液 |  | 1瓶 | 清洗伤口 |  |  |  |
| 0.9%的生理盐水 |  | 1瓶 | 清洗伤口 |  |  |  |
| 2%碳酸氢钠 |  | 1瓶 | 处置酸灼伤 |  |  |  |
| 2%醋酸或3%硼酸 |  | 1瓶 | 处置碱灼伤 |  |  |  |
| 解毒药品 |  | 按实际需要 | 职业中毒处置 |  | 有效期内 |  |
| 脱脂棉花、棉签 |  | 2包、5包 | 清洗伤口 |  |  |  |
| 脱脂棉签 |  | 5包 | 清洗伤口 |  |  |  |
| 中号胶布 |  | 2卷 | 粘贴绷带 |  |  |  |
| 绷带 |  | 2卷 | 包扎伤口 |  |  |  |

续表H.4 应急救援设施评价检查表

| 序号 | 标准要求 |  | 选用标准 （条款号） | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 急救箱配置参考清单（续） |  |  |  |  |  |  |
| 药品名称 |  | 储存数量 | 用途 |  | 保质(使用)期限 |  |
| 剪刀 |  | 1个 | 急救 |  |  |  |
| 镊子 |  | 1个 | 急救 |  |  |  |
| 医用手套、口罩 |  | 按实际需要 | 防止施救者被感染 |  |  |  |
| 烫伤软膏 |  | 2支 | 消肿/烫伤 |  |  |  |
| 保鲜纸 |  | 2包 | 包裹烧伤、烫伤部位 |  |  |  |
| 创可贴 |  | 8个 | 止血护创 |  |  |  |
| 伤湿止痛膏 |  | 2个 | 淤伤、扭伤 |  |  |  |
| 冰袋 |  | 1个 | 淤伤、肌肉拉伤或关节扭伤 |  |  |  |
| 止血带 |  | 2个 | 止血 |  |  |  |
| 三角巾 |  | 2包 | 受伤的上肢、固定敷料或骨折处等 |  |  |  |
| 高分子急救夹板 |  | 1个 | 骨折处理 |  |  |  |
| 眼药膏 |  | 2支 | 处理眼睛 |  | 有效期内 |  |
| 洗眼液 |  | 2支 | 处理眼睛 |  | 有效期内 |  |
| 防暑降温药品 |  | 5盒 | 夏季防暑降温 |  | 有效期内 |  |
| 体温计 |  | 2支 | 测体温 |  |  |  |
| 急救、呼吸气囊 |  | 1个 | 人工呼吸 |  |  |  |
| 雾化吸入器 |  | 1个 | 应急处置 |  |  |  |
| 急救毯 |  | 1个 | 急救 |  |  |  |
| 手电筒 |  | 2个 | 急救 |  |  |  |
| 急救使用说明 |  | 1个 |  |  |  |  |
| 5 | 其他设备设施 |  |  |  |  |  |
|  | 应急救援机构(站)可设在厂区内的医务所或卫生所内，设在厂区外的应考虑应急救援机构(站)与工业企业的距离及最佳响应时间。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 8.1.1 |  |  |  |
|  | 生产或使用剧毒或高毒物质的高风险工业企业应设置紧急救援站或有毒气体防护站。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 8.2 |  |  |  |
|  | 应根据车间(岗位)毒害情况配备防毒器具，设置防毒器具存放柜。防毒器具在专用存放柜内铅封存放，设置明显标识，并定期维护与检查，确保应急使用需要。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 8.2.3 |  |  |  |

表H.5 个人使用的职业病防护用品评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制定个人职业病防护用品计划并组织实施 | 用人单位职业病防治指南 GBZ/T 225-2010 4.7.4 |  |  |
|  | 按标准配备符合职业病防治要求的个人职业病防护用品 | 用人单位职业病防治指南 GBZ/T 225-2010 4.7.5 |  |  |
|  | 建立个人职业病防护用品发放 登记制度 | 用人单位职业病防治指南 GBZ/T 225-2010 4.7.6 |  |  |
|  | 及时维护并定期检测职业病 个人职业病防护用品 | 用人单位职业病防治指南 GBZ/T 225-2010 4.7.9 |  |  |
|  | 应采购具有生产许可证和产品合格证的劳动防护用品，其中特殊劳动防护用品还应具有安全标志。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 9.2 |  |  |

表H.6 建筑卫生学评价检查表

| 序号 | 标准要求 |  | 选用标准 （条款号） |  |  | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑结构 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车间围护结构应防止雨水渗透，冬季需要采暖的车间，围护结构内表面(不包括门窗)应防止凝结水汽，特殊潮湿车间工艺上允许在墙上凝结水汽的除外。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.2.8 |  |  |  |  |
|  | 厂房建筑方位应能使室内有良好的自然通风和自然采光，相邻两建筑物的间距一般不宜小于二者中较高建筑物的高度。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 5.3.1 |  |  |  |  |
|  | 车间办公室宜靠近厂房布置，但不宜与处理危险、有毒物质的场所相邻。应满足采光、照明、通风、隔声等要求。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 5.3.5 |  |  |  |  |
|  | 空调厂房及洁净厂房的设计按GB 50073等有关现行国家标准执行。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 5.3.6 |  |  |  |  |
| 2 |  | 尘毒车间 |  |  |  |  |  |
|  |  | …高毒物质工作场所墙壁、顶棚和地面等内部结构和表面应采用耐腐蚀、不吸收、不吸附毒物的材料，必要时加设保护层；车间地面应平整防滑，易于冲洗清扫；可能产生积液的地面应做防渗透处理，并采用坡向排水系统，其废水纳入工业废水处理系统。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.2 |  |  |  |  |
|  |  | 为了保证车间内良好的通风和自然换气，产生有毒有害物质的工作场所不宜过于狭窄，厂房的高度应不低于3.2m，人均面积不少于4.5m2，人均占有容积不小于15m3。 | 工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范 GBZ/T 194－2007 4.3.2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 高温车间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒。厂房侧窗上方宜设置遮阳、遮雨的固定板(棚)，避免阳光直射，方便雨天通风。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 应根据夏季主导风向设计高温作业厂房的朝向，使厂房能形成穿堂风或能增加自然通风的风压。高温作业厂房平面布置呈“L”型、“п”，型或“Ш”，型的，其开口部分宜位于夏季主导风向的迎风面。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.1.3 |  |  |  |  |

续表H.6 建筑卫生学评价检查表

| 序号 | 标准要求 |  | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑结构 |  |  |  |  |
| 4 | 噪声、振动车间 |  |  |  |  |
|  | 产生噪声、振动的厂房设计和设备布局应采取降噪和减振措施。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 5.3.4 |  |  |
|  | 为减少噪声的传播,宜设置隔声室。隔声室的天棚、墙体、门窗均应符合隔声、吸声的要求。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.3.1.5 |  |  |
|  | 产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.3.1.6 |  |  |
|  | 产生振动的车间，应在控制振动发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻振动影响的措施。对产生强烈振动的车间应采取相应的减振措施，对振幅、功率大的设备应设计减振基础。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.3.2.3 |  |  |
| 二 | 采暖、通风、空气调节 |  |  |  |  |
| （一） | 采暖 |  |  |  |  |
|  | 凡近十年每年最冷月平均气温≤8℃的月数≥3个月的地区应设集中采暖设施，＜2个月的地区应设局部采暖设施。当工作地点不固定，需要持续低温作业时，应在工作场所附近设置取暖室。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.2.1 |  |  |  |
|  | 冬季采暖室外计算温度≤-20℃的地区，为防止车间大门长时间或频繁开放而受冷空气的侵袭，应根据具体情况设置门斗、外室或热空气幕。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.2.5 |  |  |  |
|  | 设计热风采暖时，应防止强烈气流直接对人产生不良影响，送风的最高温度不得超过70℃,送风宜避免直接面向人，室内气流一般应为0.lm/s－0.3m/s。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.2.6 |  |  |  |

续表H.6 建筑卫生学评价检查表

| 序号 | 标准要求 |  | 选用标准 （条款号） |  | 检查结果 |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 采暖、通风、空气调节 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 空气调节 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在满足工艺要求的条件下，宜减少空气调节区的面积和散热、散湿设备。当采用局部空气调节或局部区域空气调节能满足要求时，不应采用全室性空气调节。 |  |  | 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2003 6.1.2 |  |  |  |
|  | 空气调节区宜集中布置。室内温湿度基数和使用要求相近的空气调节区宜相邻布置。 |  |  | 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2003 6.1.4 |  |  |  |
|  | 工作场所的新风应来自室外，新风口应设置在空气清洁区，新风量应满足下列要求：非空调工作场所人均占用容积＜20m3的车间，应保证人均新风量≥30m3/h；如所占容积＞20m3时，应保证人均新风量≥20m3/h。采用空气调节的车间，应保证人均新风量≥30m3/h。洁净室的人均新风量应≥40m3/h。 |  |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.6.1 |  |  |  |
|  | 封闭式车间人均新风量宜设计为30m3/h－50m3/h。 |  |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.6.2 |  |  |  |
| （三） | 通风 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑物内，放散热、蒸汽或有害物质的生产过程和设备，宜采用局部排风。当局部排风达不到卫生要求时，应辅以全面排风或采用全面排风。 | 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2003 5.1.8 |  |  |  |  |  |
|  | 设计局部排风或全面排风时，宜采用自然通风。当自然通风不能满足卫生、环保或生产工艺要求时，应采用机械通风或自然与机械的联合通风。 | 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2003 5.1.9 |  |  |  |  |  |
|  | 防尘和防毒设施应依据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。经常有人来往的通道(地道、通廊)，应有自然通风或机械通风，并不得敷设有毒液体或有毒气体的管道。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 产生大量热或逸出有害物质的车间，在平面布置上应以其最长边作为外墙。若四周均为内墙时，应采取向室内送入清洁空气的措施。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ 1-2010 6.2.1.7 |  |  |  |  |  |

续表H.6 建筑卫生学评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 采暖、通风、空气调节 |  |  |  |
| （三） | 通风 |  |  |  |
| 2 | 自然通风 |  |  |  |
|  | 以自然通风为主的厂房，车间天窗设计应满足卫生要求：阻力系数小，通风量大，便于开启，适应不同季节要求，天窗排气口的面积应略大于进风窗口及进风门的面积之和。热加工厂房应设置天窗挡风板，厂房侧窗下缘距地面不宜高于1.2m。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 5.3.2 |  |  |
|  | 高温作业厂房宜设有避风的天窗，天窗和侧窗宜便于开关和清扫。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.1.4 |  |  |
|  | 夏季自然通风用的进气窗的下端距地面不宜＞1.2m，以便空气直接吹向工作地点；冬季需要自然通风时，应对通风设计方案进行技术经济比较，并根据热平衡的原则合理确定热风补偿系统容量，进气窗下端一般不宜＜4m；若＜4m时，宜采取防止冷风吹向工作地点的有效措施。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.1.5 |  |  |
|  | 以自然通风为主的高温作业厂房应有足够的进、排风面积。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.2.1.6 |  |  |
|  | 对生产过程中产生余热及余湿的建筑物，如造球室、混合室、水泵站等应采取自然通风；对在生产过程中有严格要求，应保持一定温度、湿度和空气洁净度的中控室应设置分体空调；起重机天车驾驶室、车间内主控室、操作室等应安装空调，使其室内空气温度均不超过28℃。连铸平台结晶器浇注口附近应设冷风机。高温热辐射区的操作人员还应采取穿戴隔热工作服、防护眼镜和鞋帽等个体防护装备。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 7.1.4 |  |  |

续表H.6 建筑卫生学评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 采暖、通风、空气调节 |  |  |  |
| （三） | 通风 |  |  |  |
| 3 | 机械通风 |  |  |  |
|  | 采用热风采暖、空气调节和机械通风装置的车间，其进风口应设置在室外空气清洁区并低于排风口，对有防火防爆要求的通风系统，其进风口应设在不可能有火花溅落的安全地点，排风口设在室外安全处。相邻工作场所的进气和排气装置，应合理布置，避免气流短路。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.1 c) |  |  |
|  | 机械送风系统进风口的位置，应符合下列要求： - 应直接设在室外空气较清洁的地点； - 应低于排风口； - 进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m，当设在绿化地带时，不宜小于1m； - 应避免进风、排风短路。 | 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2003 5.3.4 |  |  |
|  | 进风口的风量，应按防止粉尘或有害气体逸散至室内的原则通过计算确定。有条件时，应在投入运行前以实测数据或经验数值进行实际调整。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.1 d) |  |  |
|  | 供给工作场所的空气一般直接送至工作地点。放散气体的排出应根据工作场所的具体条件及气体密度合理设置排出区域及排风量。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.1.5.1 e) |  |  |

续表H.6 建筑卫生学评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） |  | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 采光、照明 |  |  |  |  |
|  | 照明设计宜避免眩光，充分利用自然光，选择适合目视工作的背景，光源位置选择宜避免产生阴影。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.5.3 |  |  |
|  | 在潮湿的工作场所，宜采用防水灯具或带防水灯头的开敞式灯具。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.5.4.1 |  |  |
|  | 在有腐蚀性气体或蒸气的工作场所，宜采用防腐蚀密闭式灯具。若采用开敞式灯具，各部分应有防腐蚀或防水措施。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.5.4.2 |  |  |
|  | 在高温工作场所，宜采用散热性能好、耐高温的灯具。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.5.4.3 |  |  |
|  | 在粉尘工作场所，应按粉尘性质和生产特点选择防水、防高温、防尘、防爆炸的适宜灯具。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.5.4.4 |  |  |
|  | 在装有锻锤、大型桥式吊车等振动、摆动较大的工作场所使用的灯具，应有防振和防脱落措施。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.5.4.5 |  |  |
|  | 在含有可燃易爆气体及粉尘的工作场所，应采用防爆灯具和防爆开关。 |  | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 6.5.4.7 |  |  |

表H.7 辅助用室评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 |  |  |  |
|  | 应根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，包括车间卫生用室(浴室、更/存衣室、盟洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室)、生活室(休息室、就餐场所、厕所)、妇女卫生室，并应符合相应的卫生标准要求。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.1.1 |  |  |
|  | 浴室、盥洗室、厕所的设计，一般按劳动者最多的班组人数进行设计。存衣室设计计算人数应按车间劳动者实际总数计算。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.1.3 |  |  |
| 2 | 车间卫生用室 |  |  |  |
|  | 车间卫生特征1级、2级的车间应设浴室；3级的车间宜在车间附近或厂区设置集中浴室；4级的车间可在厂区或居住区设置集中浴室。浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.2.2.1 |  |  |
|  | 浴室内一般按4个－6个淋浴器设一具盟洗器。淋浴器的数量，可根据设计计算人数计算。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.2.2.2 |  |  |
|  | 女浴室和卫生特征1级、2级的车间浴室不得设浴池。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.2.2.3 |  |  |
|  | 车间卫生特征1级的更/存衣室应分便服室和工作服室。工作服室应有良好的通风。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.2.3.1 |  |  |
|  | 车间卫生特征2级的更/存衣室、便服室、工作服室可按照同室分柜存放的原则设计，以避免工作服污染便服。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.2.3.2 |  |  |
|  | 车间卫生特征3级的更/存衣室、便服室、工作服室可按照同柜分层存放的原则设计。更衣室与休息室可合并设置。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.2.3.3 |  |  |
|  | 车间卫生特征4级的更/存衣柜可设在休息室内或车间内适当地点。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.2.3.4 |  |  |
|  | 车间内应设盟洗室或盟洗设备。接触油污的车间，应供给热水。车间卫生特征级别为1、2级的，每个水龙头的使用人数为20－30人；3、4级的为30－40人。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.2.4.1 |  |  |

续表H.7 辅助用室评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生活用室 |  |  |  |
|  | 生活用室的配置应与产生有害物质或有特殊要求的车间隔开，应尽量布置在生产劳动者相对集中、自然采光和通风良好的地方。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.3.1 |  |  |
|  | 高温作业车间应设有工间休息室。休息室应远离热源，采取通风、降温、隔热等措施，使温度≤30℃；设有空气调节的休息室室内气温应保持在24℃－28℃。对于可以脱离高温作业点的，可设观察(休息)室。 | 工业企业设计卫生标准 GBZ l-2010 6.2.1.13 |  |  |
|  | 就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施。就餐场所及所提供的食品应符合相关的卫生要求。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.3.3 |  |  |
|  | 厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施。车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。寒冷地区宜设在室内。除有特殊需要，厕所的蹲位数应按使用人数设计。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.3.4 |  |  |
|  | 男厕所：劳动定员男职工人数＜100人的工作场所可按25人设1个蹲位；＞100人的工作场所每增50人增设1个蹲位。小便器的数量与蹲位的数量相同。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.3.4.1 |  |  |
|  | 女厕所：劳动定员女职工人数＜100人的工作场所可按15人设1个－2个蹲位；＞100人的工作场所，每增30人，增设1个蹲位。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 7.3.4.2 |  |  |

表H.8 职业卫生管理措施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用法规、标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 职业卫生管理组织机构 及人员设置情况 | 《职业病防治法》 第二十一条（一） |  |  |
|  | 制定职业病防治计划和实施方案 | 《职业病防治法》 第二十一条（二） |  |  |
|  | 建立、健全职业卫生管理制度 和操作规程 | 《职业病防治法》 第二十一条（三） |  |  |
|  | 建设项目职业卫生“三同时”管理 | 《职业病防治法》 第十七、十八条 |  |  |
|  | 建立、健全工作场所 职业病危害因素监测及评价制度 | 《职业病防治法》 第二十一条（五）、 第二十七条 |  |  |
|  | 采用有效的职业病防护设施 并进行经常性的维护、检修 | 《职业病防治法》 第二十三、二十六条 |  |  |
|  | 建立、健全职业病危害事故 应急救援预案 | 《职业病防治法》 第二十一条（六） |  |  |
|  | 职业病危害事故处置与报告 | 《职业病防治法》 第三十八条 |  |  |
|  | 提供个人使用的职业病防护用品 | 《职业病防治法》 第二十三条 |  |  |
|  | 职业病危害告知 | 《职业病防治法》 第二十五、二十九、三十、三十四条 |  |  |
|  | 职业病危害警示标识及 中文警示说明设置 | 《职业病防治法》 第二十五、二十九、三十条 |  |  |
|  | 职业卫生培训 | 《职业病防治法》 第三十五条 |  |  |
|  | 职业病危害项目申报 | 《职业病防治法》 第十六条 |  |  |
|  | 建立、健全职业卫生档案 | 《职业病防治法》 第二十一条（四） |  |  |
|  | 组织劳动者进行职业健康检查 并建立职业健康监护档案 | 《职业病防治法》 第三十六、三十七条 |  |  |
|  | 保障职业病防治资金的投入 | 《职业病防治法》 第二十二、四十二条 |  |  |
|  | 相关方管理 | 《职业病防治法》 第八十八条 |  |  |

表H.9 应急救援措施评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对于生产或使用有毒物质的、且有可能发生急性职业病危害的工业企业的卫生设计应制定应对突发职业中毒的应急救援预案。 | 工业企业设计 卫生标准 GBZ l-2010 8.5 |  |  |
|  | 应制定职业病危害事故应急救援预案，预案中包括应急救援范围、依据文件、应急救援程序、应急救援内容与方法、应急救援组织和机构、应急救援通讯等内容，并根据实际情况对预案内容定期进行更新和维护。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 10.1 |  |  |
|  | 企业应建立职业危害应急救援队，救援人员应受过相关专业培训，保证应急救援的安全有效。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 10.4 |  |  |
|  | 企业应定期组织职业危害事故应急救援预案的演练。对急性一氧化碳中毒等常见职业危害事故的应急救援演练，每年至少应进行一次。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 10.5 |  |  |

表H.10 职业健康监护评价检查表

| 序号 | 标准要求 | 选用标准 （条款号） | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应组织接触职业性有害因素的作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急的职业健康检查，检查结果应如实告知作业人员本人。具体检查项目和周期应符合GBZ 188的规定。职业健康检查应委托由省级以上卫生行政部门批准从事职业健康检查的医疗卫生机构完成。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 11.1 |  |  |
|  | 在岗期间进行定期职业健康体检的粉尘作业人员和尘肺患者离岗后应进行医学随访，接触粉尘工龄在20年(含20年)以下者，随访10年，随访周期为每5年一次；接触粉尘工龄超过20年者，随访20年，随访周期为每4年一次；尘肺患者在离岗(包括退职)或退休后应每1－2年进行一次医学检查。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 11.2 |  |  |
|  | 不得安排有职业禁忌的作业人员从事其所禁忌的作业，发现有职业禁忌或与从事职业相关的健康损害的作业人员应及时调离原工作岗位，并妥善安置。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 11.3 |  |  |
|  | 根据职业健康检查结果需要复查和医学观察的作业人员，应安排其复查和医学观察。对疑似职业病病人应向当地有关政府行政部门报告，并安排其进行职业病诊断或者医学观察。对确诊的职业病病人应及时安排其治疗和康复。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 11.4 |  |  |
|  | 应建立职业健康监护档案。职业健康监护档案应包括作业人员职业史、既往史和职业危害接触史；相应作业场所职业性有害因素监测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗等健康资料。 | 钢铁冶炼企业职业健康管理技术规范 AQ/T 4216-2011 11.5 |  |  |

表H.11 检查结论汇总表

| - 项目 | - 判断 | - 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- |
| - 总体布局 |  |  |
| - 选址 |  |  |
| - 总体布局的功能分区及其方位 |  |  |
| - 建筑物内功能分区及其方位 |  |  |
| - 生产工艺和设备布局 |  |  |
| - 生产设备密闭化程度 |  |  |
| - 生产设备自动化水平 |  |  |
| - 生产设备材质及特殊要求（如泵/阀）类型 |  |  |
| - 竖向布置情况 |  |  |
| - 职业病危害因素 |  |  |
| - 检测结果分析（点合格率与岗位合格率） |  |  |
| - 不合格点整改情况 |  |  |
| - 职业病防护设施 |  |  |
| - 设施配置完全率 |  |  |
| - 设施配置的适宜性 |  |  |
| - 设施运行效果（完好率、风速风量测试合格率） |  |  |
| - 应急救援设施 |  |  |
| - 个人使用的职业病防护用品 |  |  |
| - 建筑卫生学 |  |  |
| - 防尘建筑设计 |  |  |
| - 防毒建筑设计 |  |  |
| - 防高温、防噪声建筑设计 |  |  |
| - 其他特殊建筑设计要求 |  |  |
| - 自然通风（朝向、间距、通风面积、屋顶气楼等） |  |  |
| - 内部间隔（通风与危害隔离要求） |  |  |
| - 全室机械通风（配置情况与测试结果） |  |  |
| - 采光照明 |  |  |

续表H.11 检查结论汇总表

| - 项目 | - 判断 | - 存在问题简要说明 |
| --- | --- | --- |
| - 辅助用室 |  |  |
| - 职业卫生管理 |  |  |
| - 职业卫生管理组织机构及人员设置 |  |  |
| - 职业病防治计划与实施方案及执行 |  |  |
| - 职业卫生管理制度和操作规程及执行 |  |  |
| - 建设项目职业卫生“三同时”管理 |  |  |
| - 职业病危害因素监测与评价制度及执行 |  |  |
| - 职业病防护设施的维护与检修 |  |  |
| - 职业病危害事故应急救援预案及演练 |  |  |
| - 职业病危害事故处置与报告 |  |  |
| - 个人使用的职业病防护用品管理 |  |  |
| - 职业病危害告知 |  |  |
| - 职业病危害警示标识及中文警示说明设置 |  |  |
| - 职业卫生培训 |  |  |
| - 职业病危害项目申报 |  |  |
| - 职业卫生档案管理 |  |  |
| - 劳动者职业健康监护及其档案管理 |  |  |
| - 职业病危害防治经费落实 |  |  |
| - 相关方管理与密闭空间作业管理 |  |  |
| - 职业健康监护 |  |  |
| - 体检机构资质 |  |  |
| - 应检与实检人数 |  |  |
| - 应检项目与实检项目 |  |  |
| - 禁忌证与职业病人处置 |  |  |
| - 职业健康监护档案 |  |  |

- （资料性附录）
钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

表I  钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

| Cas No | 职业性 有害因素 | 上岗前职业健康 检查项目 | 上岗前 职业禁忌 | 在岗期间职业健康 检查项目 | 在岗期间职业禁忌 | 离岗/应急 职业健康检查项目 | 检查周期 | 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 游离二氧化硅粉尘[结晶型二氧化硅粉尘，又称：矽尘(游离二氧化硅含量≥10%的无机性粉尘)] | 1.体格检查： 内科常规检查：重点检查呼吸系统、心血管系统； 2.实验室和其他检查： 必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、肺功能。 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 | 1.体格检查： 内科常规检查，重点检查呼吸系统和心血管系统； 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、心电图、肺功能； 2)选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 | 同上岗前 | 离岗时职业健康检查目标疾病、检查项目同在岗期间 | 1.生产性粉尘作业分级Ⅰ级,2年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，1年1次； 2.X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为矽肺患者，按1.执行； 3.矽肺患者原则每年检查1次，或根据病情随时检查。 | 矽肺 |
| -- | 煤尘 | 1.体格检查： 内科常规检查：重点检查呼吸系统、心血管系统； 2.实验室和其他检查: 必检项目: 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、肺功能。 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 | 1.体格检查： 内科常规检查，重点是呼吸系统和心血管系统； 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、心电图、肺功能； 2)选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。 | 同上岗前 | 离岗时职业健康检查目标疾病、检查项目同在岗期间 | - 生产性粉尘作业分级Ⅰ级，3年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2年1次； - X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为煤工尘肺患者，按1.执行； 3.煤工尘肺患者每1－ 2年检查1次，或根据病情随时检查。 | 煤工 尘肺 |

续表I  钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

| Cas No | 职业性 有害因素 | 上岗前职业健康 检查项目 | 上岗前 职业禁忌 | 在岗期间职业健康 检查项目 | 在岗期间 职业禁忌 | 离岗/应急职业健康检查项目 | 检查周期 | 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 其他致尘肺病的无机 粉尘 (包括电焊烟尘等) | 1.体格检查： 内科常规检查：重点检查呼吸系统、心血管系统； 2.实验室和其他检查： 必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、肺功能。 | 1.活动性肺结核病； 2.慢性阻塞性肺病； 3.慢性间质性肺病； 4.伴肺功能损害的疾病。 | 1.体格检查： 内科常规检查，重点检查呼吸系统和心血管系统； 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 后前位X射线高仟伏胸片或数字化摄影胸片(DR胸片)、心电图、肺功能； 2)选检项目： 血常规、尿常规、血清ALT。 | 同上岗前 | 离岗时职业健康检查目标 疾病、检查项目同在岗期间 | 1.生产性粉尘作业分级Ⅰ级,4年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，2－3年1次； 2.X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为尘肺患者，按1.执行； 3.尘肺患者每1－2年进行1次医学检杳，或根据病情随时检查。 | 电焊工尘肺 |
| 630-08-0 | 一氧化碳 | 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)神经系统常规检查。 2.实验室和其他检查： 必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT。 | 中枢神经系统器质性疾病 | （推荐性） 同上岗前 | 同上岗前 | 应急健康检查 （一）目标疾病： 职业性急性一氧化碳中毒。 （二）检查项目： 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)神经系统常规检查及运动功能、病理反射检查； 3)眼底检查。 2. 实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血碳氧血红蛋白、血氧饱和度； 2)选检项目：头颅CT或MRI、脑电图、心肌酶谱、肌钙蛋白。 | 3年 | 职业性 急性一氧化碳中毒 |

续表I  钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

| Cas No | 职业性 有害因素 | 上岗前职业健康 检查项目 | 上岗前 职业禁忌 | 在岗期间职业 健康检查项目 | 在岗期间 职业禁忌 | 离岗/应急职业健康检查项目 | 检查周期 | 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7439-96-5 | 锰及其无机化合物 | 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)神经系统常规检查及四肢肌力、肌张力检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT； 2)选检项目： 尿锰、脑电图。 | 1.中枢神经系统器质性疾病； 2.已确诊并仍需要医学监护的神经障碍性疾病。 | 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)神经系统常规检查及运动功能检查、语速、面部表情等。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT； 2)选检项目：脑电图、头颅CT或MRI、尿锰。 | 同上岗前 | 离岗时职业健康检查目标 疾病、检查项目同在岗期间 | 1年 | 职业性慢性锰中毒 |
| 71-43-2 | 苯 (接触工业甲苯、二甲苯参照执行) | 1.体格检查： 内科常规检查。 2.实验室和其他检查： 必检项目： 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、肝脾B超。 | 1.血常规检出有如下异常者： 1)白细胞计数低于4×l09/L或中性粒细胞低于2×109/L； 2)血小板计数低于8×l010/L。 2.造血系统疾病。 | 1.体格检查： 内科常规检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规（注意细胞形态及分类）、尿常规、心电图、血清ALT、肝脾B超； 2)选检项目： 尿反-反粘糠酸测定、尿酚、骨髓穿刺。 *复查:受检人员血液指标异常者应每局复查1次，连续2次。 | 造血系统疾病 | 一、离岗时职业健康检查目标疾病、检查项目同在岗期间 二、应急健康检查： （一）目标疾病 职业性急性苯中毒。 （二）检查项目 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)神经系统常规检查及运动功能、病理反射检查； 3)眼底检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目：血常规、尿常规、心电图、肝功能、肝脾B超； 2)选检项目：尿反-反粘糠酸、尿酚、脑电图、头颅CT或MRI。 | 1年 | 1.职业性慢性苯中毒； 2.职业性苯所致白血病。 |

续表I  钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

| Cas No | 职业性 有害因素 | 上岗前职业健康 检查项目 | 上岗前 职业禁忌 | 在岗期间职业健康 检查项目 | 在岗期间 职业禁忌 | 离岗/应急职业健康检查项目 | 检查周期 | 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 977099254 | 氮氧化物 | 1.体格检查： 内科常规检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X射线摄片； 2)选检项目： 肺弥散功能。 | 1.慢性阻塞性肺病； 2.支气管哮喘； 3.慢性间质性肺病。 | 同上岗前 | - 支气管哮喘； - 慢性间质性肺病。 | 一、离岗时职业健康检查目标疾病、 检查项目同在岗期间 二、应急健康检查 （一）目标疾病： 1.职业性急性氮氧化物中毒(见GBZ 15 )； 2.职业性化学性眼灼伤(见GBZ 54)； 3.职业性化学性皮肤灼伤(见GSZ 51)。 （二）检查项目： 1.体格检查： 1)内科常规检查：重点检查呼吸系统； 2)眼科常规检查：重点检查结膜、角膜病变，必要时裂隙灯检查； 3)鼻及咽部常规检查：必要时咽喉镜检查； 4)皮肤科常规检查。 2.实验室和其他检查： 1）必检项目： 血常规、尿常规、心电图、胸部X射线摄片、血氧饱和度； 2）选检项目：血气分析。 | 1年 | 职业性 刺激性 化学物致慢性阻塞性肺疾病 |

续表I  钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

| Cas No | 职业性 有害因素 | 上岗前职业健康检查项目 | 上岗前 职业禁忌 | 在岗期间职业健康检查项目 | 在岗期间 职业禁忌 | 离岗/应急职业健康检查项目 | 检查周期 | 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7446-09-5 | 二氧化硫 | 1.体格检查： 内科常规检查； 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X射线摄片； 2)选检项目： 肺弥散功能。 | 1.慢性阻塞性肺病； 2.支气管哮喘； 3.慢性间质性肺病。 | 同上岗前 | - 支气管哮喘； - 慢性间质性肺病。 | 一、离岗时职业健康检查目标疾病、 检查项目同在岗期间 二、应急健康检查 (一)目标疾病： 1.职业性急性二氧化硫中毒(见GBZ 58)； 2.职业性化学性眼灼伤(见GBZ 54)； 3.职业性化学性皮肤灼伤(见G13Z 51)。 （二）检查项目： 1.体格检查： 1)内科常规检查： 重点检查呼吸系统； 2)鼻及咽部常规检查： 必要时咽喉镜检查； 3)眼科常规检查： 重点检查结膜、角膜病变，必要时裂隙灯检查； 4)皮肤科常规检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、心电图、胸部X射线摄片、血氧饱和度； 2)选检项目：血气分析。 | 1年 | 职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病 |

续表I  钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

| Cas No | 职业性 有害因素 | 上岗前职业健康 检查项目 | 上岗前 职业禁忌 | 在岗期间职业健康检查项目 | 在岗期间 职业禁忌 | 离岗/应急职业健康检查项目 | 检查周期 | 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7783-06-4 | 硫化氢 | 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)神经系统常规检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT； 2)选检项目： 胸部X射线摄片。 | 中枢神经 系统器质性疾病 | (推荐性) 同上岗前 | 同上岗前 | 应急健康检查 （一）目标疾病： 职业性急性硫化氢中毒(见GBZ 31)； （二）检查项目： 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)神经系统常规检查及运动功能、病理反射检查； 3)眼底检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目：血常规、尿常规、心电图、肝功能、胸部X射线摄片、心肌酶谱、肌钙蛋白（TnT）、血氧饱和度； 2)选检项目：血气分析、头颅CT或MRI、脑电图。 | 3年 | 职业性急性 硫化氢中毒 |
| -- | 高温 | 1.体格检查： 内科常规检查: 重点进行心血管系统检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、血清ALT、心电图、血糖。 2)选检项目： 有甲亢病史可检查血清游离甲状腺素（FT4）、血清游离三碘甲腺原氨酸（FT3）、促甲状腺激素（TSH）。 | 1.未控制的高血压； 2.慢性肾炎； 3.未控制的甲状腺功能亢进症； 4.未控制的糖尿病； 5.全身瘢痕面积≥20%以上（工伤标准的八级）； 6.癫痫。 | 同上岗前 | 同上岗前 | 应急健康检查 （一）检查对象： 因意外或事故接触高温可能导致中暑的职业接触人群(包括参加事故抢救的人员)，或高温季节作业出现有中暑先兆的作业人员。 （二）目标疾病： 职业性中暑(见GBZ 41)。 （三）检查项目： 1.体格检查： 1)内科常规检查：重点检查体温、血压、脉搏； 2)神经系统常规检查。 2. 实验室和其他检查： 1)必检项目：血常规、尿常规、血电解质、肾功能； 2)选检项目：必要时进行作业场所现场调查。 | 1年 应在每年高温季节到来之前进行 | 职业性 中暑 |

续表I  钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

| Cas No | 职业性 有害因素 | 上岗前职业健康 检查项目 | 上岗前 职业禁忌 | 在岗期间职业健康 检查项目 | 在岗期间 职业禁忌 | 离岗/应急职业健康检查项目 | 检查周期 | 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 噪声 | 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)耳科常规检查。 2.实验室和其他检查： 1)必检项目： 血常规、尿常规、心电图、血清ALT、纯音听阈测试； 2)选检项目： 声导抗、耳声发射。 | 1.各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈＞25dB）； 2.高频段3000Hz，4000Hz，6000Hz双耳平均听阈≥40dB； 3.任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB。 | 1.体格检查： 同上岗前。 2.实验室和其他检查 1)必检项目： 纯音气导听阈测试、心电图； 2)选检项目： 纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听。 *下列情况需进行听力复查: 1)初测纯音听力结果双耳高频平均听阈≥40dB者； 2)听力损失以高频为主，语言频率平均听力损失＞25 dB者，听力损失可能与噪声接触有关时； 3)语言频率平均听力损失＞40dB者，怀疑听力损失中耳疾患所致； 4)听力损失曲线为水平样或近似直线者。 | - 除噪声外各种原因引起的永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈＞25dB）； - 任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB； - 噪声敏感者（上岗前职业健康检查纯音听力检查各频率听力损失均≤25dB，但噪声作业1年之内，高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz中任意一耳，任一频率听阈≥65dB）。 | 一、离岗时职业健康检查目标疾病、检查项目同在岗期间 二、应急健康检查 （一）检查对象： 因意外或事故工作场所易燃易爆化学品、压力容器等发生爆炸时所产生的冲击波及强脉冲噪声可能致中耳、内耳或中耳及内耳混合性损伤，导致急性听力损失或丧失的现场职业接触人群(包括参加事故抢救的人员)。 （二）目标疾病： 职业性爆震聋(见GBZ/T 238)。 （三）检查项目： 1.体格检查： 1)耳科常规检查： 重点检查外耳有无外伤，鼓膜有无破裂及出血，听骨链有无断裂等； 2)合并眼、面部复合性损伤时，应针对性的进行相关医科常规检查； 2.实验室和其他检查： 1)必检项目：纯音气骨导听阈测试； 2)选检项目：声导抗（鼓膜无破裂者）、耳声发射、听觉诱发电反应测听、40 Hz电反应测听。 | 1.作业场所噪声8h等效声级≥85dB，1年1次； 2.作业场所噪声8h等效声级≥80dB，＜85dB，2年1次。 | 职业性 噪声聋 |

续表I  钢铁冶炼企业建设项目职业健康检查项目及周期

| Cas No | 职业性 有害因素 | 上岗前职业健康 检查项目 | 上岗前 职业禁忌 | 在岗期间职业健康 检查项目 | 在岗期间 职业禁忌 | 离岗/应急职业健康检查项目 | 检查周期 | 职业病 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 紫外辐射 （紫外线） | 1.体格检查： 1)内科常规检查； 2)眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底检查； 3)皮肤科常规检查。 2.实验室和其他检查： 必检项目： 血常规、尿常规、血清ALT、心电图。 | - 活动性角膜疾病； - 白内障； - 面、手背和前臂等暴露部位严重的皮肤病； - 白化病。 | 1.体格检查： 1)皮肤科常规检查：注意有无皮疹、皮肤红肿等； 2)眼科常规检查及角膜、结膜、晶状体和眼底。 | 活动性 角膜疾病 | 一、离岗时职业健康检查 （一）目标疾病：职业性白内障。 （二）检查项目：同在岗期间 二、应急健康检查： （一）检查对象：因意外或事故接触高强度紫外线可能导致急性电光性眼炎(紫外线角膜结膜炎)和(或)电光性皮炎的职业接触人群。 （二）目标疾病： 1.职业性急性电光性眼炎(紫外线角膜结膜炎)(见GBZ 9 )； 2.职业性急性电光性皮炎(见GBZ 19 ) (三)检查项目: 1.体格检查： 1)眼科常规检查及睑裂部球结膜有无充血水肿，角膜上皮有无水肿，必要时可进行荧光素染色检查； 2)皮肤科常规检查：注意有无皮肤红肿、大疱。 | 2年 | - 职业性电光性皮炎； - 职业性白内障。 |

- （资料性附录）
建设项目职业病危害控制效果评价主报告格式

- 封页

    - 内容：

- 受控标识：字体为国标仿宋体，标准四号。

- XX钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价报告：字体为国标仿宋体，标准一号。

- 报告编号：字体为国标仿宋体，标准三号。

- 评价机构名称(加盖公章) ：字体为国标仿宋体，标准小二号。

- 报告完成时间（XX年XX月）：字体为国标仿宋体，标准三号。

    - 样张：

封面样式如图J-1所示。

- 扉页

评价机构资质证书正本影印件；

- 声明页

- 内容：

- 声明

XXXX（评价机构名称）遵守国家有关法律、法规，在XX钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价过程坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《XX钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价报告》承担法律责任。

- 评价机构名称：(加盖公章)

- 法人代表：(签名)

以上字体均为国标仿宋体，标准四号。

- 样张：

声明页样式如图J-2所示。

- 签字页

- 内容：

- 项目负责人：姓名、技术职务、资质证书号、签名

- 报告编写人：姓名、技术职务、资质证书号、专业、分工、签名

- 报告审核人：姓名、技术职务、资质证书号、签名

- 报告签发人：姓名，职务、签名

以上字体均为国标仿宋体，标准四号。

- 样张：

签字页样式如图J-3 所示。

- 前言页

- 内容：

- 项目背景；

- 建设单位基本情况；

- 评价任务由来等。

以上字体均为国标仿宋体，标准四号。

- 目录

- 正文

- 内容：

建设项目概况、职业病危害评价、控制职业病危害的补充措施及建议、评价结论。

- 格式：

纸型规格A4纸，字体为国标仿宋体，标准四号，28行/页，30字/行。页眉：XXXX钢铁冶炼企业建设项目职业病危害控制效果评价报告（报告编号），位于页眉中间，字体为国标宋体，标准小五号。页脚：评价机构名称，位于页脚左侧；第X页共XX页，位于页脚右侧；字体为国标宋体，标准小五号。

- 加盖公章

应分别在封面-评价机构名称、声明页-评价机构名称处加盖评价机构公章，并加盖骑缝章。

受控标识：

用人单位名称

工作场所职业病危害现状评价报告书（表）

报告书（表）编号

评价机构名称

报告书完成时间

图J.1  职业病危害控制效果评价报告封面样张图

图J.2  职业病危害控制效果评价报告声明页样张图

声 明

XXXX（评价机构名称）遵守国家有关法律、法规，在XXXX工作场所职业病危害现状评价过程坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《XXXX工作场所职业病危害现状评价报告》承担法律责任。

评价机构名称：(加盖公章)

法人代表：(签名)

图J.3  职业病危害控制效果评价报告签字页样张图

项目负责人：

| 姓名 | 技术职称 | 资质证书号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |

报告书编写人：

| 姓名 | 技术职称 | 资质证书号 | 专业 | 分工 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 报告书执笔人 |  |
|  |  |  |  | 行业工程分析与评价 |  |
|  |  |  |  | 卫生工程分析与评价 |  |
|  |  |  |  | 职业卫生分析与评价 |  |
|  |  |  |  | 现场采样 |  |
|  |  |  |  | 实验室检验 |  |
|  |  |  |  | 实验室复核 |  |

报告书审核人：

| 姓名 | 技术职称 | 资质证书号 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |

报告书签发人：

| 姓名 | 职务 | 签名 |
| --- | --- | --- |

签发日期：      年   月   日

（以上字体均为四号国标仿宋体）

- 参考文献
（资料性附录）

- GB/T 15236  职业安全卫生术语

- 国家职业分类大典和职业资格工作委员会.中华人民共和国职业分类大典[M].北京：中国劳动社会保障出版社，1999.

- 杨宗毅.《炼铁安全规程与炼铁技术操作实用手册》.北京：冶金工业出版社，1995.

- 陈永来.炼钢安全规程与事故预防实用全书.北京：冶金工业出版社，2006.