ICS 13.300

A 80

中华人民共和国国家标准

GB 18218—××××

代替GB 18218—2009

危险化学品重大危险源辨识

Identification of major hazard installations for dangerous chemicals

20××-××-××发布

20××-××-××实施

发布

中华人民共和国质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前    言

本标准的全部技术内容为强制性的。

本标准代替GB 18218—2009《重大危险源辨识》。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全标准化分技术委员会（TC 288/SC 3）归口。

本标准负责起草单位：中国安全生产科学研究院。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准于2000年首次发布，2009年第一次修订，本次修订为第二次修订。

危险化学品重大危险源辨识

1  范围

本标准规定了辨识危险化学品重大危险源的依据和方法。

本标准适用于危险化学品的生产、使用、储存和经营等各企业或组织。

本标准不适用于：

- 核设施和加工放射性物质的工厂，但这些设施和工厂中处理非放射性物质的部门除外；

- 军事设施；

- 采矿业，但涉及危险化学品的加工工艺及储存活动除外；

- 危险化学品的运输（包括管道运输）；

- 海上石油天然气开采活动。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 30000.2  化学品分类和标签规范  第2部分：爆炸物

GB 30000.3  化学品分类和标签规范  第3部分：易燃气体

GB 30000.4  化学品分类和标签规范  第4部分：气溶胶

GB 30000.5  化学品分类和标签规范  第5部分：氧化性气体

GB 30000.7  化学品分类和标签规范  第7部分：易燃液体

GB 30000.8  化学品分类和标签规范  第8部分：易燃固体

GB 30000.9  化学品分类和标签规范  第9部分：自反应物质和混合物

GB 30000.10  化学品分类和标签规范  第10部分：自燃液体

GB 30000.11  化学品分类和标签规范  第11部分：自燃固体

GB 30000.12  化学品分类和标签规范  第12部分：自热物质和混合物

GB 30000.13  化学品分类和标签规范  第13部分：遇水放出易燃气体的物质和混合物

GB 30000.14  化学品分类和标签规范  第14部分：氧化性液体

GB 30000.15  化学品分类和标签规范  第15部分：氧化性固体

GB 30000.16  化学品分类和标签规范  第16部分：有机过氧化物

GB 30000.18  化学品分类和标签规范  第18部分：急性毒性

GB 13690  化学品分类和危险性公示 通则

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

危险化学品  dangerous chemicals

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的化学品。

3.2

单元  unit

同属一个生产经营单位或一个产业活动单位内的所有涉及危险化学品的生产装置、设施或场所。

3.3

产业活动单位  establishment

《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）中定义的产业活动单位。

3.4

临界量  threshold quantity

对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

3.5

危险化学品重大危险源  major hazard establishment for dangerous chemicals

长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

3.6

关键生产场所  key work site

危险化学品重大危险源中危险化学品的数量等于或超过一定数量的厂房、装置、中间储罐区及半成品、成品的周转库房。每个装置之间按切断阀作为分隔界限。

3.6

重点储存部位  major store area

危险化学品重大危险源中危险化学品的数量等于或超过一定数量的相对独立的专门储罐区或仓库。

3.7

混合物  mixture

指由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

4  危险化学品重大危险源辨识

4.1  辨识依据

4.1.1 危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，具体见表1和表2。危险化学品的纯物质及其混合物按照GB 30000.2、GB 30000.3 GB 30000.4、GB 30000.5、GB 30000.7、GB 30000.8、GB 30000.9、GB 30000.10、GB 30000.11、GB 30000.12、GB 30000.13、GB 30000.14、GB 30000.15、GB 30000.16、GB 30000.18标准进行分类。危险化学品重大危险源分为生产场所危险化学品重大危险源和储存区危险化学品重大危险源。

4.1.2 危险化学品临界量的确定方法如下：

a）在表1范围内的危险化学品，其临界量按表1确定；

b）未在表1范围内的危险化学品，依据其危险性，按表2确定临界量；若一种危险化学品具有多种危险性，按其中最低的临界量确定。

c）生产场所危险化学品重大危险源和储存区危险化学品重大危险源的危险化学品临界量均按表1和表2确定。

表1  危险化学品名称及其临界量

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | 临界量（t） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸铵（含可燃物＞0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂） | 5 |
| 2 | 硝酸铵（含可燃物≤0.2%） | 300 |
| 3 | 硝酸铵肥料 | 1000 |
| 4 | 硝酸钾 | 1000 |
| 5 | 硝化纤维素（干的或含水（或乙醇）＜25%） | 1 |
| 6 | 硝化纤维素[未改型的,或增塑的,含增塑剂＜18%] | 1 |
| 7 | 硝化纤维素（含乙醇≥25%） | 10 |
| 8 | 硝化纤维素[含氮≤12.6%,含乙醇≥25%] | 50 |
| 9 | 硝化纤维素[含氮≤12.6%] | 50 |
| 10 | 硝化纤维素[含水≥25%] | 50 |
| 11 | 硝化纤维素[含乙醇≥25%] | 50 |
| 12 | 硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%,含硝化纤维素≤55%] | 50 |
| 13 | 硝酸胍 | 50 |
| 14 | 氯 | 5 |
| 15 | 氟 | 5 |
| 16 | 氢 | 5 |
| 17 | 氯化氢 | 20 |
| 18 | 液化易燃气体（类别1、类别2，包括液化天然气、液化石油气） | 50 |
| 19 | 乙炔 | 5 |
| 20 | 甲醇 | 500 |
| 21 | 异氰酸甲酯 | 0.75 |
| 22 | 氧气 | 200 |
| 23 | 甲苯二异氰酸酯 | 100 |
| 24 | 光气 | 0.3 |
| 25 | 磷化氢 | 1 |
| 26 | 砷化三氢（胂） | 1 |
| 27 | 成品油及替代燃料 | 2500 |
| 28 | 氨 | 10 |
| 29 | 硫化氢 | 5 |

表2  未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量

| 类别 | 符号 | 危险性分类及说明 | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康危害 | J |  |  |
| 急性毒性 | J1 | 类别1，所有暴露途径，气体 | 5 |
|  | J2 | 类别1，所有暴露途径，固体、液体 | 50 |
|  | J3 | 类别2、类别3，所有暴露途径，气体 | 50 |
|  | J4 | 类别2、类别3，吸入途径，液体，沸点≤35℃ | 50 |
|  | J5 | 类别2,所有暴露途径，液体(除J4外)、固体 | 500 |
| 物理危险 | W |  |  |
| 爆炸物 | W1.1 | —不稳定爆炸物 —1.1项爆炸物 | 1 |
|  | W1.2 | 1.2、1.3、1.5、1.6项爆炸物 | 10 |
|  | W1.3 | 1.4项爆炸物 | 50 |
| 易燃气体 | W2 | 类别1和类别2 | 10 |
| 易燃气溶胶 | W3 | 类别1和类别2 | 150（净重） |
| 氧化性气体 | W4 | 类别1 | 50 |
| 易燃液体 | W5.1 | —类别1 —类别2和3，工作温度高于沸点 | 10 |
|  | W5.2 | —类别2和3，具有引发重大事故的特殊工艺条件，如高温、高压 | 50 |
|  | W5.3 | —不属于P5a或P5b的其他类别2 | 1000 |
|  | W5.4 | —不属于P5a或P5b的其他类别3 | 5000 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | A型和B型自反应物质和混合物 | 10 |
|  | W6.2 | C型、D型、E型自反应物质和混合物 | 50 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | A型和B型有机过氧化物 | 10 |
|  | W7.2 | C型、D型、E型自反应物质和混合物 C型、D型、E型、F型有机过氧化物 | 50 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 类别1自燃液体 类别1自燃固体 | 50 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 类别1 | 50 |
|  | W9.2 | 类别2、类别3 | 200 |
| 易燃固体 | W10 | 类别1易燃固体 | 200 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 类别1和类别2 | 200 |

4.2  重大危险源的辨识指标

单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

4.2.1  单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

4.2.2  单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

S=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1          …………………………(1)

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

4.2.3  危险化学品实际存在量是指现存的或者任何时间有可能存在的最大数量。对于存放危险化学品的储罐，危险化学品存量是该危险化学品储罐最大容积所对应的危险化学品数量；对于其他容器、设备或仓储区，危险化学品存量是容器、设备或仓储区存放危险化学品的实际最大存量与设计最大存量中的较大者。

4.2.4  对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，在式（1）计算时，混合物视同纯物质按混合物整体计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别，则应按新危险类别考虑其临界量。

4.3  重大危险源的关键生产场所和重点储存部位

生产经营单位应当根据自身厂区位置、生产流程、危险特性等将重大危险源进一步细划为关键生产场所和重点储存部位进行安全管理。对于生产场所内危险化学品s≥0.1时，则该生产场所构成关键生产场所；对于危险化学品仓库或罐区s≥0.5，则该仓库或罐区构成重点仓储部位。

4.4  重大危险源的分级

4.4.1重大危险源的分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其相对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

4.4.2 重大危险源分级指标的计算方法

重大危险源的分级指标按照按式（2）计算。

R=β1q1Q1+β2q2Q2+⋅+βnqnQn      …………………………(2)

式中：

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

β1，β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数；

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表3。

表3 校正系数β取值表

| 类别 | 符号 | Β校正系数 |
| --- | --- | --- |
| 急性毒性 | J1 | 4 |
|  | J2 | 1 |
|  | J3 | 2 |
|  | J4 | 2 |
|  | J5 | 1 |
| 爆炸物 | W1.1 | 2 |
|  | W1.2 | 2 |
|  | W1.3 | 2 |
| 易燃气体 | W2 | 1.5 |
| 易燃气溶胶 | W3 | 1 |
| 氧化性气体 | W4 | 1 |
| 易燃液体 | W5.1 | 1.5 |
|  | W5.2 | 1 |
|  | W5.3 | 1 |
|  | W5.4 | 1 |
| 自反应物质和混合物 | W6.1 | 1.5 |
|  | W6.2 | 1 |
| 有机过氧化物 | W7.1 | 1.5 |
|  | W7.2 | 1 |
| 自燃液体和自燃固体 | W8 | 1 |
| 氧化性固体和液体 | W9.1 | 1 |
|  | W9.2 | 1 |
| 易燃固体 | W10 | 1 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | W11 | 1 |

4.4.3 重大危险源分级标准

根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系

| 危险化学品重大危险源级别 | R值 |
| --- | --- |
| 一级 | R≥100 |
| 二级 | 100＞R≥50 |
| 三级 | 50＞R≥10 |
| 四级 | R＜10 |