附件 1

ICS13.100

D 09

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ

AQ ××××—201×

矿山救援队标准化考核规范

Assessment standard of assurance for mine rescue team

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国家安全生产监督管理总局 发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语	1

4 一般规定	1

5 矿山救援大队和独立中队标准化考核评分方法	2

6 矿山救援中队标准化考核评分方法	4

- 前    言

本标准规定了矿山救援队标准化考核标准及评定办法。为加强矿山救援队管理，促进矿山救援队的专业化、正规化、标准化建设，提高管理水平、技术水平、装备水平和应急救援能力，安全、科学、有效地处理矿山事故，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保护矿工生命和国家财产安全，编制本标准。

本标准是依据国家有关法律法规的要求，在考虑矿山安全生产事故特点和救援工作实际的基础上编制而成。

本标准为强制性标准。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会煤矿安全分技术委员会归口。

本标准负责起草单位：国家安全生产监督管理总局矿山救援指挥中心。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

矿山救援队标准化考核规范

  - 范围

本标准规定了矿山救援队标准化考核标准及评定办法。

本标准适用于矿山救援队开展标准化考核达标活动。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《煤矿安全规程》国家安全生产监督管理总局令第87号

《金属非金属矿山安全规程》

《矿山救援规程》

  - 术语

下列术语和定义适用于本标准。

矿山救援队 	mine rescue team

处理矿山灾害事故的职业性、技术性并实行军事化管理的专业队伍。

矿山救援指挥员 commander of mine rescue

矿山救援队担任副小队长以上职务人员、技术人员的统称。

演习巷道 tunnel for exercising

供矿山救援队演习训练的地下巷道或地面封闭构筑物。

火区 fire area

井下火灾燃烧区域或无法直接扑灭而予以封闭的区域。

风障 air brattice

在矿井巷道或工作面内调整风流的设施。

高温浓烟演习 high temperature smoke exercise

矿山救援队在演习巷道内模拟高温浓烟环境，开展的演习训练。

  - 一般规定

    - 矿山救援大队（独立中队）标准化考核包括组织机构、技术装备与设施、业务培训、综合管理、中队标准化考核共五个大项，满分为100分。

    - 采用单项单独扣分的方法计分，标准分扣完为止。五个大项中，前四大项标准分合计为30分，其中：第一大项为8分，第二大项为10分，第三大项为6分，第四大项为6分，第五大项为矿山救援中队标准化考核（百分制计分）平均得分乘以70％。

- 矿山救援大队（独立中队）标准化考核得分=前四大项分数之和+矿山救援中队标准化考核平均得分×70%。

    - 矿山救援中队标准化考核包括救援队伍及人员、救援培训与训练、救援装备、维护保养与设施、业务技术工作、救援准备、医疗急救、技术操作、综合体质、军事化操练、日常管理共十项，满分为100分。

- 矿山救援中队标准化考核时，业务知识和军事化操练由两个以上小队集体完成，其它项目以小队为单位独立完成。两个及以上小队完成同一项目，小队平均得分为该项目中队得分。

- 矿山救援中队标准化的十个项目应全部考核。每个项目包含若干小项，除规定可采取抽小项考核外，其它均应逐小项考核。每个项目，在逐小项检查时，按实际扣分计算，该项标准分扣完为止；在抽小项检查时，按该项标准分乘以该项总扣分率计算该项总扣分值，该项总扣分率等于该项中实际抽查小项的平均扣分率。

    - 矿山救援队标准化考核分为三个等级。

      - 一级：应具备以下条件，且总分不低于90分（含90分）

- （1）建队10年以上（含10年），连续3年无自身死亡事故；

（2）大队不少于3个救援中队，各中队不少于3个救援小队，小队不少于9名救援队员；

（3）矿山救援大队（独立中队）、各中队、小队、个人基本装备得分分别不低于相应项目标准分的90%。

（4）具有模拟灾区环境的地下演习巷道、面积不少于500m2的室内训练场馆等设施。

      - 二级：应具备以下条件，且总分不低于75分（含75分）

（1）建队5年以上（含5年），连续2年无自身死亡事故；

（2）大队不少于2个救援中队，各中队不少于3个救援小队，独立中队不少于4个救援小队，小队不少于9名救援队员；

（3）矿山救援大队（独立中队）、各中队、小队、个人基本装备得分分别不低于相应项目标准分的75%。

（4）具有模拟灾区环境的地下演习巷道、面积不少于300m2的室内训练场馆等设施。

      - 三级：应具备以下条件，且总分不低于60分（含60分）

（1）建队1年以上（含1年），1年内无自身死亡事故；

（2）大队不少于2个救援中队，各中队不少于3个救援小队，独立中队不少于3个救援小队，小队不少于9名救援队员；

（3）矿山救援大队（独立中队）、各中队、小队、个人基本装备得分分别不低于相应项目标准分的60%。

（4）具有演习巷道和室内训练场地等设施。

    - 矿山救援队主管部门（企业）应将矿山救援队伍的标准化考核工作与矿井标准化工作同布置、同检查、同总结、同奖惩，并纳入到本部门（企业）标准化建设中。标准化考核不达标的矿山救援队，不具备安全施救、科学施救能力，必须限期整改。

    - 矿山救援中队应每月组织一次达标自检，矿山救援大队（独立中队）应每季度组织一次达标检查。省级矿山救援管理机构应每年组织一次检查验收，国家矿山救援管理机构适时组织检查。

    - 矿山救援队标准化等级实行动态管理，凡被评为一级的矿山救援队，由国家矿山救援管理机构命名；凡被评为二级和三级的矿山救援队，由省级矿山救援管理机构命名。

  - 矿山救援大队和独立中队标准化考核评分方法

    - 大队组织机构（8分）

（1）矿山救援大队设大队长1人，副大队长2人，总工程师1人，副总工程师1人。

（2）大队指挥员应熟悉矿山救援业务，佩用氧气呼吸器，从事矿山救援工作不少于5年，并经国家矿山救援培训机构培训取得资格证。

（3）大队指挥员应具有大专以上学历和中级以上职称。

（4）大队设立业务科室不少于2个，每科室专职人员不少于2人。负责战训、值班、培训、技术装备管理、政工。

评分办法：大队指挥员缺1人扣3分，兼职岗位1个扣1分；指挥员未达到第（2）、（3）项规定1人次扣1分；业务科室少1个扣2分，专职人员少1人扣1分。

    - 独立中队组织机构（8分）

（1）矿山救援独立中队设队长1人，副队长2人，技术人员2人。

（2）独立中队指挥员应有不少于5年矿山救援经验，熟练佩用氧气呼吸器，并经国家矿山救援培训机构培训取得资格证。

（3）独立中队指挥员（含技术人员），应具有大专以上学历和助理工程师以上职称。

（4）独立中队应设战训、培训、装备、办公等综合科室，专职管理人员不少于2人。

评分办法：独立中队指挥员缺1人扣3分；指挥员未达到第（2）、（3）项规定1人次扣1分；未设综合科室扣3分；专职管理人员少1人扣1分。

    - 技术装备与设施（10分）

矿山救援大队（独立中队）基本装备配备标准及扣分办法见表1。

表1    矿山救援大队（独立中队）基本装备配备标准

| 类别 | 装备名称 | 要求及说明 | 单位 | 大队 | 独立中队 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆 | 指挥车 | 附有应急警报装置 | 辆 | 2 | 1 | 2 |
|  | 气体化验车 | 配有打印机和电源 | 辆 | 1 | 1 | 1 |
|  | 装备车 |  | 辆 | 1 | 1 | 1 |
| 通讯 器材 | 移动电话 | 指挥员 | 部/人 | 1 | 1 | 0.5 |
|  | 视频指挥系统 | 双向可视、可通话 | 套 | 1 |  | 1 |
|  | 录音电话 | 值班室配备 | 部 | 1 | 1 | 0.5 |
|  | 对讲机 | 防爆 | 部 | 6 | 4 | 0.5 |
| 灭火 器材 | 高倍数泡沫灭火机 | 400型 | 套 | 1 |  | 1 |
|  | 快速密闭 | 喷涂、充气、轻型组合均可 | 套 | 4 | 2 | 0.5 |
| 排水 设备 | 高扬程水泵 | 潜水泵（流量每小时100米3、200米3，扬程200米以上） | 台 | 2 | 1 | 1 |
|  | 高压软体排水管 | 承压4.5兆帕以上 | 米 | 1000 |  | 0.5 |
| 检测 设备 | 气体分析化验设备 | 能对气样中O2、N2、CO2、CO、CH4、C2H6、C2H4、C2H2等进行含量分析 | 套 | 1 |  | 1 |
|  | 便携式气体分析化验设备 | 能对矿山火灾气体进行分析化验 | 台 | 1 |  | 1 |
|  | 氢氧化钙药品化验设备 |  | 套 | 1 | 1 | 0.5 |
|  | 热成像仪 | 防爆型 | 台 | 1 | 1 | 1 |
|  | 生命探测仪 |  | 套 | 1 |  | 1 |
|  | 呼吸器校验仪 |  | 台 | 2 | 2 | 1.5 |
| 训练 设施 | 心理素质训练设施 | 高空组合、高空独立、地面组合、地面独立拓展训练器材 | 套 | 1 |  | 0.5 |
|  | 多功能体育训练器械 | 含跑步机、臂力器、体能综合训练器械等 | 套 | 1 |  | 0.5 |
|  | 多媒体电教设备 |  | 套 | 1 |  | 0.5 |
| 信息 处理 设备 | 传真机 |  | 台 | 1 | 1 | 0.5 |
|  | 复印机 |  | 台 | 1 | 1 | 0.5 |
|  | 台式计算机 | 指挥员1台/人 | 台 |  |  | 0.5 |
|  | 笔记本电脑 | 配无线网卡 | 台 | 2 | 1 | 0.5 |
|  | 数码摄像机 | 防爆 | 台 | 1 | 1 | 0.5 |
|  | 数码照相机 | 防爆 | 台 | 1 | 1 | 0.5 |
| 器材 材料 | 防爆射灯 | 防爆 | 台 | 2 | 1 | 0.5 |
|  | 破拆工具 | 剪扩两用钳、气动链锯、风镐等 | 套 | 2 | 1 | 1 |
|  | 氢氧化钙 |  | t | 0.5 |  | 0.5 |
|  | 泡沫药剂 |  | t | 0.5 |  | 0.5 |

    - 业务培训（6分）

（1）制定矿山救援大队（独立中队）指战员年度培训计划。

（2）协助矿山企业对职工开展矿山救援知识的普及教育。

（3）按规定组织对矿山救援队（兼职矿山救援队）人员进行技术培训及技能训练。

（4）举办矿山救援新技术、新装备的推广、应用和典型案例的专题讲座。

评分办法：查原始记录和资料，有一项达不到要求扣1分。

    - 综合管理（6分）

（1）必须实行军事化管理，统一着装，佩戴矿山救援标志。未统一着装扣1分，未按规定配备服装扣1分。

（2）战备值班管理。矿山救援大队（独立中队）必须坚持24小时值班工作制度。制定矿山救援大队（独立中队）领导及业务科室的岗位责任制和各项管理制度，并严格执行。制度缺1项扣1分，1项制度未落实扣0.5分。

（3）计划管理。根据本队实际情况，必须做到年有计划，季有安排，月有工作流程。计划内容包括：教育与训练、技术装备管理、预防性检查、内务管理、战备管理、劳动工资及财务、设备维修等。各项工作有组织、有实施、有监督，有落实。缺年、季、月计划各扣1分，计划内容缺1项扣0.5分。

（4）技术竞赛。每年至少组织1次矿山救援大队（独立中队）技术竞赛。内容包括：业务理论、仪器装备操作、模拟救灾、体能测试、医疗急救、军事化队列。未组织开展竞赛扣2分，竞赛内容缺1项扣0.5分。

（5）建立各种记录簿。有战备值班、各种会议、业务技术训练、安全技术工作、事故处理、有偿服务及其执行情况的各种记录。缺1项记录扣1分，记录不完整1项扣0.5分。

（6）坚持开展标准化考核达标活动。未按规定开展标准化考核活动扣2分。

（7）内务后勤保障。加强对所属中队各项工作的指导和管理，创造良好的学习和工作环境，保障救援指战员享受井下采掘一线待遇，并发放救援岗位津贴等。指战员未享受井下采掘一线待遇、救援津贴落实不到位扣1分。

  - 矿山救援中队标准化考核评分方法

    - 救援队伍及人员（10分）

（1）矿山救援中队应由不少于3个救援小队组成，设中队长1人，副中队长2人，工程技术人员1人。每个救援小队应有不少于9人组成，设正、副小队长各1人。

（2）中队正、副队长应由熟悉矿山救援业务，具有相应矿山专业知识，熟练佩用氧气呼吸器，从事矿山生产、安全、技术管理工作5年以上，且从事矿山救援工作3年以上，并经培训取得资格证的人员担任。

（3）中队长应具有大专以上文化程度。中队技术员应具有大专以上学历、初级以上职称。

（4）中队指挥员年龄不应超过50岁，队员不应超过45岁。40岁以下的队员至少要保持三分之二以上。

（5）指战员每年进行一次体检，对体检不合格人员或超龄人员应及时调整。

评分办法：查阅资料和现场抽查相结合。中队指挥员缺1人扣2分；指挥员未达到第（2）、（3）项规定，1人扣1分；未取得培训资格证的指挥员1人扣2分；小队人员少1人扣1分；指战员超龄1人扣0.5分；40岁以下的队员在三分之二以下扣2分；未按规定进行体检，1人扣1分；不符合条件的人员，1人扣1分。

    - 救援培训与训练（7分）

（1）新队员必须通过3个月的基础培训和3个月的编队实习，经过综合考核合格取得资格证。

（2）救援指战员按规定参加复训。

（3）中队应组织军事和体质训练，有计划地进行业务技术工作、救援准备、医疗急救、一般技术操作训练等。

（4）中队应每季进行高温浓烟演习训练；每月至少进行佩戴呼吸器1次单项或多项演习训练。

评分办法：未按规定参加培训，每人扣1分；高温演习训练缺1次，扣2分；其它训练未按计划开展，缺1项扣0.5分。

    - 救援装备、维护保养与设施（17分）

      - 救援装备（8分）

矿山救援中队、小队和指战员个人基本装备配备标准及扣分办法见表2、表3、表4。

表2    矿山救援中队基本装备配备标准

| 类别 | 装备名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输 通讯 | 矿山救援车 | 每小队1辆，越野性能好 | 辆 | ≥3 | 2 |
|  | 移动电话 | 指挥员 | 部/人 | 1 | 0.5 |
|  | 灾区电话 |  | 套 | 2 | 1 |
|  | 值班电话 |  | 部 | 1 | 1 |
|  | 引路线 | 使用无线灾区电话的配备 | 米 | 1000 | 0.5 |
| 个人 防护 | 4小时氧气呼吸器 | 正压，全面罩 | 台 | 6 | 2 |
|  | 2小时氧气呼吸器 | 正压，橡胶面具 | 台 | 6 | 1 |
|  | 便携式自动苏生器 |  | 台 | 2 | 1 |
|  | 自救器 | 压缩氧 | 台 | 10 | 1 |
| 灭火 装备 | 高倍数泡沫灭火机 |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 干粉灭火器 | 8公斤 | 个 | 20 | 0.5 |
|  | 风障 | ≥4米×4米 | 块 | 2 | 0.5 |
|  | 水枪 | 开花、直流各2个 | 支 | 4 | 0.5 |
|  | 水龙带 | 直径63.5毫米或50.8毫米 | 米 | 400 | 0.5 |
| 检测 仪器 | 呼吸器校验仪 |  | 台 | 2 | 1 |
|  | 便携式气体分析化验设备 | 能对矿山火灾气体进行分析化验 | 台 | 1 | 1 |
|  | 氧气便携仪 | 数字显示，带报警功能 | 台 | 4 | 0.5 |
|  | 红外线测温仪 |  | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 红外线测距仪 |  | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 多参数气体检测仪 | CH4、CO、O2 等三种以上气体 | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 瓦斯检定器 | 10％、100％库存各2台 | 台 | 4 | 0.5 |
|  | 一氧化碳检定器 |  | 台 | 2 | 0.5 |
|  | 风表 |  | 台 | 4 | 0.5 |
|  | 秒表 |  | 块 | 4 | 0.5 |
|  | 干湿温度计 |  | 支 | 2 | 0.5 |
|  | 温度计 | 0～100℃ | 支 | 10 | 0.5 |
| 装备 工具 | 液压起重器 | 或起重气垫 | 套 | 1 | 0.5 |
|  | 破拆工具 | 剪扩两用钳、气动链锯、风镐等 | 套 | 1 | 1 |
|  | 工具箱 | 内装铜质锤、斧、镐、两用锹、钎、起钉器、瓦刀等，电工工具，刀具2把 | 套 | 2 | 1 |
|  | 氧气充填泵 | 氧气充填室配备 | 台 | 2 | 2 |
|  | 氧气瓶 | 40升 | 个 | 8 | 0.5 |
|  | 氧气瓶 | 4小时呼吸器备用 | 个/人 | 1 | 0.5 |
|  | 氧气瓶 | 2小时呼吸器、苏生器备用 | 个 | 20 | 0.5 |
|  | 救生索 | 长30米，抗拉强度3000公斤 | 条 | 1 | 0.5 |
|  | 担架 | 含2副负压多功能担架 | 副 | 4 | 0.5 |
|  | 保温毯 | 棉织 | 条 | 4 | 0.5 |
|  | 快速接管工具 |  | 套 | 2 | 0.5 |
|  | 绝缘手套 |  | 副 | 3 | 0.5 |
|  | 电工工具 |  | 套 | 4 | 0.5 |
|  | 冰箱或冰柜 |  | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 瓦工工具 |  | 套 | 4 | 0.5 |
|  | 灾区指路器 | 或冷光管 | 支 | 10 | 0.5 |
| 设施 | 体能综合训练器械 |  | 套 | 1 | 0.5 |
| 药剂 | 泡沫药剂 |  | 吨 | 0.5 | 0.5 |
|  | 氢氧化钙 |  | 吨 | 0.5 | 0.5 |

表3    矿山救援小队基本装备配备标准

| 类别 | 名称 | 要求及说明 | 单位 | 数量 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信 器材 | 灾区电话 |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 引路线 | 使用无线灾区电话的配备 | 米 | 1000 | 0.5 |
| 个人 防护 | 矿灯 | 备用 | 盏 | 2 | 0.5 |
|  | 4小时呼吸器 | 正压 | 台 | 1 | 2 |
|  | 2小时呼吸器 | 正压、橡胶面具 | 台 | 1 | 2 |
| 灭火 装备 | 灭火器 | 8公斤 | 台 | 2 | 0.5 |
|  | 风障 | 4米×4米 | 块 | 1 | 0.5 |
|  | 帆布水桶 |  | 个 | 2 | 0.5 |
| 检测 仪器 | 呼吸器校验仪 |  | 台 | 1 | 1 |
|  | 光学瓦斯检定器 | 10%、100%各一台 | 台 | 2 | 0.5 |
|  | 一氧化碳检定器 |  | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 氧气检定器 | 便携式数字显示，带报警功能 | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 多参数气体检测仪 | 检测CH4、CO、 O2等 | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 风表 | 满足中、低速风速测量 | 套 | 1 | 0.5 |
|  | 红外线测温仪 |  | 支 | 1 | 0.5 |
|  | 温度计 | 100℃ | 支 | 2 | 0.5 |
| 急救 装备 | 自动苏生器 |  | 台 | 1 | 1 |
|  | 听诊器 |  | 台 | 1 | 0.5 |
| 装备 工具 | 氧气瓶 | 2小时、4小时呼吸器备用 | 个 | 4 | 0.5 |
|  | 灾区指路器 | 冷光管或灾区强光灯 | 个 | 10 | 0.5 |
|  | 担架 |  | 副 | 1 | 0.5 |
|  | 采气样工具 | 包括球胆4个 | 套 | 2 | 0.5 |
|  | 保温毯 |  | 条 | 1 | 0.5 |
|  | 液压起重器 | 或起重气垫 | 套 | 1 | 0.5 |
|  | 工具 | 内装铜质锤、斧、镐、两用锹、钎起钉器、瓦刀、桃铲等，电工工具一套，刀具2把 | 套 | 1 | 0.5 |
|  | 电工工具 |  | 套 | 1 | 0.5 |
|  | 皮尺 | 10米 | 个 | 1 | 0.5 |
|  | 卷尺 | 2米 | 个 | 1 | 0.5 |
|  | 钉子包 | 内装钉子各1公斤 | 个 | 2 | 0.5 |
|  | 信号喇叭 | 一套至少2个 | 套 | 1 | 0.5 |
|  | 绝缘手套 |  | 副 | 2 | 0.5 |
|  | 救生索 | 长30米，抗拉强度3000公斤 | 条 | 1 | 0.5 |
|  | 探险棍 |  | 个 | 1 | 0.5 |
|  | 夹板 | 含充气夹板1副 | 副 | 1 | 0.5 |
|  | 充气夹板 |  | 副 | 1 | 0.5 |
|  | 急救箱 |  | 个 | 1 | 0.5 |
|  | 记录本 |  | 本 | 2 | 0.5 |
|  | 记录笔 |  | 支 | 2 | 0.5 |
|  | 备件袋 |  | 个 | 1 | 0.5 |
| - 注1：急救箱内装：止血带、酒精、碘伏、绷带、胶布、药棉、消炎药、手术刀、镊子、剪刀以及止痛药、中暑药和止泻药等。 - 注2：备件袋内装：防雾液、各种易损易坏件等。 |  |  |  |  |  |

表4   矿山救援队指战员个人基本装备配备标准

| 类别 | 装备名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人 防护 | 4小时呼吸器 | 正压 | 台 | 1 | 2 |
|  | 自救器 | 压缩氧 | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 防护服 | 带反光标志 | 套 | 1 | 1 |
|  | 制服 |  | 套 | 1 | 1 |
|  | 胶靴 |  | 双 | 1 | 0.5 |
|  | 毛巾 |  | 条 | 1 | 0.5 |
|  | 安全帽 |  | 顶 | 1 | 0.5 |
|  | 矿灯 | 本质安全型 | 盏 | 1 | 1 |
| 装备 工具 | 手表 | 副小队长以上指挥员、机械表 | 块 | 1 | 0.5 |
|  | 移动电话 | 副小队长以上指挥员 | 台 | 1 | 0.5 |
|  | 手套 | 布手套、线手套各1副 | 副 | 2 | 0.5 |
|  | 灯带 |  | 条 | 2 | 0.5 |
|  | 背包 | 装防护服 | 个 | 1 | 0.5 |
|  | 联络绳 | 长2米 | 根 | 1 | 0.5 |
|  | 呼吸器工具 |  | 套 | 1 | 0.5 |
|  | 粉笔 |  | 支 | 2 | 0.5 |

      - 技术装备的维护保养（5分）

（1）标准要求

1）正压氧气呼吸器：按照各种氧气呼吸器说明书的规定标准，检查在用氧气呼吸器性能。

2）自动苏生器：自动肺工作范围在12—16次/min，氧气瓶压力在15MPa以上，附件、工具齐全，各系统完好，不漏气。

气密性检查方法：打开氧气瓶，关闭分配阀开关，再关闭氧气瓶，观看氧气压力下降值，大于0.5MPa/min为不合格。

3）呼吸器校验仪：按说明书检查其性能。

4）光学瓦斯检定器：整机气密、光谱清晰、性能良好、附件齐全、吸收剂符合要求。

5）多参数气体检测仪：气密、推拉灵活、附件齐全、检定管在有效期内。

6）便携式氧气检测仪：数值准确、灵敏度高。

7）灾区电话：性能完好、通话清晰。

8）氧气充填泵：专人管理、工具齐全，按规程操作，氧气压力达到20MPa时，不漏气、不漏水，运转正常。

9）矿山救援车：水足、电足、油足、灯亮、信号响、方向灵活、制动好；不漏水、不漏油、传动正常；车体内外清洁、工具、附件齐全。

10）值班车及库房的装备要摆放整齐，挂牌管理，无脏乱现象。大、中型装备要有保养制度，放在固定地点，指定专人管理，保持完好。

11）小队装备、工具：须有专人保养，达到全、亮、准、尖、利、稳的规定要求。

12）救援队的装备及材料应保持战备状态，账、卡、物相符，专人管理，定期检查，保持完好。

（2）评分办法：按要求对个人、小队、中队装备的维护保养情况进行全面检查，对小队及个人装备的抽检率应达到50％以上。发现一台、件、处不合格扣0.5分。该项总扣分值按抽检扣分值除以抽检率计算，最高不超过该项标准分。

      - 设施（4分）

中队应有下列设施：电话值班室、值班休息室、办公室、会议室、修理室、氧气充填室、战备器材库、汽车库、训练场地及设施等。

评分办法：每缺少一项设施扣1分。

    - 业务技术工作（15分）

      - 业务知识及战术运用（5分）

（1）战术运用

标准要求及评分办法：预设事故场景，制定救援方案，30min完成；被检中队指挥员参加，方案不科学、不合理扣2分。

（2）业务知识

标准要求及评分办法：依据相关法律法规标准要求的内容按百分制出题，由不少于2个标准建制小队人员参加考试，考试少1人扣0.5分，不合格1人扣0.5分。

      - 仪器操作（10分）

考核方法及要求：以小队为单位，每个队员随机确定3种及以上仪器进行考核。单个队员进行全部10种仪器考核时，按逐小项检查扣分方式计算；未进行全部10种仪器考核时，按抽小项检查扣分方式计算，实际抽查小项的平均扣分率为所有抽查小项扣分率的平均值。小队中未参加考核的队员按扣该项标准分计算，小队所有人员的平均扣分为中队仪器操作扣分。

所以仪器操作项目中，仪器部件名称及有关操作内容以仪器说明书为准；应知与应会扣分各占50%；应知部分每种仪器至少提两个问题。

（1）4小时正压氧气呼吸器（2分）

应知：仪器的构造、性能、各部件名称、作用和氧气循环系统，提问每错一题扣0.5分。

应会：设置5个故障，在30min内正确判断并排除故障；故障判断错误或未排除一处扣1分，超过时间扣1分。

（2）4小时正压氧气呼吸器更换氧气瓶（2分）

更换氧气瓶：60s按程序完成，操作不正确扣1分，超过时间扣1分。

（3）4小时、2小时正压氧气呼吸器互换（2分）

应知：仪器的构造、性能、各部件名称、作用和氧气循环系统，提问每错一题扣0.5分。

应会：能熟练地将4小时正压氧气呼吸器更换成2小时正压氧气呼吸器，30s按程序完成，操作不正确扣1分，超过时间扣1分。

（4）自动苏生器（2分）

应知：仪器的构造、性能、使用范围、主要部件名称和作用，提问每错一题扣0.5分。

应会：苏生器准备，60s完成，操作不正确扣1分，超过时间扣1分。

（5）氧气呼吸器校验仪（2分）

应知：仪器的构造、性能、各部件名称、作用，检查氧气呼吸器各项性能指标，提问每错一题扣0.5分。

应会：正确检查氧气呼吸器，检查不正确每项扣1分。

（6）光干涉式甲烷测定器（2分）

应知：仪器的构造、性能、各部件名称、作用，吸收剂名称，提问每错一题扣0.5分。

应会：正确检查甲烷和二氧化碳，操作不正确扣1分。

（7）多种气体检定器（2分）

应知：仪器的构造、性能、各部件名称、作用，提问每错一题扣0.5分。

应会：正确检查一氧化碳三量（常量、微量、浓量），正确读数、换算，不正确扣1分。

（8）便携式氧气检测仪（2分）

应知：仪器的构造、性能、各部件名称及作用，提问每错一题扣0.5分。

应会：正确检查氧气含量，不正确扣1分。

（9）压缩氧自救器（2分）

应知：自救器的构造、原理、作用性能、使用条件及注意事项，提问每错一题扣0.5分。

应会：正确佩用，不正确扣1分。

（10）灾区电话（2分）

应知：灾区电话的构造、性能、各部件名称及作用，提问每错一题扣0.5分。

应会：正确使用，不正确扣1分。

    - 救援准备（5分）

      - 闻警集合

（1）标准要求

1）值班小队不少于6人，集体住宿，24小时值班。

2）接到事故电话通知时，电话值班员应立即按下电铃(作为预备铃)。

3）电话值班员在记录事故单位名称、地点、类别、遇险人数、通知人姓名及单位、出动小队及人数、带队指挥员、记录人、出动时间等内容后，立即发出警报，并向值班指挥员报告。

4）值班小队闻警后，立即集合，面向救援车列队，小队长清点人数，电话值班员向带队指挥员报告事故情况，指挥员布置任务后，立即发出出动命令。

5）值班小队闻警后必须在1min内出动。不需乘车出动时，不得超过2min。

6）在值班小队出动后，待机小队2min内转为值班小队，必要时与值班小队一起出动。

（2）评分办法

1）少于6人或未24小时值班，该项无分。

2）不打预备铃扣0.5分。

3）出动时间超过规定，扣2分。

计时方法：自发出事故警报起至救援车出发为止；不需乘车时，为最后一名队员离开着装室止。

4）事故电话内容错误、记录不全或缺项，每处扣0.5分。

5）未按规定程序上车，缺1个程序扣0.5分。

6）待机小队转为值班小队超过规定时间扣1分。

      - 入井准备

（1）标准要求

1）按《矿山救援规程》的规定，根据事故类别带齐救援装备。

2）指战员统一着防护服，带装备下车。

3）领取、布置任务。

4）正确进行氧气呼吸器战前（包括自检和互检）检查，并做好入井准备，2min完成。

（2）评分办法

1）小队和个人装备每缺少1件扣1分。

2）每有1人不着防护服，扣1分。

3）入井准备顺序颠倒、漏项、漏报或报告内容错误，每处扣0.5分。

4）战前检查超过规定时间扣0.5分。战前检查不正确1人扣0.5分。

备注：入井准备的顺序为：到达指定地点后，全小队携带必要的技术装备下车，列队待命。带队指挥员向小队长发布“进行战前检查”的命令后，跑步到指挥部领取任务。报告词是“报告领导：××中队第×小队，奉命来到，请指示，队长×××”。在领导宣布任务后回答“是”，跑步归到队前一侧。小队长接到带队指挥员发布的战前检查命令后，立即组织队员列队（装备可放置身前），并宣布“战前检查”。战前检查完毕后，小队长向带队指挥员报告，并领取任务。报告词是“报告队长：第××小队实到×人，装备齐全，仪器完好，最低气压×××，请指示，小队长×××”。带队指挥员发布命令后，小队长回答“是”，然后向小队宣布任务。最后问：“明白吗？”全队回答：“明白”。此时小队应成立正姿势。

    - 医疗急救（5分）

考核方法：以小队为单位，按规定人数随机确定一组人员，随机确定1个及以上小项进行考核。小队进行全部2个小项考核时，按逐小项检查扣分方式计算；未进行全部2个小项考核时，按抽小项检查扣分方式计算。小队扣分为中队技术操作扣分。

      - 心肺复苏基本知识及操作（2分）

（1）标准要求

1）掌握心肺复苏（CPR）基本知识，能够正确对模拟人进行心肺复苏操作。

① 判定事发现场安全、配备个人防护装备后，开始施救。

② 快速判断伤员反应，确定意识状态，判断有无呼吸或呼吸异常（如仅仅为喘息），在5~10s内完成。方法：轻拍或摇动伤员，并大声呼叫：“您怎么了”。如果伤员有头颈部创伤或怀疑有颈部损伤，只有在绝对必要时才能移动伤员，对有脊髓损伤的伤员不适当地搬动可能造成截瘫。

③ 呼救及寻求帮助。

④ 将伤员放置心肺复苏体位。将伤员仰卧于坚实平面，施救队员跪于伤员肩旁。

⑤ 判断有无动脉搏动，在5~10s内完成。用一手的食指、中指轻置伤员喉结处，然后滑向同侧气管旁软组织处（相当于气管和胸锁乳突肌之间）触摸颈动脉搏动。

⑥ 胸外心脏按压。a）定位：队员用靠近伤员下肢手的食指、中指并拢，指尖沿其肋弓处向上滑动（定位手），中指端置于肋弓与胸骨剑突交界即切迹处，食指在其上方与中指并排。另一只手掌根紧贴于定位手食指的上方固定不动；再将定位手放开，用其掌根重叠放于已固定手的手背上，两手扣在一起，固定手的手指抬起，脱离胸壁。b）姿势：队员双臂伸直，肘关节固定不动，双肩在伤员胸骨正上方，用腰部的力量垂直向下用力按压。c）频率：≥100次/min。深度：成人≥5cm。下压与放松时间比：1:1。

⑦ 畅通呼吸道。方法：a）仰头举颏法（或仰头举颌法）：队员一只手的小鱼际肌放置于伤员的前额，用力往下压，使其头后仰，另一只手的食指、中指放在下颌骨下方，将颏部向上抬起。b）下颌前移法（托颌法）：队员位于伤员头侧，双肘支持在伤员仰卧平面上，双手紧推双下颌角，下颌前移，拇指牵引下唇，使口微张。

⑧ 开放气道时还应查看口腔内有无异物，若有异物，吹气前应首先清除异物。

⑨ 如果最初有颈动脉搏动而无呼吸或经CPR急救后出现颈动脉搏动而仍无呼吸，则应开始进行人工呼吸，人工呼吸的频率应为10~12次/min（不包括初始2次吹气）。

2）单人心肺复苏要求

① 由同一个队员顺次轮番完成胸外心脏按压和口对口人工呼吸。

② 队员测定伤员无脉搏，立即进行胸外心脏按压30次，频率≥100次/min，然后俯身打开气道，进行2次连续吹气，再迅速回到伤员胸侧，重新确定按压部位，再做30次胸外心脏按压，如此往复进行。

③ 进行5次循环（2min左右）后，再次检查脉搏、呼吸（要求在5~10s内完成）。若无脉搏呼吸，再进行5次循环，如此周而复始。

3）双人心肺复苏要求

① 由两名队员分别进行胸外心脏按压和口对口人工呼吸。

② 其中一人位于伤员头侧，另一人位于胸侧。按压频率仍为≥100次/min，按压与人工呼吸的比值仍为30︰2，即30次胸外心脏按压给以2次人工呼吸。

③ 位于伤员头侧的队员承担监测脉搏和呼吸，以确定复苏的效果。5个周期按压和吹气循环后，若仍无脉搏呼吸，两名施救者进行位置交换。

（2）评分办法

心肺复苏基本知识回答不正确1处扣0.5分。能正确地使用模拟人进行心肺复苏操作，每错误1次扣0.5分。

1）未检查现场安全，扣0.5分。

2）未佩戴防护用品，扣0.5分。

3）未呼救及寻求帮助，扣0.5分。

4）伤员心肺复苏体位不正确，扣0.5分。

5）未对伤员进行脉搏判断，或判断方法不正确，扣0.5分。

6）未开放伤员呼吸道或开放方式不正确，扣0.5分。

7）未检查伤员口中异物，或清理异物方式不正确，扣0.5分。

8）未判断伤员有无呼吸或判断不正确，扣0.5分。

9）胸外按压的位置、幅度及按压方法不正确，扣0.5分。

10）胸外按压的次数、频率不正确，扣0.5分。

11）人工呼吸的吹气幅度、吹气频率不正确，扣0.5分。

12）伤员昏迷体位放置不正确，扣0.5分。

      - 伤员急救包扎转运模拟训练（3分）

（1）标准要求

掌握现场急救基本常识，能够对伤员受何种伤害，伤害部位，伤害程度进行正确的分析判断，并熟练掌握各种现场急救方法和处理技术。主要内容包括：能正确对伤员进行伤情检查和诊断，掌握止血、包扎、骨折固定以及伤员搬运等现场急救处理技术。

由3人组成一个医疗急救小组，对指定的伤情进行处置，在规定的时间内完成。

1）检查事故现场，确保自身安全。施救前佩戴个人防护装备。

2）初步评估伤员（若伤员无反应，应按标准心肺复苏流程进行操作），如果有大出血，应同时控制大出血。

3）处理大出血。发现大出血应立即处置：用厚敷料直接压迫伤口，同时按压伤口外近心端的动脉止血点，并抬高伤肢，然后再用绷带加压包扎伤口。根据检查组提示，必要时在相应肢体近心端绑扎止血带。

4）详细评估伤员。检查头部（头皮、头发里伤口）—面部—颈部—胸部—腹部—腰部—骨盆—检查生殖器区明显的外伤—下肢（检查下肢是否瘫痪，询问伤员让其活动肢体，触摸伤员双足询问有无感觉）—上肢（检查上肢是否瘫痪，询问伤员让其活动肢体并与伤员握手检查其握力，触摸伤员双手询问有无感觉）—翻身检查背部（当检查后背伤时，三人同时一侧要统一口令，遵从一人指挥，一名位于伤员肩膀一侧，一名位于伤员臀部一侧，一名位于伤员膝盖一侧，同时轻轻翻转伤员）。检查伤员背部翻身后应检查伤员头枕部、颈后及脊柱区、肩胛区和臀部。最后检查手腕或颈部的标牌（如果有）。

5）抗休克处理。轻轻松开伤员颈部，胸部及腰部过紧衣物（扣子、拉链、腰带等），保证伤员呼吸和血液循环更畅通。对无头颈或胸部伤的休克伤员一般采取头低脚高位，应将脚端垫高，以促血液供应重要脏器；对有头颈伤或胸部伤的伤员，若无休克表现应垫高头端，若有休克表现则应保持平卧位。尽量保持伤员体温，盖保温毯。保持伤员情绪稳定，安慰伤员。

6）处理创伤。处理顺序：先处理烧烫伤，再处理创伤，最后处理骨折。用消毒纱布或敷料包扎伤口，烧烫伤应注意纱布是否需要湿润，注意手指间、足趾间及耳背等处必要的隔离，扭挫伤应冷敷或抬高伤肢，胸部穿透伤应封闭伤口，注意绷带的使用及正确使用三角吊带。

7）处理骨折。

① 对于扭伤、拉伤急救：抬高受伤部位，使肢体处于放松状态。用冰袋减轻肿胀疼痛感，（使用冰袋时不能直接接触皮肤，把冰袋裹上毛巾或其它软布）。如扭伤部位在踝部，用绷带“8”字包扎踝关节。

② 若受伤肢体有严重的肿胀并有青紫瘀斑，则应怀疑骨折需按骨折对待。

③ 处置颈椎损伤，应采用合适颈托；骨盆骨折用带状三角巾包扎固定；四肢骨折用夹板固定。

④ 如怀疑头颅骨折，除包扎头部伤口外，还应抬高头端。

⑤ 对于四肢骨折（除有肿胀、青紫瘀斑外还有伤肢的畸形和反常活动），夹板固定前均应专人用手固定骨折处两端保持肢体不动。

⑥ 四肢骨折如为开放性骨折，应先包扎伤口，用敷料、纱布、绷带（最少包扎两圈）或带状三角巾包扎（如有动脉出血应先止血），然后再用夹板固定。

⑦ 如为脊柱骨折，应3人共同将伤员用平托法或滚身法抬上背夹板，若存在颈椎伤，则需专人扶伤员头部（或抬人前佩戴颈托）。

8）转运伤员。

① 检查担架可靠性，一名急救员俯卧担架上，两臂自然下垂，两名急救员抬起担架测试。

② 三人搬动伤员时，要统一遵从一人指挥，（跪在伤员受伤轻的一侧，跪下一膝在伤员脚端一侧），一名位于伤员肩膀一侧，抬伤员头颈部和肩膀（若有颈椎损伤，应有专人扶伤员头部固定颈椎或提前佩戴颈托），一名位于伤员臀部一侧抬伤员臀部和背部，一名位于伤员膝盖一侧抬伤员膝盖和踝，统一口令慢慢抬起，动作协调一致，发出口令同时轻轻移动担架上，盖好毛毯。

③ 可自行活动的伤员不需担架；休克或不能行走的伤员均应抬上担架，上肢有伤或昏迷伤员应悬吊固定上肢。

④ 搬运顺序为先运送重伤员，再运轻伤员。

（2） 评分办法

1）操作队员和伤员不按要求着装或佩带装备，每少一件扣0.5分。

2）超过时间扣0.5分。

3）未检查现场安全，伤员矿工帽、矿灯、高筒胶鞋未脱下，每处扣0.5分。

4）对伤员未评估，评估程序不正确，扣0.5分

5）如果需要心肺复苏，需在模拟人上进行，按心肺复苏扣分标准扣分。

6）按压动脉止血点位置错误，扣0.5分。

7）止血带未扎紧或自动松开，衬垫位置放错，未做止血标记，扣0.5分。

8) 伤口未放无菌纱布或敷料，绷带未完全包住敷料，绷带打结方法错误，每处扣0.5分。

9）抗休克处理不正确，或未进行扣0.5分。

10）创伤处理顺序不正确，或处理方式不正确，扣0.5分。

11）对骨折处理不正确，扣0.5分。

12) 夹板使用不当，夹板和衬垫放错位置或未加衬垫，每处扣0.5分。

13) 固定骨折时绷带绑扎位置错误，应用绷带数量不足，每处扣0.5分。

14) 需要时，没有应用三角吊带，或三角吊带使用错误，扣0.5分。

15) 搬运伤员方法、搬运顺序错误，扣0.5分/次。

    - 技术操作（15分）

考核方法及要求：以小队为单位，随机确定2个及以上小项进行考核。小队进行全部6个小项考核时，按逐小项检查扣分方式计算；未进行全部6个小项考核时，按抽小项检查扣分方式计算，实际抽查小项平均扣分率为所有抽查小项扣分率的平均值。小队扣分为中队技术操作扣分。

所有技术操作项目必须佩用氧气呼吸器，正确使用音响信号；暂不使用的装备、工具可放置在基地，工作结束必须带回。

      - 挂风障（2分）

（1）标准要求

1）用四根方木架―带底梁的梯形框架，在框架中间用方木打一立柱。架腿、立柱必须座在底梁上。中柱上下垂直，边柱紧靠两帮。

2）风障四周用压条压严，钉在骨架上。中间立柱处，竖压一根压条，每根压条不少于3个钉子，压条两端与钉子间距不得大于100mm。同一根压条上的钉子分布均匀（相差不得超过150mm）。

3）同一根压条上的钉子分布大致均匀，底压条上相邻两钉的间距不得小于1m，其余各根压条上相邻两钉的间距不得小于0.5m。钉子必须全部钉入骨架内，跑钉、弯钉允许补钉。

4）结构牢固，四周严密。

5）4min完成。

（2）评分办法

1）不按规定结构操作扣0.5分。

2）少一根立柱或结构不牢，该项无分（用一只手推，不能用力冲击）。

3）每少一根压条扣0.5分。

4）每少一个钉子、钉子未钉在骨架上、钉帽未接触到压板，每处扣0.5分。

5）钉子距压条端大于100mm，每处扣0.5分。

6）压条搭接或压条接头处间隙大于50mm，每处扣0.5分。

7）中柱上下垂度超过5cm、边柱与帮缝大于2cm、长度大于30cm，障面孔隙大于20cm2，每处扣0.5分（从压条距顶、帮、底的空隙宽度大于20mm处始量长度，计算面积）。

8）障面不平整，折叠宽度大于15mm，每处扣0.5分。

9）同一根压条上，相邻两个钉子的间距不符合要求，每处扣0.5分。

10）超过时间扣0.5分。

11）未佩用氧气呼吸器，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.5分，丢失工具一件扣0.5分。

      - 建造木板密闭墙（2分）

（1）标准要求

1）骨架结构为：

① 先用三根方木设一梯形框架，再用一根方木，紧靠巷道底板，钉在框架两腿上。

② 在框架顶梁和紧靠底板的横木上钉上四根立柱，立柱排列必须均匀，间距在380—460mm之间（中对中测量，量上不量下）。

2）钉板要求

① 木板采用搭接方式，下板压上板，压接长度不少于20mm，两帮镶小板，在最上面的大板上钉托泥板。

② 每块大板不得少于8个钉子（可一钉两用），钉子必须穿过两块大板钉在立柱上。每块小板不得少于一个钉子，每个钉子要穿透两块小板钉在大板上。钉子必须钉实，不得空钉。

③ 小板不准横纹钉，不得钉劈（通缝为劈），压接长度不少于20mm。

④ 托泥板宽度为30—60mm，与顶板间距为30—50mm，两头距小板间距不大于50mm，托泥板不少于3个钉子，两头钉子距板头不大于100mm，钉子分布均匀。

⑤ 大板要平直，以巷道为准，大板两端距顶板距离差不大于50mm。

⑥ 板闭四周严密，缝隙不准超过宽5mm，长200mm。

⑦ 结构牢固。

3）10min完成

（2）评分办法

1）骨架不牢、缺立柱、缺大板，边柱松动（用一手推拉边柱移位），边柱与顶梁搭接面小于1/2，立柱断裂未采取补救措施的，该项无分。

2）立柱排列不均匀（间距不在380—460mm之间），扣1分。

3）大板压茬小于20mm，大板水平超过50mm，每处扣0.5分。

4）缺小板、小板横纹钉、小板钉劈、小板压茬小于20mm，每处扣0.5分。

5）大板钉子未钉在立柱上，小板未座在大板上，少钉1个钉子、空钉或弯钉（可以补钉）、钉子未钉在大板上，钉帽与板面未接实（以钉帽与板之间能放进起钉器为准），每处扣0.5分。

6）未钉托泥板，扣0.5分。

7）托泥板与顶板或小板的间距超过规定，每处扣0.5分,少一个钉子，扣0.5分，钉端距超过扣0.5分，均匀误差大于100mm，扣0.5分。

8）板闭四周缝隙宽度超过5mm，且长度超过200 mm，每处扣0.5分。

9）超过时间扣0.5分。

10）未佩用氧气呼吸器，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.5分，丢失工具一件扣0.5分。

      - 建造砖密闭墙（3分）

（1）标准要求

1）密闭墙牢固、面平、浆饱、不漏风，不透明，结构合理，接顶充实（宽度不少于墙厚的2/3），30min完成。

2）墙厚370mm左右，结构为（砖）一横一竖，不准事先把地找平。按普通密闭施工，可不设放水沟和管孔。

3）前倾、后仰不大于100mm。

4）砖墙完成后，除两帮和顶可抹不大于100mm宽的泥浆外，墙面应整洁，砖缝线条应清晰，符合要求。

（2）评分办法

1）墙体不牢（用一只手推晃动、位移）；结构不合理（不按一横一竖施工或竖砖使用大半头）；墙面透亮，接顶不实（接顶宽度少于墙厚的2/3）；用木质材料接顶；墙面封顶前，里侧人员未出来，该项无分。

2）墙面平整以砖墙最上和最下两层砖所构成的平面为基准面，墙面任何砖块凹凸，应不超过基准面的正负20mm，否则每发现一处扣0.5分。检查方法：分别连接上宽、下宽各三分之一处，形成两条线，在两条线上每层砖各查一次。

3）前倾、后仰大于100mm扣0.5分。检查方法：从最上一行砖两端的三分之一处挂两条垂线，分别测量两条垂线上最上及最下一行砖至垂线的距离，其间距差均不超过正负100mm，否则，即为前倾、后仰。

4）砖缝应符合要求。每有一处大缝、窄缝、对缝各扣0.5分，墙面泥浆抹面，扣0.5分。

5）接顶不实（接顶宽度小于墙厚的三分之二，连续长度达到120mm），该项无分。使用可燃性材料扣0.5分。

6）超过时间扣0.5分。

7）未佩用氧气呼吸器，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.5分，丢失工具一件扣0.5分。

备注：

① 大缝：砖缝大于15mm为大缝（水平缝连续长度达到120mm为一处，竖缝达到50mm为一处）。

② 窄缝：砖缝小于3mm为窄缝（水平缝连续长度达到120mm为一处，竖缝达到50mm为一处）。

③ 对缝：上下砖的缝距小于20mm为对缝。

④ 紧靠两帮的砖缝不能大于30mm（高度达到50mm），否则，按大缝计。

⑤ 接顶处不足一砖厚时，可用碎石砖瓦等非燃性材料填实，间隙大于30mm宽，30mm高时为大缝；若该大缝的水平长度大于120mm时为接顶不实。

      - 架木棚（3分）

（1）标准要求

1）结构牢固、亲口严密，无明显歪扭，叉角适当。

2）棚距0.8－1m，两边棚距（以腰线位置量）相差不超过50mm，一架棚高，一架棚低或同一架棚的一端高一端低，相差均不得超过50mm，6块背板（两帮和棚顶各两块），楔子准备16块。

3）棚腿必须做“马蹄”。

4）棚腿窝深度不得少于200mm，工作完成之后，必须埋好与地面平，棚子前倾后仰不得超过100mm。

5）棚腿大头向上，亲口间隙不得超过4mm，后穷间隙不得超过15mm，梁腿亲口不准砍，不准砸。

6）棚子叉角范围180－250mm（从亲口处作一垂线一米处到棚腿的水平距离），同一架棚两叉角相差不得超过30mm，梁亲口深度不少于50mm，腿亲口深度不少于40mm，梁刷头必须盖满柱顶（如腿径小于梁子直径，则两者中心应在一条直线上）。

7）棚梁的两块背板压在梁头上，从梁头到背板外边缘距离不大于200mm，两帮各两块背板，从柱顶到第一块背板上边缘的距离应大于400mm，小于600mm，从巷道底板到第二块背板下边缘的距离，应大于400mm，小于600mm。

8）一块背板打两块楔子，楔子使用位置正确，不松动，不准同点打双楔。

9）30min完成。

（2）评分方法

1）结构不牢（用一只手推动位移）扣3分。超过时间扣0.5分。

2）亲口间隙超过4mm（用宽20mm，厚5mm的钢板插入10mm为准），梁头与柱间隙（后穷）超过15mm（用高15mm，宽20mm的方木插入10mm为准）均为亲口不严，每发现一处扣0.5分。

3）叉角不在180－250mm范围，同一架棚两叉角直差超过30mm，每处扣0.5分。

4）砍砸棚梁或棚腿接口，少一个楔子，楔子松动，楔子使用位置不正确，同点打双楔，每处扣0.5分。

5）棚腿大腿朝下，背板少一块，每处扣0.5分。

6）棚距不在0.8－1.0米范围内（以两腿中心测量），扣0.5分。两帮棚距相差超过50mm扣0.5分，木棚一架高一架低超过50mm，每处扣0.5分。

7）棚腿不作马蹄，每个扣0.5分，柱窝未埋出地面，每处扣0.5分。

8）背板位置不正确，每处扣0.5分。

9）棚子明显歪扭（以每架棚为一处），梁或腿歪扭差大于50mm，每处扣0.5分。棚梁或棚腿亲口深度不当，每处扣0.5分。

10）每架棚前倾后仰超过100mm，扣0.5分。检验方法：在两棚距地面300mm处拉一条线，从棚梁中点向下吊一条线，线与水平连线的水平距离，即为前倾后仰的检测距离。

11）未佩用氧气呼吸器，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.5分，丢失工具一件扣0.5分。

      - 安装局部通风机和接风筒（1分）

（1）标准要求

1）安装和接线正确。

2）风筒接口严密不漏风。

3）现场做接线头，局部通风机动力线接在防爆开关上，操作人员不限，使用挡板密封圈。

4）5节风筒，每节长度为10m，直径400mm；采用双反压边接头，吊环向上一致。

5）8min完成。

（2）评分办法

1）安装与接线不正确，每处扣0.5分。

2）接头漏风，每处扣0.5分。

3）事先做好线头，不使用挡板、密封圈，该项无分。

4）不采用双反压边接头；吊环错距大于20mm，每处扣0.5分。

5）未接地线或接错，该项无分。

6）超过时间扣0.5分。

7）未佩用氧气呼吸器，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.5分，丢失工具一件扣0.5分。

      - 安装高倍数泡沫灭火机（1分）

（1）标准要求

1）在安装地点备好1台防爆磁力启动器、3个防爆插座开关、连好线的四通接线盒、带电源的三相闸刀及水源。

2）将高泡机、潜水泵、配制好的药剂、水龙带等器材运至安装地点，进行安装。防爆四通接线盒的输入电缆要接在磁力启动器上，磁力启动器的输入电缆接在三相闸刀电源上，两处接线头必须现场做。风机、潜水泵与四通接线盒之间均采用事先接好的防爆插销、插座开关连接和控制，接线、安装应符合防爆要求。

3）安装完成后，送电开机，发泡灭火。

4）15min完成。

（2）评分办法

1）不能发泡、地线接错，接线未接完或磁力启动器盖子上的螺丝未上完就送电开机、接线电缆没有密封圈、风机安装颠倒，未将火扑灭，发现上述情形之一者，该项无分。

2）接线不正确（线头绕向错误），每处扣0.5分。

3）螺丝未上紧（凡用工具上的螺丝，用手能拧动为未上紧），每处扣0.5分。

4）螺丝垫圈，压线金属片，每缺一件扣0.5分。

5）发泡不满网的三分之二扣0.5分。

6）BGP200型高倍数泡沫灭火机单机运转或风机反转，各扣1分。

7）超过时间扣0.5分。

8）未佩用氧气呼吸器，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.5分，丢失工具一件扣0.5分。

    - 综合体质（10分）

考核方法：以标准建制小队为单位，每个队员随机确定3个（至少包含第8-11小项中1个）及以上小项进行考核。单个队员进行全部11个小项考核时，按逐小项检查扣分方式计算；未进行全部11个小项考核时，按抽小项检查扣分方式计算，实际抽查小项的平均扣分率为所有抽查小项扣分率的平均值。小队所有人员的平均扣分为中队仪器操作扣分。

（1）标准要求

1）引体向上（0.5分）：正手握杠，连续8次。

2）举重（0.5分）：杠铃重30kg，连续举10次。

3）跳高（0.5分）：1.1m。

4）跳远（0.5分）：3.5m。

5）爬绳（0.5分）：爬高3.5m。

6）哑铃（0.5分）：8kg（二个）上、中、下各20次。

7）负重蹲起（0.5分）：负重为40kg的杠铃，连续蹲起15次。

8）跑步（0.5分）：2000m，10min完成。

9）激烈行动（2分）：佩用氧气呼吸器，按火灾事故携带装备，8min行走1000m，每人再150s拉检力器100次（携带装备行走1000m与拉检力器要连续进行，不得间隔）。

10）耐力锻炼（2分）：佩用氧气呼吸器负重15kg，4h行走1万米。

11）高温浓烟训练（2分）：在演习巷道内，在50℃的浓烟中，30min每人拉检力器100次，并锯Ø16—Ø18的木段两块。

（2）评分办法

1）第1-8小项，单个队员不参加或达不到小项标准扣0.5分。

2）第9-11小项，单个队员不参加或超时10%以上扣2分，超时10%以内扣1分；查看中队平时训练记录，未按规定进行训练，扣1分。

3）小项训练器械缺损或不符合标准（检力器标准：重量20kg，拉距为1.2m），小队全员扣该小项全部分值。

    - 军事化操练（8分）

      - 风纪、礼节（2分）

标准要求及评分办法：全队人员统一整齐着制服，正确佩戴标志（肩章、臂章、领花、帽徽），帽子要戴端正，不得留长发、胡须，不得佩戴首饰；全体指战员做到服从命令，听从指挥；发现1人不符合规定扣0.5分，未统一着装扣2分。

      - 队容（6分，其中整齐2分，操练4分）

（1）基本规定

1）标准要求

① 队列操练由中队指挥员指挥，由不少于2个标准建制小队完成。

② 队列操练由领队指挥员在场外（指定位置）整理队伍，跑步进入场地至各项操练完毕。

③ 项目操练按照排列顺序依次进行，不得颠倒。

④ 除领取与布置任务、整理服装外，其余各单项均操练两次。

⑤ 行进间队列操练时，行进距离不小于10m。

⑥ 操练完毕，领队指挥员向首长请示后，将中队成纵队跑步带出场地结束。

指挥员要做到：

① 指挥位置正确。

② 姿态端正，精神振作，动作准确。

③ 口令准确、清楚、洪亮。

④ 清点人数，检查着装，严格要求，维护队列纪律。

2）评分办法

① 少于2个标准建制小队，扣3分。

②指挥员位置不合适一处扣0.5分。

③队列操练项目，每缺一项扣1分，各单项少做1次扣0.5分；项目之间或单项内前后顺序颠倒，每次扣0.5分。

④行进距离小于10m，扣0.5分 (步伐变换时要求两种步伐的总行进距离也是10米，纵队队形和方向变化除外)。

（2）领取与布置任务

1）标准要求

① 领队指挥员整好队伍后，应跑步到首长处报告及领取任务，再返回向队列人员简要布置任务。

② 报告前和领取任务后向首长行举手礼。

③ 领队指挥员在报告和向队列人员布置任务时，队列人员应成立正姿势，不许做其它动作。

④ 在各项操练过程中，不许再分项布置任务和用口令、动作提示。

领队指挥员报告词：“报告！×××救援队操练队列集合完毕，请首长指示！报告人：队长×××！”首长指示词：“请操练！”接受指示后回答：“是！”行礼后返回队列前，向队列人员简要布置操练的项目。

2）评分办法

① 指挥员在操练过程中有口令和动作提示，1次扣0.5分。

② 队列人员每有1人次动作不正确，扣0.5分。

③ 报告词有漏项或报告词出现错误，每处扣0.5分。

（3）解散

标准要求及评分办法：队列人员听到口令后要迅速离开原位散开。每有1人次不按要求散开，扣0.5分。

（4）集合（横队）

1）标准要求

① 队列人员听到集合预令，应在原地面向指挥员，成立正姿势站好。

② 听到口令应跑步按口令集合（凡在指挥员后侧人员均应从指挥员右侧绕行）。

2）评分办法

每有1人次不正确，扣0.5分。

（5）立正、稍息

标准要求及评分办法：按动作要领分别操练，姿势正确、动作整齐一致。每有1人次做错，扣0.5分。

（6）整齐（依次为：整理服装、向右看齐、向左看齐、向中看齐）

标准要求及评分办法：在整齐时，先整理服装一次（按“中国人民解放军队列条例”中整理队帽、衣领、上口袋盖、军用腰带、下口袋盖的规定进行）。每有1人次整理顺序错误或看齐动作与口令不符，扣0.5分。

（7）报数

标准要求及评分办法：报数时要准确、短促、洪亮、转头（最后一名不转头）。每有1人次报数不转头或报错数，扣0.5分。

（8）停止间转法（依次为：向右转、向左转、向后转、半面向右转、半面向左转）

标准要求及评分办法：动作准确，整齐一致。每有1人次转错，扣0.5分。

（9）齐步走、正步走、跑步走（均为横队）

标准要求及评分办法：队列排面整齐，步伐一致。每有1人次走（跑）错，扣0.5分。

（10）立定

标准要求及评分办法：在齐步走、正步走和跑步走时分别作立定动作时进行检查考核，要整齐一致。每有1人次做错，扣0.5分。

（11）步伐变换（依次为：齐步变跑步、跑步变齐步、齐步变正步、正步变齐步）

标准要求及评分办法：按要领操练，排面整齐、步伐一致。每有1人次做错，扣1分；顺序颠倒扣0.5分。

（12）行进间转法（均在齐步走时向左转走、向右转走、向后转走）

标准要求及评分办法：队列排面整齐，步伐一致。每有1人次转错、走错，扣0.5分。

（13）纵队方向变换（停止间左转弯齐步—走、右转弯齐步—走；行进间右转弯—走、左转弯—走）

标准要求及评分办法：排面整齐，步伐一致。每有一人次单列行进、步伐走错，扣0.5分。

（14）队列敬礼（停止间）

标准要求及评分办法：排面整齐，动作一致。每有一人次做错，扣0.5分。

检 阅 席

入口

出口

40m

20m

5m

5m

10m

指挥员

队列操练场地布置图如下：

    - 日常管理（10分）

      - 值班室管理

（1）标准要求

电话值班室应装备录音电话机、报警装置、计时钟、接警记录簿、交接班记录簿、救援队伍部署图、服务区域矿山分布图、作息时间表和工作日程图表。

（2）评分办法

每缺一种扣0.5分。

      - 规章制度

（1）标准要求

应建立如下制度：值班工作制度、交接班制度、技术装备维修保养制度、学习培训制度、训练制度、战后总结讲评制度、预防检查制度、内务管理制度、装备管理制度、档案管理制度、车辆管理制度、会议制度、财务管理制度和奖惩制度等。

（2）评分办法

每缺少一种制度扣0.5分。

      - 各种记录

（1）标准要求

应建立如下记录：工作日志、交接班记录、装备维护保养记录、学习培训记录、会议记录、训练记录、月（季）度考核记录、安全技术工作记录、预防检查记录、接警记录、事故救援记录、战后总结评比记录等。工作日志由值班指挥员填写，其它记录按岗位责任制的要求填写。

（2）评分办法

缺一种记录扣1分，记录不全一处扣0.5分。

      - 计划管理

（1）标准要求

应做到年、季、月有工作计划和总结。计划内容：学习培训、训练、预防检查、装备配备与维护等。

（2）评分办法

年工作计划和总结，缺一项扣1分；季、月工作计划和总结，缺一项扣0.5分。

      - 预防检查

（1）标准要求

按计划到服务矿井进行熟悉巷道和预防检查,绘出检查路线及通风系统示意图。

（2）评分办法

未按计划开展预防检查扣1分，未绘制示意图扣0.5分。

      - 内务管理

（1）标准要求

1）户外环境美观、整洁，室内保持干净、整齐。

2）宿舍、值班室做到物品悬挂一条线、床上卧具叠放一条线、洗刷用品放置一条线。

（2）评分办法

发现一项（处）不符合要求扣1分。