ICS（XXXXXX）

XXX（中国标准文献分类）

备案号

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ XXXX—20XX

陆上油气管道建设项目

安全评价导则

安全评价报告编制导则

（一号，黑体，居中）

Guidelines for the establishment of safety evaluation report of pipeline

Construction of onshore oil and gas pipeline

（征求意见稿）

中华人民共和国应急管理部  发布

目    次

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX实施

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价依据	2

5  建设项目概况	2

6  评价范围、单元划分与评价方法选择	13

7  危险有害因素辨识	13

8  单元安全评价	14

9  安全管理评价	17

10  结论与建议	17

11  与建设单位交换意见	18

12 附件与附图	18

13  报告编制要求	18

附　录　A (资料性附录) 主要安全设施	21

附　录　B (规范性附录) 安全评价报告封面格式	23

附　录　C (规范性附录) 安全评价报告扉页格式	24

附　录　D (规范性附录) 安全评价报告评价人员名单格式	25

- 前    言

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及标准的规定，落实“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求，做好安全评价工作，制定本标准。

本标准的全部技术内容均为推荐性。

本标准按照 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会归口。

本标准起草单位：胜利油田检测评价研究有限公司、石油工业安全专业标准化技术委员会。

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

陆上油气管道建设项目安全评价导则

# 1  范围

本标准规定了陆上油气管道建设项目安全评价内容及其报告编制的要求。

本标准适用于中华人民共和国境内新建、改建、扩建的陆上油气管道。

本标准不适用于海底油气管道、城镇燃气管道、油气田集输管道和炼油、化工企业油气管道。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17742  中国地震烈度表

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GB 18306  中国地震动参数区划图

GB/T 21447  钢质管道外腐蚀控制规范

GB 32167  油气输送管道完整性管理规范

GB 50061  66kV及以下架空电力线路设计规范

GB 50183  石油天然气工程设计防火规范

GB 50251  输气管道工程设计规范

GB 50253  输油管道工程设计规范

GB 50423  油气输送管道穿越工程设计规范

GB 50459  油气输送管道跨越工程设计规范

GB 50460  油气输送管道跨越工程施工规范

GB 50545  110kV~750kV架空输电线路设计规范

GB/T 50698  埋地钢质管道交流干扰防护技术标准

SY/T 6064  管道干线标记设置技术规范

公路安全保护条例  中华人民共和国国务院令第593号，2011年7月1日起施行

铁路安全管理条例  中华人民共和国国务院令第639号，2014年1月1日起施行

关于严格执行高速铁路接触网支柱有关标准的通知  铁道部建技﹝2010﹞329号

关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知  交公路发﹝2015﹞36号

油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定  国能油气﹝2015﹞392 号

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

油气管道  oil and gas pipeline

油气管道是指输送符合有关标准质量要求的石油、天然气管道及管道附属设施，其中石油包括原油、成品油和液化石油气；天然气是指常规天然气、页岩气、煤层气和煤制天然气等。

3.2

安全设施  safety facilities

安全设施是指在油气管道系统中用于安全防护、防火防爆、检测报警、应急处置所采用的设施。主要安全设施见附录A（资料性附录）。

# 4  评价依据

- 4.1 应列出建设单位的经营范围，并说明建设项目单位与建设单位的隶属关系；

- 应列出《可行性研究报告》编制单位和评价单位的资质（见12.1.7附件中的a和b），若无资质，应说明其经营范围和具有承担相应工作的能力；

- 应列出安全评价单位与建设单位或建设项目单位签订的安全评价委托书（见12.1.7附件中的c）。

- 4.2 建设项目支持性文件应包括建设项目的政府许可和建设单位批复等意见（见12.1.7附件中的d、e、f和g）。

- 4.3 列出评价依据的现行国家法律、法规、部门规章和地方法规，应标明发布机构、令号和施行日期。

- 4.4 列出评价依据的现行规范性文件，应标明发布机构、文号和施行日期。

- 4.5 列出评价依据的现行国家和行业标准目录，应标明标准代号和年号。其他参考的标准包括选用的国外先进标准和适用的国内企业标准，应标明版本号或标准代号。

- 4.6 应描述与安全生产相关的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航安全性评价等工作的完成情况。

# 5  建设项目概况

5.1  基本情况

建设项目基本情况应包括但不限于以下内容：

a）线路起点、终点，总体走向图和途经地区（见表1），站场和截断阀室的设置（见表2），总投资等。

表1  行政区划统计表

| 序号 | 省/自治区/直辖市 | 地级市 | 县/区 | 长度 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表2  站场/阀室设置统计表

| 序号 | 站场/阀室 名称 | 站场等级 | 位置 | 里程 （km） | 间距 （km） | 高程 （m） | 功能 | 输气管道 地区等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

b)  输送工艺和设计输量、管径、设计压力、 管线长度、管材、设计温度等参数。

c)  输送介质的物性、组分。原油物性见表3，成品油物性见表4，天然气物性见表5，天然气组分见表6。

表3  原油物性

| 序号 | 项目 | 原油名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XX原油 | XX原油 | XX原油 | …… |
| 1 | API（相对密度） |  |  |  |  |
| 2 | 密度(20℃)(t/m3) |  |  |  |  |
| 3 | 凝点(℃) |  |  |  |  |
| 4 | 水份(％) |  |  |  |  |
| 5 | 硫含量(m％) |  |  |  |  |
| 6 | 蜡含量(m％) |  |  |  |  |
| 7 | 运动粘度(mm2/s) |  |  |  |  |
| 8 | 原油类别 |  |  |  |  |
| 9 | 闪点（闭口）℃ |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 注：含硫量在0.5％～2.0％为含硫；高于2.0％为高硫；低于0.5％为低硫。 |  |  |  |  |  |

表4  成品油物性

| 油品种类 |  | 密 度 （t/m3） | 闪点 (℃) | 干点 (℃) | 粘 度 （mm2/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽 油 | 90# |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 柴 油 | 0# |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表5  天然气物性

| 气源% | 密度 （kg/m3） | 高位发热量 (MJ/m3) | 低位发热量 (MJ/m3) | 烃露点 (℃) | 水露点 (℃) | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX气源 |  |  |  |  |  |  |
| XX气源 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

表6  天然气组分

| Mol组分/% | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | N2 | CO2 | H2 | CO | H2S | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2  自然及社会环境概况

5.2.1  自然环境

5.2.1.1  应介绍管道沿线的气象条件(见表7)。

表7  气象条件

| 序号 | 地 名 |  | 气温 (℃) |  |  | 年降水量（mm） |  |  | 风速（m/s） |  |  | 年平均相对湿度（%） | 最大相对湿度（%） | 多年平均日照数（h） | 多年平均年蒸发量(mm) | 季节性冻土最大冻深(cm) | 年雷暴日（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 | 极端最高 | 极端最低 | 多年平均 | 最多 | 最少 | 多年平均 | 最大 | 主导风向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行政区划 | XX市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行政区划 | XX市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.2  应说明管道途经地区的地形地貌（见表8）。

表8  地形地貌

| 序号 | 行政区划 （省/市） | 线路长度（km） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平原 | 沟谷 | 丘陵 | 沟壑 | 山区 | 水网 | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2  社会环境

应描述管道沿线人文、经济、交通条件等。

5.3  线路工程

5.3.1  管道本体

应说明油气管道采用的管材、强度设计系数和主要技术条件。

5.3.2  管道敷设

5.3.2.1 应说明管道敷设方式，列出管道的埋深，经过水田、岩石类、旱地、冻土区域等地区的最小覆土厚度。

5.3.2.2 应对输气管道进行地区等级划分，将结果填入表2。

5.3.3  人口密集区域与公共设施

5.3.3.1  应说明管道中心线两侧各200m范围内的村庄、医院、学校、客运站、城镇规划区、工业园区等的分布情况，按表9进行统计。

表9  油气管道沿线主要人口密集区域、公共设施

| 名称 |  |  | 最小间距（m） | 线路经过长度（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村庄 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 医院 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 学校 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 客运站 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 城镇规划区 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 工业园区 | 1 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

5.3.3.2  应说明管道与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施的相互影响情况。

5.3.3.3  应按照GB 32167的规定确定沿线人员密集型高后果区（见表10）。

表10  人员密集型高后果区

| 序号 | 地理位置 | 桩号范围 | 长度（m） | 识别描述 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

5.3.4  地质灾害

应根据地质灾害危险性评估报告或地质勘查情况，描述地质灾害分布情况（见表11）。

表11  主要地质灾害

| 序号 | 地质灾害 类型 | 地理 位置 | 影响线路长度 （km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑坡 |  |  |  |
| 2 | 危岩和崩塌 |  |  |  |
| 3 | 泥石流 |  |  |  |
| 4 | 地面沉降与地裂缝 |  |  |  |
| 5 | 岩 溶 |  |  |  |
| 6 | 湿陷性黄土 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

5.3.5  地震

应根据地震安全性评价报告，描述管道沿线的地震烈度和全新世活动断裂带（见表12和表13）。

表12  地震动峰值加速度

| 序号 | 地理位置 | 管道长度 （km） | 地震烈度 | 地震动峰值加速度 （g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表13  全新世活动断裂带

| 编号 | 断裂带名称 | 性质 | 与油气管道交角 （°） | 行政区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.3.6  山岭隧道

应说明管道穿越山岭隧道情况（见表14）。

表14  山岭隧道

| 序号 | 名称 | 位置 | 穿越长度（m） | 穿越情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.3.7  采矿区

应根据压覆矿产资源评估报告，描述管道经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况（见表15）。

表15  采矿区

| 序号 | 名称 | 位置 | 经过长度（m） | 经过情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.3.8  河流大、中型穿（跨）越

5.3.8.1  应描述管道沿线的水文条件。

5.3.8.2  应对管道穿跨越河流情况进行统计（见表16）。

5.3.8.3  对于通航河流，应根据通航安全性评价报告，描述通航对管道的影响。

表16  河流大、中型穿（跨）越工程

| 序号 | 名称 | 位置 | 方式 | 油气管道设计埋深（m） | 长度 （m） | 用管（管径×壁厚） （mm×mm） | 穿跨越 工程等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.9  与架空输电线路并行交叉

应说明管道与架空输电线路并行、交叉情况（见表17和表18）。

表17  管道与架空输电线路并行段

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 区域 位置 | 并行间距 （m） | 并行长度 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流架空输电线路 | ±xxkV xx线路 |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |
| 3 | 电气化铁路线路 | xxkV xx线路 |  |  |  |
| 4 |  | … |  |  |  |
| 5 | 交流架空输电线路 | xxkV xx线路(铁路) |  |  |  |
| 6 |  | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| 注：电压等级及线路名称： 1.交流架空输电线路：xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）； 2.直流架空输电线路：±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 3.电气化铁路线路： xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））。 |  |  |  |  |  |

表18  管道与架空输电线路交叉段

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 区域位置 | 距换流站接地极距离 （km） | 交叉角度 （°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流架空输电线路 | ±xxkV xx线路 |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |
| 3 | 电气化铁路线路（交流、直流） | xxkV xx线路 |  |  |  |
| 4 |  | … |  |  |  |
| 5 | 交流架空输电线路 | xxkV xx线路 |  |  |  |
| 6 |  | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| 注：电压等级及线路名称： 1.交流架空输电线路：xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）； 2.直流架空输电线路：±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 3.电气化铁路线路： xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））。 |  |  |  |  |  |

5.3.10  与铁路并行交叉

应说明管道与铁路并行、交叉情况（见表19和表20）。

表19  管道与铁路并行段

| 序号 | 名称 | 类型 | 位置 | 并行长度 （m） | 并行间距 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表20  管道与铁路交叉段

| 序号 | 名称 | 类型 | 位置 | 长度 （m） | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5.3.11  与公路并行交叉

应说明管道与公路并行、交叉情况（见表21和表22）。

表21  管道与公路并行段

| 序号 | 名称 | 位置 | 公路等级 | 并行长度 （m） | 并行间距 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表22  管道与公路交叉段

| 序号 | 名称 | 位置 | 长度 （m） | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.3.12  与其他管道并行交叉

应说明管道与其他管道并行、交叉情况（见表23和表24）。

表23  管道与其他管道并行段

| 序号 | 已有管道名称 | 区域位置 | 并行长度 （m） | 并行间距 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表24  管道与其他管道交叉段

| 序号 | 已有管道名称 | 区域位置 | 交叉垂直间距 （m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

5.3.13  标识与伴行路

应说明管道标识、伴行道路设置原则和相关情况等。

5.3.14  截断阀室

应根据防洪影响评价报告，描述截断阀室（输气管道含放空管）型式、布置、周边环境、交通条件和防洪设计标高情况（见表2）。

5.4  站场工程

5.4.1  区域布置

5.4.1.1  站场（含与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管）的区域布置应按GB 50183的规定描述防火间距。

5.4.1.2  站场（含与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管）与高速铁路、埋地通信线缆的距离应符合相关规定。

5.4.2  平面及竖向布置

5.4.2.1  应根据防洪影响评价报告，描述站场内的平面及竖向布置，并按GB 50183的规定检查防火间距。

5.4.2.2  站场内消防通道应与拟用的消防车辆相适应。

5.4.3  输送工艺

输气管道的输送工艺应按GB 50251的规定进行检查；输油管道的输送工艺应按GB 50253的规定进行检查。

5.4.4  站场工艺

输气管道的站场工艺应按GB 50251的规定进行检查；输油管道的站场工艺应按GB 50253的规定进行检查。

5.4.5  储运设备

应列出主要储运设备（见表25）。

表25   储运设备

| 站名 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX站（油） | 输油泵 |  |  |  |  |
|  | 储罐 |  |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |  |
|  | 加热炉 |  |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |  |
|  | 泄压罐 |  |  |  |  |
|  | 污油罐 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| XX站（气） | 压缩机组 |  |  |  |  |
|  | 空冷器 |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |  |
|  | 旋风分离器/过滤分离器 |  |  |  |  |
|  | 电加热器/加热炉 |  |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |  |
|  | 放空立管 |  |  |  |  |
|  | 排污罐 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

5.5  公用工程

5.5.1  自控

应说明自控系统设置情况：

a) 数据采集与监视控制系统(SCADA)；

b) 基本过程控制系统（BPCS）；

c) 安全仪表系统；

d) 管道泄漏检测系统；

e) 水击保护系统；

f) 火灾及可燃气体报警系统（FGS）；

g) 站控制室的设置；

h) 其它安全措施。

5.5.2  通信

应说明通信系统设置情况

a) 数据传输；

b) 安全防范系统；

c) 电子巡查及巡检系统；

d) 防雷及接地；

e) 光缆防护。

5.5.3  供配电

应说明供配电设置情况：

a)  压气站供电系统配置情况，主要包括：地方电网相关变电站（电源点）概况；压气站变电站概况（电压等级、电源联络线路参数、变压器容量、压缩机容量及启动方式等）；

b)  站场、阀室电源配置、负荷以及应急或备用电源（含消防用电）的配置情况；

c)  变电站（所）的继电保护及电气监控系统的配置情况；

d)  爆炸危险区域划分和相关电气设备、电力电缆采取的防火、防爆措施；

e)  各站场、阀室防雷、防静电保护措施；

f)  主要电气设备统计。

5.5.4  防腐与保温

应说明管道防腐与保温情况：

a)  管道外防腐层及保温层材料和补口方式，站内管道及设备防腐、保温，大型容器和储罐内、外壁的防腐、保温措施；

b)  线路阴极保护站分布、数量、供电方式和设置情况，牺牲阳极材料的选用、分布情况；

c)  站场区域阴极保护系统构成，阳极类型及材料，设置点的布置；

d)  管道沿线杂散电流干扰防护方案。

5.5.5  给排水及消防

应说明给水、排水、消防情况：

a)  站场生产、生活及消防用水量、水压、水源；

b)  站场工业污水、生活污水及雨水排放系统设置，

c)  站场、阀室采用的灭火设施。

5.5.6  采暖通风

应说明通风方式，供热设施或外接热源等情况。

5.5.7  建(构)筑物

应列出建（构）筑物统计表（见表26）。

表26  建（构）筑物

| 序号 | 站场 名称 | 单体 名称 | 结构 形式 | 建筑 面积 （m2） | 层数 | 火灾危险 性类别 | 耐火 等级 | 抗震 设防烈度 | 抗震 设防分类 | 抗震 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6  评价范围、单元划分与评价方法选择

6.1  评价范围

应描述新建项目与上下游衔接的工程界面与评价界面，若分期建设应说明分期建设界面；改（扩）建项目与在役管道的工程界面与评价界面。

6.2  评价单元的划分

应针对油气管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，评价单元的划分应能够保证安全评价的顺利实施。一般划分为线路、站场、公用工程单元和安全管理等。

6.3  评价方法的选择

选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法包括：

a)  安全检查表法；

b)  火灾、爆炸危险指数评价法；

c)  预先危险性分析（PHA）；

d)  事故树分析（FTA）；

e)  类比分析法；

f)  定量风险评价（QRA）等。

# 7  危险有害因素辨识

7.1  输送介质

应对输送介质进行危险有害因素辨识。

7.2  自然及社会环境概况

应对管道沿线自然及社会环境进行危险有害因素辨识。

7.3  线路工程

应对线路工程包括的管道本体、管道敷设、人口密集区域与公共设施、地质灾害、地震、山岭隧道、采矿区、河流大、中型穿（跨）越、与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉、标识与伴行路和截断阀室进行危险有害因素辨识。

7.4  站场工程

应对站场工程包括的区域布置、平面及竖向布置、输送工艺、站场工艺和储运设备进行危险有害因素辨识。

7.5  公用工程

应对公用工程包括的自控、通信、供配电、防腐与保温、给排水及消防、采暖通风和建(构)筑物进行危险有害因素辨识。

7.6  建设项目相互间的影响

对于新建、改（扩）建、合建、毗邻的油气管道建设项目，应分析各建设项目相互间的影响及可能产生的危险和有害因素，与在役站场油气管道动火连头以及与其他系统、相邻设施衔接等，并说明主要分析结果。

7.7  重大危险源辨识

对列入评价范围内与原油、成品油管道工程相连的油库，应按照GB 18218进行危险化学品重大危险源辨识。

7.8  辨识结果汇总

7.8.1 应汇总主要危险有害因素的分布。

7.8.2 应按照管道和站场危险有害因素辨识结果，针对生产安全事件、自然灾害事件列出需要编制现场应急处置方案的应急事件种类。

# 8  单元安全评价

8.1  一般规定

8.1.1 针对单元评价内不同的评价对象价应分别选用适用的评价方法。

8.1.2 根据调研、查阅有关资料、实地查看的结果，分析《可行性研究报告》中已有安全措施的可行性，提出建设项目的补充安全对策措施，得出评价结论。

8.1.3 根据与安全生产相关的其他评价工作完成情况，应对设计提出相应的安全对策措施。

8.2  线路工程

8.2.1  管道本体

应分析管材选取、强度设计系数、输送温度与输送介质的匹配性，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行可行性评价；若采用新材料，应说明新材料的安全可靠性论证情况。

8.2.2  管道敷设

应按照表8统计结果分析管道敷设方式、埋深以及管道经过水田、岩石类、旱地等地区的最小覆土厚度，依据GB 50251或GB 50253等要求进行合规性评价。

8.2.3  人口密集区域与公共设施

应分析管道与周边人口密集区域与公共设施的间距、高后果区识别等情况，按照GB 50183、GB 32167、GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。

8.2.4  地质灾害

应根据地质灾害危险性评估报告，分析管道经过的地质灾害区，如滑坡、危岩和崩塌、泥石流、地面沉降与地裂缝、岩溶、湿陷性黄土等，进行合理性评价。

8.2.5  地震

应根据地震安全性评价报告，分析管道沿线的地震烈度和经过的全新世活动断裂带，按照GB/T 17742、GB 18306等的规定进行合规性评价。

8.2.6  山岭隧道

应分析管道穿越山岭隧道的方案和弃渣存放点情况，进行合理性评价。

8.2.7  采矿区

应根据压覆矿产资源评估报告，分析管道经过采矿区（固体、液体、气体）的情况，进行合理性评价。

8.2.8  河流大、中型穿（跨）越

应根据通航安全性评价报告，分析管道穿（跨）越大、中型河流情况，按照GB 50423和GB 50459等的规定进行合规性评价。

8.2.9  与架空输电线路并行交叉

应分析管道与架空输电线路并行、交叉情况，按照GB 50061、GB 50545、GB/T 50698和GB/T 21447等的规定进行合规性评价。

8.2.10  与铁路并行交叉

应分析管道与铁路并行、交叉情况，按照《铁路安全管理条例》、《关于严格执行高速铁路接触网支柱有关标准的通知》、《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》、GB 50423和GB 50459等的规定进行合理性评价。

8.2.11  与公路并行交叉

应分析管道与公路并行、交叉情况，按照《公路安全保护条例》、《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》、GB 50423、GB 50460等的规定进行合理性评价。

8.2.12  与其他管道并行交叉

应分析管道与其他管道（含油气管道、市政管道）并行、交叉情况，进行合理性评价。

8.2.13  标识与伴行路

应分析管道标识与伴行路设置情况，按照SY/T 6064等的规定对标识进行合规性评价，对伴行路进行合理性评价。

8.2.14  截断阀室

应根据防洪影响评价报告，分析截断阀室（含输气管道的放空立管）设置情况，按照GB 50251、GB 50253等的规定进行合规性评价。

8.3  站场工程

8.3.1  区域布置

8.3.1.1  应分析站场（含与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管）的区域布置情况，按GB 50183等的规定进行合规性评价。

8.3.1.2  应分析站场（含与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管）与高速铁路、埋地通信线缆的区域布置情况，进行合规性评价。

8.3.2  平面及竖向布置

8.3.2.1  应分析站场内的平面及竖向布置，按照GB 50183等的规定进行合规性评价。

8.3.2.2  应分析站场内消防道路应与拟用的消防车辆的匹配性。

8.3.3  输送工艺

应分析输送工艺，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价；若采用新工艺，应说明新工艺的安全可靠性论证情况。

8.3.4  站场工艺

应分析站场工艺和采用的主要技术，按照GB 50183、GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价；若采用新技术、新工艺，应说明新技术、新工艺的安全可靠性论证情况。

8.3.5  储运设备

应分析采用的主要储运设备情况，进行合理性评价；若采用新设备，应说明新设备的安全可靠性论证情况。

8.3.6  建设项目相互间的影响

应分析新建、改（扩）建、合建、毗邻的油气管道建设项目与在役管道、站场的相互影响，进行合理性评价。

8.3.7  典型站场定量风险评价

应对典型站场进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险。

8.4  公用工程

8.4.1  自控

应分析数据采集与监视控制系统(SCADA)、基本过程控制系统（BPCS）、安全仪表系统、管道泄漏检测系统、水击保护系统、火灾及可燃气体报警系统（FGS）、站控制室的设置、其它安全措施等的设置情况，进行合规性评价。

8.4.2  通信

应分析数据传输、安全防范系统、电子巡查及巡检系统、防雷及接地、电缆防护等的设置情况，进行合规性评价。

8.4.3  供配电

应分析压气站供电系统、站场和阀室电源、变电站（所）、爆炸危险区域划分、主要电气设备、防雷和防静电接地等情况，进行合规性评价，并说明采用属于国家明令禁止、淘汰的电气设备情况。

8.4.4  防腐与保温

应分析管道外防腐层及保温层材料和补口方式、阴极保护站设置、沿线杂散电流干扰等情况，进行合规性评价。

8.4.5  给排水及消防

应分析给水、排水、消防情况，进行合规性评价。

8.4.6  采暖通风

应分析通风方式，供热设施或外接热源等情况，进行合规性评价。

8.4.7  建(构)筑物

应分析建（构）筑物情况，进行合规性评价。

# 9  安全管理评价

9.1  安全管理机构设置

应说明建设项目安全管理机构的设置和隶属关系，并进行合理性评价。

9.2  人员编制与安全管理人员设置

应说明建设项目定员编制与安全管理人员设置情况，依托原有管理机构的项目，应说明依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况，以及新增定员编制和安全管理人员情况，并进行合理性评价。

9.3  个体安全防护用品配备

应说明个体安全防护用品配备情况，并进行合理性评价。

9.4  抢修机构设置及设备配备

应说明抢修机构的设置和隶属关系、定员编制、设备配备情况，并进行合理性评价。

9.5  应急预案编制

应根据危险有害因素辨识结果，针对生产安全事件和自然灾害事件，按站场管理的管段给出编制现场应急处置方案的应急事件种类。

9.6  安全投入

应列出建设项目主要安全设施投入概算情况。

9.7  外部依托力量

应说明建设项目外部依托条件，评价依托开展消防、有毒有害气体防护、医疗救助、抢险作业的可行性。

# 10  结论与建议

10.1  结论

根据上述安全评价结果，应从以下方面给出结论：

a) 建设、可行性研究单位的合法性；

b) 采用国内首次使用的新工艺、新技术、新材料、新设备的安全可靠性；

c) 管道路由、站场选址的合规性；

d) 选用的主要技术、工艺的安全可靠性；

e) 危险有害因素识别的全面性，提出的安全对策措施的可行性；

f) 应急事件种类（以站场管理的管段为单位）的针对性；

g) 给出明确结论。

10.2  对设计的建议

应对设计提出有针对性的安全措施建议。

10.3  对建设施工的建议

应对建设施工提出有针对性的安全措施建议。

10.4  对生产运行的建议

应对生产运行提出有针对性的安全措施建议。

# 11  与建设单位交换意见

11.1 评价完成后，建设单位应对安全评价报告进行内审，并出具内审意见。

11.2 评价单位与建设单位对安全评价报告中某些内容达不成一致意见时，应在安全评价报告中如实说明建设单位的意见及其理由。

# 12 附件与附图

12.1 附件

附件应包括但不限于以下内容的复印件：

a)	《可行性研究报告》编制单位的资质；

b)	安全评价单位的资质；

c)	安全评价委托书；

d)	《可行性研究报告》批复；

e)	建设项目规划路由许可意见；

f)	建设项目的审批、核准（备案）批复；

g)	建设单位内审意见。

12.2 附图

附图应包括但不限于以下清晰、合规的图纸：

a)  油气管道线路走向示意图；

b)  站场区域位置图；

c)  站场和典型阀室总平面布置图；

d)  总体工艺流程图；

e)  站场和典型阀室工艺流程图；

f)  典型穿（跨）越平面图、输油管道纵断面图；

g)  爆炸危险区域等级划分图；

h)  SCADA系统和站控系统结构图；

i)  其他安全评价过程制作的图表。

# 13  报告编制要求

13.1  报告结构

13.1.1  封面

封面格式应符合附录B（规范性附录）的要求。

13.1.2  扉页

扉页格式应符合附录C（规范性附录）的要求。

13.1.3  评价人员名单

评价人员名单格式应符合附录D（规范性附录）的要求。

13.1.4  前言

前言中应包括评价目的、评价过程和致谢词。

13.1.5  目录

目录的编排应列出章、节的名称。

13.1.6  报告正文

报告正文应包括正文及其附录。

13.1.7  附件与附图

13.2  字号和字体

13.2.1  封面

封面的字号和字体应符合附录B（规范性附录）的要求。

13.2.2  扉页

扉页的字号和字体应符合附录C（规范性附录）的要求。

13.2.3  评价人员名单

评价人员名单的字号和字体应符合附录D（规范性附录）的要求。

13.2.4  前言

前言应采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。

13.2.5  目录

目录应采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。

13.2.6  报告正文

报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体_GB 2312字，页脚页码采用五号楷体_GB 2312字。

13.2.7  附件与附图

附件与附图应采用原件复印件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题应采用三号黑体字。

13.3  纸张、排版

应采用A4白色胶版纸(70g以上)；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版要求见表33。

表33  报告排版要求

| 序号 | 页别 | 排版要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 前言标题居中； 前言每段文字首行缩进2字符，回行时顶格。行间距为1.5倍行距。 |
| 2 | 目录 | 目录标题居中； 1 章名（顶格）................×× 1.1 节名（缩进2字符）....×× 1.2 节名..................×× 行间距为1.5倍行距。 |
| 3 | 正文 | 1 章名标题居中，遇章分页； |
|  |  | 1.1 节名标题顶格； |
|  |  | 1.1.1 条名标题顶格； |
|  |  | 1.1.1.1 条名标题顶格； |
|  |  | 每段文字首行缩进2字符，回行时顶格。行间距为1.5倍行距。 |
|  |  | 表名位于表的上方，居中；图名位于图的下方，居中。 |
| 4 | 附件、附图 | 附件、附图的标题居中。 |

13.4  印刷

除附件、附图外，应双面打印文本。

13.5  封装

报告装订线左侧，正式文本装订后，应在报告以下位置加盖公章或签字：

a)  封面加盖建设项目单位公章；

b)  扉页加盖评价机构公章；

c)  评价人员名单进行手签字；

d)  结论加盖评价机构公章；

e)  封页加盖评价机构公章。

- (资料性附录)
主要安全设施

| 类别 |  | 主要安全设施 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 个体防护 | 头部防护（安全帽、面罩、耳塞、眼镜、口罩）和身体防护（工作服、手套、鞋） |
|  |  | 空气呼吸器、洗眼器、事故淋浴器 |
|  | 消防人员装备 | 头盔、防火服、手套、靴、安全带、避火服等 |
|  | 安全泄放设施 | 放空设施、安全阀、呼吸阀、流量开关阀等 |
|  | 安全警示标志 | 危险区警示标志、“三桩”、逃生避难标志、风向标等 |
|  | 网络安全 | 防火墙 |
|  | 雷电、静电防护 | 防雷设施、静电接地设施 |
|  | 数据采集与监视控制（SCADA）系统 | 冗余配置、网络安全等 |
| 防火防爆 | 防火设施 | 阻火器、水封井、防液（火）堤、防火（爆）墙、防火门（窗）、防火涂料 |
|  | 防爆设施设备 | 电气设备、风机、防爆电磁阀、仪表、工器具、对讲机/防爆移动电话、恒温恒湿控制系统 |
| 检测报警 | 监测 | 地质灾害监测、地震监测 |
|  | 火灾及可燃气体报警系统（FGS） | 火灾探测器，手动火灾报警按钮，火灾报警器，火灾报警控制器； 可燃及有毒气体探测器，可燃及有毒气体报警系统；氧气检测报警器 |
|  | 消防报警电话 |  |
|  | 检测报警系统 | 就地检测仪表（温度、压力、流量、液位） |
|  | 安防系统 | 周界报警系统、视频监控、出入口控制 |
|  | 电子巡查系统 |  |
|  | 防腐与阴极保护 | 防腐层漏点检测仪、测试桩、阴极保护电位检测仪、去耦隔直装置、极性排流装置 |
| 应急处置 | 紧急处理设施 | 紧急切断阀、紧急放空阀 |
|  | 安全仪表系统（SIS） | 紧急停车系统（ESD）、水击保护系统、压力保护系统、管道泄漏检测系统 |
|  | 基本过程控制系统 | 站控制系统及阀室监视控制系统的安全配置，包括冗余配置、网络安全等 |
|  | 消防控制系统 | 消防控制系统的配置 |
|  | 避难处所 |  |
|  | 事故收集池 |  |
|  | 防洪物资储备 | 围油栏、吸油毡等 |
|  | 抢修设施 |  |
|  | 固定或半固定式灭火设施 | 消防水池（罐）、消防泵房、消防管系、消火栓、消防枪（炮）、水幕、水喷淋、气体、干粉等 |
|  | 电气设施 | 应急电源（应急发电机、不间断电源）、应急照明、电气五防、继电保护系统、 |
|  | 移动灭火设施 | 消防车 |
|  | 移动式灭火器材 | 灭火器、灭火毯、黄沙等 |
|  | 堵漏器材 |  |
|  | 破拆器材 | 消防斧、铁铤、便携式万向切割器、液压剪扩两用器、无齿锯等 |
|  | 攀登器材 | 单杠梯、挂钩梯、两节拉梯等 |
|  | 救生器材 | 救生绳、救生软梯、缓降器、可洗消担架、救生气垫、救生衣、自动呼吸复苏器等 |
| 注：安全设施包括但不限于本表列出的设施。 |  |  |

- (规范性附录)
安全评价报告封面格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全评价报告 （居中，一号黑体加粗） 建设单位： 建设单位法定代表人： 建设项目单位： 建设项目单位主要负责人： 建设项目单位联系人： 建设项目单位联系电话： （顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （建设项目单位公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

- (规范性附录)
安全评价报告扉页格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全评价报告 （居中，一号黑体加粗） 评价单位名称： 法定代表人： 技术负责人： 评价项目负责人： 评价单位联系电话: （以上为顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （安全评价机构公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

- (规范性附录)
安全评价报告评价人员名单格式

（建设项目名称）安全评价报告评价人员 （三号宋体加粗） 姓名; 专业; 资格证书号; 从业登记编号; 签 字. 负责人 项目. 项目组成员. 编制人 报告. 审核人 报告. 负责人 过程控制. 负责人 技术. 技术专家; 姓名; 专业; 签字. (此表应根据具体项目实际参与人数编制，评价人员签字应为原件) （表格内文字为小四号宋体）