ICS

D

备案号：

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ XXXX—20XX

陆上油气管道建设项目安全验收评价导则

Guidelines for the safety acceptance inspection report of oil and gas pipeline on land construction project

（征求意见稿）

2018 - 00 - 00发布

2018 - 00 – 00实施

中华人民共和国应急管理部   发布

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 评价依据	1

4 建设项目概况	1

5 评价范围与评价方法	4

6 线路工程	4

7 站场工程	9

8 公用工程	9

9 安全管理	11

10 结论与建议	12

11 与建设单位交换意见	12

12 附件与附图	12

13 报告编制要求	13

附　录　A (规范性附录) 安全验收评价报告封面格式	16

附　录　B (规范性附录) 安全验收评价报告扉页格式	17

附　录　C (规范性附录) 安全验收评价报告评价人员名单格式	18

前  言

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及标准的规定，落实“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求，做好安全验收评价工作，制定本标准。

本标准的全部技术内容均为推荐性。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国应急管理部提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准主要审查人：

陆上油气管道建设项目安全验收评价报告编制导则

- 范围

本标准规定了油气管道建设项目安全验收评价的内容及报告的编制要求。

本标准适用于中华人民共和国境内新建、改建、扩建的陆上油气管道。

本标准不适用于海底油气管道、城镇燃气管道、油气田集输管道和炼油、化工企业油气管道。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50183 石油天然气工程设计防火规范

GB 50251 输气管道工程设计规范

GB 50253 输油管道工程设计规范

GB 32167 油气输送管道完整性管理规范

- 评价依据

- 3.1 应列出建设单位的经营范围，并说明建设项目单位与建设单位的隶属关系；

- 应给出政府安全主管部门的安全设施设计审查意见书（见12.1 附件 a）；若有重大变更，还应给出政府安全主管部门补充安全评价和安全设施设计变更的审查意见书；

- 应列出设计、施工、监理、检验检测、安全验收评价等单位的资质（见12.1 附件 b），若无资质，应说明其经营范围和具有承担相应工作的能力；

- 应列出安全验收评价单位与建设单位或建设项目单位签订的安全验收评价委托书（见12.1 附件 c）。

- 3.2 建设项目支持性文件应包括建设项目的政府许可和建设单位批复等意见（见12.1 附件 d、e、f和g）。

- 3.3 列出评价依据的现行国家法律、法规、部门规章和地方法规，应标明发布机构、令号和施行日期。

- 3.4 列出评价依据的现行规范性文件，应标明发布机构、文号和施行日期。

- 3.5 列出评价依据的现行国家和行业标准目录，应标明标准代号和年号。其他参考的标准包括选用的国外先进标准和适用的国内企业标准，应标明版本号或标准代号。

- 3.6 列出已有的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航安全性评价等报告。

- 建设项目概况

  - 基本情况

建设项目基本情况应包括但不限于以下内容：

a）线路起点、终点，实测路由图和途经地区（见表1），站场和截断阀室的设置（见表2），总投资等。

表1  行政区划统计表

| 序号 | 省/自治区/直辖市 | 地级市 | 县/区 | 长度 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表2  站场/阀室设置统计表

| 序号 | 站场/阀室 名称 | 站场等级 | 位置 | 里程 （km） | 间距 （km） | 高程 （m） | 功能 | 输气管道 地区等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

b)  输送工艺和设计输量、管径、设计压力、 管线长度、管材、设计温度等参数。

c)  输送介质的物性、组分。原油物性见表3，成品油物性见表4，天然气物性见表5，天然气组分见表6。

表3  原油物性

| 序号 | 项目 | 原油名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | XX原油 | XX原油 | XX原油 | …… |
| 1 | API（相对密度） |  |  |  |  |
| 2 | 密度(20℃)(t/m3) |  |  |  |  |
| 3 | 凝点(℃) |  |  |  |  |
| 4 | 水份(％) |  |  |  |  |
| 5 | 硫含量(m％) |  |  |  |  |
| 6 | 蜡含量(m％) |  |  |  |  |
| 7 | 运动粘度(mm2/s) |  |  |  |  |
| 8 | 原油类别 |  |  |  |  |
| 9 | 闪点（闭口）℃ |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 注：含硫量在0.5％～2.0％为含硫；高于2.0％为高硫；低于0.5％为低硫。 |  |  |  |  |  |

表4  成品油物性

| 油品种类 |  | 密 度 （t/m3） | 闪点 (℃) | 干点 (℃) | 粘 度 （mm2/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽 油 | 90# |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 柴 油 | 0# |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

表5  天然气物性

| 气源% | 密度 （kg/m3） | 高位发热量 (MJ/m3) | 低位发热量 (MJ/m3) | 烃露点 (℃) | 水露点 (℃) | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX气源 |  |  |  |  |  |  |
| XX气源 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

表6  天然气组分

| Mol组分/% | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | N2 | CO2 | H2 | CO | H2S | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

d) 应列出施工、监理、检验检测单位承担的工程量。

e) 建设项目大事记，应至少包括政府核准、安全条件审查、安全设施设计审查、开工、试压与扫线、投入试运行等情况。

f) 试运行期间安全生产情况。

  - 自然及社会环境概况

    - 气象条件

应介绍管道沿线的气象条件(见表7)。

表7 气象条件

| 序号 | 地 名 |  | 气温 (℃) |  |  | 年降水量（mm） |  |  | 风速（m/s） |  |  | 年平均相对湿度（%） | 最大相对湿度（%） | 多年平均日照数（h） | 多年平均年蒸发量(mm) | 季节性冻土最大冻深(cm) | 年雷暴日（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 | 极端最高 | 极端最低 | 多年平均 | 最多 | 最少 | 多年平均 | 最大 | 主导风向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 行政区划 | XX市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | XX市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行政区划 | XX市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 地形地貌

应说明管道途经地区的地形地貌（见表8）。

表8 地形地貌

| 序号 | 行政区划 （省/市） | 线路长度（km） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平原 | 沟谷 | 丘陵 | 沟壑 | 山区 | 水网 | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 社会环境

应描述管道沿线人文、经济、交通条件等。

  - 变更部分危险有害因素辨识

若出现变更（重大变更除外），应对变更部分进行危险有害因素辨识，提出安全对策措施。

  - 重大危险源

应说明危险化学品重大危险源的备案情况。

- 评价范围与评价方法

  - 评价范围

应描述新建项目与上下游衔接的工程界面与评价界面，若分期建设应说明分期建设界面；改（扩）建项目与在役管道的工程界面与评价界面。

  - 评价单元的划分

应针对油气管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，评价单元的划分应能够保证安全评价的顺利实施。一般划分为线路、站场、公用工程单元和安全管理等。

  - 评价方法选择

选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法包括：

a)  安全检查表法；

b)  火灾、爆炸危险指数评价法；

c)  预先危险性分析（PHA）；

d)  事故树分析（FTA）；

e)  类比分析法；

f)  定量风险评价（QRA）等。

- 线路工程

  - 管道本体

6.1.1 应说明首次使用的新材料的安全可靠性论证情况。

6.1.2 应按GB50251或GB50253的规定，说明管道采用的管材，强度设计系数、主要技术条件以及相关安全措施落实情况。

  - 管道敷设

6.2.1 根据管道实测路由图，应按表8检查一般地段管道的敷设方式、埋深、地貌恢复和特殊地段安全措施落实情况。

6.2.2 应检查输气管道地区等级，将结果填入表2。

  - 高后果区

应按GB32167的规定，检查管道沿线高后果区安全措施落实情况，并列出需要增加安全措施的高后果区（见表9）。

表9   高后果区

| 序号 | 地理位置 | 桩号范围 | 长度（m） | 识别描述 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

  - 地质灾害

应根据地质灾害危险性评估报告，说明安全设施设计中管道经过的可能出现危岩崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、湿陷性黄土、水网等地质灾害区采取安全措施的落实情况（见表10）。

表10  主要地质灾害

| 序号 | 地质灾害类型 | 起止桩号 | 地理位置 | 影响线路长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑 坡 |  |  |  |
| 2 | 危岩和崩塌 |  |  |  |
| 3 | 泥石流 |  |  |  |
| 4 | 地面沉降和地裂缝 |  |  |  |
| 5 | 岩 溶 |  |  |  |
| 6 | 湿陷性黄土 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

  - 地震

应根据地震安全性评价报告，说明管道沿线地震动峰值加速度和全新世活动断裂带，检查经过全新世活动断裂带安全措施落实情况（见表11和表12）。

表11 地震动峰值加速度

| 序号 | 行政区划（县、区） | 油气管道长度（km） | 地震烈度 | 基本地震动峰值加速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表12 全新世活动断裂带

| 序号 | 断层名称 | 行政区划（县、区） | 性质 | 与管道关系交角（°） | 破碎带宽度（m） | 位错量（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

  - 山岭隧道

应说明穿越山岭隧道安全措施落实情况，检查洞口、渣场与周边设施的距离（见表13）。

表13  山岭隧道

| 序号 | 穿越 名称 | 穿越 位置 | 地区等级 （气） | 隧道长度 （m） | 断面尺寸 （m×m） | 管道 敷设方式 | 管道强度设计系数 | 结构设计 使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 采矿区

应根据压覆矿产资源评估报告，说明管道经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）安全措施落实情况（见表14）。

表14  采矿区

| 序号 | 名称 | 位置 | 经过长度（m） | 情况描述 | 采取措施落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

  - 河流大、中型穿（跨）越

6.8.1 采取施工图纸、施工记录、现场核查等方式，检查河流大、中型穿越的穿越方式、埋深。重点检查安全设施设计防止浮管、抛锚、河道疏浚、采砂、冲刷等采取的安全措施落实情况（见表15）。

6.8.2 采取施工图纸、施工记录、现场核查等方式，检查跨越工程与周围设施的距离、出入土端的安全措施落实情况（见表16）。

6.8.3 对于通航河流，应根据通航安全性评价报告，检查通航安全措施落实情况。

表15  河流大、中型穿越

| 序号 | 穿越名称 | 穿越位置 | 地区等级（气） | 多年平均水位水面宽度（m） | 工程等级 | 设计洪水频率 | 设计洪水冲刷深度（m） | 通航等级 | 堤防等级 | 穿越方式 | 穿越长度 （m） | 冲刷线下最小埋深 （m） | 管道强度设计系数 | 结构设计使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表16  河流大、中型跨越

| 序号 | 跨越名称 | 跨越位置 | 地区等级（气） | 设计洪水水面宽度（m） | 跨越方式 | 总跨长度/主跨长度（m） | 工程类别 | 工程 等级 | 设计洪水频率 | 设计洪水水位（m） | 通航等级 | 最高通航水位（m） | 桥面结构高于洪水位高度 （m） | 通航净空尺寸（m） | 结构设计使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 与架空输电线路并行交叉

应说明管道与架空输电线路并行、交叉情况，检查杂散电流干扰安全措施落实情况（见表17和表18）。

表17  管道与架空输电线路并行段

| 序号 | 电压等级及线路名称 | 并行范围 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道桩号 | 线路杆塔号 | 并行间距（m） | 并行距离（km） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 注：电压等级及线路名称： 1.交流架空输电线路：xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）； 2.直流架空输电线路：±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 3.电气化铁路线路： xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））。 |  |  |  |  |  |  |

表18  管道与输电线路交叉段

| 序号 | 电压等级及线路名称 | 交叉情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道桩号 | 线路杆塔号 | 交叉角度 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 注：电压等级及线路名称： 1.交流架空输电线路：xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）； 2.直流架空输电线路：±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 3.电气化铁路线路： xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））。 |  |  |  |  |  |

  - 与铁路并行交叉

应说明管道与铁路并行、交叉以及安全措施落实情况（见表19和表20）。

表19  管道与铁路并行段

| 序号 | 名称 | 位置 | 等级 | 并行长度 （m） | 并行间距 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表20  管道与铁路交叉段

| 序号 | 名称 | 位置 | 等级 | 长度 （m） | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

  - 与公路并行交叉

应说明管道与公路并行、交叉以及安全措施落实情况（见表21和表22）。

表21  管道与公路并行段

| 序号 | 名称 | 位置 | 公路等级 | 并行长度 （m） | 并行间距 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表22  管道与公路交叉段

| 序号 | 名称 | 位置 | 长度 （m） | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

  - 与其他管道并行交叉

应说明管道与其他管道并行、交叉以及全措施落实情况（见表23和表24）。

表23  管道与其它管道并行段

| 序号 | 管道名称、类型 | 位置 | 并行长度（m） | 并行间距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表24  管道与其它管道交叉段

| 序号 | 管道名称、类型 | 位置 | 交叉垂直净距（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

  - 标识与伴行路

应检查里程桩、标志桩、加密桩、警示牌及阴保测试桩、警示带等设置情况，伴行路情况。

  - 截断阀室

应根据防洪影响评价报告，检查截断阀室（输气管道含放空管）型式、布置、周边环境、交通条件和防洪设计标高情况（见表2）。

- 站场工程

  - 区域布置

7.1.1 应按GB 50183的规定进行防火设计，检查站场与周边设施的防火间距及采取的防护措施。

7.1.2 应按相关规定检查与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管与周边设施的防火间距及采取的防护措施。

7.1.3 应按相关规定检查站场与高速铁路、埋地通信线缆的距离及采取的防护措施。

  - 平面及竖向布置

应说明各站场总平面布置情况，包括生产区、辅助生产区、综合办公区布置，进出站截断阀位置，储罐区设置，压缩机厂房设置，风向、高程（结合防洪影响评价报告）、站内通道，逃生门、消防通道设置等，并检查安全措施落实情况。

  - 站场工艺

应说明典型站场功能及流程，包括正反输、增压、减压、加热、分输、清管等情况，并检查以下内容：

a）输送介质符合设计情况（见12.1 附件 h）；

b）试运行期工艺系统设置、流程，压力、流量、温度、液位等运行参数符合设计情况；

c）输油管道预防原油凝管、液柱分离、水击保护等措施；

d）输气管道防冰堵、放空系统等措施。

  - 储运设备

7.4.1 应说明站场主要储运设备的完整性（见表25），检查安全附件的有效性。

7.4.2 应说明强制检测设备、特种设备检测检验、站场安全防护措施等合规性（见12.1 附件 i）。

7.4.3 若采用新设备，应说明新设备的安全可靠性论证情况。

- 公用工程

  - 自控

应检查自控系统设置及运行状况，包括但不限于以下内容：

a) 数据采集与监视控制系统(SCADA)；

b) 基本过程控制系统（BPCS）；

c) 安全仪表系统；

表25  储运设备

| 站名 | 名称 | 规格 | 单位 | 输量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX站（油） | 输油泵 |  |  |  |  |
|  | 储罐 |  |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |  |
|  | 加热炉 |  |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |  |
|  | 泄压罐 |  |  |  |  |
|  | 污油罐 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| XX站（气） | 压缩机组 |  |  |  |  |
|  | 空冷器 |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |  |
|  | 旋风分离器/过滤分离器 |  |  |  |  |
|  | 电加热器/加热炉 |  |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |  |
|  | 放空立管 |  |  |  |  |
|  | 排污罐 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

d) 管道泄漏检测系统；

e) 水击保护系统；

f) 火灾及可燃气体报警系统（FGS）；

g) 站控制室的设置；

h) 其它安全措施。

  - 通信

应检查通信系统设置及运行状况，包括但不限于以下内容：

a) 数据传输；

b) 安全防范系统；

c) 电子巡查及巡检系统；

d) 防雷及接地；

e) 光缆防护。

  - 供配电

应检查供配电设置及运行状况，包括但不限于以下内容：

a)  压气站供电系统配置情况，主要包括：地方电网相关变电站（电源点）概况；压气站变电站概况（电压等级、电源联络线路参数、变压器容量、压缩机容量及启动方式等）；

b)  站场、阀室电源配置、负荷以及应急或备用电源（含消防用电）的配置情况；

c)  变电站（所）的继电保护及电气监控系统的配置情况；

d)  爆炸危险区域划分和相关电气设备、电力电缆采取的防火、防爆措施；

e)  各站场、阀室防雷、防静电保护措施（见12.1 附件 j）；

f)  主要电气设备统计；

g)  采用属于国家明令禁止、淘汰的电气设备情况。

  - 防腐与保温

应检查管道防腐与保温设置及运行状况，包括但不限于以下内容：

a)  管道外防腐层及保温层材料和补口方式，站内管道及设备防腐、保温，大型容器和储罐内、外壁的防腐、保温措施；

b)  线路阴极保护站分布、数量、供电方式和设置情况，牺牲阳极材料的选用、分布情况；

c)  站场区域阴极保护系统构成，阳极类型及材料，设置点的布置（阴极保护测试记录见12.1 附件 k）；

d)  管道沿线杂散电流干扰防护方案。

  - 给排水及消防

应检查给水、排水、消防设置及运行状况，包括但不限于以下内容：

a)  站场生产、生活及消防用水量、水压、水源；

b)  站场工业污水、生活污水及雨水排放系统设置；

c)  站场、阀室采用的灭火设施；

d)  消防验收情况（见12.1 附件 l）。

  - 采暖通风

应检查通风、供热设施或外接热源等设置及运行状况。

  - 建（构）筑物

应检查建（构）筑物设置、抗震设防烈度、抗震设防分类、抗震等级、耐火等级、特殊地质条件站场的建（构）筑物地基处理等情况（见表26）。

表26  建（构）筑物

| 序号 | 站场名称 | 单体名称 | 结构形式 | 建筑面积（m2） | 层数 | 火灾危险性类别 | 耐火 等级 | 抗震设防烈度 | 抗震设防分类 | 抗震 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 安全管理

  - 安全管理机构设置

应检查建设项目安全管理机构设置、管理体系、规章制度、操作规程（见12.1 附件 m）。

  - 人员编制与安全管理人员设置

应检查定员编制、专（兼）职安全管理人员配备情况；检查主要负责人、安全管理人员及特种作业人员取证情况（见12.1 附件 n）。

  - 个体安全防护用品配备

应检查个体安全防护用品的配置情况及其有效性。

  - 抢修设备配备

应检查抢修机构的设置、定员编制、设备器具配备情况（见12.1 附件 o）。

  - 应急预案

应检查现场应急处置方案岗位落实情况，站场上级管理单位应急预案备案情况，以及应急预案的培训演练情况（见12.1 附件 p）。

  - 安全投入

应列出建设项目主要安全设施投入决算情况。

  - 外部依托力量

应列出建设单位与外部依托力量签订的开展消防、有毒有害气体防护、医疗救助、抢险作业的协议书（见12.1 附件 q）。

- 结论与建议

  - 结论

根据上述安全验收评价结果，应从以下方面给出结论：

a）建设、设计、施工、监理、检验检测等单位的合法性；

b）采用国内首次使用的新工艺、新技术、新材料、新设备的安全可靠性；

c）管道路由、站场布置的合规性；

d）选用的主要技术、工艺的安全可靠性；

e）落实安全对策措施可行性；

f）应急预案和现场处置方案的可行性；

g）隐患整改完成情况；

h）给出明确结论。

  - 对生产运行的建议

应对生产运行提出有针对性的安全措施建议。

- 与建设单位交换意见

11.1安全验收评价完成后，建设单位应对安全验收评价报告提出的存在问题，广泛征求相关站场等基层单位的意见，对于能整改的，应出具整改说明。

11.2 安全验收评价单位与建设单位对安全验收评价报告中某些内容达不成一致意见时，应在安全验收评价报告中如实说明建设单位的意见及其理由。

- 附件与附图

  - 附件

附件应包括但不限于以下内容：

a) 安全设施设计审查意见书；补充安全评价和安全设施设计变更审查意见书；

b) 设计、施工、监理、检验检测、安全验收评价等单位的资质；

c) 安全验收评价委托书；

d) 《可行性研究报告》批复；

e) 建设项目的审批、核准（备案）批复；

f) 初步设计批复；

g) 建设单位内审意见；

h) 输送介质检测报告

i) 强制检测设备、特种设备检测检验报告；

j) 防雷、防静电接地检测报告；

k) 阴极保护测试记录；

l）消防验收意见书；

m) 安全管理机构设置文件和安全管理体系、规章制度、操作规程目录；

n) 主要负责人、安全管理人员及特种作业人员取证清单；

o) 抢修设备器具清单；

p) 应急预案备案回执单；

q) 消防、有毒有害气体防护、医疗救助、抢险作业协议书。

  - 附图

附图包括但不限于以下清晰、合规的图纸：

a）工艺系统图（竣工图）；

b）线路走向示意图（竣工图）；

c）站场工艺流程图（竣工图）；

d）站场区域、总平面布置图（竣工图）；

e）典型阀室工艺流程图（竣工图）；

f）典型阀室总平面布置图（竣工图）；

g）爆炸危险区域等级划分图；

h）火灾及可燃气体检测点平面布置图；

i）消防设施布置图。

- 报告编制要求

  - 报告结构

13.1.1  封面

封面格式应符合附录A（规范性附录）的要求。

13.1.2  扉页

扉页格式应符合附录B（规范性附录）的要求。

13.1.3  评价人员名单

评价人员名单格式应符合附录C（规范性附录）的要求。

13.1.4  前言

前言中应包括评价目的、评价过程和致谢词。

13.1.5  目录

目录的编排应列出章、节的名称。

13.1.6  报告正文

报告正文应包括正文及其附录。

13.1.7  附件与附图

  - 字号和字体

13.2.1  封面

封面的字号和字体应符合附录A（规范性附录）的要求。

13.2.2  扉页

扉页的字号和字体应符合附录B（规范性附录）的要求。

13.2.3  评价人员名单

评价人员名单的字号和字体应符合附录C（规范性附录）的要求。

13.2.4  前言

前言应采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。

13.2.5  目录

目录应采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。

13.2.6  报告正文

报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体_GB 2312字，页脚页码采用五号楷体_GB 2312字。

13.2.7  附件与附图

附件与附图应采用原件复印件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题应采用三号黑体字。

  - 纸张、排版

应采用A4白色胶版纸(70g以上)；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版要求见表27。

  - 印刷

除附件、附图外，应双面打印文本。

  - 封装

报告装订线左侧，正式文本装订后，应在报告以下位置加盖公章或签字：

a)  封面加盖建设项目单位公章；

b)  扉页加盖评价机构公章；

c)  评价人员名单进行手签字；

d)  结论加盖评价机构公章；

e)  封页加盖评价机构公章。

表27  报告排版要求

| 序号 | 页别 | 排版要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 前言标题居中； 前言每段文字首行缩进2字符，回行时顶格。行间距为1.5倍行距。 |
| 2 | 目录 | 目录标题居中； 1 章名（顶格）................×× 1.1 节名（缩进2字符）....×× 1.2 节名..................×× 行间距为1.5倍行距。 |
| 3 | 正文 | 1 章名标题居中，遇章分页； |
|  |  | 1.1 节名标题顶格； |
|  |  | 1.1.1 条名标题顶格； |
|  |  | 1.1.1.1 条名标题顶格； |
|  |  | 每段文字首行缩进2字符，回行时顶格。行间距为1.5倍行距。 |
|  |  | 表名位于表的上方，居中；图名位于图的下方，居中。 |
| 4 | 附件、附图 | 附件、附图的标题居中。 |

- (规范性附录)
安全验收评价报告封面格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全验收评价报告 （居中，一号黑体加粗） 建设单位： 建设单位法定代表人： 建设项目单位： 建设项目单位主要负责人： 建设项目单位联系人： 建设项目单位联系电话： （顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （建设项目单位公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

- (规范性附录)
安全验收评价报告扉页格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全验收评价报告 （居中，一号黑体加粗） 评价单位名称： 法定代表人： 技术负责人： 评价项目负责人： 评价单位联系电话: （以上为顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （安全评价机构公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

- (规范性附录)
安全验收评价报告评价人员名单格式

（建设项目名称）安全评价报告评价人员 （三号宋体加粗） 姓名; 专业; 资格证书号; 从业登记编号; 签 字. 负责人 项目. 项目组成员. 编制人 报告. 审核人 报告. 负责人 过程控制. 负责人 技术. 技术专家; 姓名; 专业; 签字. (此表应根据具体项目实际参与人数编制，评价人员签字应为原件) （表格内文字为小四号宋体）