起重机械专业安全评价表

| 评价项目 |  |  | 评价标准 | 评价说明 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 安 全 管 理 （20） | 起重机械 管理制度 |  | 1、建立各级责任制，由专业技术管理人员负责起重机械管理。 | 查相应制度、资料及台帐资料，缺少1项扣3分。 |  |
|  |  |  | 2、建立申报、领证和定期检验制度。 |  |  |
|  |  |  | 3、建立起重机械检查和整改制度。 |  |  |
|  |  |  | 4、建立起重机械维护保养和交接班制度。 |  |  |
|  |  |  | 5、建立起重机械档案资料管理制度。 |  |  |
|  |  |  | 6、建立起重机械应急预案。 |  |  |
|  | 起重机械 资料管理 |  | 1、制造单位资格证明，产品出厂合格证、安装使用维护说明书、图纸等随机文件，各部件的合格证，吊钩、制动器、钢丝绳的质量检测报告。 |  |  |
|  |  |  | 2、安装修理单位提供的自检报告及竣工图，变更设计的证明文件，安装修理记录和验收资料。 |  |  |
|  |  |  | 3、起重机械扩容和主要技术参数改变的应有轨道梁和厂房立柱计算书。 |  |  |
|  |  |  | 4、使用、维修、保养、试验和故障的记录、检验合格报告书。 |  |  |
|  |  |  | 5、交接班记录、违章情况记录。 |  |  |
|  | 持证上岗 |  | 起重机械专业技术管理人员及操作、维修人员的持证上岗，并定期换证。 |  |  |
|  | 事故管理 |  | 建立起重机械重大设备事故和人身伤害事故档案，落实起重事故“四不放过”。 |  |  |
| 操作 （15） |  |  | 1、严格执行起重机械安全操作规程。 | 查现场作业，违章1项扣2分，其他每项扣1分。 |  |
|  |  |  | 2、严格执行“十不吊”安全操作制度。 |  |  |
|  |  |  | 3、严格执行地面指挥信号，对任何人发出的停止信号，应无条件执行。 |  |  |
|  |  |  | 4、开车前必须鸣铃或报警，操作中接近人时应给以断续铃声或报警，地面人员及时避让。 |  |  |
|  |  |  | 5、对结构或安全部件出现故障，应排除后方可继续作业。 |  |  |
|  |  |  | 6、不得以限位开关作停车使用。 |  |  |
|  |  |  | 7、吊运物严禁从人员上方通过。 |  |  |
|  |  |  | 8、作业人员离开起重机械，应断开主电源闸刀。 |  |  |
|  |  |  | 9、露天作业起重机械，工作结束后应锚定起重机械。当风力大于6级，应停止作业。 |  |  |
|  |  |  | 10、严禁在主梁上行走，严禁从端梁跨越到小车。 |  |  |
|  |  |  | 11、作业时不得检修和维护。 |  |  |
|  |  |  | 12、严格执行点检、维护等制度。 |  |  |
|  |  |  | 13、如实记录交接班、设备故障、设备事故和人身伤害事故等情况。 |  |  |
| 指挥 司索 （10） |  |  | 1、应由专人佩戴专用标志指挥，严禁多人指挥。 | 查现场作业，出现1项扣3分 |  |
|  |  |  | 2、指挥的手势、哨声和色旗等应符合标准要求。 |  |  |
|  |  |  | 3、严禁使用报废司索具，多人捆绑应由1人指挥。 |  |  |
|  |  |  | 4、进入吊物下放前，应与司机联系并设置支撑。 |  |  |
| 检修 （10） |  |  | 检修作业前应办理危险作业许可证。 | 查现场作业出现1项扣3分 |  |
|  |  |  | 检修作业应执行停电挂牌制度，由专人停送电，专人监护。 |  |  |
|  |  |  | 检修作业区域应设立警戒。 |  |  |
| 机 械 部 分 （10） | 标牌 |  | 额定起重量标志牌、起重机械编号牌和安全检验合格标志牌应固定在起重机械明显处。 | 查现场设备。 1、每项扣1分。 2、整改后达到要求的不予扣分。 |  |
|  | 金属结构 |  | 1、结构件无严重变形和严重腐蚀。 |  |  |
|  |  |  | 2、焊接点无脱焊，铆钉、螺栓无松动。 |  |  |
|  | 操作室 |  | 1、灭火器压力应符合要求、开口销可靠，取用方便，放置可靠。 |  |  |
|  |  |  | 2、操作室与起重机械的连接应牢固可靠。 |  |  |
|  |  |  | 3、操作室内整洁、无堆物、线路整齐，绝缘地板无破损，窗玻璃采用安全玻璃并视线清晰，便于清洗。 |  |  |
|  | 通道平台 |  | 1、起重机械上的通道安全距离大于0.5m，所有通道和平台无活动物和堆放物。 |  |  |
|  |  |  | 2、通道、平台及扶梯固定牢固无脱焊和松动现象，人员通行不晃动。 |  |  |
|  |  |  | 3、双梁行车和操作室操作的单梁行车必须设置登机平台。 |  |  |
|  | 栏杆 |  | 通道、过道、扶梯等栏杆任意点应牢固，高度不小于1050mm，并设置踢脚板。 |  |  |
|  | 轨道 |  | 1、大小车轨道压板无缺少、无松动现象。 |  |  |
|  |  |  | 2、大小车轨道连接处间隙2mm，错位、高低差不得大于1mm.。 |  |  |
|  |  |  | 3、大车轨道应有跨接线和接地线可靠。 |  |  |
|  | 车轮 |  | 大小车轮无严重啃轨现象，踏面＜15％、轮缘磨损＜50％。 |  |  |
|  | 滑轮 |  | 1、转动良好，无裂纹、缺口和轮槽壁磨损＜20％，槽底磨损小于钢丝绳直径50％。 |  |  |
|  |  |  | 2、应有防止钢丝绳脱槽装置且有效。 |  |  |
|  | 减速箱 |  | 1、固定螺栓无松动，不漏油。 |  |  |
|  |  |  | 2、无异常声响。 |  |  |
|  | 滚筒 |  | 滚筒无裂纹、绳槽磨损＜20％。 |  |  |
|  | 开式齿轮 |  | 开式齿轮磨损＜30％。 |  |  |
|  | 连轴器 |  | 零件无缺损、连接无松动、运行无撞击声。 |  |  |
|  | 导绳器 |  | 导绳器在整个工作范围内有效，无缺陷、卡阻。 |  |  |
|  | 环链 |  | 环链磨损不超过10％，塑性变形长度不超过5％。 |  |  |
|  | 液压系统 |  | 液压管路、元件安装符合要求，并有防尘和防堵塞保护，使用可靠、不漏油。 |  |  |
|  | 防寒防暑 |  | 应设置防寒保暖和防暑降温设施。 |  |  |
| 危 险 部 件 （10） | 吊具 |  | 1、吊钩无裂缝，不得焊补。危险断面磨损＜10％和开口度＜15％，板钩衬套磨损＜50％，心轴磨损＜5％。 | 查现场设备。出现1项扣3分 |  |
|  |  |  | 2、吊具梁无裂缝，强度符合额定载荷要求。 |  |  |
|  | 钢丝绳 |  | 1、固定牢固，压板不少于2个且不松动，安全圈数≥3圈。 |  |  |
|  |  |  | 2、磨损不超过7％，断丝符合标准要求，无断股、弯折，挤压、扭结痕迹。 |  |  |
|  | 制动器 |  | 1、制动器零部件不应有裂纹、过度磨损、变形。 |  |  |
|  |  |  | 2、制动轮与摩擦片接触均匀，制动平稳可靠，无过度磨损、油污、无＞1.5mm划痕。 |  |  |
|  |  |  | 3、吊运炽热金属及易燃易爆危险品必须有2套制动器。 |  |  |
| 电 气 部 分 （10） | 电气元件 |  | 结构完整、元器件线路齐全可靠、固定牢固、传动灵活、绝缘良好、无破损、无老化或接触不良。各元件性能应符合相关要求。 | 查现场设备。 1、每项扣1分。 2、整改后达到要求的不予扣分。 |  |
|  | 馈电装置 |  | 1、滑线应平整、无严重锈蚀，分段和接头处应平整。滑线、拖板等磨损不应＞50％。 |  |  |
|  |  |  | 2、滑线指示灯应清晰。 |  |  |
|  |  |  | 3、滑线防护板应可靠，无变形、破损。 |  |  |
|  |  |  | 4、软电缆应有收放装置和拉紧绳，并保持灵活、可靠。 |  |  |
|  | 电气线路 |  | 1、应设线槽或穿线管，管口或锋利处应设保护，敷设应整齐。 |  |  |
|  |  |  | 2、金属结构和电气设备的金属外壳、管槽、电缆金属外皮和动力变压器低压侧外壳均应可靠接地。 |  |  |
|  |  |  | 3、地面操作的电缆线应有牵引绳。 |  |  |
|  | 零位保护 |  | 恢复供电时，必须将操作手柄置于零位后机构方能启动。 |  |  |
|  | 失压保护 |  | 供电中断时，必须自动断开总电源回路，恢复供电时，不经手动操作，总电源回路不能自行接通。 |  |  |
|  | 过电流保护 |  | 每个机构应设置过电流保护，并应保证可靠。严禁短接。 |  |  |
|  | 短路保护 |  | 总电源回路、控制回路和照明必须设置短路保护。 |  |  |
|  | 超速保护 |  | 铸造和淬火型起重机的主升机构及可控硅定子调压、涡流制动、能耗制动、可控硅供电、直流供电的调速的起升机构应设置超速保护。 |  |  |
|  | 失磁保护 |  | 电磁式起重机应设置失磁保护，定期进行失磁保护试验并记录。 |  |  |
|  | 电气联锁 |  | 登机门、端梁门、操作室上大梁的门、龙门吊移动小车防雨棚门等应设置联锁装置。 |  |  |
|  | 隔离变压器 |  | 移动电器使用应有隔离变压器供电，并有可靠接地。 |  |  |
|  | 照明 |  | 操作室、通道、电气室、机房应设置符合要求的照明，动力电源切断时照明电源不能失电，固定式照明电压不得大于220V，移动照明电压不得大于36V且应使用安全隔离变压器。 |  |  |
|  | 信号 |  | 示警音和登机信号响应可靠、清晰。 |  |  |
| 安全装置 （15） |  | 1、高度限制器应可靠、有效。吊运炽热金属的起升机构必须设置二套不同形式的高度限制器。 |  | 查现场设备。 出现1项扣3分 |  |
|  |  | 2、大小车行程限位应可靠、有效。 |  |  |  |
|  |  | 3、20吨以上行车和10吨以上龙门吊应设置起重量限制器，并应可靠、有效。 |  |  |  |
|  |  | 4、露天作业起重机械应设置夹轨钳、锚定装置或铁鞋等防风装置，并可靠有效。 |  |  |  |
|  |  | 5、阻挡器、缓冲器应牢固、完好，二台起重机械之间应对接准确。 |  |  |  |
|  |  | 6、大小车扫轨板应完好，不变形，距轨道面＜10mm。 |  |  |  |
|  |  | 7、紧急断电开关应灵活，且不能自动复位，且不能代替停止按钮。 |  |  |  |
|  |  | 8、作业人员易接触到滑线的部位应设置绝缘防护板。 |  |  |  |
|  |  | 9、起重机械上所有外露的有伤害可能的部位应设置防护罩且应牢固、可靠，露天起重机械电气设备应设防雨罩。 |  |  |  |
|  |  | 10、地面和司机室均可操作的起重机械应设安全联锁开关。 |  |  |  |
|  |  | 11、大车滑线非导电接触面应涂安全色，吊具、端梁外侧、夹轨器、大车滑线防护板应涂黄黑相间安全色。 |  |  |  |

注：1、评价中起重机械是指各类桥门式起重机、单梁（含悬挂）起重机。

2、评价中操作人员是指司机室操作的桥门式、单梁起重机和地面操作桥门式起重机的操作人员。

3、一个项目在2台以上起重机械上出现，累计扣分，并在管理上扣3分。

4、出现未整改或重复发生的，该项目扣5分。

5、整改项目需要另行安排时间的，报安环处备案。

6、起重机械在20台以上单位，机械和电气部分扣分乘0.8系数；30台以上的乘0.6系数。

7、每大类出现3项扣分或总分低于80分的，为起重机械管理不合格。