附件3

煤矿井下空气压缩机检查一览表

检查类型：□煤矿自查　　□监察机构检查

单位名称：	检查日期：

| 井下空气压缩机基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 |  |  | 型号规格 |  |
| 安装时间 |  |  | 安标编号 （移动式） |  |
| 使用地点 |  |  | 上次检查日期 |  |
| 检查情况记录 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 内容项目 | 要 求 |  | 检查结果 |
| 1 | 移动式空气压缩机 | 1. 是否依据《煤矿安全规程》规定，制定相关定期检查制度； |  |  |
|  |  | 2．井下移动式空气压缩机及配套设备（电动机、起动器、电控装置、电缆等）是否具有安全标志； |  |  |
|  |  | 3．压力表和安全阀是否定期检验； |  |  |
|  |  | 4．空气压缩机吸气口是否设置过滤装置； |  |  |
|  |  | 5. 润滑油是否有闪点检验报告； |  |  |
|  |  | 6．安全阀、压力调节器动作是否可靠；安全阀动作压力、排气温度是否满足要求； |  |  |
|  |  | 7．是否设置温度保护装置、断油保护装置和断油信号显示装置（使用润滑油的空压机）、断水保护装置（水冷式空压机）； |  |  |
|  |  | 8. 贮气装置上配套使用的安全阀、压力表是否定期检验； |  |  |
|  |  | 9．产品铭牌和MA标识是否完整、字迹清晰可见； |  |  |
|  |  | 10. 自备的贮气装置的压力容器设计、制造许可证及技术档案（包括容器图纸、探伤检验报告及安装后的验收检验报告）是否齐全。 |  |  |
| 2 | 固定式空气压缩机 | 1．是否依据《煤矿安全规程》规定，制定相关定期检查制度； |  |  |
|  |  | 2. 井下固定式空气压缩机配套设备（电动机、起动器、电控装置、电缆等）是否具有安全标志； |  |  |
|  |  | 3．压力表和安全阀是否定期检验； |  |  |
|  |  | 4. 空气压缩机吸气口是否设置过滤装置； |  |  |
|  |  | 5. 润滑油是否有闪点检验报告； |  |  |
|  |  | 6. 安全阀、压力调节器动作是否可靠；安全阀动作压力、排气温度是否满足要求； |  |  |
|  |  | 7．是否设置温度保护装置、断油保护装置和断油信号显示装置（使用润滑油的空压机）、断水保护装置（水冷式空压机）； |  |  |
|  |  | 8. 固定式压缩机和风包是否按《煤矿安全规程》规定分别设置在2个硐室内； |  |  |
|  |  | 9. 风包上是否应装有安全阀和放水阀，并有检查孔；风包出口管路上是否设置释压阀，释压阀口径不小于出风管的直径，释放口应设在对人身无危害的地方； |  |  |
|  |  | 10. 风包上配套使用的安全阀、压力表是否定期检验； |  |  |
|  |  | 11. 产品铭牌和标识是否完整、字迹清晰可见； |  |  |
|  |  | 12．自备的贮气装置的压力容器设计、制造许可证及技术档案（包括容器图纸、探伤检验报告、施工图及安装后的验收检验报告）是否齐全。 |  |  |

注：分别按固定式和移动式空气压缩机填写检查表。