安全防护、文明施工措施项目工程量清单

| 类别 | 项目名称 |  |  | 具体要求 | 工程量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明施工 | 安全警示 标志牌、宣传栏 |  |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌 |  |  |
|  | 现场围挡 |  |  | ⑴ 市区主要路段不小于2.5m高，一般路段不小于1.8 m高的围墙； ⑵ 围墙材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 |  |  |
|  | 十牌二图 |  |  | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。 |  |  |
|  | 企业标志 |  |  | 现场出入的大门应设有代表本企业、本工程的标志 |  |  |
|  | 场容场貌 |  |  | ⑴ 道路畅通 ⑵ 排水沟、排水设施通畅 ⑶ 工地地面硬化处理可采用：① 不小于10㎝厚的C20素砼；② 定型化的砌块等 ⑷ 绿化 |  |  |
|  | 材料堆放 |  |  | 材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌 |  |  |
|  | 现场防火 |  |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |  |  |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 |  |  | （1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 （2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 |  |  |
|  | 施工现场临时用电 | 配电 线路 |  | （1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 （2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 （3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |  |  |
|  |  | 配电箱 开关箱 |  | （1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。 （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 |  |  |
|  |  | 接地保护装置 |  | 施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。 |  |  |
| 类别 | 项目名称 |  |  | 具体要求 | 工程量 | 单价 |
| 安全施工 | 临边洞口交叉高处作业防护 |  | 楼板、屋面、阳台等临边防护 | 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。 |  |  |
|  |  |  | 通道口 防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。 |  |  |
|  |  |  | 预留洞口防护 | 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |  |  |
|  |  |  | 电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门 |  |  |
|  |  |  | 楼梯边 防护 | 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。 |  |  |
|  |  |  | 垂直方向交叉 作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施。 |  |  |
|  |  |  | 高空 作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道 |  |  |
| 安全教育、培训 | 硬件投入 |  | 民工学校 | 按公司标准配备标准民工学校 |  |  |
|  |  |  | 培训材料 | 购买、编制各工种培训用教材、规范 |  |  |
|  |  |  | 附加设施 | 音箱、投影仪等设备配备 |  |  |
|  | 软件管理 |  | 培训费用 | 培训器材损耗、讲师费用 |  |  |
|  |  |  | 日常管理 | 日常管理费用与投入 |  |  |

注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法规及标准规范确定。